Авторский коллектив:

Архитекторы                                                                  Минченко Е.В.

Шарова Е.В.

ГИП                                                                            Кульмухаметов Р.Б.

В работе принимали участие:

Гл. специалист ОВ                                                        Никульченкова О.И.

Шарина Н.А.

Холодилова О.П.

Гл. специалист ВК                                                        Алёшин А.А.

Содержание:

Часть 1. Архитектурно-планировочные решения

Глава 1. Анализ формирования 3-го микрорайона г. Тобольска

Глава 2. Современное состояние 3-го микрорайона г. Тобольска

  - Положение микрорайона в структуре города……………………………………6

  - Функционально-планировочные особенности…………………………………..6

  - Характер застройки микрорайона………………………………………………...7

Глава 3.  Предложения по застройке 3-го микрорайона в г. Тобольске.

3.1 Пространственно-планировочная структура микрорайона………………………7

3.2 Композиционные основные застройки……………………………………………8

3.3 Типология застройки микрорайона………………………………………………..9

3.4 Благоустройство и озеленение……………………………………………………..9

Часть 2. Инженерное обеспечение.

2.1 Введение……………………………………………………………………………10

2.2 Водоснабжение и канализация…………………………………………………....10

2.3 Теплоснабжение……………………………………………………………………….13

Часть 3. Технико-экономические показатели.

3.1 Технико-экономические показатели.

Прилагаемые чертежи:

1.Ситуационный план  М 1:10000

2.Опорный план существующей застройки М 1:2000.

3.Видовые точки существующей застройки.

4. Эскиз застройки  М 1:2000.

5. Схема функционального использования, благоустройства территорий.

6.  План красных линий.

7.  Схема очередности строительства.

8.  Проектируемые видовые точки. Фото 1, фото 2.

9.  Перспектива. Вид 1.

10. Перспектива. Вид 2.

11. Перспектива. Вид 3.

12. Транспортная схема.

13. План теплотрассы М 1:2000.

14. План сетей ВК М 1: 2000.

Введение.

Настоящая работа выполнена на основании градостроительного задания на разработку проекта планировки третьего микрорайона г. Тобольска.

Проект детальной разработки микрорайона является одним из этапов разработки города Тобольска.

Проект разработан на основе генерального плана города Тобольска  и ген. плана,  разработанного ФГУП РосНИПИ Урбанистики г.   Санкт-Петербурга.

Проект застройки является последовательным развитием и уточнением принципиальных решений, заложенных в данной «Концепции развития 3-го микрорайона г. Тобольска».

Данная концепция микрорайона разрабатывалась на основе градостроительных законов, описанных в СНиП 2.07.01-89* « Градостроительство. Планировка и застройка сельских поселений».

Глава 1. Анализ формирования 3 - го микрорайона г.Тобольска

Историко - градостроительный анализ показал, что 3-й микрорайон сложился путем развития города в северном направлении. Этот микрорайон является связующим звеном между исторической и современной застройкой, так как город практически зажат между р. Иртыш и логами. В 1984 году был выполнен проект реконструкции 3-го микрорайона, где были пробиты две основные магистрали, соединяющие южную и северную части города (ул. Ремезова и ул. Знаменская).

Район проектирования характерен тем, что является своеобразным «шарниром» планировочной структуры в сторону формирования современной застройки.

Глава 2. Современное состояние 3-го микрорайона г. Тобольска.

2.1.  Положение микрорайона в структуре города

На территории г. Тобольска по принципу планировочного, экономического, функционального единства можно выделить 8 планировочных районов: район № 1- Подгорная часть, район №2-Нагорная часть, район №3-Иртышский, район №4-Менделеево, район№5- Юго-Восточный, район №6-Левобережье, район №8-Восточная Промзона (район НХК).

Микрорайон находится в нагорной части города Тобольска, расположен к северу от исторического ядра города. Район начал застраиваться в 20-ом веке в связи с размещением в  г. Тобольске предприятий нефтехимической промышленности и резким увеличением численности населения.

В основе планировочной структуры 3-го микрорайона лежит прямоугольная сетка улиц и дорог.

В современной структуре города проектируемый микрорайон граничит с исторической частью города. Границами планируемого микрорайона являются ул. Ремезова с востока, ул. 5-я Северная с севера, ул. Знаменского с запада и ул. Радищева с юга.

Микрорайон непосредственно граничит с кладбищем. Ул. Ремезова является магистралью городского значения и связывает район со всеми планировочными районами города.

2.2.  Функционально-планировочные особенности.

Значительную территорию микрорайона занимают Рыбтехникум и школа-интернат, остальная территория – это жилая застройка переменной этажности (большое количество частного сектора, находящегося в ветхом состоянии).

Район находится в нагорной части города на довольно ровном плато. Вдоль ул. Ремезова располагается, так называемый «зеленый коридор».

2.3.  Характер застройки микрорайона.

На данный момент застройка микрорайона состоит из разных типов домов. Так как проект реконструкции 1984 года так и не был до конца реализован, на территории осталось много 1-этажных деревянных домов, которые на данный момент на 90% находятся в аварийном состоянии. Начиная с ул. Радищева и по направлению к 5-ой Северной ул. наблюдается повышение этажности. Связано это с тем, что на юге находится историческая часть города.

Городская инфраструктура развита довольно хорошо и представлена: школой-интернатом, рыбтехникумом, двумя детскими садами, банком, и рядом других мелких зданий, используемых под  магазины, офисы коммерческих организаций.   Учреждения обслуживания расположены в основном в первых этажах жилых домов.

Для анализа сложившейся ситуации в составе проекта разработан опорный план. Данный чертеж выполнен на основании градостроительного опорного плана и топосъемки М1:1000, паспорта района, натуральных обследований.

На опорном плане показаны:

- безусловно охраняемые здания,

- здания социального и культурно-бытового обслуживания,

- рядовая застройка.

Глава 3. Предложения по застройке 3-го микрорайона в г. Тобольске.

3.1 Пространственно-планировочная структура города.

Основными принципами, определившими пространственно-планировочное решение, явились:

- сохранение красных линий застройки в границах сохраняемой застройки (в соответствии с генеральным планом города);

- транспортно-функциональный каркас, заложенный в представленном проекте;

- выявление и создание гармонизированной среды, сложившейся в проектируемом микрорайоне;

- смягчение или полное исключение дисгармоничного влияния существующей застройки;

- формирование силуэта застройки как общегородского силуэта.

В районе были определены функциональные зоны различных уровней:

- зона городского значения, осью которой является улица Ремезова, которая будет является «гостевой улицей г. Тобольска» с выходом на проектируемый	 пешеходный бульвар;

- зона формирования основной застройки микрорайона;

- промежуточная зона, являющаяся «буферной» между этими двумя. Транспортный каркас складывается из улиц районного значения ул. Доронина и ул. Октябрьская, проходящими непосредственно через сам район и являющимися главными транспортными артериями района. Были определены основные подходы к району, пешеходные связи, входные узлы в район, требующие особого композиционного внимания.

Основные направления планировочной структуре задали улицы, касательно относящиеся к проектируемой площадке: Ремезова, 5-я Северная (проектируемая улица общегородского значения), Знаменского, Радищева.

Вдоль ул. Ремезова сформирована зона скверов, являющаяся одновременно и рекреацией, позволяющей перераспределить, рассредоточить потоки из городского центра в центр к формируемому историческому центру г. Тобольска (Тобольскому Кремлю).

Для предотвращения транзита по «гостевому маршруту» (ул. Ремезова) предполагается направить основные потоки транспорта по ул. 5-ой Северной, ул. Знаменского и ул. Радищева.

«Соседство» с историческим центром накладывает свой отпечаток на формирование 3-го микрорайона. Предлагается постепенное повышение этажности в направлении от ул. Радищева до ул. 5-я Северная.

Сохранение планировочного каркаса обусловило квартальный тип застройки.

3.2. Композиционные основы застройки.

Композиционные принципы застройки тесно связаны с решением трех уровней:

- формирование силуэта застройки в структуре города;

- формирование переходных структур от существующей разноэтажной застройки к более гармоничным параметрам среды;

- формирование жилой застройки.

Силуэт 3-го микрорайона занимает немаловажную роль в общегородском облике города. Застройка ориентирована на один фронт восприятия: с противоположной стороны улицы Ремезова. Этажность этого участка идет на понижение, если двигаться по направления к Кремлю. В формировании силуэта, воспринимающегося с противоположной стороны улицы Ремезова важную роль играет церковь Баптистов, и далее по направлению движения проектируемый торговый центр. На протяжении всей улицы проетируются скверы и пешеходные зоны.

На пересечении ул. Доронина и Октябрьской создается композиционный центр микрорайона. Он подчеркивается зданием повышенной этажности полукруглой формы, создавая тем самым  на открытом пространстве живописную площадь. На первом втором этажах этого здания будут располагаться офисные и торговые помещения.

Микрорайон выполнен таким образом, чтобы максимально замкнуть жилые кварталы, чтобы образовать закрытые внутренние дворы максимально отрезанные от внешних дорог.

3.3. Типология застройки 3-го микрорайона.

Как уже упоминалось выше, от ул. Радищева до ул. Доронина предлагается застройка средней этажности. А от ул. Доронина и выше на север этажность возрастает до 9-12 этажей. В районе средней этажности предполагаются дома повышенной комфортности с 1, 2-х уровневыми квартирами, с гаражами для индивидуальных машин в цокольных или подвальных этажах. Район повышенной этажности предлагается застраивать домами, рассчитанными на потребителя среднего достатка. Во дворах проектируются подземные стоянки, под детскими площадками.

3.4.  Благоустройство и озеленение.

Проектом предполагается комплексное благоустройство: организация твердого покрытия для транспорта и пешеходов, мощение площадей и площадок, формирование пешеходных связей, видовых площадок, элементов паркового освещения.

Система озеленения предусматривает организацию бульваров по ул. Ремезова, ул. Самаровская, озеленение дворовых пространств, озеленение вдоль улиц.

4.1 Технико-экономические показатели

| 1.Площадь участка | га. | 45,6 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Площадь участка | га. | 45,6 |  |
| 2. Количество жителей | чел. | 9516 |  |
| 3. Площадь проездов, площадок, парковок, тротуаров | тыс.кв.м | 254,5 |  |
| 4. Площадь озеленения, в т.ч. детских, спортивных, хоз-ных площадок | тыс.кв.м | 138,5 |  |
| 5. Площадь застройки | га. | 6,3 |  |
| 6. Площадь застройки в красных линиях | га. | 34,8 |  |
| 7. Плотность населения | чел/га | 208 |  |
| 8. Жилая обеспеченность общей площади | кв.м/чел. | 32 |  |