| 1. Общая часть - Основание для разработки проекта планировки - «Градостроительное задание на разработку проекта планировки 12 и 18 микрорайонов в г.Тобольске», 31.10.2006 г. - Технические условия № 05-202 от 20 октября 2005г. «Проектирование внутриквартальных сетей водопровода и канализации 12 микрорайона, с застройкой 1,2-х квартирными жилыми домами…» - Технические условия № 592 от 6 декабря 2005г. на электроснабжение 1-2 квартирных жилых домов п. Защитино г. Тобольск (12 мкр.)… - Технические условия № 07/4059 от 24.11. 2006г. Тобольский ТУЭС Тюменского филиала ОАО «Уралсвязьинформ». - Технические условия № 1493 от 10 ноября 2006г «На газоснабжение г. Тобольска, 12 мкр…» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 363/139 12 микрорайон |  |  |  |
| Изм. | Кол. | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Пояснительная записка | Стадия | Лист | Листов |
| Нач.отд. |  |  |  |  |  |  | ПП | 1 |  |
| ГИП |  |  |  |  |  |  | МУП «Архитектура и градостроительство» |  |  |
| 1.2. Краткие сведения о районе и участке строительства Тобольск расположен на южной границе таежной зоны Западно-Сибирской низменности. Климат города - континентальный, с суровой продолжительной зимой, коротким, сравнительно теплым и влажным летом и непродолжительными переходными сезонами (весна и осень). По данным актинометрической станции Сытомино, суммарная радиация при ясном небе составляет 127 ккал/см2 в год (возможный приход). Облачность снижает прямую радиацию более чем в два раза (до 38 ккал/см2) и в то же время увеличивает рассеянную в полтора раза (до 45 ккал/см2). В результате, при реальных условиях суммарная радиация в среднем за год достигает 82 ккал/см2. В годовом ходе наиболее резкое увеличение составляющих радиационного баланса наблюдается от февраля к марту в связи с возрастающей высотой солнца, продолжительности дня и уменьшением облачности. Средние месячные значения суммарной радиации достигают максимума в июне и июле (14 ккал/см2 в месяц), а минимума - в декабре и январе (0,5-0,8 ккал/см2). Радиационный баланс в целом за год положителен и равен 26 ккал/см2, что составляет менее 30 % от величины годовой суммарной радиации. С октября по март он отрицателен, в остальное время положителен. В июне или в июле радиационный баланс близок к 8 ккал/см2, а в декабре и январе он равен 1,0 ккал/см2 в месяц. Более 50 % радиационного тепла затрачивается на испарение с воды и почвы, остальная часть его расходуется на нагревание близлежащих слоев воздуха к земной поверхности. Среднегодовая температура воздуха составляет 00 С. Среднемесячная температура воздуха колеблется от -18,5 0 С в январе до +18,00 С в июле. Абсолютный минимум достигает -460 С, абсолютный максимум - +38,00 С. Безморозный период колеблется от 99 до 157 дней. Температурный режим определяет и глубину промерзания почвогрунтов. Нормативная глубина промерзания грунтов для г.Тобольска составляет 192 см. Из годового количества осадков на холодный период приходится около 20 %, что определяет относительную сухость зимнего сезона. Основное количество осадков выпадает в теплый период. Наибольшее количество осадков выпадает в июле, наименьшее - в феврале. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист 2 |
| Изм. | Кол. | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
| В летний период осадки часто выпадают в виде ливневых дождей. Запас воды в снежном покрове колеблется от 74 до 178 мм. Число дней со снежным покровом составляет в среднем 178 дней. Распределение ветра в течение года складывается в зависимости от основных циркуляционных атмосферных факторов, приуроченных к сезонам года. Зимой преобладают ветры юго-восточного направления, весной к концу сезона направление меняется на северо-западное, которое преобладает весь летний период, осенью преобладают ветры западного и юго-западного направлений. Для рассматриваемого района не характерны ветры восточного и северо-восточного направлений. Климатический район строительства - I, подрайон I В по СНиП 23-01-99. Температура наружного воздуха по СНиП 23-01-99: - средняя наиболее холодной пятидневки -39 оС - средняя наиболее холодных суток -43 оС - абсолютно минимальная -46 оС Скоростной напор ветра для II района 30 кг/м2 Вес снегового покрова для IV района 240 кг/м2 Зона влажности по СНиП 23-01-99 нормальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист 3 |
| Изм. | Кол. | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
| 1.3. Комплексная оценка состояния окружающей среды. В качестве основных факторов, влияющих на состояние здоровья и безопасность проживания населения, учитывается следующее: - уровень загрязнения воздуха; - загрязнение почв; - степень загрязнения вод в поверхностных водоёмах; - площадь озеленения; - возможность проявления неблагоприятных физико-геологических процессов (подтопление территории, карстово-суффозионные процессы и пр.); - микроклиматические особенности территории; - уровень шумового дискомфорта; - наличие физических факторов воздействия (вибрация, радиация и пр.). 12 микрорайон располагается на вновь застраиваемых землях. Площадка размещения микрорайона озеленена со всех сторон естественным смешанным лесом, кустарником. Рядом с микрорайоном нет промышленных предприятий. Возможность проявления неблагоприятных физико-геологических процессов (подтопление территории, карстово-суффозионные процессы и пр.) исключены. Микрорайон в основном занят усадебной застройкой, что весьма позитивно сказывается на комфортность проживания в нём. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист 4 |
| Изм. | Кол | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
| 2. Основные решения по проекту планировки 2.1. Характеристика площадки строительства Проектируемая территория под размещение объектов капитального строительства расположена в нагорной, северной части города Тобольска в зоне коттеджной жилой застройки. 12 микрорайон пространственно ограничен с запада магистралью общегородского значения. М-1 (ул. С. Ремезова), с юга – магистралью районного значения Ш-2, с востока и севера – свободные территории. На данной территории расположены: в юго-западной части дачные участки, остальная территория залесена. Площадь проектируемого участка составляет 14,7 га. 2.2. Архитектурно-планировочное решение Проект планировки 12 микрорайона разработан на основании следующих материалов: Топографической съемки М 1:2000, выполненной ЗапСибАГП в 1998 г., топографической Топографической съемки М 1:2000, выполненной фирмой «Геодет» г. Тюмень, 2006 г. СНиП 11-04-2003 г. Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, СНиП 2.07.01.-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства. Градостроительного задания на разработку проектов планировки 12 и 18 микрорайонов в г.Тобольске. Общая площадь проектирования составила -17,4 Га, В ее состав входит: площадь ранее отведенных участков – 2,7 га; вновь отведенная площадь - 14,7 га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист 5 |
| Изм. | Кол | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
| В соответствии с генеральным планом г.Тобольска, разработанным ин-том Урбанистики (Санкт-Петербург) в 2005г. проектируемый участок является территорией коттеджной застройки. В настоящий период времени граница отвода участка совпадает с действующими красными линиями на проектируемом участке. На данной территории произведен ранее отвод участков под индивидуальное строительство. Из них: участки площадью около1500 м2 – 11; участки площадью около 700 м2 – 6 В результате проектирования на вновь отведенной территории разместились: участки площадью 1500 м.кв. -12 участки площадью 1200 м.кв. – 8 участки площадью 900 м. кв.- 18 участки площадью 600 м. кв.- 3 участки блокированных домов площадью 600 м.кв.- 20 шт. Итого всего участков -58; из них вновь проектируемых участков – 41 шт. Вся территория запланирована под индивидуальную жилую застройку с различной площадью участков, а также возможностью размещение блокированных попарно домов, что соответствует градостроительному заданию. Этажность жилых домов 1-2. Участки вдоль магистралей могут быть сформированы для единого застройщика, что позволит сформировать гармоничный силуэт вдоль магистралей. В настоящий период времени территория микрорайоне не благоустроена. При проектировании предусмотрены по периметру микрорайона, с внутренних сторон, прилегающих к лесу, 7 мусорных площадок с разворотными площадками и подъездами к ним. Общественный центр микрорайона расположится с южной стороны, напротив 7А микрорайона. Предусмотрены удобные подъезды с магистрали районного значения Ш-2, временные парковки для личного транспорта. С северной стороны предусмотрена комплексная спортивная площадка с игровой зоной для детей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист 6 |
| Изм. | Кол | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |