| 1. Общая часть 1.1. Основание для разработки проекта планировки Настоящий проект разработан в соответствии с требованиями - «Градостроительное задание на разработку проекта планировки 12 и 18 микрорайонов в г.Тобольске», 31.10.2006 г. - Письмо от ОАО «Тобольские межрайонные электрические сети» исх.№ 4/39 от 15.01.07г «О предоставлении исходных данных для выдачи ТУ» - Технические условия № 06-264 от 20 ноября 2006г. «Проектирование внутриквартальных сетей водопровода и канализации района индивидуальной застройки 18 микрорайона» - Технические условия № 250 от 12 декабря 2006г. «Присоединение к газораспределительной сети объекта газификации природным газом», выданные ОАО «Тюменьмежрайгаз» - Технические условия № 07-4064 от 24.11.2006г. «Проектирование сетей связи 18 микрорайона, участок №3 площадью 38,8 Га», выданные ОАО «Уралсвязьинформ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 363/139 18 микрорайон |  |  |  |
| Изм. | Кол. | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Пояснительная записка | Стадия | Лист | Листов |
| Нач.отд. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| ГИП |  |  |  |  |  |  | МУП «Архитектура и градостроительство» |  |  |
| Разраб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Краткие сведения о районе и участке строительства Тобольск расположен на южной границе таежной зоны Западно-Сибирской низменности. Климат города - континентальный, с суровой продолжительной зимой, коротким, сравнительно теплым и влажным летом и непродолжительными переходными сезонами (весна и осень). По данным актинометрической станции Сытомино, суммарная радиация при ясном небе составляет 127 ккал/см2 в год (возможный приход). Облачность снижает прямую радиацию более чем в два раза (до 38 ккал/см2) и в то же время увеличивает рассеянную в полтора раза (до 45 ккал/см2). В результате, при реальных условиях суммарная радиация в среднем за год достигает 82 ккал/см2. В годовом ходе наиболее резкое увеличение составляющих радиационного баланса наблюдается от февраля к марту в связи с возрастающей высотой солнца, продолжительности дня и уменьшением облачности. Средние месячные значения суммарной радиации достигают максимума в июне и июле (14 ккал/см2 в месяц), а минимума - в декабре и январе (0,5-0,8 ккал/см2). Радиационный баланс в целом за год положителен и равен 26 ккал/см2, что составляет менее 30 % от величины годовой суммарной радиации. С октября по март он отрицателен, в остальное время положителен. В июне или в июле радиационный баланс близок к 8 ккал/см2, а в декабре и январе он равен 1,0 ккал/см2 в месяц. Более 50 % радиационного тепла затрачивается на испарение с воды и почвы, остальная часть его расходуется на нагревание близлежащих слоев воздуха к земной поверхности. Среднегодовая температура воздуха составляет 00 С. Среднемесячная температура воздуха колеблется от -18,5 0 С в январе до +18,00 С в июле. Абсолютный минимум достигает -460 С, абсолютный максимум - +38,00 С. Безморозный период колеблется от 99 до 157 дней. Температурный режим определяет и глубину промерзания почвогрунтов. Нормативная глубина промерзания грунтов для г.Тобольска составляет 192 см. Из годового количества осадков на холодный период приходится около 20 %, что определяет относительную сухость зимнего сезона. Основное количество осадков выпадает в теплый период. Наибольшее количество осадков выпадает в июле, наименьшее - в феврале. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 363/139-ОПЗ |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Изм. | Кол. | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
| В летний период осадки часто выпадают в виде ливневых дождей. Запас воды в снежном покрове колеблется от 74 до 178 мм. Число дней со снежным покровом составляет в среднем 178 дней. Распределение ветра в течение года складывается в зависимости от основных циркуляционных атмосферных факторов, приуроченных к сезонам года. Зимой преобладают ветры юго-восточного направления, весной к концу сезона направление меняется на северо-западное, которое преобладает весь летний период, осенью преобладают ветры западного и юго-западного направлений. Для рассматриваемого района не характерны ветры восточного и северо-восточного направлений. Климатический район строительства - I В по СНиП 23-01-99. Температура наружного воздуха по СНиП 23-01-99: - средняя наиболее холодной пятидневки -39 оС - средняя наиболее холодных суток -43 оС - абсолютно минимальная -46 оС Скоростной напор ветра для II района 30 кг/м2 Вес снегового покрова для IV района 240 кг/м2 Зона влажности по СНиП 23-01-99 нормальная. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 363/139-ОПЗ |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Изм. | Кол. | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
| 1.3. Комплексная оценка состояния окружающей среды. В качестве основных факторов, влияющих на состояние здоровья и безопасность проживания населения, учитывается следующее: - уровень загрязнения воздуха; - загрязнение почв; - степень загрязнения вод в поверхностных водоёмах; - площадь озеленения; - возможность проявления неблагоприятных физико-геологических процессов (подтопление территории, карстово-суффозионные процессы и пр.); - микроклиматические особенности территории; - уровень шумового дискомфорта; - наличие физических факторов воздействия (вибрация, радиация и пр.). 18 микрорайон располагается на вновь застраиваемых землях. Площадка размещения микрорайона озеленена со всех сторон естественным смешанным лесом, кустарником. Рядом с микрорайоном нет промышленных предприятий. Возможность проявления неблагоприятных физико-геологических процессов (подтопление территории, карстово-суффозионные процессы и пр.) исключены. Микрорайон в основном занят усадебной застройкой, что весьма позитивно сказывается на комфортность проживания в нём. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 363/139-ОПЗ |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| Изм. | Кол. | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
| 2. Основные решения по проекту планировки 2.1. Характеристика площадки строительства Проектируемый участок расположен в восточной части г.Тобольска. С севера примыкает к кранной линии магистрали общегородского значения проспект Менделеева (Ш-1), с юга- магистрали районного значения Ш-3, с запада-магистрали районного значения М-8, с востока- магистрали районного значения М-4. Площадь проектируемого участка составляет - 38,3 Га. На участке расположены, в южной части, участки с коттеджной застройкой, часть из которых не завершена строительством. Кроме того в южной части микрорайона расположен гаражный кооператив на 246 гаражей из них 138- существующие и эксплуатируемые, а 108- проектируемые и строящиеся. Так же в южной части участка расположена газовая АЗС. Остальная территория является свободной от застройки, залесена. Рельеф участка спокойный, имеются котлованы и водоемы. По диагонали участок проектирования пересекает ЛЭП 35 кв., подлежащая выносу. Также в южной части в районе существующей застройки имеются сети канализации, водопровода и газопровода. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 363/139-ОПЗ |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| Изм. | Кол | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
| 2.2. Архитектурно-планировочное решение Проект планировки 18 микрорайона разработан на основании следующих материалов: Топографической съемки М 1:2000, выполненной фирмой «Геодет», г.Тюмень, 2006г. СНиП 11-04-2003 г. Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, СНиП 2.07.01.-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства. Градостроительного задания на разработку проектов планировки 12 и 18 микрорайонов в г.Тобольске. Общая площадь проектирования составила -38,3 Га. В соответствии с генеральным планом г.Тобольска, разработанным ин-том Урбанистики (Санкт-Петербург) в 2005г. проектируемый участок является территорией коттеджной застройки. Участки необходимо предусмотреть площадью 1500 м.кв., в соответствии с градостроительным заданием. Так же в соответствии с градостроительным заданием необходимо предусмотреть общественную застройку полосой шириной в 100м вдоль красной линии проспекта Менделеева. В настоящий период времени граница отвода участка совпадает с действующими красными линиями на проектируемом участке. При разработке дальнейшей проектной документации необходимо перенести границу отвода участка, исключая общественную застройку из территории микрорайона. В результате проектирования получилось 49 участков, площадью 1500 м.кв. и 59 участков имеют площадь от 1200-1750 м.кв., предусмотренных под коттеджную застройку. Этажность жилых домов 1-2. Участки вдоль магистралей М-8 и М-4 могут быть сформированы для единого застройщика, что позволит сформировать гармоничный силуэт вдоль магистралей районного значения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 363/139-ОПЗ |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| Изм. | Кол | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
| В настоящий период времени территория микрорайоне не благоустроена. При проектировании были сформированы 2 рекреационные зоны, на территории общественного центра микрорайона с существующим водоемом, который необходимо расширить и благоустроить и в зоне общественной застройки. Эти зоны имеют разное функциональное назначение. Парк с водоемом ориентирован прежде всего на жителей микрорайона, а парк в общественной застройке предназначен для жителей города и гостей города т.к. рядом расположены крупные здания и сооружения общественного назначения имеющие общегородское значение. При проектировании были сокращены расстояния от мусоросборников до жилых участков в связи с высокой стоимостью земельных участков на данной территории, целесообразно пренебречь предусмотренными разрывами. Для комфорта жителей необходимо предусмотреть плотную рядовую посадку кустарника и шахматную посадку деревьев по периметру площадок для сборки мусора. На проектируемой территории предусмотрено 3 мусоросборных площадки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 363/139-ОПЗ |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
| Изм. | Кол | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |