| 1. Общая часть - Основание для разработки проекта планировки - «Градостроительное задание на разработку проекта планировки микрорайонов Защитино(южная часть) и Защитино(вторая очередь) в г.Тобольске», 27.10.2006 г. - Технические условия № 06-265 от 20 ноября 2006г. «Проектирование внутриквартальных сетей водопровода и канализации района индивидуальной застройки северной части мкр. Защитино…» - Технические условия 4/39 от 15.01.2007г. на электроснабжение - Технические условия № 07/4056 от 24.11. 2006г. Тобольский ТУЭС Тюменского филиала ОАО «Уралсвязьинформ». - Технические условия № 251 от 12 декабря 2006г «На газоснабжение г. Тобольска, мкр. Защитино(северная часть)…» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 363/139 Микрорайон Защитино(вторая очередь) |  |  |  |
| Изм. | Кол. | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Пояснительная записка | Стадия | Лист | Листов |
| Нач.отд. |  |  |  |  |  |  | ПП | 1 |  |
| ГИП |  |  |  |  |  |  | МУП «Архитектура и градостроительство» |  |  |
| 1.2. Краткие сведения о районе и участке строительства Тобольск расположен на южной границе таежной зоны Западно-Сибирской низменности. Климат города - континентальный, с суровой продолжительной зимой, коротким, сравнительно теплым и влажным летом и непродолжительными переходными сезонами (весна и осень). По данным актинометрической станции Сытомино, суммарная радиация при ясном небе составляет 127 ккал/см2 в год (возможный приход). Облачность снижает прямую радиацию более чем в два раза (до 38 ккал/см2) и в то же время увеличивает рассеянную в полтора раза (до 45 ккал/см2). В результате, при реальных условиях суммарная радиация в среднем за год достигает 82 ккал/см2. В годовом ходе наиболее резкое увеличение составляющих радиационного баланса наблюдается от февраля к марту в связи с возрастающей высотой солнца, продолжительности дня и уменьшением облачности. Средние месячные значения суммарной радиации достигают максимума в июне и июле (14 ккал/см2 в месяц), а минимума - в декабре и январе (0,5-0,8 ккал/см2). Радиационный баланс в целом за год положителен и равен 26 ккал/см2, что составляет менее 30 % от величины годовой суммарной радиации. С октября по март он отрицателен, в остальное время положителен. В июне или в июле радиационный баланс близок к 8 ккал/см2, а в декабре и январе он равен 1,0 ккал/см2 в месяц. Более 50 % радиационного тепла затрачивается на испарение с воды и почвы, остальная часть его расходуется на нагревание близлежащих слоев воздуха к земной поверхности. Среднегодовая температура воздуха составляет 00 С. Среднемесячная температура воздуха колеблется от -18,5 0 С в январе до +18,00 С в июле. Абсолютный минимум достигает -460 С, абсолютный максимум - +38,00 С. Безморозный период колеблется от 99 до 157 дней. Температурный режим определяет и глубину промерзания почвогрунтов. Нормативная глубина промерзания грунтов для г.Тобольска составляет 192 см. Из годового количества осадков на холодный период приходится около 20 %, что определяет относительную сухость зимнего сезона. Основное количество осадков выпадает в теплый период. Наибольшее количество осадков выпадает в июле, наименьшее - в феврале. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист 2 |
| Изм. | Кол. | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
| В летний период осадки часто выпадают в виде ливневых дождей. Запас воды в снежном покрове колеблется от 74 до 178 мм. Число дней со снежным покровом составляет в среднем 178 дней. Распределение ветра в течение года складывается в зависимости от основных циркуляционных атмосферных факторов, приуроченных к сезонам года. Зимой преобладают ветры юго-восточного направления, весной к концу сезона направление меняется на северо-западное, которое преобладает весь летний период, осенью преобладают ветры западного и юго-западного направлений. Для рассматриваемого района не характерны ветры восточного и северо-восточного направлений. Климатический район строительства - I, подрайон I В по СНиП 23-01-99. Температура наружного воздуха по СНиП 23-01-99: - средняя наиболее холодной пятидневки -39 оС - средняя наиболее холодных суток -43 оС - абсолютно минимальная -46 оС Скоростной напор ветра для II района 30 кг/м2 Вес снегового покрова для IV района 240 кг/м2 Зона влажности по СНиП 23-01-99 нормальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист 3 |
| Изм. | Кол. | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
| 1.3. Комплексная оценка состояния окружающей среды. В качестве основных факторов, влияющих на состояние здоровья и безопасность проживания населения, учитывается следующее: - уровень загрязнения воздуха; - загрязнение почв; - степень загрязнения вод в поверхностных водоёмах; - площадь озеленения; - возможность проявления неблагоприятных физико-геологических процессов (подтопление территории, карстово-суффозионные процессы и пр.); - микроклиматические особенности территории; - уровень шумового дискомфорта; - наличие физических факторов воздействия (вибрация, радиация и пр.). Микрорайон Защитино(северная часть) располагается на вновь застраиваемых землях. Площадка размещения микрорайона озеленена со всех сторон естественным смешанным лесом, кустарником. Рядом с микрорайоном нет промышленных предприятий. Возможность проявления неблагоприятных физико-геологических процессов (подтопление территории, карстово-суффозионные процессы и пр.) исключены. Микрорайон в основном занят усадебной застройкой, что весьма позитивно сказывается на комфортность проживания в нём. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист 4 |
| Изм. | Кол | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
| 2. Основные решения по проекту планировки 2.1. Характеристика площадки строительства Проектируемая территория под размещение объектов капитального строительства расположена в нагорной, северной части города Тобольска в зоне коттеджной жилой застройки. Микрорайон Защитино(вторая очередь) пространственно ограничен с севера - свободные территории,выходящие на обрыв верхней платформы, с юга – территория существующего микрорайона Защитино, с востока – магистраль общегородского значения М-1, с запада – берег реки Иртыш. Данная территория является свободной от застройки, залесена. Площадь проектируемого участка составляет 28,6 га. 2.2. Архитектурно-планировочное решение Проект планировки микрорайона Защитино(вторая очередь) разработан на основании следующих материалов: Топографической съемки М 1:2000, выполненной ЗапСибАГП в 1998 г., топографической Топографической съемки М 1:2000, выполненной фирмой «Геодет» г. Тюмень, 2006 г. СНиП 11-04-2003 г. Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, СНиП 2.07.01.-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства. Градостроительного задания на разработку проектов планировки микрорайонов Защитино(южная часть) и Защитино(вторая очередь) в г.Тобольске. Общая площадь проектирования составила -28,6 Га, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист 5 |
| Изм. | Кол | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
| В соответствии с генеральным планом г.Тобольска, разработанным ин-том Урбанистики (Санкт-Петербург) в 2005г. проектируемый участок является территорией коттеджной застройки. В настоящий период времени граница отвода участка совпадает с действующими красными линиями на проектируемом участке. В ходе анализа существующей ситуации, нанеся границы техногенных разрушений от крутой береговой части и охранной зоны Иртыша, а также границы леса сама граница участка, где расположится коттеджная застройка, видоизменилась. Сама площадь территории стала 28,9 га, т.е. практически не поменялась. На данной территории не было произведено ранее отводов участков под индивидуальное строительство, хотя частично вырыты котлаваны под фундаменты. В результате проектирования на вновь отведенной территории разместились: участки площадью от 1000 до 1500 м.кв. сблокированные по-парно -12; участки площадью от7000 до 1500м.кв. - 113 Итого всего участков -125; Вся территория запланирована под индивидуальную жилую застройку с различной площадью участков, а также возможностью размещение блокированных попарно домов и в единый блок, что соответствует градостроительному заданию. Этажность жилых домов 1-2. Участки вдоль магистралей могут быть сформированы для единого застройщика, что позволит сформировать гармоничный силуэт вдоль магистралей. В настоящий период времени территория микрорайоне не благоустроена. При проектировании предусмотрены по периметру микрорайона, с внутренних сторон, 6 мусорных площадок с разворотными площадками и подъездами к ним. Общественный центр микрорайона расположится с восточной стороны, в зоне формирования торгово-развлекательного центра. Предусмотрены удобные подъезды, временные парковки для личного транспорта. С западной стороны предусмотрена комплексная спортивная площадка с игровой зоной для детей. С южной стороны расположится зона центра микрорайона, где расположатся общественные здания и сооружения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист 6 |
| Изм. | Кол | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |