| 1. Общая часть 1.1. Основание для разработки проекта планировки Настоящий проект разработан в соответствии с требованиями - «Градостроительное задание на разработку проекта планировки 7а микрорайона в г.Тобольске», 07.11.2006 г. - Письмо от ОАО «Тобольские межрайонные электрические сети» исх.№ 4/39 от 15.01.07г «О предоставлении исходных данных для выдачи ТУ» - Технические условия № 06-264 от 20 ноября 2006г. «Проектирование внутриквартальных сетей водопровода и канализации района индивидуальной застройки 18 микрорайона» - Технические условия № 250 от 12 декабря 2006г. «Присоединение к газораспределительной сети объекта газификации природным газом», выданные ОАО «Тюменьмежрайгаз» - Технические условия № 07-4064 от 24.11.2006г. «Проектирование сетей связи 18 микрорайона, участок №3 площадью 38,8 Га», выданные ОАО «Уралсвязьинформ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 363/139 7 а микрорайон |  |  |  |
| Изм. | Кол. | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Пояснительная записка | Стадия | Лист | Листов |
| Нач.отд. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| ГИП |  |  |  |  |  |  | ООО «М `Арт» |  |  |
| Разраб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Краткие сведения о районе и участке строительства Тобольск расположен на южной границе таежной зоны Западно-Сибирской низменности. Климат города - континентальный, с суровой продолжительной зимой, коротким, сравнительно теплым и влажным летом и непродолжительными переходными сезонами (весна и осень). По данным актинометрической станции Сытомино, суммарная радиация при ясном небе составляет 127 ккал/см2 в год (возможный приход). Облачность снижает прямую радиацию более чем в два раза (до 38 ккал/см2) и в то же время увеличивает рассеянную в полтора раза (до 45 ккал/см2). В результате, при реальных условиях суммарная радиация в среднем за год достигает 82 ккал/см2. В годовом ходе наиболее резкое увеличение составляющих радиационного баланса наблюдается от февраля к марту в связи с возрастающей высотой солнца, продолжительности дня и уменьшением облачности. Средние месячные значения суммарной радиации достигают максимума в июне и июле (14 ккал/см2 в месяц), а минимума - в декабре и январе (0,5-0,8 ккал/см2). Радиационный баланс в целом за год положителен и равен 26 ккал/см2, что составляет менее 30 % от величины годовой суммарной радиации. С октября по март он отрицателен, в остальное время положителен. В июне или в июле радиационный баланс близок к 8 ккал/см2, а в декабре и январе он равен 1,0 ккал/см2 в месяц. Более 50 % радиационного тепла затрачивается на испарение с воды и почвы, остальная часть его расходуется на нагревание близлежащих слоев воздуха к земной поверхности. Среднегодовая температура воздуха составляет 00 С. Среднемесячная температура воздуха колеблется от -18,5 0 С в январе до +18,00 С в июле. Абсолютный минимум достигает -460 С, абсолютный максимум - +38,00 С. Безморозный период колеблется от 99 до 157 дней. Температурный режим определяет и глубину промерзания почвогрунтов. Нормативная глубина промерзания грунтов для г.Тобольска составляет 192 см. Из годового количества осадков на холодный период приходится около 20 %, что определяет относительную сухость зимнего сезона. Основное количество осадков выпадает в теплый период. Наибольшее количество осадков выпадает в июле, наименьшее - в феврале. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 363/139-ОПЗ |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Изм. | Кол. | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
| В летний период осадки часто выпадают в виде ливневых дождей. Запас воды в снежном покрове колеблется от 74 до 178 мм. Число дней со снежным покровом составляет в среднем 178 дней. Распределение ветра в течение года складывается в зависимости от основных циркуляционных атмосферных факторов, приуроченных к сезонам года. Зимой преобладают ветры юго-восточного направления, весной к концу сезона направление меняется на северо-западное, которое преобладает весь летний период, осенью преобладают ветры западного и юго-западного направлений. Для рассматриваемого района не характерны ветры восточного и северо-восточного направлений. Климатический район строительства - I В по СНиП 23-01-99. Температура наружного воздуха по СНиП 23-01-99: - средняя наиболее холодной пятидневки -39 оС - средняя наиболее холодных суток -43 оС - абсолютно минимальная -46 оС Скоростной напор ветра для II района 30 кг/м2 Вес снегового покрова для IV района 240 кг/м2 Зона влажности по СНиП 23-01-99 нормальная. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 363/139-ОПЗ |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Изм. | Кол. | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
| 1.3. Комплексная оценка состояния окружающей среды. В качестве основных факторов, влияющих на состояние здоровья и безопасность проживания населения, учитывается следующее: - уровень загрязнения воздуха; - загрязнение почв; - степень загрязнения вод в поверхностных водоёмах; - площадь озеленения; - возможность проявления неблагоприятных физико-геологических процессов (подтопление территории, карстово-суффозионные процессы и пр.); - микроклиматические особенности территории; - уровень шумового дискомфорта; - наличие физических факторов воздействия (вибрация, радиация и пр.). В настоящий период, экологическая ситуация в микрорайоне неблагоприятная из-за наличия ряда негативных экологических факторов: -наличие электроподстанции на территории микрорайона; -большое количество гаражных кооперативов, в том числе непосредственно в жилой застройке; -отсутствие системы зеленых насаждений. При разработке проекта планировки микрорайона были учтены все санитарно-защитные зоны и предусмотрено озеленение для уменьшения негативного воздействия дисгармонирующих объектов. Кроме того для повышения комфортности среды и улучшения экологической ситуации в микрорайоне необходимо: -планово-регулярная система очистки территории микрорайона; раздельный сбор, удаление и обезвреживание твердых бытовых отходов, в том числе пищевых из жилых и общественных зданий, а также уборка улиц, вывоз жидких отходов из неканализованных домовладений ; - организация приема ртутьсодержащих отходов, резиновых, полиэтиленовых и пластмассовых изделий; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 363/139-ОПЗ |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| Изм. | Кол. | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
| - улучшение видового состава зеленых насаждений в соответствии с условиями произрастания и функциональным назначением насаждений (подбор ассортимента); благоустройство существующих насаждений и формирование системы зеленых насаждений, что способствует очищению воздушного бассейна ; -дальнейшее развитие транспортной сети города и прилегающих территорий микрорайона, способствующее уменьшению перепробега автотранспорта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 363/139-ОПЗ |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| Изм. | Кол. | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

| 2. Основные решения по проекту планировки 2.1. Характеристика площадки строительства Проектируемая территория под размещение объектов капитального строительства расположена в нагорной, северной части города Тобольска в зонах: капитальной многоквартирной жилой застройки и коммунально-складских предприятий. 7 «А» мкр. пространственно ограничен с запада магистралью общегородского значения М-1 (ул. С.Ремезова), с юга -ул. Полонского, с востока – Комсомольским проспектом, с севера - магистралью районного значения Ш-2. На данной территории расположены: 5-ти -9-ти этажная жилая застройка, производственная база ОАО «Тюменьэнерго» с подстанцией, объекты общественного назначения ( школа, детские сады, магазины), проектируемый сквер, гаражные кооперативы, автостоянки, инженерные коммуникации ( линии электропередач, сети канализации, водо-теплоснабжения) . Площадь проектируемого участка составляет 66,8 га. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 363/139-ОПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| Изм. | Кол | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |
| 2.2. Архитектурно-планировочное решение Проект планировки 7а микрорайона разработан на основании следующих материалов: Топографической съемки М 1:500, выполненной фирмой «Геодет», г.Тюмень, 2006г. СНиП 11-04-2003 г. Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, СНиП 2.07.01.-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства. Градостроительного задания на разработку проектов планировки 7а микрорайона в г.Тобольске. Общая площадь проектирования составила -66,8 Га. В соответствии с генеральным планом г.Тобольска, разработанным ин-том Урбанистики (Санкт-Петербург) в 2005г. проектируемый участок является территорией капитальной многоквартирной застройки с включением зон коммунально-складских предприятий и преимущественно общественной застройки. В основе архитектурно-планировочного решения лежит максимальное уплотнение застройки и создание гармоничного, комфортного пространства. В настоящий период времени на территории 7а микрорайона расположено большое количество гаражных комплексов, производственная база ОАО «Тюменьэнерго» с подстанцией, которые оказывают негативное воздействие на комфортность среды, ее экологическую безопасность. В результате проектирования было предложено 2 варианта развития застройки микрорайона: -Пессимистический вариант (при условии сохранения гаражных кооперативов вокруг производственной базы и внутри микрорайона); -Оптимистический вариант (вынос гаражных кооперативов вокруг производственной базы и внутри микрорайона). |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 363/139-ОПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 |
| Изм. | Кол | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |
| Пессимистический вариант предусматривает уплотнение существующей жилой застройки за счет формирования вставок в глухих торцах жилых домов, проектирование жилых комплексов с замкнутым дворовым пространством на незастроенных территориях. В этом варианте сформирована система скверов и парков, связанных пешеходными аллеями. Скверы сформировались около крупных общественных зданий. Это прежде всего здание ЗАГС, магазин «Наша марка», кафе, магазины, что создает единую систему, структуру зданий общественного назначения и озеленения общего пользования. Это благоприятно скажется на экологической ситуации в микрорайоне и создаст комфортные условия для жителей микрорайона. Для уменьшения санитарно-защитных зон от гаражных кооперативов и повышения комфортности среды необходимо предусмотреть плотную рядовую посадку деревьев и кустарника по периметру гаражных кооперативов. Оптимистический вариант предусматривает уплотнение существующей жилой застройки за счет формирования вставок в глухих торцах жилых домов, проектирование жилых комплексов с замкнутым дворовым пространством на незастроенных территориях. Система скверов и парков, связанных пешеходными аллеями, в этом варианте, более читамая. Периметрально формируется около территории электроподстанции, создавая привлекательный силуэт по Комсомольскому проспекту. Озеленение около территории электроподстанции организованно 3-я скверами, которые могут иметь различную тематику и функциональное назначение (детский парк, парк отдыха, различные тематические парки и скверы). Этот вариант наиболее предпочтителен, создаст комфортную, гармоничную среду, повысит ценность территории, ее инвестиционную привлекательность. Гаражные кооперативы могут быть ликвидированы за счет строительства многоярусных гаражей на участке между ул.С.Ремезова и магистралью общегородского значения М-1. Строительство 2-х многоярусных гаражей, вместимостью 500 машиномест каждый позволит полностью ликвидировать гаражные кооперативы. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 363/139-ОПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| Изм. | Кол | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |