ООО «Институт проектирования, реконструкции и реставрации

объектов городской среды «Тюменьпроект»

лицензия

№ГС-5-72-02-26-0-7202113779-002551-1

Проект планировки

Туристического центра Западной Сибири

на базе историко-культурного наследия г.Тобольска

в границах правый берег р.Иртыш – лог за Завальным кладбищем- ул.Ремезова- ул.Радищева- лог и пойма р.Курдюмка - ул.Алябьева-  ул.Ершова до р.Иртыш

Заказ № 48 -12/08

ТОМ 1- пояснительная записка

Генеральный директор

ООО «Тюменьпроект»                        В.Н. Панфилов

Гл. архитектор

ООО «Тюменьпроект»                        А.И. Клименко

г.Тюмень – 2007г.

Состав проекта:

1. Пояснительная записка                                                  том - 1

2. Графические материалы                                                том - 2

3. Иллюстративный   материал

Авторский коллектив:

Ген.директор                                            В.Н. Панфилов

Гл. архитектор                                         А.И. Клименко

ГАП                                                           В.Н. Панфилов

Архитекторы:                                           В.Н. Панфилов

А.И. Клименко

Исполнители:

Часть АР

Архитекторы:                                          О.С. Овсянникова

А.А. Бурундуков

Часть ГП

Инженеры :                                              Т.А.  Анникова

3D - визуализация

Инженер                                                   А.А. Старцев

Архитекторы                                            О.С. Овсянникова

С.В. Тимофеев

# СОДЕРЖАНИЕ  1 ТОМА

А. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- ВВЕДЕНИЕ.

- СОВРЕМЕННАЯ ПЛАНИРОВОЧНАЯ СИТУАЦИЯ.

  - Характеристика природных и инженерно-строительных условий

территории района

  - Положение проектируемого района в плане города, его характеристика.

  - Существующие улицы.

  - Существующие инженерные сети.

3.        ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ

  - Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное

решение застройки.

  - Жилая застройка и экспликация.

  - Система культурно-бытового обслуживания.

  - Уличная сеть и организация движения транспорта и пешеходов.

  - Система зеленых насаждений.

  - Охрана окружающей среды.

  - Инженерная подготовка территории к водоотводу.

  - Технико-экономические показатели проекта.

СОДЕРЖАНИЕ  2 ТОМА

- Схема размещения проектируемой территории в структуре города

- Опорный план историко-культурных ограничений

- План современного пользования территории (опорный план)

- План красных линий (основной чертеж)

- Разбивочный чертеж красных линий,

Схема организации транспорта и улично-дорожной сети

ПРИЛАГАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1.  3D - визуализация

1.  Введение.

Проект планировки Туристического центра Западной Сибири на базе историко-

культурного наследия г. Тобольска, в границах:

правый берег р.Иртыш – лог за Завальным кладбищем- ул.Ремезова- ул.Радищева-

лог и пойма р.Курдюмка - ул.Алябьева-  ул.Ершова до р.Иртыш, выполнен на

основании следующих документов:

- Договор № 48 от 04.12.2007

- Градостроительное задание

- основные чертежи и положения генплана г.Тобольска

выполненные «Институтом урбанистики» РГН-ИиП.

- проект зон охраны памятников выполненный институтом «Спецпроектреставрация»

2. Основные исходные материалы:

- проект планировки подгорной части г.Тобольска, выполненный в рамках

действующего генерального плана;

- планировка отдельных жилых образований выполненных проектными

организациями г.Тобольска и др.;

- презентационный материал организации пешеходного маршрута управления

архитектуры и градостроительства Администрации города Тобольска;

- электронная версия основных положений генплана г. Тобольска;

- данные из схемы дежурного плана  управления архитектуры и градостроительства

Администрации г. Тобольска.

|  |  |  |  |  |  | 48 -12/08 -ГП |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Проект планировки Туристического центра Западной Сибири на базе историко-культурного наследия г. Тобольска |  |  |  |
| Изм. | Кол.уч | лист | №док | подпись | дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Пояснительная записка | Стадия | Лист | Листов |
|  |  |  |  |  |  |  | П |  |  |
| ГАП |  | Панфилов |  |  | 04.08 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Общая часть | ООО «ТЮМЕНЬПРОЕКТ» №ГС-5-72-02-26-0-7202113779-002551-1 |  |  |
| Гл.архитектор |  | Клименко |  |  | 04.08 |  |  |  |  |
| Ген.директор |  | Панфилов |  |  | 04.08 |  |  |  |  |

- СОВРЕМЕННАЯ ПЛАНИРОВОЧНАЯ СИТУАЦИЯ.

2.1. Краткая характеристика природных и инженерно- градостроительных

условий освоения территории проектируемого  района

Город Тобольск расположен на южной границе таежной зоны Западно-Сибирской низменности. Климат города - континентальный, с суровой продолжительной зимой, коротким, сравнительно теплым и влажным летом и непродолжительными переходными сезонами (весна и осень).

Климат формируется под влиянием арктических воздушных масс и сибирского антициклона. Открытость территории с севера благоприятна для вторжения холодных арктических масс воздуха со стороны Карского моря. С юга, со стороны Казахстана вторгаются теплые и сухие воздушные массы, что приводит к большой неустойчивости погоды.

Влияние северных морей меньше всего сказывается зимой. Весной и осенью вторжение холодных арктических воздушных масс вызывают поздние и ранние заморозки, а летом - резкие понижения температуры воздуха. При проникновении сухого континентального воздуха летом из Казахстана наблюдается ясная погода с высокими температурами. Зимой велико влияние западного отрога Уральских гор, в связи с чем здесь часто отмечается ясная морозная погода и нередко с очень низкими температурами воздуха.

Как следствие, рассматриваемая территория подвержена сильному влиянию внешних воздействий и характеризуется резкими колебаниями температуры воздуха от месяца к месяцу, от сезона к сезону и даже в течение суток.

При реальных условиях времени года и состояния облачности суммарная радиация в среднем за год достигает 82 ккал/см2.

Средние месячные значения суммарной радиации достигают максимума в июне и июле (14 ккал/см2 в месяц), а минимума - в декабре и январе (0,5-0,8 ккал/см2).

Радиационный баланс в целом за год положителен и равен 26 ккал/см2, что составляет менее 30 % от величины годовой суммарной радиации. С октября по март он отрицателен, в остальное время положителен. В июне или в июле радиационный баланс близок к 8 ккал/см2, а в декабре и январе он равен 1,0 ккал/см2 в месяц. Более 50 % радиационного тепла затрачивается на испарение с воды и почвы, остальная часть его расходуется на нагревание близлежащих слоев воздуха к земной поверхности.

Среднегодовая температура воздуха составляет 00 С. Среднемесячная температура воздуха колеблется от -18,5 0 С в январе до +18,00 С в июле. Абсолютный минимум достигает -460 С, абсолютный максимум - +38,00 С. Безморозный период колеблется от 99 до 157 дней. Температурный режим определяет и глубину промерзания грунтов. Нормативная глубина промерзания грунтов для г.Тобольска составляет 192 см.

Из годового количества осадков на холодный период приходится около 20 %, что определяет относительную сухость зимнего сезона. Основное количество осадков выпадает в теплый период. Наибольшее количество осадков выпадает в июле, наименьшее - в феврале. В летний период осадки часто выпадают в виде ливневых дождей. Запас воды в снежном покрове колеблется от 74 до 178 мм. Число дней со снежным покровом составляет в среднем 178 дней.

Распределение ветра в течение года складывается в зависимости от  основных циркуляционных атмосферных факторов, приуроченных к сезонам года. Зимой преобладают ветры юго-восточного направления, весной к концу сезона направление меняется на северо-западное, которое преобладает весь летний период, осенью преобладают ветры западного и юго-западного направлений.

Планировочная структура города Тобольска такова, что основная часть городской застройки расположена на правом берегу р. Иртыш на двух террасах.

Город  естественным образом делится на Подгорную и Нагорную части, перепад высот между которыми составляет более 50 м.

Территория проектируемого района расположена в южной части г. Тобольска и состоит из двух частей:

- часть планировочного района с общим названием Подгора (граница Троицкого мыса, ул.Алябьева до створа ул. Ершова, ул.Ершова  до берега р.Иртыш.

По данному району выполнен проект планировки Подгорной части в 2007 году.

- фрагмент планировочного района (историческая зона) в Нагорной части в границах  Троицкий мыс, р.Иртыш, лог у Завального кладбища до ул.Ремезова, ул.Радищева, лог и пойма р.Курдюмка.

Предмет данного проектного решения планировки Туристического центра.

Планировочная структура обеих частей г.Тобольска является памятником градостроительного искусства и насыщена объектами историко-культурного наследия с большими вкраплениями элементов типовой застройки прошлого столетия в нагорной части и отдельных объектов современной застройки.

Согласно основных положений проекта охранных зон (2004г.), подтвержденных генеральным планом города, вся подгорная часть разделена на зоны регулирования застройки I и II.

«Зона регулирования застройки I (Подгорная часть)».

Территория ограниченная берегом Иртыша, ул.Дзержинского, берегом р.Абрамовки, ул.Ратной, берегом р.Слесарки, ул.Дзержинского, ул.Алябьева, основанием Троицкого мыса (севернее ул.Р.Люксембург).

Режим зоны: сохранение исторической планировочной структуры, этажность рядовой застройки – не выше двух этажей.

Зона регулирования застройки II.

Территория Подгорной части от границ зоны I до района «Южный» и территория Нагорной части от Кремля до оврага за Завальным кладбищем, ул.Березовской, ул.Радищева с включением нагорной береговой полосы.

Режим зоны: планировочная структура не представляющая исторической ценности может быть изменена. Рекомендуемая этажность рядовой застройки не выше трех этажей.

2.2. Положение проектируемого жилого района в плане города и его

характеристика.

Проектируемая часть, обозначенная в генеральном плане, как район регулирования № 2, расположена в центральной  (географически) части города, от подножья Троицкого мыса до лога за историко-мемориальной зоной Завальное кладбище.

Значительная часть проектируемого района – является районом исторической застройки. Планировочная структура района и ее отдельные элементы своими истоками восходят к XVII–XVIII векам. В целом планировочная структура представляет собой достаточно регулярную сетку улиц с хорошо сохранившейся системой исторических площадей.

Меридиональные улицы ориентированы на главную композиционную доминанту города – Кремль. Широтные направления обращены к реке Иртыш.

Значительную часть района характеризует смешанный тип застройки, где в пределах одного квартала соседствуют капитальная многоквартирная, некапитальная многоквартирная и усадебная застройка.

Объекты культурного наследия - большей частью представляют каменные строения, часть из которых находится в неудовлетворительном состоянии (см. фото современного положения), часть в процессе реставрационных работ остальная часть на консервации. В целом, район Нагорной части, обозначен генеральным планом, как район наиболее ценный в историко-культурном плане и наиболее перспективный в

отношении развития инфраструктуры обслуживания связанной с развитием туризма и паломничества.

В настоящее время проектируемый район является районом не только большой туристической привлекательности но большего упадка, что значительно усугубляется  отсутствием развитой и отлаженной системы социально- бытового и торгового обслуживания 1 и 2 ступеней, проживающего здесь населения. И это при наличии значительного числа памятников истории и культуры.

Согласно действующих положений нового генерального плана города, данный жилой массив сохраняет исторически сложившуюся сетку улиц при незначительном укрупнении отдельных кварталов. Достигается это путем переклассификации улиц из местных и  жилых, не меняя их габаритов,  в магистрали районного и общегородского значения, определенных для пропуска инженерных коммуникаций и автотранспорта.

Территория проектируемого жилого района обозначена границами с запада берегом р. Иртыш, с севера склоном Троицкого мыса, с востока ул.Алябьева, с юга ул. Сакко и Ванцетти, ул. Зеленая, ул. Дзержинского по створу до р. Иртыш.

Основными градоформирующими факторами, ставшими определяющими планировочной структуры района, являются  склоны логов и оврагов образуемых р.Иртыш с западной стороны.

С восточной стороны это речка Курдюмка и ее пойма.

Река Курдюмка (длина 6,9 км, ширина до 10м, глубина до 1.0 м.) впадает в р.Иртыш. При выходе реки на пойму имеется 8 переходов, в том числе 5 пешеходных переходов, один автодорожный мост и два трубчатых переезда.

2.3. Существующие улицы, дороги, транспорт.

Основными магистралями, связывающими  проектируемый район с центром города и остальной территорией, являются магистральные улицы Ремезова, Октябрьская, по которым осуществляется движение автомобильного,  автобусного и грузового транспорта.

Все магистрали имеет капитальное асфальтированное покрытие, ширина проезжей части   5.0 – 6.0 м. рассчитаны на двустороннее движение. Улицы Ремезова и Октябрьская имеют одностороннее движение.

В 2007 году ул. Ремезова реконструирована на всем протяжении  в исторической части города.

Местные проезды и подъезды к существующим зданиям и сооружениям имеют в основном асфальтобетонное покрытие, однако недостаточная ширина, проезжей части, существенно снижают пропускную способность улиц.

Остальные проезды в зоне частной застройки и в зонах прилегающих к оврагам имеют спланированное грунтовое и гравийно-песчанное покрытие, обусловленное наличием склонов с большим уклоном и плохой гидрологией грунта в пойменной части

р. Курдюмки, и как следствие заболоченности.

На территории района недостаточно обустроенных мест для парковок и стоянок автомобилей, принадлежащих гражданам, а также гостевых стоянок.

2.4. Существующие инженерные сети и коммуникации

Инженерные коммуникации на территории проектируемого района в основном представлены кабельными линиями электроснабжения и трансформаторными подстанциями (ТП).

В виду отсутствия планировочной документации второго уровня по проектируемому району прокладка сетей и посадка инженерных сооружений выполнена по «выборочно-случайной» схеме.

Застраиваемые в настоящее время участки района имеют инженерное обеспечение инженерными коммуникациями: водопровод, канализация, теплоснабжение с центральным тепловым пунктом.

|  |  |  |  |  |  | 48 -12/08 -ГП |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Проект планировки Туристического центра Западной Сибири на базе историко-культурного наследия г. Тобольска |  |  |  |
| Изм. | Кол.уч | лист | №док | подпись | дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Пояснительная записка | Стадия | Лист | Листов |
|  |  |  |  |  |  |  | П |  |  |
| ГАП |  | Панфилов |  |  | 04.08 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Современная планировочная ситуация | ООО «ТЮМЕНЬПРОЕКТ» №ГС-5-72-02-26-0-7202113779-002551-1 |  |  |
| Гл.архитектор |  | Клименко |  |  | 04.08 |  |  |  |  |
| Ген.директор |  | Панфилов |  |  | 04.08 |  |  |  |  |

Проект планировки Подгорной части г.Тобольска

выполненного в 2007 г.

(фрагменты)

Существующее положение

|  |  |  |  |  |  | 48 -12/08 -ГП |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Проект планировки Туристического центра Западной Сибири на базе историко-культурного наследия г. Тобольска |  |  |  |
| Изм. | Кол.уч | лист | №док | подпись | дата |  |  |  |  |
| инженер |  | Анникова |  |  | 04.08 | Пояснительная записка | Стадия | Лист | Листов |
| инженер |  | Старцев |  |  | 04.08 |  | П |  |  |
| ГАП |  | Панфилов |  |  | 04.08 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Фрагмент проекта планировки Подгорной части г.Тобольска | ООО «ТЮМЕНЬПРОЕКТ» №ГС-5-72-02-26-0-7202113779-002551-1 |  |  |
| Гл.архитектор |  | Клименко |  |  | 04.08 |  |  |  |  |
| Ген.директор |  | Панфилов |  |  | 04.08 |  |  |  |  |

Проект планировки  Туристического центра в Нагорной части

Историко-культурное наследие

Раздел: «Историко-архитектурный опорный план»

Основой для разработки раздела послужили –

«Проект зон охраны исторической части г.Тобольска», разработанный институтом  по реставрации памятников истории и культуры «Спецпроектреставрация» (г.Москва) в 2004 году по заказу Комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области, а также натурные исследования застройки нагорной части исторического центра Тобольска, проведенные специалистами института «Тюменьпроект» в 2007 году, благодаря которым уточнено современное положение культурного наследия и в значительной степени откорректирован ряд необоснованных регламентирующих положений проекта зон охраны, полностью исключающих возможность развития городского центра, в том числе и формирования комфортной, современной туристической инфраструктуры на базе историко-культурного потенциала Тобольска.

На представленном опорном плане историко-архитектурных ограничений проекта планировки  обозначены значимые объекты исторического центра Тобольска, положенные в основу формирования туристического центра в нагорной части города:

- Объекты культурного наследия, состоящие на государственной охране.

- Объекты, представляющие историко-архитектурную ценность и обладающие признаками объектов культурного наследия.

- Средовая историческая усадебная застройка.

- Капитальная застройка современная и советского периода.

- Утраченные ценные исторические объекты.

- Исторические и мемориальные зеленые насаждения.

- Территории отдельных объектов культурного наследия и их комплексов.

- Границы территории исторической части города.

- Рекомендуемые границы заповедной территории исторической части города.

- Исторические трассы оборонительных линий Тобольска на различные периоды его эволюции.

- Ценные ландшафтные элементы исторического центра.

Все указанные объекты и элементы составляют историко-культурный и мемориальный потенциал нагорной части Тобольска. Соответственно в проекте планировки помимо их сохранения предлагается максимальное восстановление утраченной архитектурно-художественной, композиционной и градостроительной значимости данных объектов в структуре современного города, а также регенерация и реновации части утраченных элементов для раскрытия важных вех истории города и повышения  привлекательности Тобольска как туристического центра Западной Сибири.

|  |  |  |  |  |  | 48 -12/08 -ГП |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Проект планировки Туристического центра Западной Сибири на базе историко-культурного наследия г. Тобольска |  |  |  |
| Изм. | Кол.уч | лист | №док | подпись | дата |  |  |  |  |
| архитектор |  | Бурундуков |  |  | 04.08 | Пояснительная записка | Стадия | Лист | Листов |
| архитектор |  | Клименко |  |  | 04.08 |  | П |  |  |
| ГАП |  | Панфилов |  |  | 04.08 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Историко-архитектурный опорный план | ООО «ТЮМЕНЬПРОЕКТ» №ГС-5-72-02-26-0-7202113779-002551-1 |  |  |
| Гл.архитектор |  | Клименко |  |  | 04.08 |  |  |  |  |
| Ген.директор |  | Панфилов |  |  | 04.08 |  |  |  |  |

  - Существующие застройка и отводы

В настоящее время в проектируемом жилом районе ведется фрагментарная и комплексная застройка, кварталы у Администрации города и в микрорайоне №3. Застройка здесь представлена  4-5-х этажными жилыми зданиями индивидуальной планировки и современными 9-ти этажными зданиями типовых серий с индивидуальной проработкой цветового решения фасадов.

В зонах частной застройки выборочно строятся одноквартирные жилые дома из местных строительных материалов, без особых претензий на качество и индивидуальность, что существенно влияет на приспособление планировочной структуры кварталов к современным условиям.

При визуальном осмотре района проектирования были выявлены в достаточном количестве свободные земельные участки, однако, в настоящее время зарезервированные под разного вида строительство.

Отсутствие планировочной документации второго (ПП или ПДП)  и третьего уровней (проект застройки) в целом и на отдельные территории,  существенным образом, сказывается не только на индивидуальности объемно-пространственных композиций новой застройки и но и образах отдельных  зданий.

В настоящее время основное строительство жилых зданий и общественных зданий ведется в кирпичном варианте с применением современных энергосберегающих технологий.

Характеристика существующего жилого фонда в т.ч. на стадии отводов

Табл.2.5.1

| № п/п |  |  | Наименование |  |  | Этажность |  |  | Материал стен |  |  | Категория (техническое состояние) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общая пл. (м2) |  | Количество квартир |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  | 10 |  |  |
| Квартал №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сохраняемые здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | жилой дом |  |  | 5 |  |  | кам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2660 |  | 60 |  |  |
| 2 |  |  | жилой дом |  |  | 5 |  |  | кам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4359,6 |  | 72 |  |  |
| Итого по кварталу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7019,6/ |  | 132/ |  |  |
| Квартал №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здания, рекомендуемые под снос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Жилой дом |  |  | 1 |  |  | дер. |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 1881 |  | 15 |  |  |
| Итого по кварталу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 1881/ |  | 15/ |  |  |
| Квартал №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сохраняемые здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Жилой дом |  |  | 4 |  |  | кам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5394,5 |  | 68 |  |  |
| 2 |  |  | Жилой дом |  |  | 5 |  |  | кам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3139,1 |  | 45 |  |  |
| 3 |  | Жилой дом |  |  | 1 |  |  | дер. |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 106,2 |  |  | 2 |
| 4 |  | Жилой дом |  |  | 1 |  |  | кам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124,9 |  |  | 1 |
| 5 |  | Жилой дом |  |  | 2 |  |  | дер. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141 |  |  | 1 |
| Здания, рекомендуемые под снос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | жилой дом |  |  | 1 |  |  | дер. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 274 |  |  | 5 |
| 7 |  | Жилой дом |  |  | 1 |  |  | дер. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 84 |  |  | 1 |
| Итого по кварталу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 4050,3/ 358 |  |  | 117/6 |
| Квартал №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сохраняемые здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Жилой дом |  |  | 1 |  |  | дер. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152,3 |  |  | 2 |
| 2 |  | Жилой дом |  |  | 2 |  |  | см. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,3 |  |  | 1 |
| 3 |  | Жилой дом |  |  | 2 |  |  | кам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221,9 |  |  | 1 |
| Итого по кварталу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 724,5/ |  |  | 4/ |
| Квартал №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здания, рекомендуемые под снос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Жилой дом |  |  | 1 |  |  | дер. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 507,3 |  |  | 10 |
| Итого по кварталу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | /507,3 |  |  | /10 |
| Квартал №11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здания рекомендуемые под снос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Жилой дом |  |  | 1 |  |  | Дер. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  | 658,2 |  |  | 11 |
| Итого по кварталу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  | /658,2 |  |  | /11 |
| Квартал №12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сохраняемые здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Жилой дом |  |  | 3 |  |  | кам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 880,3 |  |  | 8 |
| 2 |  | Жилой дом |  |  | 2 |  |  | кам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1071,8 |  |  | 14 |
| 3 |  | Жилой дом |  |  | 2-3 |  |  | кам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 749,6 |  |  | 8 |
| 4 |  | Жилой дом |  |  | 1 |  |  | кам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,1 |  |  | 1 |
| Рекомендуемые под снос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Жилой дом |  |  | 1 |  |  | Дер. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 375 |  |  | 6 |
| Итого по кварталу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 2776,8/375 |  |  | 31/6 |
| Квартал №13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рекомендуемые под снос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Жилой дом |  |  | 1 |  |  | Дер. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 186,6 |  |  | 2 |
| Итого по кварталу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | /186,6 |  |  | /2 |
| Квартал №15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здания, рекомендуемые под снос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | жилой дом |  |  | 1 |  |  | Дер. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 158 |  | 3 |  |
| Итого по кварталу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | /158 |  | /3 |  |
| Квартал №17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сохраняемые здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилой дом |  |  | 5 |  |  | кам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8353,8 |  | 108 |  |
| 2 | Жилой дом |  |  | 4 |  |  | кам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1172,1 |  | 24 |  |
| Итого по кварталу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9725,9/ |  | 132/ |  |
| Квартал №18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сохраняемые здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилой дом |  |  | 4 |  |  | кам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2567,6 |  | 48 |  |
| 2 | Жилой дом |  |  | 5 |  |  | кам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14905,5 |  | 240 |  |
| Итого по кварталу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17473,1/ |  | 288/ |  |
| Квартал №19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сохраняемые здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилой дом |  |  | 5 |  |  | кам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4783,8 |  | 60 |  |
| 2 | Жилой дом |  |  | 2 |  |  | кам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190,3 |  | 1 |  |
| Здания рекомендуемые под снос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Жилой дом |  |  | 1 |  |  | Дер. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 522 |  | 5 |  |
| Итого по кварталу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4974,1/522 |  | 61/5 |  |
| Квартал №20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сохраняемые здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилой дом |  |  | 5 |  |  | кам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18120,2 |  | 285 |  |
| Итого по кварталу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18120,2/ |  | 285/ |  |
| Квартал №21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сохраняемые здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилой дом |  |  | 1 |  |  | кам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1389,8 |  | 16 |  |
| 2 | Жилой дом |  |  | 2 |  |  | кам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1264 |  | 14 |  |
| 3 | Жилой дом |  |  | 3 |  |  | кам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3237,6 |  | 37 |  |
| 4 | Жилой дом |  |  | 2-3 |  |  | кам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 510,7 |  | 6 |  |
| 5 | Жилой дом |  |  | 1-2 |  |  | Дер. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11516,5 |  | 11 |  |
| Здания рекомендуемые к сносу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Жилой дом |  |  | 1 |  |  | Дер. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 291 |  | 4 |  |
| Итого по кварталу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 7918,6/291 |  | 84/4 |  |
| Квартал №22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сохраняемые здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилой дом |  |  | 1-2 |  |  | кам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 604,3 |  | 5 |  |
| Итого по кварталу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 604,3/ |  | 5/ |  |

| Квартал №23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сохраняемые здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | жилой дом | 5-6 | кам. |  |  |  |  | 35530 | 246 |
| Итого по кварталу |  |  |  |  |  |  |  | 35530/ | 246/ |
| Квартал №24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сохраняемые здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилой дом | 5 | кам. |  |  |  | 1 | 3500 | 45 |
| 2 | Жилой дом | 3 | кам. |  |  |  | 1 | 1640,1 | 18 |
| Здания, рекомендуемые под снос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Жилой дом | 1 | дер. |  |  | 9 |  | 592 | 9 |
| 4 | Жилой дом | 2 | дер. |  |  | 1 |  | 354 | 2 |
| Итого по кварталу |  |  |  |  |  | 10 | 1 | 5140,1/946 | 63/11 |
| Квартал №25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сохраняемые здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилой дом | 1-2 | кам. |  |  |  |  | 3680,6 | 24 |
| Итого по кварталу |  |  |  |  |  |  |  | 3680,6/ | 24/ |
| Квартал №26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сохраняемые здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилой дом | 5 | кам. |  | 1 |  |  | 13120 | 192 |
| Здания рекомендуемые под снос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Жилой дом | 1 | Дер. |  |  | 3 |  | 164 | 3 |
| Итого по кварталу |  |  |  |  | 1 | 3 |  | 13120/164 | 192/3 |
| Квартал №27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сохраняемые здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилой дом | 5-9 | кам. | 3 |  |  |  | 22062 | 240 |
| Здания рекомендуемые к сносу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | жилой дом | 1 | Дер. |  |  | 10 |  | 669 | 10 |
| Итого по кварталу |  |  |  | 3 |  | 10 |  | 22062/669 | 240/ 10 |
| Квартал №28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сохраняемые здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилой дом | 5-9 | кам. |  |  |  |  | 36337 | 709 |
| Здания рекомендуемые к сносу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Жилой дом | 1 | Дер. |  |  | 7 |  | 460 | 7 |
| Итого по кварталу |  |  |  |  |  | 7 |  | 36337/460 | 709/7 |
| Квартал №29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сохраняемые здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилой дом | 3-9 | кам. |  |  |  | 4 | 12844,6 | 270 |
| Итого по кварталу |  |  |  |  |  |  | 4 | 12844,6/ | 270/ |
| Квартал №32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сохраняемые здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилой дом | 5-11 | кам. |  |  |  |  | 54125 | 1932 |
| Здания рекомендуемые к сносу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Жилой дом | 1 | Дер. |  |  | 48 |  | 3096 | 48 |
| Итого по кварталу |  |  |  |  |  | 48 |  | 54125/ 3096 | 1932/48 |
| Итого по кварталам ( без 3 микрорайона) |  |  |  |  |  |  |  | 119619,7/ 4002,1 | 1487/58 |
| Итого по кварталам ( с 3 микрорайоном) |  |  |  |  |  |  |  | 258107,7/ 8391,1 | 4830/78 |

Примечание: 1-удовлетворительное состояние;

2- плохое состояние;

3- неудовлетворительное состояние, подлежащее сносу;

4- здание, подлежащее реконструкции.

В таблицу не вошли здания, находящиеся вне красных линий.

Здания находятся вдоль улицы Свердлова и на склонах оврагов р.Курдюмка.

Общая площадь зданий рекомендуемых под снос составляет 5110 м2.

|  |  |  |  |  |  | 48 -12/08 -ГП |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Проект планировки Туристического центра Западной Сибири на базе историко-культурного наследия г. Тобольска |  |  |  |
| Изм. | Кол.уч | лист | №док | подпись | дата |  |  |  |  |
| инженер |  | Анникова |  |  | 04.08 | Пояснительная записка | Стадия | Лист | Листов |
| инженер |  | Старцев |  |  | 04.08 |  | П |  |  |
| ГАП |  | Панфилов |  |  | 04.08 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Характеристика существующего жилого фонда | ООО «ТЮМЕНЬПРОЕКТ» №ГС-5-72-02-26-0-7202113779-002551-1 |  |  |
| Гл.архитектор |  | Клименко |  |  | 04.08 |  |  |  |  |
| Ген.директор |  | Панфилов |  |  | 04.08 |  |  |  |  |

3. ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ

  - Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное

решение  застройки.

В основу архитектурно-планировочного решения планировки Туристического центра Западной Сибири на базе историко-культурного наследия г.Тобольска положена сложившаяся трассировка улиц и деление на кварталы, согласно утвержденного генерального плана развития города Тобольска.

Срок реализации 1 очереди утвержденного генерального плана (до 2015 г.) совпадает со сроком реализации разрабатываемого проекта планировки. Создание Туристического центра Западной Сибири на базе историко-культурного наследия г.Тобольска обусловлено несколькими факторами:

- необходимостью сохранения исторического наследия не только отдельными зданиями, но и планировочной структурой, все больше подверженных временному воздействию;

-  имеющейся ещё сегодня возможностью включения, в планировочную структуру, мест исторического присутствия (места утраченных церквей, утраченных фрагментов оборонительных систем и т.п.) с наполнением их духовно-историческим содержанием, значимым как для истории Тобольска, так и всей Западной Сибири в целом;

- необходимостью проведения археологических исследований, в период бурного строительства в зоне исторического центра, для глубинного изучения истории становления г.Тобольска, как бывшей царской резиденции, а ныне духовной и исторической столицы Западной Сибири;

- необходимостью привлечения всех видов туристической «индустрии» (экотуризм, фольктуризм и т.п.), а также бурно развивающиеся паломничество и миссионерство.

Предложенное проектом архитектурно-планировочное решение позволяет создать в исторической структуре города, на базе исторически сложившейся застройки небольшими кварталами, общественно-жилые образования способные к  гибкому и           функциональному саморегулированию.

По максимально входящим составляющим проектируемая территория разбита на семь основных функциональных зон:

- Общественная зона - зона сосредоточения культурной, общественно-деловой и торгово-развлекательной деятельности, панель между историческими улицами Ремезова и Октябрьская;

- Историческая зона - комплекс зданий и сооружений Тобольского кремля,  отдельные объекты в зоне его влияния и  видовых перспектив. Реконструкция и реновация этапных линий обороны;

- Зона активного и спортивно-оздоровительного отдыха жителей жилого района на базе правого отростка лога р.Курдюмка, у гостиницы «Тобол» и комплекса «ДОСААФ», организация прогулочных аллей с организацией видовых площадок вдоль береговых отрогов;

- Зона отдыха в пойме р.Иртыш, как составная часть общей зоны активного отдыха вдоль реки в Подгорной части.

- Жилая зона, преимущественно малоэтажной застройки, с соблюдением основных направлений формирования трассировки исторических улиц;

- Историко-мемориальная зона на базе Завального кладбища;

- Фрагментарная коммунально-складская  зона.

В основу визуального восприятия исторического центра, положены утвержденные пешеходные маршруты в Подгородной и Нагорной частях.

Архитектурно-планировочное решение Туристического Центра состоит из двух взаимопроникающих и взаимодополняющих планировочных структурных фрагментов города:

- фрагмент планировки Подгоры (проект планировки утвержден в 2007 году).

- фрагмент планировки Нагорной части исторического центра, легший в основу данной работы.

Градостроительный анализ существующего положения исторической застройки в Нагорной части города,  в контексте с архивными градостроительными планами истории становления г.Тобольска, потребовал дополнительного изучения и уточнения «Проекта охранных зон исторической части г.Тобольска», на предмет его эффективного использования и тактичного включения в контекст новой застройки.

Это позволило существенно расширить границы пешеходного маршрута с историко-познавательной точки зрения.

При этом были выявлено, что техническое состояние и содержание застройки улиц (деревянные жилые и общественные здания рубежа конца XIX – середины XX века), оставляют желать лучшего. Современное освоение территорий с частной застройкой в нагорной части, по принципу отмирания и самовосполнения, только усугубило это положение. Практика, советского периода XX века, самовоспроизводства исторической застройки силами самих жителей, не оправдалась по всем параметрам.

Социально возникавшее желание горожан строится (отсутствие государственного финансирования, растянутые на десятки лет очереди на получение квартир) в техногенных зонах склонов логов и оврагов, вдоль рек Иртыш и Курдюмка, всегда разрешалось в виде дома временного характера и содержания, без претензий на архитектуру здания и фасадов.

Все это разрушало целостность восприятия исторических улиц и кварталов на дальних и ближних подходах, утрачивались исторические трассировки улиц, видовые и визуальные перспективы.

Проектом предложено проведение реставрационно-восстановительных работ по воссозданию (с проведением археологических исследований) трех линий обороны города с характерным для каждой линии временным пафосом исторической приближенности и возможностью приспособления к функциональному использованию.

Сохранение основных направлений, красных  линий по линии застройки основных улиц позволило:

- во-первых, упорядочить линии застройки  по границам существующих кварталов;

- во-вторых, воссоздать визуальные связи перспектив и взаимодействия

исторических элементов городской застройки;

- в-третьих, выделить свободные зоны для организации благоустроенных зеленых  партеров скверов, аллей, бульваров и т.п.;

- создать систему открытых пространств и  площадей вокруг существующих и утраченных культовых сооружений и памятников истории и культуры;

Функцию магистралей общегородского значения  и районного значения, выборочно, по насыщению и возможности прохождения инженерных коммуникаций, приняли на себя существующие улицы (Ремезова, Октябрьская, Радищева, 4-я Северная) в габаритах своих существующих линий застройки.

Функция ул.Ремезова, как магистральной улицы, изменена по всей длине на пешеходно – транспортную, с насыщением её объектами социально- культурного и познавательно- туристического назначения и развитием выше указанных функций в глубину прилегающих кварталов с созданием дополнительных подцентров притяжения местного населения и туристов (туристический, ландшафтно-развлекательный и др.).

В целях улучшения транспортного обслуживания проектируемой территории, проектом предложена пробивка транспортной магистрали от створа ул.Радищева по логу р.Курдюмка до ул.Алябьева Подгорной части.

Границами территории проектируемого района являются с запада берег р. Иртыш, с севера лог у Зального кладбища, с востока ул.Октябрьская и лог речки Курдюмка, с юга склон Троицкого мыса с величественным ансамблем кремля.

Площадь проектируемого района составляет – 316.6 га.

Количество расчетных единиц жилых образований (кварталов) -  32.

В целях взаимоувязки проектируемой территории с Подгорной частью проектом даны предложения по планировочной организации смыкающихся территорий у склона Троицкого мыса, со ссылкой на ранее утвержденный ПП Подгорной части.

Главной задачей сохранения архитектурно-планировочной структуры Нагорной части является, жизненность исторически сложившейся планировочной  сетки кварталов и включение в ее контекст современной застройки, с учетом сохранения элементов исторического присутствия, восстановления утраченных памятников или отдельных фрагментов объектов историко-культурного наследия, хотя бы в номинальном качестве, например в виде памятных знаков или часовен.

Немаловажное внимание в планировочной структуре уделено таким природно-ландшафным факторам, как живописные склоны лога реки Курдюмка и главной артерии города р.Иртыш.  Причудливость их изогнутых линий в сочетании с высотой склонов неукоснительно указывает на необходимость включения их природно-ландшафтной составляющей, в композиционное решение застройки верхних кварталов, в том числе и за счет расширения их водных зеркал и создания дополнительных акваторий, привлечения дополнительных функций культурно-развлекательного характера.

Таким образом, согласно проектному решению, на территории центральной части города возникает современное жилое образование, со всеми атрибутами  первичного и вторичного обслуживания, и со свойственной только ему спецификой многомерности и многофункциональности организованного пространства.

Объемно-пространственная композиция застройки проектируемого жилого образования призвана соблюдать один постулат «НЕ навреди».

Выполнением данного требования является сохранение основных составляющих планировочной структуры исторического города, это:

- Тобольский кремль и Красная площадь;

- трассировки основных исторических улиц ведущих к Кремлю;

- квартальная застройка с малоэтажной застройкой, сформировавшаяся в зоне влияния крепостных сооружений второго периода становления г.Тобольска.

Главным в выполнении поставленной  задачи считалось, найти методы и способы нивелиризации воздействия современной застройки не в плане обустройства отдельных зданий и сооружений, а в плане их целостного участия в застройке улиц, площадей, береговых линий и других городских пространств.

Важнейшим звеном в решении этой градостроительной задачи, является создание последовательной системы переливающихся пространств (микроплощадей)  вдоль главной улицы Ремезова, камерных с человеческой точки зрения и композиционно завершенных.

1. Кольцевая площадь-развязка на пересечении с ул. Новая (б. 4-я Северная) и

Комсомольским проспектом.

2. Сквер у историко-мемориальной зоны «Завальное кладбище»

3. Площадь на пересечении с ул.Красноармейской (Земляной вал)

4. Мемориальный бульвар вдоль по ул.Аптекарской

5. Пешеходная зона на пересечении с ул.Осипова

6. Красная площадь со сквером у водонапорной башни и сквера Ермака.

Это в свою очередь, в купе с малыми архитектурными формами и объектами обслуживания, позволит не только отвлечь пешехода от монотонного следования осевому направлению улицы Ремезова, но и сосредоточить внимание на осмысление вокруг происходящего действия, в специально обустроенных для этого местах.

Таким образом предоставляя возможность по отходящим, от главной оси - ул.Ремезова,  поперечным улочкам проникать в глубь городского пространства и выходить на ландшафтные его составляющие: берег р.Иртыш и живописный лог реки Курдюмка, соприкасаясь по пути следования с историческими вехами становления

города Тобольска (оборонными линиями, отдельными объектами культурного наследия).

Ограничение по этажности нового строительства жилых и общественных зданий до 2-3 этажей в Нагорной части, а в отдельных случаях повышение до 6-7 этажей, обусловленного необходимостью композиционного завершения застройки фрагмента улицы, формирования площади.

Что не только повысит ответственность заказчиков и архитекторов за принятое решение, но придаст новый стимул их творческой фантазии  при проектировании.

Обязательным атрибутом данного творчества является включение в объемно-пространственные решения, природно-ландшафных составляющих: обустроенных пространств микроландшафта и МАФ, что придаст особый колорит композиционным решениям застройки.

Существующая частная застройка проектируемого жилого района в основном представлена 1-но этажными деревянными жилыми домами с различной степенью износа, не несущие в себе архитектурной и исторической ценности, а также редкими 2-х этажными деревянными и каменными зданиями прошлого столетия. Сильный десонанс вносят  отдельные бессистемные вкрапления 3-х этажных жилых домов второй половины 20 века на два, три подъезда.

Проектом предлагается фрагментарное сохранение в жилых кварталах элементов частной застройки последних десятилетий, выполненных из каменных материалов.   Осуществление поэтапного сноса и замена малоценной частной застройки на блокированную застройку по разработанным показательным проектам, на конкурсной основе.

В зонах с имеющейся 2-3 этажной многоквартирной застройкой, проект предлагает композиционное завершение данного строительства зданиями в 2-3 этажа современных серий или по показательным проектам.

Согласно генеральному плану развития г.Тобольска панель застройки между улицами Ремезова и Октябрьская, это зона общественного центра и должна быть застроена максимально зданиями общественного назначения (офисы, деловые центры, пункты общественного питания, торгово-развлекательные комплексы и т.п.).

Проектом предлагается, исходя из существующей практики, осуществлять насыщение кварталов объектами данного назначения, путем строительства встроено – пристроенных помещений в первые этажи жилых зданий, с переоборудованием существующих квартир под административную и офисную функции.

Кроме того, все новые здания и сооружения должны иметь одно или двух уровневые стояночные места и парковки в подземном пространстве.

Функция новых зданий в границах указанных улиц должно быть исключительно общественно-деловой с элементами розничной торговли и предприятий общественного питания (например: сортированными по видам национальных кухонь) и другими объектами туристической привлекательности.

При этом фасады всех существующих жилых и общественных зданий по ул.Ремезова и на прилегающих улицах, за исключением зданий памятников, подлежат реконструктивным изменениям, для придания им целостности и образности застройки

(тем более начало данной работе уже положено).

Застройка улиц должна быть решена, как цельный объемно-пространственный ансамбль из жилых и общественных зданий, различной этажности и характера, что только подчеркнет роль ул. Ремезова в формировании основного гостевого и туристического маршрута Нагорной части города Тобольска.

Вся остальная застройка проектируемых кварталов должна быть подчинена изложенным выше основным задачам и направлена на создание удобного для проживания городского пространства, как жителей, так и гостей города.

При разработке объемно-пространственной композиции, особое внимание было обращено на тактичное включение в застройку зданий социально-культурной и образовательной сферы, учитывая  низкую обеспеченность жилого образования данными объектами.

На территории проектируемого жилого района в настоящее время размещаются, согласно исходных данных одна общеобразовательная школа на 640 учащихся и одно

дошкольное учреждение на 190 мест. Проектом предлагается восстановление функции среднего образовательного заведения при реконструкции церковно-приходской школы и поэтапное возвращение функций бывших зданий детских-садов и строительство двух детских садов на 90 и 140 мест.

Частные жилые дома с постройками, возникшие в водоохранных зонах р.Иртыш и лога р.Курдюмка подлежат поэтапному сносу. Реконструкция застройки кварталов должна происходить в щадящем режиме, т.е. по мере ветшания и естественного выбывания старых построек.

Визуализация объемно-пространственной структуры застройки

|  |  |  |  |  |  | 48 -12/08 -ГП |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Проект планировки Туристического центра Западной Сибири на базе историко-культурного наследия г. Тобольска |  |  |  |
| Изм. | Кол.уч | лист | №док | подпись | дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Пояснительная записка | Стадия | Лист | Листов |
| Инженер |  | Старцев |  |  | 04.08 |  | П |  |  |
| ГАП |  | Панфилов |  |  | 04.08 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Архитектурно-планировочное решение | ООО «ТЮМЕНЬПРОЕКТ» №ГС-5-72-02-26-0-7202113779-002551-1 |  |  |
| Гл.архитектор |  | Клименко |  |  | 04.08 |  |  |  |  |
| Ген.директор |  | Панфилов |  |  | 04.08 |  |  |  |  |