СОДЕРЖАНИЕ:

1 введение. Цели и задачи проекта	5

2 Архитектурно-планировочная организация	6

2.1 Архитектурно-планировочные решения	6

2.1.1 Анализ принятых градостроительных решений	7

2.1.2 Зона жилого назначения	7

2.1.3 Зона производственного и коммунально-складского назначения	7

2.1.4 Зона рекреационного назначения	7

3 основные решения проекта планировки	8

3.1 Социальная сфера	8

3.2 Жилищная сфера	20

3.3 Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть	22

3.4 Инженерная подготовка и вертикальная планировка	25

3.5 Инженерное оборудование территории	27

3.5.1 Водоснабжение	27

3.5.2 Водоотведение	29

3.5.3 Теплоснабжение	33

3.5.4 Газоснабжение	36

Проектные данные о потребности объекта капитального строительства в газе	36

Обоснование выбора маршрута прохождения газопровода и границ охранной зоны присоединяемого газопровода, а также сооружений на нем	37

Основные проектные решения	37

Схема газоснабжения	37

Газорегуляторный пункт	37

Охранная зона газопроводов	37

3.5.5 Связь и информатизация	38

3.5.6 Электроснабжение	41

Электроснабжение 10 кВ	41

Электроснабжение 0,4 кВ	41

Сведения о количестве электроприемников и их расчетной  мощности	42

3.6 Охрана окружающей среды	44

3.6.1 Общие характеристики планируемой территории	44

3.6.2 Экологическое состояние территории	46

3.6.3 Мероприятия по охране окружающей среды	47

3.7 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций	50

3.7.1 Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения и ЧС на функционирование проектируемой территории.	50

3.7.2 Основные показатели по существующим ИТМ ГОЧС, отражающие состояние защиты населения и территории в военное и мирное время на момент разработки градостроительной документации.	50

3.7.3 Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования проектируемой территории, защите населения и территорий в военное время и в ЧС техногенного и природного характера.	50

3.7.4 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	51

4 Технико-экономические показатели проекта	55

5 Приложения	64

Состав графической части проекта:

| № листа | Наименование листа | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Утверждаемая часть |  |  |
| 01 | Общие данные | 1 |
| 02 | Основной чертеж проекта планировки территории М 1:2000 | 1 |
| 03 | Разбивочный чертеж красных линий М 1:2000 | 1 |
| 04 | Схема развития транспортной инфраструктуры М 1:2000 | 1 |
| 05 | Схема развития инженерной инфраструктуры и связи М 1:1000 | 1 |
| Материалы по обоснованию |  |  |
| 01 | Общие данные |  |
| 02 | Схема размещения проектируемой территории в структуре муниципального образования М 1:20000 | 1 |
| 03 | Опорный план, отражающий современное использование проектируемой территории М 1:2000 | 1 |
| 04 | Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта на проектируемой территории М 1:2000 | 1 |
| 05 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории М 1:2000 | 1 |
| 06 | Схема функционального использования территории М 1:10000 | 1 |
| 07 | Предложение по функциональному зонированию территории | 1 |

# введение. Цели и задачи проекта

Проект планировки поселка Сумкино (1-я очередь) города Тобольска выполнен в соответствии с договором № 7/10 от 21.12.10 г. о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг  (дополнительное соглашение № 2 от 15.02.11 г.) и градостроительным заданием №      от           2011 г.

Проект планировки поселка Сумкино (1-я очередь) города Тобольска подготовлен в соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- Закон Тюменской области от 03.06.2005 № 385 «О регулировании градостроительной деятельности в Тюменской области»;

- Закон Тюменской области от 05.11.2004 № 263 «Об установлении границ муниципальных образований Тюменской области и наделении их статусом муниципального района, городского округа и сельского поселения»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 19.03.2008 № 82-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Тюменской области «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов»;

- Постановление Правительства Тюменской области от 08.08.2006 № 260-п «Об утверждении Положения о составе и содержании документации по планировке территории Тюменской области».

Основные цели данной работы:

- подготовка проекта планировки поселка Сумкино (1-я очередь) города Тобольска в соответствии с федеральным и областным законодательством о градостроительной деятельности;

- обеспечение устойчивого развития территории города;

- выделение элементов планировочной структуры (кварталов, иных элементов);

- установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства;

- установление границ земельных участков, предназначенных для строительства объектов капитального строительства.

Основные задачи данной работы:

- на основе анализа существующей в городе градостроительной ситуации, муниципальных правовых актов соответствующей тематики, прогнозов развития городской среды, выявление проблем планировочного развития территории города Тобольска, а также создание условий для их решения;

- формирования среды жизнедеятельности населения с учетом потребностей всех категорий граждан и социальных групп;

- определение рациональной планировочной организации территорий;

- комплексное решение размещения объектов социальной сферы различной типологической принадлежности;

- создание экологически благоприятной среды жизнедеятельности.

# Архитектурно-планировочная организация

## Архитектурно-планировочные решения

Проект планировки разработан на территорию поселка Сумкино (1-я очередь), расположенного в южной части города Тобольска на значительном удалении от компактного пятна городской застройки. Планировочный район Сумкино фактически представляет собой отдельный населенный пункт, характеризующийся минимумом производственных, трудовых и инфраструктурных связей с Тобольском. Согласно Генеральному плану городского округа города Тобольска территория планировочного района получает развитие в западном направлении вдоль сложившейся планировочной оси Ворогушино-Сумкино. Планировочный район связан с городом федеральной автодорогой IV категории, проходящей по мосту через реку Иртыш. Проектируемая территория пространственно ограничена с северо-запада территорией Обь-Иртышского речного пароходства, с юга - ул. Водников, с северо-востока - сосновым бором, с запада - рекой Сумка. Площадь территории в границах проекта планировки составляет 84,5 га.

В соответствии с Генеральным планом и Правилами землепользования и застройки в городе Тобольске планировочный район, в основном, - это территория смешанной жилой застройки, общественно-деловой застройки и территории рекреационного назначения. Транспортный каркас планировочного района представлен регулярной сетью улиц и дорог с двумя крупными магистралями общегородского значения (ул. Водников) и районного значения (ул. Маяковского).

К основным направлениям развития территории поселка Сумкино относится развитие центра планировочного района с усилением его представительских и общественно - культурных функций, отвечающих современным требованиям интенсивно развивающегося города:

- организация пешеходного пространства набережной реки Сумка;

- насыщение планировочного района объектами общественного и социально-культурно-бытового назначения;

- упорядочение существующей жилой застройки;

- освоение отдельных участков свободных территорий;

- сохранение и благоустройство существующих зон рекреационного назначения, предназначенных для организации мест отдыха населения, – парков, скверов, бульваров, организация новых мест отдыха.

Проектными решениями формируется силуэт набережной при условии реализации решений генерального плана по выносу индивидуальной жилой застройки с прибрежной, водоохраной зоны.

Особое внимание уделено формированию площади для проведения общественных мероприятий и сквера районного значения, не благоустроенного в настоящий момент (в районе ул. Водников). Кроме того, в данной зоне размещено здание церкви. Вдоль ул. Маяковского запроектирована многоэтажная жилая застройка с помещениями общественного назначения и блокированная жилая застройка (таунхаусы) с целью создания гармоничного силуэта вдоль улицы с постепенной сменой этажности.

Генеральным планом предусмотрено расширение магистральной улицы общегородского значения - ул. Водников. При проектировании удалось избежать сноса объектов капитального строительства и достигнуть нормативной ширины проезжей части и количества полос движения. Кроме того, значительно расширена ул. Маяковского до нормативных значений, как магистрали районного значения, и предусмотрена связь с городом через мост в соответствии с решениями генерального плана.

На территории планировочного района размещен один детский сад и несколько многофункциональных объектов общественного назначения (магазины).

На территории поселка Сумкино (1-я очередь) для планируемого размещения объектов капитального строительства установлены следующие зоны:

- среднеэтажной многоквартирной жилой застройки;

- малоэтажной многоквартирной жилой застройки;

- индивидуальной жилой застройки;

- административно-делового назначения;

- коммунально-складского назначения;

- автомобильного транспорта;

- парков, скверов микрорайонного значения;

- природного и восстанавливаемого ландшафта.

### Анализ принятых градостроительных решений

Планировочная структура района в целом соответствует генеральному плану города. Принципиальными решениями генерального плана являются исключение застройки вдоль набережной и формирование связи с городом через мост по ул. Маяковского.

### Зона жилого назначения

Жилая застройка в границах ул. Нагорная-Садовая-Маяковского-Водников представлена малоэтажными, среднеэтажными и многоэтажными жилыми домами (2-9 этажей). В этой части микрорайона сосредоточены основные объекты социального и культурно-бытового обслуживания с центром вдоль улиц Водников-Нагорная-Маяковского. Северная и западная части планировочного района представлены индивидуальными жилыми домами и огородными земельными участками.

### Зона производственного и коммунально-складского назначения

В северо-восточной части микрорайона сохраняются территории гаражных кооперативов. В районе ул. Водников так же сохраняется здание пекарни. Данные объекты размещены на достаточном удалении и от жилых объектов. С целью создания экологически благоприятной среды в районе пекарни и гаражных кооперативов предусмотрено озеленение. Существующий жилой дом (ул. Мира,10) проектом предлагается реконструировать под специализированный магазин в связи с тем, что данный район не пригоден для проживания.

### Зона рекреационного назначения

Решениями проекта планировки предусмотрены мероприятия по благоустройству и озеленению поселка Сумкино (1-я очередь)  с использованием сложившегося ландшафтного и природного каркаса территории в целях создания условий для комфортной и экологически безопасной жизни населения.

В настоящее время в городе ощущается недостаток зелёных насаждений общего пользования. Существующий сквер в районе ул. Водников не благоустроен.

Проектом предлагается:

- благоустройство сквера в районе ул. Водников с увеличением площади озеленения;

- благоустройство и создание озеленённой прогулочной набережной вдоль берегов реки Сумка.

Непрерывная система озеленения планировочного района создается за счет озеленения улиц и территорий общего пользования, площадок для отдыха, территорий детских садов и школ, спортивных комплексов, рекреационных зон, предназначенных для организации мест отдыха населения, зелёных насаждений буферных зон вдоль основных магистралей.

# основные решения проекта планировки

## Социальная сфера

Социальная инфраструктура – совокупность необходимых для нормальной жизнедеятельности населения материальных объектов (зданий, сооружений), различных городских инженерных сооружений и коммуникаций населенного пункта (территории), а так же предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Уровень развития социальной сферы в первую очередь определяет образ и уровень жизни людей, их благосостояние и объём потребляемых товаров и услуг. К социальной сфере, прежде всего, относится сфера предоставляемых услуг в образовании, культуре, здравоохранении, социальном обеспечении, физической культуре, общественном питании, коммунальном обслуживании, пассажирском транспорте и связи.

Основной задачей оценки уровня развития социальной сферы является выявление количественного и качественного состава существующих объектов, сравнение действующих мощностей объектов с нормативной потребностью, анализ технического состояния зданий, определение направлений по устранению сложившихся проблем.

Оценка существующей организации системы обслуживания и размещения объектов социальной инфраструктуры проведена в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Тюменской области «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Тюменской области» (далее по тексту – РНГП Тюменской области), СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Нормативная потребность в учреждениях здравоохранения определена согласно нормативам объёма медицинской помощи, установленным Постановлением Правительства РФ от 02.10.2009 года №811 «О Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2010 год». Оценка обеспеченности территории объектами пожарной охраны проведена в соответствии НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны», а так же с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Используемые для определения потребности и обеспеченности населения объектами социальной сферы нормы представлены в таблице (Таблица 1).

Таблица 1 Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания

| Наименование | Единица измерения | Норматив |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | обслуживание в границах планировочного района | обслуживание в границах города |
| Учреждения народного образования |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения | место | Уровень обеспеченности детей дошкольного возраста учреждениями в пределах 85%: в том числе 70% - общего типа, 3% специализированного типа, 12%- оздоровительного типа (в расчете принято 85%) | - |
| Общеобразовательные школы | учащиеся | 100% охват детей школьного возраста | - |
| Внешкольные учреждения | место | 10% общего числа школьников | - |
| Межшкольные учебно-производственные комбинаты | место | - | 8% общего числа школьников |
| Учреждения социального обеспечения |  |  |  |
| Дома-интернаты для престарелых и инвалидов, специальные дома - интернаты (специальное отделение) для престарелых и инвалидов, геронтологические центры, центры социального обслуживания населения, комплексные центры социального обслуживания населения, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями, социальные приюты для детей и подростков, центры социальной помощи семье и детям, центры социальной помощи лицам без определенного места жительства, центр реабилитации инвалидов | место | - | 28 на 1 тыс. человек |
| Детские дома-интернаты, детские дома -интернаты для умственно-отсталых детей | место | - | 3 на 1 тыс. человек от 4 до 17 лет |
| Психоневрологические интернаты | место | - | 3 на 1 тыс. человек с 18 лет |
| Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых | человек | - | 60 на 1 тыс. человек с 60 лет |
| Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей | человек | - | 0,5 на 1 тыс. человек |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |
| Поликлиники, амбулатории, диспансеры без стационара | посещение в смену | 18,55 на 1 тыс. человек | - |
| Стационары всех типов для взрослых с вспомогательными зданиями и сооружениями, койка | койка | 10,37 на 1 тыс. человек | - |
| Станции (подстанции) скорой медицинской помощи | автомобиль | 1 на 10 тыс. человек | - |
| Аптека | кв. м общей площади | 50 на 1 тыс. человек | - |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне | кв. м общей площади | 70-80 на 1 тыс. человек (принято в расчет 70) | - |
| Спортивные залы общего пользования | кв.м общей площади пола | 60-80 на 1 тыс. человек (принято в расчет 60) | - |
| Бассейны крытые и открытые общего пользования | кв. м зеркала воды | 20-25 на 1 тыс. человек (принято в расчет 20) | - |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |
| Помещения для культурно-массовой и политико-воспитательной работы с населением, досуга и любительской деятельности | кв. м площади пола | 50-60 на 1 тыс. человек (принято в расчет 50) | - |
| Танцевальные залы | место | - | 6 на 1 тыс. человек |
| Клубы | посетительское место | 80 на 1 тыс. человек | - |
| Кинотеатры | место | 25-35 на 1 тыс. человек (принято в расчет 25) | - |
| Театры | место | - | 5-8 на 1 тыс. человек |
| Концертные залы | место | - | 3,5-5 на 1 тыс. человек |
| Цирки | место | - | 3,5-5 на 1 тыс. человек |
| Лектории | место | - | 2 на 1 тыс. человек |
| Залы аттракционов и игровых автоматов | кв. м площади пола | - | 3 на 1 тыс. человек |
| Универсальные спортивно-зрелищные залы, в том числе с искусственным льдом | место | - | 6-9 на 1 тыс. человек |
| Городские массовые библиотеки | тыс.ед.хранения/читательское место | 4/2 на 1 тыс. человек при населении свыше 50 тыс. человек | 0,1/0,1 при населении города 500 и более тыс. человек |
| Предприятия торговли |  |  |  |
| Магазины | кв.м торговой площади | 100 на 1 тыс. человек | 180 на 1 тыс. человек |
| Рыночные комплексы | кв.м торговой площади | 24-40 на 1 тыс. человек (принято в расчет 24) | - |
| Предприятия общественного питания |  |  |  |
| Предприятия общественного питания | место | 8 на 1 тыс. человек | 32 на 1 тыс. человек |
| Магазины-кулинарии | кв. м торговой площади | 3 на 1 тыс. человек | 3 на 1 тыс. человек |
| Предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |
| Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 2 на 1 тыс. человек | 7 на 1 тыс. человек |
| Прачечные | кг белья в смену | 10 на 1 тыс. человек | 110 на 1 тыс. человек |
| Химчистки | кг вещей в смену | 4 на 1 тыс. человек | 7,4 на 1 тыс. человек |
| Бани | место | 5 на 1 тыс. человек | - |
| Кредитно-финансовые учреждения |  |  |  |
| Отделения и филиалы Сберегательного банка РФ | операционное место | 1 на 2-3 тыс. человек | - |
| Отделения банков | операционная касса | - | 1 на 10-30 тыс. человек |
| Организации и учреждения управления |  |  |  |
| Районные (городские народные) суды | рабочее место | - | 1 судья на 30 тыс. человек |
| Юридические консультации | рабочее место | 1 на 10 тыс. человек | - |
| Нотариальная контора | рабочее место | 1 нотариус на 30 тыс. человек | - |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
| Жилищно-эксплуатационные организации | объект | 1 объект на жилой район с населением до 80 тыс. человек | - |
| Гостиницы | место | - | 6 на 1 тыс. человек |
| Объекты пожарной охраны |  |  |  |
| Пожарное депо (часть) | депо/автомобиль | от 100 до 250 тыс. человек - 4 депо, в том числе 2 по 8 автомобилей и 2 по 6 | - |

Расчет молочных кухонь и раздаточных пунктов не производится, так как в современных условиях детское молочное питание производится в промышленной упаковке и реализуется за счет предприятий торговли. Для категории граждан из социально-незащищенных семей в городе организована система обеспечения детским молочным питанием в раздаточных пунктах при лечебно-профилактических учреждениях.

Обеспеченность территории объектами социальной сферы по показателю пешеходной и транспортной доступности выполнена согласно значениям радиусов обслуживания, представленных в таблице (Таблица 2).

Таблица 2 Радиусы обслуживания населения учреждениями и предприятиями социальной сферы

| № п/п | Учреждения и предприятия обслуживания | Радиус обслуживания, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | 300 |
| 2 | Общеобразовательные школы | 500 |
| 3 | Межшкольные учебно-производственные комбинаты | не более 30 минут транспортной доступности |
| 4 | Внешкольные учреждения |  |
| 5 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | 500 |
| 6 | Физкультурно-спортивные центры жилых районов | 1500 |
| 7 | Поликлиники и их филиалы | 1000 |
| 8 | Аптеки | 500 |
|  | при одно- и двухэтажной застройке | 800 |
| 9 | Станции (подстанции) скорой медицинской помощи | не более 15 минут транспортной доступности |
| 10 | Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания | 500 |
|  | при одно- и двухэтажной застройке | 800 |
| 11 | Отделения связи и филиалы Сберегательного банка РФ | 500 |
| 12 | Пожарные депо | не более 10 минут транспортной доступности |

Существующее население в границах планировочного района - 3120. Расчетная (проектная) численность населения в границах поселка Сумкино (1-я очередь) (далее - планировочный район) принята в количестве 4,5 тыс. человек, при этом разбивка населения на расчетные возрастные группы принята на уровне общегородских значений:

- 1,3% детей до года;

- 6,7% детей в возрасте от 1 года до 6 лет;

- 10,7% детей в возрасте от 7 до 17 лет;

- 13,8% населения в возрасте от 4 до 17 лет;

- 81,3% населения в возрасте 18 лет и старше;

- 11,9% населения в возрасте старше 60 лет.

Объекты социальной инфраструктуры на период разработки проекта планировки на территории поселка Сумкино (1-я очередь)

Учреждения образования

Сфера образования представлена одним дошкольным образовательным учреждением, общеобразовательными учреждениями, начальными, средне-специальными учебными заведениями. Кроме того, на территории планировочного района расположены различные учебные центры, центры профессиональной подготовки и переподготовки специалистов.

Суммарная проектная мощность действующих дошкольных образовательных учреждений составляет 180 мест. При требуемом нормативном значении в количестве 360 мест, дефицит детских дошкольных учреждений составляет 180 мест.

Суммарная проектная мощность действующих общеобразовательных учреждений составляет 1590 учащихся, требуемое значение - 482 учащихся. Соответственно, количество мест покрывает не только существующую потребность, но и достаточно на проектную численность населения.

На территории планировочного района учреждения дополнительного образования дефицит мест на проектную численность составит - 36.

Из учреждений начального и среднего профессионального образования на территории планировочного района расположены 2 учебных комбината и профессиональное училище №3.

Учреждения здравоохранения и соцобеспечения

Из учреждений здравоохранения на территории планировочного района размещены клиническая больница с поликлиникой и стационаром (общий больничный комплекс). Дефицит учреждений здравоохранения отсутствует.

Проектная мощность аптек составляет 300 кв. м общей площади. Уровень фактической обеспеченности аптеками, с учетом проектной численности населения, составляет 100%.

Учреждения социального обеспечения на территории планировочного района отсутствуют.

Учреждения физической культуры и спорта

На территории планировочного района действуют спортивные залы суммарной проектной мощностью 520 кв. м площади пола, в том числе спортивные залы при образовательных учреждениях.

Наблюдается дефицит в плавательных бассейнах (порядка 90 кв. м зеркала воды), помещениях для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне (порядка 225 кв. м общей площади).

Учреждения культурно-досугового назначения

Систему учреждений культурно-досугового назначения формирует Дом культуры «Водник», его проектная мощность 300 кв.м. Дефицит на проектную численность составит - 36 кв.м. Его возможно восполнить при реконструкции здания и увеличения площади.

Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания, связи,  кредитно-финансовые учреждения

Проектная мощность предприятий торговли, действующих на территории планировочного района, составляет 1152 кв. м торговой площади. Дефицит в предприятиях торговли отсутствует.

Проектная мощность сети предприятий общественного питания составляет порядка 20  мест.

Из предприятий бытового и коммунального обслуживания на территории планировочного района находятся парикмахерские, бани. Наблюдается дефицит во всех учреждениях бытового и коммунального обслуживания.

Предприятиями бытового обслуживания не обеспечена территория индивидуальной жилой застройки, расположенная в северной части планировочного района, а также часть территории многоэтажной жилой застройки, расположенной в северной части планировочного района.

Кредитно-финансовые учреждения представлены отделением Сбербанка РФ. Проектная мощность отделения составляет 2 операционных места, что достаточно на проектную численность населения.

Проектная мощность действующих гостиниц составляет 20 мест, что практически достаточно на проектную численность населения. Дефицит может быть восполнен мини-гостиницами домашнего типа.

Так же на территории планировочного района размещено территориальное отделение Администрации г. Тобольска и прочие учреждения.

Перечень существующих объектов социальной сферы, расположенных на территории планировочного района, с указанием местоположения и проектной мощности представлен в таблице (Таблица 3).

Таблица 3 Характеристика объектов социально-бытового обслуживания, расположенных на территории поселка Сумкино (1-я очередь)

| № п/п | Наименование, единица измерения | Проектная мощность объекта | Адрес | Номер микро-района | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения, место | 180 |  |  |  |
| 1.1 | Детский сад №22 "Лесная сказка" | 180 | ул. Заводская, д.1 |  | Уровень загрузки объекта - 210%, 1968 г.в. |
| 2 | Общеобразовательные школы, учащийся | 1590 |  |  | - |
| 2.1 | МОУ Средняя общеобразовательная школа | 590 | ул. Мира, д.9 |  | Уровень загрузки объекта - 96%, 1965 г.в. |
| 2.2 | МОУ Средняя общеобразовательная школа №6 | 1000 | ул. Мира, д.8 |  | Уровень загрузки объекта - 78%, 1964 г.в. |
| 3 | Учреждения начального и среднего профессионального образования, учащийся | 1050 |  |  |  |
| 3.1 | Проф.училище №23 | 650 | ул. Гагарина, д.22 |  |  |
| 3.2 | Уч.комбинат | 300 | ул. Заводская, д.7 |  |  |
| 3.3 | Уч.комбинат | 300 | ул. Мира, д.7 |  |  |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |
| 4 | Поликлиники, амбулатории, диспансеры без стационара, посещение в смену | 400 |  |  | в комплексе |
| 4.1 | Больница | 400 | ул. Заводская, д8. |  | в комплексе |
| 5 | Стационары всех типов для взрослых с вспомогательными зданиями и сооружениями, койка | 120 |  |  | в комплексе |
| 5.1 | Больница | 120 | ул. Заводская, д8. |  | в комплексе |
| 6 | Аптеки, кв. м общей площади | 300 |  |  |  |
| 6.1 | Аптека | 300 |  |  | в жилых домах |
| 7 | Станции (подстанции) скорой медицинской помощи, автомобиль | 1 |  |  |  |
| 7.1 | ММЛПУ «Станция скорой медицинской помощи» | 1 | ул. Заводская, д. 8. |  |  |
| Учреждения физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |
| 8 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне, кв. м общей площади | 520 |  |  |  |
| 8.1 | Тренажерный зал | 195 |  |  |  |
| 8.2 | Спортзал (школа №6) | 325 |  |  |  |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |
| 9 | Дом культуры | 300 |  |  |  |
| Предприятия торговли |  |  |  |  |  |
| 10 | Магазины, кв. м торговой площади | 1152 |  |  |  |
| 10.1 | Объект торговли | 250 | ул. Водников, д.3 |  |  |
| 10.2 | Объект торговли | 902 | ул. Заводская, д.1а |  |  |
| Предприятия общественного питания |  |  |  |  |  |
| 11 | Предприятия общественного питания, место | 20 |  |  |  |
| 11.1 | Объект общественного питания, столовая | 20 | ул. Гагарина, д.7 |  |  |
| Предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |
| 12 | Предприятия бытового обслуживания, рабочее место | 8 |  |  |  |
| 12.1 | Ателье | 2 | - |  | в жилом доме |
| 12.2 | Парикмахерская | 3 | - |  | в жилом доме |
| 12.3 | Парикмахерская | 3 | - |  | в жилом доме |
| 13 | Химчистки, кг вещей в смену | 0 |  |  |  |
| 14 | Бани, место | 50 |  |  |  |
| 15.1 | Баня | 50 | ул. Гагарина,2 |  | - |
| Кредитно-финансовые учреждения |  |  |  |  |  |
| 16 | Отделения и филиалы сберегательного банка РФ, операционное место | 2 |  |  |  |
| 16.1 | Банк | 2 | - |  | в жилом доме |
| Предприятия связи |  |  |  |  |  |
| 17 | Отделения связи, объект | 2 |  |  |  |
| 17.2 | Отделение связи | 1 | - |  | в комплексе |
| 17.3 | Почтовое отделение | 1 | - |  | в комплексе |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |
| 18 | Гостиницы, место | 20 |  |  |  |
| 18.1 | Гостиница | 20 | ул. Водников,1/1 |  |  |
| Объекты пожарной охраны |  |  |  |  |  |
| 19 | Пожарные депо, автомобиль | 1 |  |  |  |
| 19.1 | Пожарная часть | 1 | - |  |  |
| Объекты административно-делового назначения |  |  |  |  |  |
| 20 | Прочие объекты, объект | 1 |  |  |  |
| 20.1 | Территориальное отделение администрации г. Тобольска | 1 |  |  |  |

Таблица 4 Оценка обеспеченности населения объектам социально – бытового обслуживания уровня поселка (численность населения – 4,5 тыс. человек)

| № п/п | Наименование, единица измерения мощности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проектная мощность | Норма | Дефицит/излишек |
| 1 | Детские дошкольные учреждения, место | 180 | 360 | -180 |
| 2 | Общеобразовательные школы, учащийся | 1590 | 482 | 1108 |
| 3 | Внешкольные учреждения, место | 0 | 36 | -36 |
| 4 | Поликлиники, амбулатории, диспансеры без стационара, посещение в смену | 400 | 400 | 0 |
| 5 | Стационары всех типов для взрослых с вспомогательными зданиями и сооружениями, койка | 120 | 47 | 73 |
| 6 | Аптеки, кв.м. общей площади | 300 | 225 | 75 |
| 7 | Станции (подстанции) скорой медицинской помощи, автомобилей | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне, кв. м общей площади | 120 | 315 | -195 |
| 9 | Спортивные залы, кв. м площади пола | 325 | 270 | 55 |
| 10 | Бассейны крытые и открытые общего пользования | 0 | 90 | -90 |
| 11 | Помещения для культурно-массовой работы с населением, досуга и любительской деятельности, кв. м площади пола | 0 | 225 | -225 |
| 12 | Клубы, посетительское место | 300 | 360 | -60 |
| 13 | Кинотеатры, место | 0 | 113 | -113 |
| 14 | Городские массовые библиотеки, тыс.ед. хранения | 0 | 0 | 0 |
| 15 | читательское место | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Магазины, кв.м торговой площади | 1152 | 450 | 702 |
| 17 | Рыночные комплексы, кв.м торговой площади | 0 | 108 | 108 |
| 18 | Магазины-кулинарии, кв.м торговой площади | 0 | 14 | -14 |
| 19 | Предприятия общественного питания, место | 20 | 36 | -16 |
| 20 | Предприятия бытового обслуживания, рабочее место | 2 | 9 | -7 |
| 21 | Прачечные, кг белья в смену | 0 | 45 | -45 |
| 22 | Химчистки, кг вещей в смену | 0 | 18 | -18 |
| 23 | Бани, место | 50 | 23 | 27 |
| 24 | Отделения и филиалы сберегательного банка РФ, операционное место | 2 | 2 | 0 |
| 25 | Юридические консультации, юрист-адвокат | 0 | 1 | -1 |
| 26 | Нотариальная контора, нотариус | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Жилищно-эксплуатационные организации, объект | - | - | - |
| 28 | Пожарные депо, объект/автомобиль | - | - | - |

Потребность населения поселка Сумкино (1-я очередь) в объектах городского значения представлена в таблице (Таблица 5).

Таблица 5 Потребность населения в объектах социально – бытового обслуживания городского значения (численность населения – 4,5 тыс. человек)

| № п/п | Наименование, единица измерения мощности | Нормативная потребность |
| --- | --- | --- |
| Учреждения образования |  |  |
| 1 | Межшкольные учебно-производственные комбинаты, место | 39 |
| 2 | Средние специальные и профессионально-технические учебные заведения, учащийся | - |
| 3 | Высшие учебные заведения, студент | - |
| Учреждения соцобеспечения |  |  |
| 4 | Дома-интернаты для престарелых и инвалидов, специальные дома - интернаты (специальное отделение) для престарелых и инвалидов, геронтологические центры, центры социального обслуживания населения, комплексные центры социального обслуживания населения, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями, социальные приюты для детей и подростков, центры социальной помощи семье и детям, центры социальной помощи лицам без определенного места жительства, центр реабилитации инвалидов, место | 126 |
| 5 | Детские дома-интернаты, детские дома-интернаты для умственно-отсталых детей (от 4 до 17 лет), место | 2 |
| 6 | Психоневрологические интернаты, место | 11 |
| 7 | Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых, место | 32 |
| 8 | Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей, место | 2,25 |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |
| 9 | Танцевальные залы, место | 27 |
| 10 | Театры, место | 22,5 |
| 11 | Концертные залы, место | 15,75 |
| 12 | Цирки, место | 15,75 |
| 13 | Лектории, место | 9 |
| 14 | Залы аттракционов и игровых автоматов, кв.м площади пола | 13,5 |
| 15 | Универсальные спортивно-зрелищные залы, в том числе с искусственным льдом, место | 27 |
| 16 | Дополнительно в городской центральной библиотеке, тыс.ед.хранения/ читательское место | 18/9 |
| Предприятия торговли |  |  |
| 17 | Магазины, кв.м торговой площади | 450 |
| 18 | Магазины-кулинарии, кв.м торговой площади | 13,5 |
| Предприятия общественного питания |  |  |
| 19 | Предприятия общественного питания, место | 36 |
| Предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |
| 20 | Предприятия бытового обслуживания, рабочее место | 9 |
| 21 | Прачечные, кг белья в смену | 45 |
| 22 | Химчистки, кг вещей в смену | 18 |
| Кредитно-финансовые учреждения |  |  |
| 23 | Отделения банков, операционная касса | 2 |
| Организации и учреждения управления |  |  |
| 24 | Районные (городские) народные суды, судья | 0 |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |
| 25 | Гостиницы, место | 27 |

Выводы проведенной оценки социальной сферы

1. Дефицит существующих объектов:

- детских дошкольных учреждений (порядка 180 мест);

- помещений для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне (порядка 195 кв.м общей площади);

- бассейнов (порядка 90 кв. м зеркала воды);

- клубных учреждений (60 мест);

- кинотеатров (113 мест);

- магазинов-кулинарий (14 кв. м торговой площади);

- предприятий бытового обслуживания (9 рабочих мест);

- прачечных (45 кг белья в смену).

2. Отсутствие объектов:

- помещения для культурно-массовой работы с населением, досуга и любительской деятельности (225 кв. м площади пола);

- юридических консультаций (1 рабочее место);

- нотариальных контор (6 рабочих мест);

- химчисток (18 кг вещей в смену).

3. Пешеходная доступность объектов:

- несоответствие размещения объектов социально-бытового назначения на территории планировочного района согласно нормативному значению радиуса обслуживания, в том числе дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, отделений связи, филиалов сберегательного банка, помещений для физкультурно-оздоровительных занятий, предприятий бытового обслуживания, аптек.

С целью повышения уровня обслуживания населения объектами соцкультбыта, инвестиционной привлекательности территории проектом предусмотрены следующие мероприятия:

- реконструкция существующих объектов;

- перепрофилирование ряда нежилых помещений и жилых зданий в объекты общественно-делового назначения;

- строительство новых объектов в соответствии с расчетной мощностью.

На основании произведенных расчетов определены минимальные мощности объектов социальной сферы, размещение которых необходимо на территории планировочного района для удовлетворения потребности населения в учреждениях социальной инфраструктуры.

Перечень мероприятий по реконструкции и новому строительству объектов социальной инфраструктуры

1. Строительство новых объектов:

- детский сад на 180 мест;

- ряд многофункциональных объектов (магазины, совмещенные с офисными помещениями);

- перепрофилирование жилых помещений в многоквартирных жилых домах под необходимые объекты социального и культурно-бытового обслуживания.

2. Реконструкция следующих объектов социальной сферы:

- ДК «Водник»  с целью установления проектной мощности 360 мест.

Частично потребность населения в ряде объектов, таких как помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, объекты общественного питания, магазины-кулинарии, нотариальные конторы, аптеки, бани, жилищно-эксплуатационные организации  предполагается покрывать за счет организации объектов соответствующего назначения при проектируемых жилых домах.

Дефицит проектных мощностей химчисток, прачечных и детских дошкольных учреждений специализированного и оздоровительного типа предполагается покрыть за счет использования объектов, размещенных в других планировочных районах города.

При реализации проектных решений по строительству и реконструкции объектов социально-бытового назначения значительно улучшится охват территории радиусами обслуживания данных объектов, установленными нормативными документами.

Проектируемые и сохраняемые дошкольные образовательные учреждения обеспечат территорию жилой застройки нормативным радиусом обслуживания лишь на 86% от требуемого уровня, а общеобразовательные учреждения - на 93%. Данное обстоятельство обусловлено невозможностью строительства новых дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений сверх запроектированного проектом объема в связи с отсутствием свободных для застройки территорий.

## Жилищная сфера

Общая площадь территории в границах проекта планировки составляет 84,5 га.

На территории планировочного района расположено 35,52 тыс. кв. м общей площади жилых домов.

Основная часть (80%) действующего жилищного фонда представлена индивидуальными жилыми домами, на многоквартирные жилые дома этажностью от 2-9 приходится порядка 20 %.

Общая площадь действующего жилищного фонда, находящегося в ветхом и аварийном состоянии, составляет порядка 4 % от общей площади действующего жилищного фонда.

Выводы в результате проведенной оценки жилищной сферы

1. Общее количество жителей микрорайона «Сумкино» составляет 3120 человек.

2. Средняя жилищная обеспеченность населения в границах планировочного района составляет 12 кв. м общей площади на человека.

3. Территория жилой застройки представлена в большей степени индивидуальной жилой застройкой.

4. Объём жилищного фонда в ветхом и аварийном состоянии составляет порядка 4 % от общего объема действующего жилья. Необходимо проведение мероприятий по улучшению технического состояния жилищного фонда с целью выведения аварийного жилья из эксплуатации.

Проектом предполагается увеличение территории жилой застройки в границах планировочного района и развитие индивидуальной жилой застройки в северном направлении, уплотнение жилой застройки в центральной части микрорайона за счет сноса ветхого и аварийного жилого фонда и строительства многоквартирных жилых домов.

На территории планировочного района будет преобладать индивидуальная жилая  застройка – 67 % от проектной жилой застройки. На долю блокированной жилой застройки будет приходиться 4 %, на долю малоэтажной жилой застройки от 2 до 3 эт. – 7 %, на долю многоэтажной жилой застройки от 3 до 9 эт. – 22 %.

В результате проектных решений по сохранению части существующей жилой застройки и предложений по строительству нового жилищного фонда общий объем проектного жилищного фонда составит 30,7 тыс. кв. м общей площади (83 дома).

Проектная расчетная численность населения планировочного района определена согласно предположению роста среднего размера семьи и увеличению средней жилищной обеспеченности.

Расчетная численность населения планировочного района определилась в количестве 4,5 тыс. человек (прирост к существующему значению на 44 %). Полученное значение общей численности населения было в дальнейшем использовано в расчетах параметров развития территории, в частности, в расчете требуемого уровня обеспечения объектами социальной, транспортной и инженерной инфраструктур.

На основном чертеже проекта планировки представлена структура проектного жилищного фонда по этажности, а также отображен объем сохраняемого, проектируемого жилищного фонда. Плотность населения в границах планировочного района на конец реализации проекта составит 53 чел./га. Плотность населения в границах территорий жилых зон составит 125 чел./га.

Выводы в результате запланированных проектом мероприятий по развитию жилищной сферы планировочного района

1. Общее количество жителей территории поселка Сумкино (1-я очередь) составит порядка 4,5 тыс. жителей (рост показателя к существующему значению – в 1,4 раза).

2. Средняя жилищная обеспеченность населения в границах планировочного района  составит 7 кв. м общей площади на человека.

3. Распределение жилых территорий по видам застройки запроектировано следующим образом:

- индивидуальная жилая застройка – 67 % от общей площади жилых зон;

- блокированная жилая застройка-4 %;

- многоэтажная жилая застройка  – 29 %.

4. Распределение проектного жилищного фонда по этажности составит:

- жилая застройка 1 - 2 эт. –71 % от общей площади проектного жилищного фонда;

- жилая застройка 3 - 9 эт.  – 29 %.

5. Общий объем нового жилищного строительства составит 86 % от действующего жилищного фонда (35,52 тыс. кв. м общей площади). Запланированный проектом к строительству жилищный фонд представлен в основном жилой застройкой этажностью 5 эт. и выше – 68 % от общего объема проектируемого жилья.

6. Объём жилищного фонда, предложенного к сносу и реконструкции под объекты социально-бытового назначения, составит 10 % от общего объема существующего жилищного фонда (или 3,62 тыс. кв. м общей площади).

Точные сроки строительства жилья будут устанавливаться с учетом фактических поступлений бюджетных средств, спроса и платежеспособности инвесторов, а также необходимого времени на подготовку строительной площадки. Конкретизация сроков по сносу и реконструкции существующего жилищного фонда устанавливается с учетом возможного предоставления жилья населению и установленных сроков строительства нового жилья на участках сносимых домов.

## Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть

Транспортная схема поселка Сумкино (1-я очередь) принята в соответствии с генеральным планом городского округа город Тобольск.

Улично-дорожная сеть планировочного района в основном  имеет капитальный тип покрытия.

В настоящее время движение общественного транспорта организовано по таким  магистральным улицам, как ул. Водников, ул. Маяковского.

Анализ состояния существующей улично-дорожной сети

В настоящее время выявлены следующие проблемы улично-дорожной сети:

- перегруженность улично-дорожной сети вследствие несоответствия ее пропускной способности, сильно возросшей в последнее время интенсивности движения;

- затрудненность движения и маневрирования транспорта в узловых точках сети, повышенная аварийность;

- отсутствие пешеходных дорожек и достаточного количества парковочных мест.

Для постоянного хранения индивидуального легкового автотранспорта на территории планировочного района используются следующие сооружения:

- гаражи индивидуального автотранспорта на 560 машино-мест;

- наземные стоянки индивидуального автотранспорта общей вместимостью 24 машино-места.

Временное хранение индивидуального легкового автотранспорта осуществляется на открытых стоянках, расположенных у общественных зданий и сооружений, жилых домов, а так же на крайней правой полосе улиц.

Анализ обеспеченности легкового автотранспорта местами постоянного хранения

В настоящее время в поселке Сумкино (1-я очередь) проживает 2647 человек в многоквартирных домах без приквартирных участков. При этом обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями, в соответствии с данными ГУВД по Тюменской области по состоянию на 01.01.2009 г., составляет порядка 313 автомобилей на 1000 жителей.

Согласно п. 8.5.1 РНГП Тюменской области местами постоянного хранения транспорта должно быть обеспечено не менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

В соответствии с обеспеченностью жителей индивидуальными легковыми автомобилями и с учетом численности населения, проживающего в многоквартирных жилых домах без приквартирных участков, потребность в гаражах и стоянках в планировочном районе составляет 732 машино-места. Хранение легкового автотранспорта жителей, обеспеченных индивидуальным жильем с приквартирными участками, осуществляется на территории приусадебных участков.

Проектные решения

В целях развития транспортной инфраструктуры поселка Сумкино (1-я очередь) предлагается реконструкция существующих и строительство новых улиц и дорог. Основные параметры магистральных улиц и дорог представлены ниже.

Основные параметры проектируемых магистральных улиц и дорог

| Наименование улиц | Ширина, м |  | Количество полос движения, шт | Ширина, м |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в красных линиях | проезжей части |  | разделительной полосы | пешеходной части тротуара |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения | 30 | 14 | 4 | - | 3,0 |  |
| Магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные | 20 | 8 | 2 | - | 2,25 |  |
| Улицы и проезды местного значения | 15-20 | 6 | 2 | - | 1,5 |  |

Остальная улично-дорожная сеть сформирована внутриквартальными проездами с шириной проезжей части – 3,5-6,0 м и шириной тротуаров - 1,5 м.

Дорожные одежды улиц и дорог предусмотрены капитального типа с асфальтобетонным покрытием. Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети поселка Сумкино (1-я очередь) представлены ниже.

Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети

| Показатели | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Протяженность улично-дорожной сети, всего, в том числе: - магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения - магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные - улицы и проезды местного значения | км км км км | 9,8 1,0 1,4 7,4 |

Согласно проектируемой планировочной структуре района предлагается развитие сети общественного транспорта. Маршруты организуются по магистральным улицам и дорогам. Протяженность линий общественного транспорта на расчетный срок составляет 3,3 км.

В местах пересечения пешеходных и транспортных потоков в одном уровне для регулирования дорожного движения предусматриваются светофоры.

Для обеспечения населения местами для постоянного хранения индивидуального автотранспорта с учетом количества жителей, размещаемых в многоквартирных домах, и в соответствии с расчетной потребностью (732 машино-места) предлагается:

- сохранение 560 гаражей индивидуального транспорта;

- строительство 36 гаражей индивидуального транспорта.

- Проектная потребность в местах постоянного хранения индивидуального автотранспорта жителей микрорайонов с недостаточным количеством мест обеспечивается за счет мест смежных микрорайонов.

Потребность в местах временного хранения индивидуального автотранспорта удовлетворяется за счет открытых стоянок у общественных зданий и сооружений, жилых домов. Местоположение и вместимость данных сооружений определяются после уточнения параметров зданий и сооружений при подготовке проектной документации.

На территории планировочного района во дворах и в общественных местах необходимо предусмотреть места для хранения автотранспорта инвалидов, в количестве 1-5 % от общего числа стояночных мест, с необходимыми дорожными знаками и разметкой. На автомобильных стоянках при специализированных зданиях и сооружениях для инвалидов следует выделять для личных автомашин инвалидов не менее 10 % мест, а около учреждений, специализирующихся на лечении спинальных больных и восстановлении опорно-двигательных функций, - не менее 20 % мест с необходимыми дорожными знаками и разметкой.

При подготовке проектной документации в обязательном порядке предусмотреть выполнение мероприятий по обеспечению доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения согласно СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», в том числе устройство:

- пандусов-сходов для инвалидов (с уклоном не более 5 %) – в местах надземных пешеходных переходов, а также уклонов на подходах к ним (не более 4 %) или лифтовых подъемников;

- пониженных бортов в местах наземных переходов, а также изменения конструкций покрытия тротуаров в местах подходов к переходам для ориентации инвалидов по зрению с изменением окраски асфальта;

- пешеходных ограждений  в местах движения инвалидов, на участках, граничащих с высокими откосами и подпорными стенками;

- пандусов и двухуровневых поручней, а также горизонтальных площадок для отдыха – на лестничных сходах;

- звуковых устройств на светофорных объектах для слабовидящих;

- дорожных знаков и указателей, предупреждающих о движении инвалидов.

## Инженерная подготовка и вертикальная планировка

Поселок Сумкино  расположен  в современных границах  городской черты южнее   города Тобольска,  имеет равнинный рельеф местности с понижением  в северо-западном направлении  и западном   к реке Сумка   и занимает территорию площадью 84.5 га.

Согласно   Проекту  Генерального  плана   г Тобольска и Тобольского района,   разработанным   научно – исследовательским и проектным институтом  Урбанистики  г. Санкт – Петербург для защиты п. Сумкино от затопления паводками водами  р. Иртыш, построены дамбы и дороги-дамбы, примыкающие  с северной стороны к существующей федеральной автомобильной дороге Тюмень – Ханты-Мансийск. Однако отметки гребня дамб частично ниже  отметки  незатопляемости.

Отметка гребня защитной дамбы в районе водпоста принята с учётом ветрового нагона, высоты наката ветровых волн 1 % обеспеченности и запаса 0,5 м над расчётным уровнем воды 1 %  обеспеченности  (45,13 м Б.С.) и равна 46,5 м.

Защита территории усадебной застройки  от затопления паводком 1 % обеспеченности р. Иртыш намечается путём реконструкции существующих дамб дорог-дамб с отсыпкой гребня и откосов до проектных отметок   устройством водопропускных сооружений с задвижками и шлюзов    защищаемой территории в районе проток.

В Левобережье на протоках в. п. Сумкино в период высокого стояния уровня в р. Иртыш намечается перекачка за дамбу стока малых водотоков насосными станциями перекачки.

В первую очередь   мероприятия  по  реконструкции  и строительству новых дамб не включены.

В проект планировки 1 очереди поселка  входит  центральная  существующая жилая застройка.  Существующая  среднеэтажная застройка расположена на площадке,   отсыпанной до отметки  незатопляемости.   Существующие отметки рельефа в этом районе составляют  от 46.50 до  48.50 м.

Ниже отметки 1 % обеспеченности   находится  зона  индивидуальной жилой застройки. В этом районе отметки колеблются от 46.50 м до 42.50 м.

На территории 1 очереди п. Сумкино   в зоне   среднеэтажной  многоквартирной  жилой застройки и объектов соцкульбыта    система водоотвода частично представлена   открытыми лотками и  кюветами с устройством  водопропускных труб под проездами. Фактически  водоотвод с территории не обеспечен,  существующие лотки и кюветы  в большинстве с нулевыми уклонами и заилены,  сброс выполняется в пониженные, не застроенные свободные  места рельефа.

В районе существующей индивидуальной застройки  улицы не сформированы,  организованного поверхностного стока  не  существует. Водоотвод осуществляется     к реке Сумка в северном и западном направлении. Река служит водоприёмником для поверхностных вод. Такая ситуация  может способствовать  развитию овражной эрозии.

Таким образом,  нужно  отметить   такие  условия  как:

- отсутствие очистных сооружений на выпусках к реке Сумка;

- отсутствие возможности для стока воды с внутриквартальных и внутридворовых территорий из-за нулевых уклонов по существующим проездам;

- отсутствие  организованного поверхностного стока (ливневой канализации, системы открытого водоотвода);

- неудовлетворительное состояние водопропускных труб;

- подверженность подтоплению территории около береговой линии р. Сумка

- требуют   строительство на территории  поселка  полноценной системы поверхностного водоотвода и очистных сооружений.

Проектом для обеспечения сбора и отвода поверхностных вод на  существующей территории среднеэтажной и малоэтажной застройки  выполнена вертикальная планировка территории по существующим и проектируемым проездам. Для лучшего отвода воды с территории кварталов вдоль магистральных улиц, а также улиц и дорог местного значения, предполагается устройство ливневой канализации с установкой  дождеприемных колодцев  со сбросом воды через очистные сооружения в реку Сумка.

На территории индивидуальной жилой  застройки   в северной и западной  части поселка   первой очереди строительства предусматривается устройство сети водоотводных лотков вдоль   улиц с прокладкой труб под пересекаемыми дорогами  и сбором    в колодцы отстойники с  последующим подключением  в очистные сооружения.

Улицы, расположенные  вдоль береговой территории р. Сумка, частично   подсыпаются.   Суммарная площадь отсыпки улиц составляет 3,5 га.

Основные показатели по инженерной подготовке составили:

- общая длина железобетонных лотков - 5400 м;

- общее количество труб и их длина - 17 шт./ 15 м;

- общая длина проектируемой ливневой канализации - 6864 м;

- очистные сооружения - 1 ед.

Отметки по осям проезжих частей и схема размещения водоотводных сооружений приведены на листе графического комплекта чертежей «Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории».

## Инженерное оборудование территории

### Водоснабжение

Сведения о существующих и проектируемых источниках водоснабжения

Данный раздел проекта «Проект планировки посёлка Сумкино (1-я очередь)» выполнен на основании градостроительного задания на разработку проекта планировки территории посёлка Сумкино  (1-я очередь)  г. Тобольска, чертежей генплана, технических условий  МУП  «Тобольский водоканал» на подключение к сетям водоснабжения и канализации  № 09-286  от 02.10.2009 г., продлённые письмом № 2107 от 27.10.2011 г. ТФ ОАО «Тепло Тюмени»  в связи с передачей прав по обслуживанию городских сетей водоснабжения и канализации.

Данный раздел проекта выполнен в соответствии с требованиями:

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СП 18.13330.2011  «Генеральные планы промышленных предприятий».

Источником водопотребления посёлка Сумкино  является водозабор, расположенный на северо-востоке  посёлка.  Подключение производить от строящихся по проекту 08005-НВК1 «Строительство водозабора и водоочистных сооружений в п. Сумкино» поселковых сетей водопровода.

Проектируемый водопровод выполнен кольцевым и увязан с действующим водопроводом посёлка и существующими вводами.

Сведения о существующих и проектируемых зонах охраны источников питьевого водоснабжения, водоохранных зонах

Ширина санитарно-защитной полосы водопровода, проходящего по застроенной территории, расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений и между соседними инженерными коммуникациями при их параллельной прокладке принимаются согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».  При пересечении инженерных сетей между собой расстояния по вертикали (в свету) принимаются в соответствии с требованиями СП 18.13330.2011  «Генеральные планы промышленных предприятий».

Санитарная  охрана водопроводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02  ширина санитарно – защитной полосы водопровода и возможность ее организации составляет 10 м.

Мероприятия по санитарно-защитной полосе водопровода:

- в пределах санитарно–защитной полосы водопровода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод (уборные, помойные ямы, приемники мусора и др.); на участках водопровода, граничащих с указанными загрязнителями, следует использовать полиэтиленовые трубы;

- не допускается прокладка водопроводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников.

Описание и характеристика системы водоснабжения и ее параметры

Параметры водопроводной воды по ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая.

Общие требования к организации и методам контроля качества», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Согласно градостроительному заданию и письму ТФ ОАО «Тепло-Тюмени» проектом предусматривается  строительство сетей хозяйственно-питьевого-противопожарного водопровода.

Система - централизованная, объединенная, обеспечивает подачу воды для питьевых, хозяйственно-бытовых и противопожарных целей. Относится к первой категории.

В соответствии с письмом ТФ ОАО «Тепло Тюмени» в плановом отношении проектируемые  сети водопровода подключаются к строящимся по проекту 08005-НВК1 «Строительство водозабора и водоочистных сооружений в п. Сумкино» поселковых сетей водопровода (смотри лист графической части проекта «Схема размещения инженерных сетей и сооружений»).

На время выключения поврежденных и включения резервных элементов централизованной системы водоснабжения первой категории (оборудования, арматуры, сооружений, трубопроводов и др.) допускается перерыв в подаче воды на период, не превышающий 10 минут. Для обеспечения данных условий внутриквартальный  водопровод посёлка Сумкино выполнен кольцевым. Трубопроводы прокладываются в пределах поперечных профилей улиц и дорог в разделительных полосах, в существующей застройке - в пределах поперечных профилей улиц  в разделительных полосах и под асфальтовым покрытием автодорог. Ширина проезжей части улицы 6-8 м, водопровод прокладывается по одной из сторон улиц.

Сведения о расчетном расходе воды

Расчетный расходы воды -  75,97  м³/час.

Расход воды на наружное пожаротушение в соответствии со СНиП2.04.02-84* принимается 15 л/с.

Сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения

Гарантированный напор в точке подключения – 20 кг/см².

Расчетный требуемый напор  в сети - 20 кг/см².

Нормы водопотребления и водоотведения на хозяйственно-питьевые нужды приняты в соответствии со СНиП 2.04.01-85* и СНиП 2.04.02-84*.

Основные  показатели:

- расчетный расход воды – 543,35 м³/сут; 75,97 м³/час; 35,21 л/с;

- расчетный расход стоков – 543,35 м³/сут; 75,97 м³/час; 35,21 л/с.

Расчетные расходы водоотведения и водопотребления

| № по ГП | Наименование | Этажность | Количество квартир | Потребный напор, м. в ст. | Расчетный расход |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Водопотреб-ление м³/час | Хоз-бытовые стоки м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Проектируемые общественные здания |  |  |  |  |  |  |
| 1,2, 5-9 | Магазин |  |  |  | 27,58 | 27,58 |
| 3 | Детский сад на 300 мест |  |  |  | 14,80 | 14,80 |
| 4 | Православный храм |  |  |  | 0,23 | 0,23 |
| Проектируемый жилой фонд |  |  |  |  |  |  |
| 1-5 | Жилые дома 430 кв |  |  |  | 25,22 | 25,22 |
| 6-9 | Блокированные малоэтажные жилые дома |  |  |  | 2,60 | 2,60 |
| 10-83 | Индивидуальные жилые дома (73 шт.) |  |  |  | 5,54 | 5,54 |
|  | Всего: |  |  |  | 75,97 | 75,97 |

### Водоотведение

Сведения о существующих и проектируемых системах водоотведения

Данный раздел проекта «Проект планировки посёлка Сумкино (1-я очередь) выполнен на основании:

- градостроительного задания на разработку проекта планировки территории посёлка Сумкино  г. Тобольска, чертежей генплана, технических условий МУП  «Тобольский водоканал» на подключение к сетям водоснабжения и канализации  № 09-286  от 02.10.2009 г., продлённых  письмом № 2107 от 27.10.2011 г. ТФ ОАО «Тепло Тюмени»  в связи с передачей прав по обслуживанию городских сетей водоснабжения и канализации;

- технических условий МУП «ЖКХ» № 1466-7/3 от 12.10.2009 г.  на проектирование объекта «Разработка проекта планировки территории посёлка Сумкино г. Тобольска».

Данный раздел проекта «Проект планировки посёлка Сумкино (1-я очередь) выполнен  в соответствии с требованиями:

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СП 18.13330.2011  «Генеральные планы промышленных предприятий».

Сброс стоков производится в существующие сети канализации посёлка  в соответствии с техническими  условиями  МУП  «Тобольский водоканал» на подключение к сетям водоснабжения и канализации  № 09-286  от 02.10.2009 г. , продлённые письмом №2107 от 27.10.2011 г. ТФ ОАО «Тепло Тюмени»  в связи с передачей прав по обслуживанию городских сетей водоснабжения и канализации. Канализационные  сети от жилых домов до проектируемой КНС бытовых сточных вод  прокладываются  самотечными. От проектируемой  КНС  до точки подключения проектируются напорными в две нитки. Точка подключения - существующий канализационный колодец. Перед точкой подключения устанавливается колодец гаситель напора. В посёлке располагаются две существующих повысительных КНС и напорная КНС, подающая стоки по двум напорным трубопроводам, подключающимся к существующим сетям посёлка через колодцы гасители напора.  После повысительных КНС стоки посёлка самотёком подаются на существующие КОС посёлка.

В проекте принята дождевая канализация закрытого типа. Дождевые     воды, стекающие по лоткам уличных проездов, далее поступают через дождеприемники в сеть. По сети,  прокладываемой под землей, дождевые воды отводятся в реку Сумка  на северо-западе микрорайона. Перед выпуском ливневых стоков устанавливаются локальные очистные сооружения. ЛОС очищают стоки от нефтепродуктов. Ливнеотвод выполняется бетонным, в виде выпуска с оголовком в форме стенки с открылками, так как берег реки и лога не укреплен.

Внутриплощадочные сети ливневой канализации  состоят из уличных лотков, дождеприемников на проезжей части автомобильных дорог, труб, прокладываемых под землей.

Внеплощадочные сети ливневой канализации предусмотрены от последнего приемного канализационного колодца  до очистных сооружений ливневых стоков, от очистных сооружений -  до ливнеспуска.

Обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема сточных вод, концентраций и загрязнений, способов предварительной очистки применяемых реагентов, оборудования и аппаратуры

Канализационные бытовые стоки от раковин, ванн, унитазов и пр., устанавливаемых в жилых зданиях посёлка, собираются канализационной системой и отводятся по самотечному  коллектору на КОС.  Проектируемая внутриплощадочная сеть канализации монтируется из полиэтиленовой гофрированной трубы Корсис длиной 6 метров с двухслойной стенкой (гладкой внутренней и гофрированной наружной) диаметрами 160-315 мм.

Нормы водопотребления и водоотведения на хозяйственно-питьевые нужды приняты в соответствии со СНиП 2.04.01-85* и СНиП 2.04.02-84*.

Расчетный расход стоков -  75,97 м³/час.

Канализационная насосная станция

Канализационная насосная станция принята изделием полной заводской готовности организации-изготовителя ООО «ВНХМ-Эко-Тех» г. Н. Новгород. В состав мобильной КНС входит блок-контейнер, в котором располагается электрическое, грузоподъемное оборудование, освещение, эл. отопление, бак с водой.

Приемный резервуар необходим для приема стоков и очистки от крупных загрязнений с помощью решетки-контейнера.

В машинном отделении устанавливаются два погружных насоса: один - рабочий, один – резервный, марки Grundfos, внутренние трубопроводы, запорная арматура, приборы КИПиА. В верхней части машинного отделения предусматривается площадка для обслуживания запорной арматуры и средств автоматического контроля.

Перед подачей стоков в приемный резервуар на подающем трубопроводе располагается колодец с отключающей задвижкой. При выходе из строя КНС подача стоков прекращается закрытием задвижки. На время ликвидации аварии стоки заполняют коллектор и удаляются из ближайшего к КНС колодца спецавтотранспортом на сливную станцию г. Тобольска.

Внеплощадочные сети канализации выполнены самотечными. Сразу после повысительных насосных станций устанавливаются колодцы гасители напора.

Решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема дождевых стоков

Поверхностный водоотвод ливневых стоков осуществляется с площади 47,77 га. Далее поверхностные стоки по проектируемой системе ливневой канализации отводятся на очистные сооружения ливневых стоков. Очистные сооружения располагаются на северо-западе посёлка. После очистных сооружений сброс воды производится в  реку Сумка  на северо-западе микрорайона. В системе дождевой канализации должна быть обеспечена очистка наиболее загрязнённой части поверхностного стока, т.е. не менее 70 % годового стока для селитебных территорий.

Проектируемая сеть ливневой канализации монтируется из полиэтиленовой гофрированной трубы Корсис длиной 6 метров с двухслойной стенкой (гладкой внутренней и гофрированной наружной) диаметрами 160 - 630 мм.

От очистных сооружений до ливнеспуска применяется полиэтиленовая труба низкого давления марки ПЭ 80 SDR21  Ø630х30,0 Ру=6,3 МПа  «техническая» по ГОСТ 18599-2001.

Локальные очистные сооружения

В проекте предусмотрена очистка первых порций дождевых вод, загрязненных нефтепродуктами и взвешенными веществами. Применяется комплектная установка очистных сооружений ливневых стоков.

Дождевые стоки, после их очистки на локальных очистных сооружениях,  сбрасываются через бетонный оголовок в реку Сумка.

Расчет дождевых вод

Площадь проектируемого участка составляет            - 84,50 Га.

Площадь зон жилого назначения                                  -  35,99 Га.

Площадь зон общественно-делового назначения       -   17,00 Га.

Площадь  зон производственного и

коммунально-складского назначения                                 -   4,01 Га.

Площадь зон инженерной инфраструктуры                       -   4,60 Га.

Площадь зон транспортной инфраструктуры                    -  14,56 Га.

Площадь зон рекреационного назначения (озеленение)  -  7,6 Га.

Расходы дождевых вод следует определять по методу предельных        интенсивностей по формуле:

Qr=Zmid * A1,2 * F / tr1,2n-0,1   где:

Zmid – среднее значение коэффициента, характеризующего поверхность бассейна стока, определяемого согласно п. 2.17;

A, n – параметры, определяемые согласно п. 2.12;

F – расчетная площадь стока, га, определяемая согласно п. 2.14;

Tr – расчетная продолжительность дождя, равная продолжительности протекания поверхностных вод по поверхности и трубам до расчетного участка, мин., и определяемая согласно п. 2.15.

A = q20 * 20 (1 + Lg P / Lg mr)γ  где:

q20  -  интенсивность дождя, л/с на 1 га, для данной местности продолжительностью 20 мин. при   P = 1 год, определяемая по черт. 1;

n – показатель степени, определяемый по табл. 4;

mr – среднее количество дождей за год, принимаемое по табл.4;

P – период однократного превышения расчетной интенсивности дождя, принимаемый по п. 2.13;

γ – показатель степени, принимаемый по табл. 4;

Z = 0,32 для водонепроницаемой поверхности;

Z = 0,038 для газонов;

n = 0.48

tr = 5 + 15,6 = 20,6 мин.

q20 = 50 л/с

mr = 120

P = 0,33

γ = 1,33

A = 50 * 200,48( 1+ lg 0,33 / lg120)1,33 = 147,42

qr = 0,32 * 147,421,2  * 40,17 / 20,61,2*0,48-0,1 +

+0,038 * 147,421,2   * 7,6/ 20,61,2*0,48-0,1 = 1246,39 л/с

Расчёт количества стоков, направляемых на очистку, определяется в зависимости от характера застройки, размеров площади водосбора.

Допускается определять этот расход при периоде однократного превышения интенсивности предельного дождя - (0,05-0,1) года. На этот расход надлежит рассчитывать  ливнеспуски  на концевых участках коллекторов перед очистными сооружениями.

Суточный объём дождевого стока, поступающий на очистные сооружения, определяется исходя из необходимости отвода на них дождей интенсивностью 5-10 мм/сут. наиболее загрязнённых, представляющих основное количество дождей в течение года, и обеспечения пропуска через них не менее 70 % годового стока осадков.

При этом необходимо учитывать условия застройки водосборной территории – средневзвешенный коэффициент стока.

A = 50 * 200,48( 1+ lg 0,05 / lg120)1,33 = 57,07

qr = 0,32 * 57,071,2 * 40,17 / 20,61,2*0,48-0,1 +

+ 0,038 * 57,071,2 * 7,6 / 20,61,2*0,48-0,1 = 399,1 л/с.

Расчет велся по СНиП 2.04.03-85.

Vгод = 845000 м2 * 0.567м = 479115,0 м3 /год

### Теплоснабжение

Основание для разработки проекта

Проект планировки   поселка Сумкино 1-я очередь разработан   на основании распоряжения Главы администрации г. Тобольска № 2505 от 24.10.11 г. «О разработке документации по планировке  территории  поселка Сумкино г. Тобольска (1 и 2 очередь)».

Исходные данные для разработки рабочего проекта

Исходными данными для подготовки проекта планировки на строительство тепловых сетей  служат:

1. градостроительное задание на разработку проекта,  утвержденное заместителем Главы администрации г. Тобольска, председателем комитета по инвестициям в области строительной деятельности и председателем комитета градостроительной политики администрации г. Тобольска от       .11 г.;

2. письмо на теплоснабжение № 1815 от 23.09.2011г., выданное ООО «Тепло Тюмени».

Описание маршрута прохождения трассы

Прокладка тепловых сетей  поселка Сумкино 1-я очередь производится  от существующих магистральных тепловых сетей Ду 200 мм и 300 мм, проложенных от строящихся котельных №9, №11.

Внутриквартальные тепловые сети  проведены до существующих камер  каждого жилого и общественного здания   в   поселке Сумкино. Подключение проектируемых объектов осуществляется от магистральных тепловых сетей.

Предусмотрено строительство новых тепловых сетей к многоквартирым жилым домам:

1. к жилому дому поз. 1 предусмотрено строительство тепловой сети Ду 150 мм от существующей тепловой камеры ТК-38;

2. к жилому дому поз. 2 – тепловая сеть Ду 80 мм  от проектируемой камеры ТК-16а с выносом внутриквартальной тепловой сети Ду 200 мм из зоны строительства;

3. к жилому дому поз. 3 – тепловая сеть Ду 100 мм  от проектируемой камеры ТК-16;

4. к жилому дому поз. 4 – тепловая сеть Ду 100 мм  от существующей камеры ТК-12;

5. к жилому дому поз. 5 – тепловая сеть Ду 80 мм  от существующей камеры ТК-11 с выносом тепловой сети Ду 200 из зоны строительства.

Предусмотрены перекладки тепловых сетей:

- от существующей камеры ТК-17 до узла жилого дома № 22 Уз.17а с Ду 150мм на Ду 200 мм;

- от ТК-31 до ТК-15 с Ду 250 мм на Ду 150 мм.

Предусмотрена прокладка тепловых сетей к проектируемым общественным зданиям:

- к детскому саду на 300 мест – тепловая сеть Ду 150 мм от проектируемой камеры ТК-26б с заменой тепловой сети ДУ 100 мм на Ду 150 мм от существующей камеры ТК-25  до проектируемой камеры ТК-26б;

- к православному храму – тепловая сеть Ду 100 от существующей тепловой камеры ТК-3б с заменой тепловой сети Ду 80 мм на Ду 100 мм от существующих Уз.30а жилого дома №16 до ТК-30;

- к магазину поз.6 – тепловая сеть Ду 50 мм от проектируемой камеры ТК-6 к строящемуся магазину с выносом тепловой сети Ду 150 из зоны строительства;

- к магазину поз.7 – тепловая сеть Ду 70 мм от существующей камеры ТК-12 к строящемуся магазину.

Предусмотрен демонтаж существующих тепловых сетей:

-  Ду 100 мм от существующей камеры ТК-11 до ТК-11б;

-  от котельной №11 до ТК-4 Ду 150 мм и прокладка новых сетей от ТК-20 до существующего здания школы 6.

Предусмотрена замена тепловых сетей от ТК-2 до ТК-10 с Ду 250 мм на Ду 100 мм.

Предусмотрено строительство новых внутриквартальных тепловых сетей

Ду 150 мм от тепловой камеры ТК-11 до ТК-24 со строительством тепловых камер ТК-14-1, ТК-14, ТК-12-1.

Предусмотрена закольцовка тепловых сетей с заменой с Ду 100 мм на Ду 150 мм.

К индивидуальным жилым домам с приусадебными участками будут подведены сети газоснабжения для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. Вариант прохождения тепловой сети предусмотрен согласно письму на теплоснабжение № 1815 от 23.09.2011г., выданному ООО «Тепло Тюмени».

Технико-экономическая характеристика теплотрассы

Тепловые сети относятся к IV категории трубопроводов в соответствии  с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» (ПБ 10-573-03).

Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении  поселка Сумкино 1-я очередь  составляет 5820,0  м.

Расчетная присоединенная тепловая нагрузка по микрорайону составляет:

- многоквартирный жилой дом 1:

отопление –    0,842 Гкал/час

ГВС –              0,583 Гкал/час

всего:              1,425 Гкал/час;

- многоквартирный жилой дом 2:

отопление –    0,286 Гкал/час

ГВС –              0,287 Гкал/час

всего:               0,573 Гкал/час;

- многоквартирный жилой дом 3:

отопление –    0,25 Гкал/час

ГВС –              0,287 Гкал/час

всего:              0,537 Гкал/час;

- многоквартирный жилой дом 4:

отопление –    0,511 Гкал/час

ГВС –              0,395 Гкал/час

всего:              0,906 Гкал/час;

- многоквартирный жилой дом 5:

отопление –      0,25 Гкал/час

ГВС –                0,284 Гкал/час

всего:                0,534 Гкал/час;

- детский сад – ясли – 300 мест:

отопление –    0,726 Гкал/час

вентиляция –  0,076 Гкал/час

ГВС –              0,241 Гкал/час

всего:              1,043 Гкал/час;

- православный храм – 1 эт, Sобщ.=1247 м2:

отопление –    0,145 Гкал/час

вентиляция –  0,008 Гкал/час

ГВС –              0,043 Гкал/час

всего:              0,196 Гкал/час;

- магазин – 2 эт, Sобщ.=389 м2:

отопление  –    0,159 Гкал/час

вентиляция  –   0,018 Гкал/час

ГВС –                0,048 Гкал/час

всего:                0,225 Гкал/час;

- магазин – 2 эт., Sобщ.=212 м2:

отопление –    0,086 Гкал/час

вентиляция –  0,010 Гкал/час

ГВС –              0,026 Гкал/час

всего:              0,122 Гкал/час.

Общая присоединяемая  нагрузка - 5,561 Гкал/ч,  в том  числе:

- отопление  - 3,255 Гкал/ч;

- вентиляция – 0,112 Гкал/ч;

- горячее водоснабжение – 2,194 Гкал/ч.

### Газоснабжение

Характеристика источника газоснабжения

Раздел  проекта планировки выполнен на основании:

- распоряжения Главы администрации г. Тобольска № 2505 от 24.10.11 г. «О разработке документации по планировке  территории  поселка Сумкино г. Тобольска (1 и 2 очередь)»;

- письма № 420/11 от 21.09.11 г., выданного ОАО «Тюменьмежрайгаз».

- Проект выполнен в соответствии с требованиями:

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»;

- «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления» (ПБ 12-529-03);

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем»;

- СНиП II-35-76* «Котельные установки»;

- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология».

Источником газоснабжения 1-ой очереди поселка Сумкино является действующий подземный газопровод «Тюменская область, г. Тобольск, трубопровод газоснабжения отвод на п. Сумкино».

Параметры в точке врезки:

- рабочее давление - 0,3 МПа;

- диаметр газопровода РЕ 225х20,5.

## Проектные данные о потребности объекта капитального строительства в газе

1-я очередь поселка Сумкино будет застроена преимущественно жилыми домами усадебного типа по обеим сторонам проезжих частей улиц. Проектируемый газопровод предназначен для снабжения газом 5-ти магазинов – поз. проектируемых общественных зданий на основном чертеже 1, 2, 5, 6, 8, 9 (к остальным общественным зданиям будут подведены тепловые сети) и индивидуальных жилых  домов с приусадебными  участками. Количество домов – 170 коттеджей и 9 сблокированных жилых дома. Трасса газопровода проходит по землям городской застройки.

Потребность в газе 5-ти магазинов, индивидуальных и сблокированных жилых  домов с приусадебными  участками.

| Годовые расходы | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Расход тепла на: |  |  |
| отопление | Гкал/год | 10498,0 |
| вентиляция | Гкал/год | 0 |
| горячее водоснабжение | Гкал/год | 835,0 |
| технологические нужды | Гкал/год | 460,0 |
| Потери тепла в сетях | Гкал/год | 1179,0 |
| Всего | Гкал/год | 12972,0 |
| Годовой расход условного топлива | ТУТ/год | 2010,0 |
| Годовой расход природного газа | тыс. м3/год | 1781,0 |
| Максимальный суточный расход газа | м3/сут | 13002,2 |
| Максимальный часовой расход газа | м3/час | 586,7 |

## Обоснование выбора маршрута прохождения газопровода и границ охранной зоны присоединяемого газопровода, а также сооружений на нем

Точка подключения предусмотрена согласно письму, выданному ОАО «Тюменьмежрайгаз».

## Основные проектные решения

Данным разделом проекта планировки предусмотрено:

- врезка в существующий газопровод Ру 0,3 МПа; РЕ 225х20,5;

- сооружение полиэтиленового газопровода среднего давления Ру 0,3 МПа; труба ПЭ 80  ГАЗ  SDR11  63х5,8; 110х10,0;

- установка на территории микрорайона 3-х ГРПШ для снижения давления газа с Ру 0,3 МПа до Ру 0,003 МПа;

- сооружение внутриквартального полиэтиленового газопровода низкого давления.

## Схема газоснабжения

Схема газоснабжения разработана согласно условиям местоположения источника газоснабжения, характера планировки и перспективной застройки, расположения потребителей газа. Учтены требования по надежности и бесперебойности газоснабжения.

## Газорегуляторный пункт

Для снижения давления газа со среднего до низкого и поддержания его на заданном уровне предусмотрены установки 3-х газорегуляторных пункта шкафного типа с газовым обогревом.

## Охранная зона газопроводов

В целях обеспечения сохранности распределительных газопроводов и газопроводов-вводов с установленной на них арматурой, создания нормальных условий их эксплуатации, предотвращения аварий и несчастных случаев согласно «Правилам охраны газораспределительных сетей», утвержденных Постановлением РФ от 20 ноября 2000г., устанавливается охранная зона:

вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода устанавливается охранная зона в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны;

вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведённой на расстоянии 10 метров от границ этих  объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется.

Любые работы в охранных зонах газораспределительных сетей производят при строгом выполнении требований по сохранности вскрываемых сетей и других инженерных коммуникаций, а также по осуществлению безопасного проезда специального транспорта и перехода пешеходов.

### Связь и информатизация

Планировочный район  обеспечить услугами связи – телефонной, Интернет, передачей данных от проектируемых сетей связи. По анализу существующего положения предлагается четыре основных пути развития телефонной связи:

- установка оптических линейных терминалов (OLT) и развитие пассивных оптических сетей (PON);

- установка узлов мультимедийной системы доступа (УМСД) для многоквартирных жилых и общественных зданий с подключением по волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС) и дальнейшее развитие Metro Ethernet;

- организация сетей связи на базе беспроводных технологий LTE (Wi-Fi, WiMax) для жителей индивидуальной жилой застройки.

Для муниципальных нужд предусмотрено:

- в жилой и общественной застройке предлагается монтировать сети связи на базе оборудования УМСД;

- перевод всей нагрузки планировочного района на OLT, установленных в зданиях

- АТС-60;

- для прокладки PON использовать проектируемую и существующую кабельную канализацию;

- на территории планировочного района проложить кабельную канализацию протяженностью 2,43 км.

Существующие сети связи планировочного района представлены умеренно развитой инфраструктурой. Территория в границах проекта планировки телефонизирована.

На территории планировочного района предоставляются услуги проводного радиовещания, но в связи с развитием эфирного УКВ радиовещания прирост радиоточек не наблюдается и идет на постоянную убыль.

Основными задачами являются развитие территории за счет привлечения инвестиций частных операторов связи, расширение спектра и снижение стоимости предоставляемых услуг. Развитие беспроводных технологий абонентского доступа с широкой зоной покрытия территории.

Проектные решения.

Проектом предлагается дальнейшее развитие инфраструктуры связи.

Пассивные оптические сети предназначены для организации сетей по схеме точка-мультиточка без каких-либо активных элементов между отправителем и получателем. Здесь могут использоваться только оптические смесители и разветвители. Установка OLT позволит операторам модернизировать телефонную сеть общего пользования, расширить емкость проектных сетей с учетом заинтересованных абонентов, ликвидировать существующие АТС, тем самым операторы связи минимизируют свои затраты на развитие и эксплуатацию сетей. Развитие сети на базе OLT позволит абонентам получать весь спектр услуг связи по ВОЛС, проложенным в каждую квартиру.

Установка УМСД позволит повысить качество услуг связи, снизить затраты на строительство и обслуживание абонентского оборудования, отказаться от строительства протяженных абонентских линий. Проектом  планируется установка узлов мультимедийной системы доступа для каждого жилого и общественного здания. Обслуживание абонентов с предоставлением услуг телефонной связи и Интернет будет проводиться от установленных УМСД. Планируется строительство телефонной кабельной канализации для прокладки ВОЛС в каждый многоквартирный дом. Для частной застройки предусмотрена кабельная канализация для прокладки ВОЛС до базовых станций LTE (Wi-Fi, WiMax). При строительстве и модернизации линейных сооружений предусмотреть применение кабеля с гидрофобным наполнением, распределительных шкафов и оконечных кабельных устройств герметичного типа. Произвести установку  колодцев связи, рассчитанных на нагрузку проезжей части улиц с усиленным опорным кольцом сверху.

При строительстве в местах пересечения кабельной канализации с существующими подземными инженерными коммуникациями необходимо выполнить шурфы для точного определения их места расположения. Предусмотреть защиту оконечных устройств линейных сооружений от несанкционированного доступа.

Прокладка новой кабельной канализации связи в планировочном районе предлагается в качестве альтернативы сложившейся практике воздушной прокладки кабельных сетей, прокладка общегородской подземной канализации связи дает возможности для формирования магистральной транспортной сети связи, охватывающей весь планировочный район и предоставляющей всем операторам связи равные возможности на равных условиях получить доступ к конечному потребителю услуг связи в любой части планировочного района.

При этом каждому оператору, в зависимости от потребностей, может быть предоставлен выбор аренды оптического волокна либо аренды канала передачи данных на основе VPN.

При таком подходе доступ к конечному потребителю получают не только крупные операторы, государственные и коммерческие структуры, но и создаются предпосылки для формирования рынка локальных информационных сетей и ресурсов, самой различной направленности, что, в свою очередь, повышает уровень информатизации города и улучшает доступность информационных ресурсов для конечного потребителя.

На этапе проектирования предусмотреть строительство участка канализации связи от зданий до ближайшей согласованной трассы магистральной сети и предусмотреть в новых объектах недвижимости выделение технических помещений для размещения кроссового и активного оборудования сетей связи, а также предусмотреть наличие единого кабельного канала для размещения слаботочных систем.

Широкополосные беспроводные линии на основе технологии LTE позволят жителям индивидуальной жилой застройки пользоваться высококачественной передачей данных, видеосигналов и организации телефонной связи. Организация сети на базе беспроводных линий подобна структуре кабельной сети. Технология беспроводной абонентской линии имеет несколько преимуществ по сравнению с альтернативными технологиями доступа. Во-первых, беспроводные линии могут быть развернуты в тех местах, где из-за невозможности проведения работ, плотности или «древности» застройки просто не может быть проложена кабельная линия. Во-вторых, для определенных расстояний и расположения абонентов организация беспроводного доступа может быть просто гораздо более эффективной по сравнению с альтернативными технологиями. Стоимость кабельных систем в значительной мере зависит от расстояния между зданиями и от степени концентрации групп абонентов. Стоимость беспроводных систем свободна от такой зависимости. Затраты на сооружения кабельных систем также в значительной мере зависят от стоимости труда, которая обычно постоянно растет. В то же время стоимость беспроводных систем зависит в основном от стоимости абонентского оборудования, которое имеет тенденцию к удешевлению по мере совершенствования технологий. В-третьих,  положительным фактором технологии беспроводной связи является значительно более короткое время ввода системы в действие по сравнению с кабельной инфраструктурой.

При реконструкции телефонной сети общего пользования, предлагается организация пунктов оказания услуг связи и коллективного доступа в сеть Интернет.

Емкость сети телефонной связи общего пользования определена из расчета 100 % телефонизации квартирного сектора. Количество абонентских номеров для телефонизации общественной застройки принято равным 20% от общего числа абонентов. Таким образом, емкость сети телефонной связи должна будет составлять к расчетному сроку порядка 400 номеров на 1000 жителей, согласно существующему генеральному плану развития телефонной сети, разработанному институтом «Гипросвязь-4». На территории планировочного района необходимо проложить кабельную канализацию протяженностью 3,35 км.

На территории планировочного района предлагается перевод всей нагрузки планировочного района на OLT, установленных в зданиях АТС-60.

Для обеспечения надежности оповещения населения об угрозе чрезвычайных ситуаций (ЧС) необходимо выполнить следующие мероприятия:

- сохранение и поддержание в работоспособном состоянии существующей сети проводного радиовещания;

- сохранение сети оповещения населения об угрозе ЧС;

- в жилой и общественной застройке предусмотреть монтаж сетей пожарной сигнализации и установку групповых и индивидуальных источников оповещения о ЧС, при разработке и  проектировании сетей необходимо предусмотреть прогрессивные технические решения.

Для развития цифрового телевидения в планировочном районе необходимо модернизировать городской телецентр согласно утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2009г. № 1349-р Концепции федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы»  и продолжить дальнейшее развитие кабельного телевидения и IPTV.

Развитие сети радиовещания в УКВ и FM диапазонах  реализовать различными тематическими радиовещательными станциями.

### Электроснабжение

## Электроснабжение 10 кВ

Категория электроснабжения объектов – 2  согласно СП31-110-2003.

Источником питания для электроснабжения поселка Сумкино 1-я очередь является  ПС 110/10 кВ «Сумкино».

Для электроснабжения вновь проектируемых объектов поселка Сумкино 1-я очередь предусматривается  установка двух новых трансформаторных подстанций ТП-1н  2КТПБ-2х400 кВА и ТП-2н 2КТПБ-2х160 кВА, увеличение мощности и расширение РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ существующих трансформаторных подстанций  ТП-1, ТП-3, ТП-4, ТП-6, ТП-8 и ТП-15. Установка секционирующего пункта в районе оп. 10 ф. Котельная. Точка подключения 1-го источника питания - ф. Поселок оп.4. Точка подключения 2-го источника питания - ф. Котельная оп.10.

Проектом предусматривается прокладка КЛ-10 кВ от оп.4 ВЛ-10 кВ ф. Поселок до ТП-2н 1СШ 10 кВ, далее от ТП-2н 2СШ 10 кВ до ТП-1 1СШ 10 кВ, от ТП-2н 1СШ 10 кВ до ТП-15 1СШ 10 кВ, КЛ-10 кВ от оп.10 ф. Котельная до ТП-15 2СШ 10 кВ, КЛ-10 кВ от ТП-15 2СШ до ТП-1 2СШ 10 кВ, КЛ-10 кВ от 1СШ и 2СШ 10 кВ ТП-1 до 1СШ и 2СШ ТП-1н,  КЛ-10 кВ от 1СШ и 2СШ 10 кВ ТП-1 до 1СШ и 2СШ ТП-2, КЛ-10 кВ от 1СШ и 2СШ 10 кВ ТП-15 до 1СШ и 2СШ 10 кВ ТП-8, КЛ-10 кВ от 2СШ ТП-2 до 2СШ ТП-8, далее от ТП-8 2СШ 10 кВ до ТП-4 и далее до ТП-3. КЛ 10 кВ от секционирующего пункта (оп.10 ф. Котельная) до ТП-6 1СШ 10 кВ и далее от 2СШ 10 кВ ТП-6 до оп.24 ф. Котельная.

При увеличении мощности существующих трансформаторных подстанций и расширении их РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ в первую очередь использовать возможности расширения в существующих зданиях. При невозможности реконструкции – предусмотреть демонтаж существующих ТП и монтаж на их месте новых блочных трансформаторных подстанций серии БКТП.

Прокладку КЛ-10 кВ в земле выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ  п.2.3.83-п.2.3.101.

Проектом предусматривается:

- демонтаж существующих ВЛ-10 кВ ф. Поселок оп.4 и далее по улицам Заречная, Дачная, Мира, Садовая, Октябрьская до оп.42 и существующей ВЛ-10 кВ ф.Котельная от оп.10 до оп.24;

- монтаж КЛ-10 кВ в земле на отм. -0,7 м от планировочной отметки земли по этим же трассам;

- демонтировать СБРУН в районе оп.12А ф. Котельная;

- установка делительного пункта в районе оп.10 ф. Котельная;

- монтаж КЛ-10 кВ  от ТП-15 до ТП-8 (две нитки) в земле;

- монтаж КЛ-10 кВ от ТП-15 до ТП-1 и от ТП-1 до ТП-2 в земле;

- монтаж КЛ-10 кВ от ТП-1 до ТП-1н (две нитки) в земле.

## Электроснабжение 0,4 кВ

Источником электроснабжения потребителей п.Сумкино на основании письма ОАО "Тюменьэнерго» являются две вновь проектируемые  трансформаторных подстанции 10/0.4кВ и шести существующих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ (с увеличением их мощности и реконструкцией РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ) . Потребители второй категории (детский сад, предприятия торговли, многоэтажные жилые дома) запитываются с двух разных секций шин РУ-0,4 кВ двухтрансформаторных подстанций  взаиморезервируемыми кабельными линями, проложенными в траншее на отм. – 0,7 м от планировочной отметки земли. Электроприемники  коттеджей с приготовлением пищи на плитах на природном газе по степени надежности электроснабжения  относятся к третьей категории и запитываются от РУ-0,4 кВ трансформаторных подстанций с применением самонесущего изолированного провода типа СИП-2А. Распределительная сеть ВЛИ-0,4 кВ  от РУ-0,4 кВ  выполняется на совместных с наружным освещением железобетонных опорах.

## Сведения о количестве электроприемников и их расчетной  мощности

Расчет  проводился по удельной мощности на  основании РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» - «изменения и дополнения, раздел 2».

Расчет электрических нагрузок ТП-1н:

- коттеджи с плитами на природном газе 44х2,5 кВт/кот = 110 кВт;

- продовольственный магазин S=792 кв.м.  792х0,25 кВт/кв.м. = 198 кВт;

- наружное освещение, оценочно                   10 кВт.

Расчетная мощность Ррасч.= 110х1+198х0,8+10х1 = 278,4 кВт.

Полная мощность S=Ррасч./ COSφ=110/0,96+198х0,8/0,8+10/0,8 = 324,3 кВА

К=1,2 (не учтенные мелкооптовые нагрузки)

Sрасч.=324,8 х 1,2 = 389,2 кВА

Принимаем ТП-1н мощностью 2х400 кВА.

Коэффициент загрузки трансформатора Кз = 389,2 кВА/800 кВА=0,49

Расчет электрических нагрузок ТП-2н:

- коттеджи с плитами на природном газе 17х4,05 кВт/кот = 68,9 кВт;

- КНС  (оценочно)                                                 50 кВт;

- наружное освещение, оценочно                      5  кВт.

Расчетная мощность Ррасч.= 68,9х1+50х0,8+5х1 = 113,9 кВт.

Полная мощность S=Ррасч./ COSφ=68,9/0,96+50х0,8/0,85+5/0,85 = 124,9 кВА

К=1,2 (не учтенные мелкооптовые нагрузки)

Sрасч.=124,9 х 1,2 = 149,8 кВА

Принимаем ТП-2н мощностью 2х160 кВА.

Коэффициент загрузки трансформатора Кз = 149,8 кВА/320 кВА=0,47.

Расчет дополнительных электрических нагрузок ТП-1:

- блокированные малоэтажные дома с плитами на природном газе

10х5,25кВт/кот=52,5 кВт;

- наружное освещение, оценочно                      5  кВт.

Расчетная мощность Ррасч.= 52,5х1+5х1 = 57,5 кВт

Полная мощность S=Ррасч./ COSφ=52,5/0,96+5/0,85 = 60,6 кВА

К=1,2 (не учтенные мелкооптовые нагрузки)

Sрасч.=60,6 х 1,2 = 72,7 кВА

Дополнительная расчетная мощность Sдоп = 72,7 кВА

Расчет дополнительных электрических нагрузок ТП-3:

- квартиры пятиэтажного жилого дома (5) с плитами на природном газе

20х1,58кВт/кв.= 31,6 кВт;

- наружное освещение, оценочно                      5  кВт.

Расчетная мощность Ррасч.= 31,6х1+5х1 = 36,6 кВт.

Полная мощность S=Ррасч./ COSφ=31,6/0,96+5/0,85 = 38,8 кВА.

К=1,2 (не учтенные мелкооптовые нагрузки)

Sрасч.=38,8 х 1,2 = 46,6 кВА

Дополнительная расчетная мощность Sдоп = 46,6 кВА.

Расчет дополнительных электрических нагрузок ТП-4:

- квартиры пятиэтажного жилого дома (4) с плитами на природном газе

70х1,0 кВт/кв.= 70 кВт;

- продовольственный магазин S=400 кв.м.  400х0,25 кВт/кв.м. = 100 кВт;

- наружное освещение, оценочно                                                         5  кВт.

Расчетная мощность Ррасч.= 70,0х1+100х0,8+5х1 = 155,0 кВт.

Полная мощность S=Ррасч./ COSφ=70/0,96+100х0,8/0,8+5/0,85 = 178,8 кВА

К=1,2 (не учтенные мелкооптовые нагрузки)

Sрасч.=178,8 х 1,2 = 214,6 кВА

Дополнительная расчетная мощность Sдоп = 214,6 кВА.

Расчет дополнительных электрических нагрузок ТП-6:

- коттеджи с плитами на природном газе 4х9,8 кВт/кот = 39,2 кВт;

- православный храм (оценочно)                                            50 кВт;

- продовольственный магазин S=470 кв.м.  470х0,25 кВт/кв.м. = 117,5 кВт;

- продовольственный магазин S=792 кв.м.  792х0,25 кВт/кв.м. = 198,0 кВт;

- наружное освещение, оценочно                      5  кВт.

Расчетная мощность

Ррасч.= 39,2х1+50х0,8+117,5х0,8+198х0,5+5х1 = 336,6 кВт.

Полная мощность  S=Ррасч./COS Sрасч=39,2/0,96+50х0,8/0,8+117,5х0,8/0,8+198х0,8/0,8+5,0/0,85 = 411,9 кВА

К=1,2 (не учтенные мелкооптовые нагрузки)

Sрасч.=411,9 х 1,2 = 494,9 кВА

Дополнительная расчетная мощность Sдоп = 494,3 кВА

Расчет дополнительных электрических нагрузок ТП-8:

- блокированные малоэтажные дома с плитами на природном газе (8)

5х9,8кВт/кот=41,0 кВт;

- детский сад на 300 мест         300х0,46кВт/место=138,0 кВт;

- наружное освещение, оценочно                      5  кВт.

Расчетная мощность

Ррасч.= 41,0х1+138,0х0,8+5х1 = 156,4 кВт

Полная мощность  S=Ррасч./COS=41,0/0,96+138,0х0,8/0,8+5,0/0,85 = 161,3 кВА

К=1,2 (не учтенные мелкооптовые нагрузки)

Sрасч.=161,3 х 1,2 = 193,6 кВА

Дополнительная расчетная мощность Sдоп = 193,6 кВА

Расчет дополнительных электрических нагрузок ТП-15:

- коттеджи с плитами на природном газе 4х9,8 кВт/кот = 39,2 кВт;

- квартиры девятиэтажного (1) и пятиэтажных жилых домов (2,3) с плитами

на природном газе                                         	340х0,73кВт/кв.= 248,2 кВт;

- продовольственный магазин (1) S=470 кв.м.  470х0,25 кВт/кв.м. = 117,5 кВт;

- продовольственный магазин (2) S=670 кв.м.  670х0,25 кВт/кв.м. = 167,5 кВт;

- продовольственный магазин (8) S=424 кв.м.  424х0,25 кВт/кв.м. = 106,0 кВт;

- нагрузка лифтовых нагрузок (оценочно)                                              60 кВт

- наружное освещение, оценочно                                                             10  кВт.

Расчетная мощность

Ррасч.= 39,2х1+248,2х1+117,5х0,8+167,5х0,8+106х0,8+60х0,6+10х1 = 646,2 кВт

Полная мощность S=Ррасч./ COSφ

Sрасч=39,2/0,96+248,2/0,96+117,5х0,8/0,8+167,5х0,8/0,8+106х0,8/0,8+60х0,6/0,6+10/0,85 = 757,2 кВА

К=1,2 (не учтенные мелкооптовые нагрузки)

Sрасч.=757,2 х 1,2 = 908,6 кВА

Дополнительная расчетная мощность Sдоп = 908,6 кВА.

Дополнительная электрическая нагрузка поселка Сумкино (1-я очередь):

- дополнительная  расчетная мощность - 2106,6 кВА;

- дополнительная расчетная мощность с учетом перспективы – 2528 кВА.

Проектом планировки предусмотрено:

- демонтаж существующих ВЛ-10 кВ – 2,5 км;

- демонтаж существующих КЛ-10 кВ – 0,18 км;

- прокладка новых КЛ-10 кВ – 4,6 км;

- прокладка новых КЛ-0,4 кВ – 4,2 км;

- прокладка новых ВЛИ-0,4 кВ – 2,7 км.

## Охрана окружающей среды

### Общие характеристики планируемой территории

#### Климат

Климат г. Тобольска формируется под влиянием арктических воздушных масс и сибирского антициклона. Климат резко континентальный. Зима суровая и продолжительная. Лето короткое, теплое и влажное.

Температурный режим рассматриваемой территории характеризуется коротким переходным сезоном весна-осень, поздними весенними и ранними осенними заморозками, коротким безморозным периодом.

Наряду с низкими минимумами температуры воздуха, достигающими -36, -440С (абсолютный минимум составляет -520С), в зимние месяцы могут наблюдаться и довольно высокие температуры.

Так, в январе могут быть оттепели с максимальной температурой порядка +2 - +40С. Однако оттепели зимой явление редкое и кратковременное. Период с температурой -50С наступает в марте – начале апреля.

Даты перехода суточных температур через -50С, 00С, +50С представлены в табл.1.

- Таблица 1

| - Весна |  |  | - Осень |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - -50С | - 00С | - +50С | - +50С | - 00С | - -50С |
| - 27.III | - 10.IV | - 21.IV | - 3.X | - 17.X | - 1.XI |

Температурный режим летних месяцев в значительной степени определяется процессом трансформации (прогревания и насыщения влагой воздушных масс, притекающих с севера и формирования своеобразного континентального воздуха Западной Сибири).

В отдельные дни в июле-августе почти ежегодно температура воздуха может повышаться до 35-420С. При вторжении холодных арктических масс воздуха возможны очень резкие понижения температуры, даже в июле до -50С.

Температурный режим  определяет и  глубину промерзания почвогрунтов. Нормативная глубина промерзания грунтов г. Тобольска составляет 192см.

Из годового количества осадков на холодный период приходится около 20 %, что определяет относительную сухость зимнего сезона. Основное количество осадков выпадает в теплый период. Наибольшее количество осадков выпадает в июле, наименьшее - в феврале. В летний период осадки часто выпадают в виде ливневых дождей.

Распределение ветра в течение года складывается в зависимости от  основных циркуляционных атмосферных факторов, приуроченных к сезонам года. Зимой преобладают ветры юго-восточного направления, весной к концу сезона направление меняется на северо-западное, которое преобладает весь летний период, осенью преобладают ветры западного и юго-западного направлений.

- Климатический район строительства – IВ  по СНиП 23-01-99

Температура наружного воздуха по СНиП 23-01-99:

- средняя наиболее холодной пятидневки                           -39о

- средняя наиболее холодных суток                                   - 43о

- абсолютная минимальная                                                   - 46о

Скоростной напор ветра для IIрайона                                30 кг/м2

Вес снегового покрова для IV района                                240 кг/м2

Зона влажности по СНиП 23-01-99                                  нормальная

#### Гидрогеологические условия

В современных условиях гидрологический режим р.Иртыш в районе г.Тобольска, кроме естественной водности бассейна, определяется условиями работы расположенных в верхнем течении реки водохранилищ Бухтарминского, Усть-Каменогорского и Шульбинского гидроузлов, собирающих сток наиболее многоводных притоков и осуществляющих многолетнее, сезонное, недельное и суточное регулирование стока.

Весенний подъем уровней воды обычно начинается задолго до вскрытия реки во второй половине апреля, и интенсивность его в отдельные дни может достигать 50-70 см в сутки. Весенний ледоход проходит на подъеме весеннего половодья.

#### Почвы и растительный покров

Основными источниками загрязнения почв в п. Сумкино являются твердые и жидкие бытовые отходы, преимущественно в неканализованных районах поселка. При лабораторном исследовании почвы на соли тяжелых металлов и радиоактивные вещества превышений ПДК не установлено.

Мероприятия по охране растительности - улучшение видового состава зеленых насаждений в соответствии с условиями произрастания и функциональным назначением насаждений (подбор ассортимента); благоустройство существующих насаждений.

### Экологическое состояние территории

#### Атмосферный воздух

Об относительном благополучии в плане загрязнения природной среды п. Сумкино свидетельствует регулярный контроль за качеством атмосферного воздуха, который показывает, что в целом выбросы от стационарных и динамических источников загрязнения значительно ниже нормативных предельно допустимых выбросов (ПДВ).

#### Поверхностные и подземные воды

На качественные показатели вод рек и озер существенное влияние оказывает хозяйственная деятельность в пределах их водосборов. Качество воды р. Иртыш формируется за пределами поселка и зависит от природных факторов, характера и интенсивности хозяйственной деятельности на ее водосборе на территории республики Казахстан и Тюменской области, а также периодических аварийных сбросов с очистных сооружений г.Омска.

Согласно требованиям, предъявляемым к использованию и охране водных ресурсов, выпуск поверхностного стока в водоприемник допускается только после его очистки на очистных сооружениях дождевой канализации.

Необходимо отметить, что поверхностный сток с территорий промышленных и коммунальных предприятий перед выпуском в дождевую канализацию должен быть очищен на локальных очистных сооружениях.

Одним из основных мероприятий по охране вод от загрязнения, засорения и истощения является организация водоохранных зон и прибрежных полос.

В настоящее время в пределах поселка крупных месторождений подземных вод не выявлено.

#### Санитарная очистка территории

В настоящее время на территории п. Сумкино осуществляется комплексный подход к уборке и текущему содержанию территорий поселка.

В целом принятая в поселке система обращения с ТБО сводится к планово-регулярной уборке, включающей неселективный сбор по системе несменяемых контейнеров, расположенных на контейнерных площадках, вывоз мусоровозами для размещения на полигоне ТБО.

Стихийные свалки на территории планировочного района могут образоваться в местах с нехваткой контейнеров, либо с расположением их в неудобных местах. В целях уменьшения количества подобных свалок, необходимо обеспечить территорию планировочного района требуемым количеством контейнеров.

Складирование твёрдых бытовых отходов планировочного района производится на полигон ТБО «Сумкино».

#### Благоустройство и озеленение территории

Существующее положение

Насаждения общего пользования на территории планировочного района представлены единственным сквером по ул. Водников. Сквер является не благоустроенным (отсутствуют пешеходные связи, малые архитектурные формы и т. д.).

В соответствии с РНГП Тюменской области площадь зеленых насаждений общего пользования на территории жилых районов должна быть 11 м² на одного человека.

В настоящее время площадь насаждений общего пользования на территории планировочного района составляет 1,4 га. Обеспеченность насаждениями общего пользования крайне низкая и составляет всего 4,5 м² на одного человека.

В составе древесной растительности города отмечено 120 видов и разновидностей, из них около 50 составляют древесные формы и 70 – кустарниковые, т. е. состав древесной растительности разнообразен, здесь произрастают как местные виды деревьев и кустарников, так и интродуценты (берёза повислая, сосна обыкновенная, лиственница, липа, черёмуха обыкновенная, черёмуха Маака, рябина обыкновенная; кустарники: кизильник блестящий, вяз мелколистный, снежноягодник кистистый, шиповник, пузыреплодник и др.; североамериканские виды – тополь бальзамический, клён ясенелистный, ель колючая и др. В основном составе насаждений господствуют только два вида – клён ясенелистный и тополь (более 80 % площади насаждений). Газоны, в основном, в плохом состоянии. В настоящее время благоустройство городских лесов, в основном, имеет низкий уровень.

### Мероприятия по охране окружающей среды

#### Мероприятия по охране почв, поверхностных и подземных вод:

Для предотвращения загрязнения почв, поверхностных и подземных вод в границах проектируемой территории предусмотрены следующие мероприятия:

- инженерная подготовка территории, планируемой к застройке;

- сброс дождевых вод в сеть ливневой канализации;

- устройство асфальтобетонного покрытия дорог;

- устройство отмосток вдоль стен зданий;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

- рекультивация территории.

На территории предусматривается сбор поверхностных стоков с помощью системы водоотводных лотков, с последующей очисткой на локальных очистных сооружениях поверхностного стока закрытого типа.

Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

- прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

- складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов.

Для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова предполагается ряд мероприятий на проектируемой территории:

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

- контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

#### Мероприятия по санитарной очистке

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки населенных мест.

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

- сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

- сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов;

- уборка территорий от мусора, смета, снега.

Рекомендуются следующие мероприятия по санитарной очистке территории планировочного  района:

- организация планово-регулярной системы очистки, своевременного сбора и вывоза всех бытовых отходов на полигон ТБО (включая уличный смет);

- продолжение замены устаревших контейнеров  современными евроконтейнерами;

- выявление несанкционированных свалок с последующей рекультивацией территории.

В соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания населенных мест» площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

#### Мероприятия по благоустройству и озеленению территории

Главным направлением озеленения рассматриваемой территории являются создание системы зеленых насаждений, сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности.

При строительстве общественно-деловой и жилой застройки предлагается произвести благоустройство территории:

- устройство газонов, цветников, посадка зеленых оград;

- оборудование территории малыми архитектурными формами – беседками, навесами, площадками для игр детей и отдыха взрослого населения, павильонами для ожидания автотранспорта;

- организация дорожно-пешеходной сети;

- освещение территории планировочного района;

- обустройство мест сбора мусора.

Создание системы зеленых насаждений является необходимым, так как она улучшает микроклимат, температурно-влажностный режим, очищает воздух от пыли, газов, является шумозащитой жилых и производственных территорий.

Для создания системы зеленых насаждений предусмотрены следующие мероприятия по озеленению территории:

- восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений (территории);

- целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техногенных факторов в составе озелененных территорий общего пользования и озелененных территорий специального назначения;

- посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих поверхностей (ширину газонов следует принимать не менее 1 м, в соответствии с РНГП Тюменской области);

- организация дополнительных озелененных площадей за счет озеленения санитарно-защитных зон;

- организация шумозащитных зеленых насаждений вдоль улиц жилой застройки, железной дороги.

Система зеленых насаждений планировочного района складывается из:

– озелененных территорий общего пользования (сад, сквер, набережная, иные озелененные территории общего пользования);

– озелененных территорий ограниченного пользования (озелененные территории организаций здравоохранения, социального, культурного, бытового обслуживания населения, науки, образования, промышленных предприятий, стадионов, спортивных комплексов, на территориях дворов, микрорайонов, иные озелененные территории ограниченного пользования);

– озелененных территорий специального назначения (территории санитарно-защитных и водоохранных зон, территории кладбищ, территории вдоль автомобильных, улиц).

В целях создания непрерывной системы зеленых насаждений предлагается все малые зеленые устройства соединить газонами и цветниками, которые следует создавать на всех свободных от покрытий участках. Дополнительные озелененные площади позволяет создать вертикальное озеленение - декорирование вертикальных плоскостей вьющимися, лазающими, ниспадающими растениями.

В соответствии с РНГП Тюменской области площадь зеленых насаждений общего пользования на территории жилых районов следует принимать  11 м²  на одного человека, а площадь озелененной территории микрорайона (квартала) следует принимать не менее 6 м²/чел. (без учета участков школ и детских дошкольных учреждений). В проекте планировки поселка Сумкино (1-я очередь) предусматривается организация зеленых насаждений общего пользования в размере 18 м²  на одного человека.

Ассортимент деревьев и кустарников определяется с учетом условий их произрастания, функционального назначения зоны и с целью улучшения декоративной направленности.

## Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций

### Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения и ЧС на функционирование проектируемой территории.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 21 мая 2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», чрезвычайные ситуации (ЧС) природного и техногенного характера подразделяются на ситуации:

- локального характера;

- муниципального характера;

- межмуниципального характера;

- регионального характера;

- межрегионального характера;

- федерального характера.

Катастрофы техногенного и природного характера приводят к следующим возможным последствиям: пожары, взрывы, человеческие жертвы, массовые заболевания населения, перебои в обеспечении электроэнергией, водой и теплом.

### Основные показатели по существующим ИТМ ГОЧС, отражающие состояние защиты населения и территории в военное и мирное время на момент разработки градостроительной документации.

На основании Федерального  закона от 12 февраля 1998 года №28-ФЗ «О гражданской обороне» разработано "Положение об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях", утвержденное Приказом МЧС России от 14.11.2008 г. № 687, которое определяет организацию и основные направления подготовки к ведению и ведения гражданской обороны, а также основные мероприятия по гражданской обороне в муниципальных образованиях и организациях.

Оповещение населения об опасностях, связанных с возникновением ЧС, осуществляется в соответствии с Приказом МЧС РФ, Министерства информационных технологий и связи РФ и Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 25.07.2006г. №422/90/376 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения».

### Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования проектируемой территории, защите населения и территорий в военное время и в ЧС техногенного и природного характера.

В соответствии с п.2 ст. 8 Федерального закона от 12.02.1998г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и в целях защиты населения планировочного района от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий проектом планировки предусматривается устройство противорадиационных укрытий в технических этажах жилых и общественных зданий (школы, гимназии, детские сады, клубы). Укрытия необходимо оборудовать всеми необходимыми средствами (вентиляция, фильтры, резервное электроснабжение, пост радио-дозиметрического контроля и т.д.) в соответствии с утвержденными техническими регламентами.

### Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Согласно исходным данным по ИТМ ГОЧС, представленным Главным управлением МЧС России по Тюменской области, и  зонированию по СНиП 2.01.51-90  объект строительства находится:

• в зоне возможных сильных разрушений;

• в зоне возможного химического заражения;

• в зоне возможного опасного радиационного заражения (загрязнения);

• вне зоны светомаскировки.

Специальных  систем  управления  комплексом  ГО  в  проектной  документации  не предусматривается. Для  оповещения  и  управления  ГО  объекта  предполагается  использование телефонной и сотовой телефонной связи и согласовывается по схеме: органы ГО → организация, эксплуатирующая объект → обслуживающий персонал на объекте.

Решения по безаварийной остановке технологического процесса проектируемых объектов

Безаварийная  остановка  технологического  процесса  газоснабжения  на  проектируемых объектах осуществляется путем вывода из эксплуатации источников потребления газа, перевода газа  на  продувочные  свечи  и  отключения  газопровода. Проектом  предусмотрена  надземная установка отключающих устройств: на врезке, перед ГРПШ, на отпайках.

Решения по светомаскировочным мероприятиям в соответствии с требованиями СНиП 2.01.53

Световая  маскировка  проводится  с  целью  создания  в  темное  время  суток  условий, затрудняющих обнаружение с воздуха населенных пунктов и объектов путем визуального наблюдения или с помощью оптических приборов.

В связи с тем, что территория, на которой располагается проектируемый объект, находится вне  зоны  светомаскировки  п.9.2 табл.7 СНиП 2.01.51-90, специальных  решений  по светомаскировочным мероприятиям проектом не предусматривается.

Мероприятия  по  обеспечению  светомаскировки  производственных  огней  при  подаче сигнала «Воздушная  тревога» осуществляется  заблаговременно  за  счет  организационных мероприятий по обеспечению отключения наружного и внутреннего освещения проектируемого объекта.

Решения по защитным сооружениям гражданской обороны

Строительство защитных сооружений и пунктов управления на проектируемом объекте не предусматривается (на  основании  исходных  требований  №1026 от 16.08.11 г., выданных Главным управлением МЧС России по Тюменской области).

Перечень особо опасных производств

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной ЧС на объекте нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу, людей, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Согласно  Федеральному  закону «О  промышленной  безопасности  опасных

производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.97 г. среди проектируемых сетей опасным производственным объектом является проектируемый газопровод.

На  проектируемом  оборудовании  основным  взрывопожароопасным  веществом, находящимся  в  производстве, является  природный  газ.

В соответствии с анализом природных условий предусматриваются следующие мероприятия по инженерной защите объекта газового хозяйства от опасных природных процессов:

- глубина заложения газопровода из полиэтиленовых труб в целях исключения влияния морозного пучения на сохранность газопровода принята ниже 0,7 от  нормативной глубины промерзания грунтов;

- все выходы газопровода на поверхность земли, переходы «полиэтилен-сталь» обсыпаются непучинистым песчаным  грунтом.

Определение зон основных поражающих факторов при авариях

Поражающими  факторами, воздействующими  на  людей  и  материальные  ценности  при аварии  на  газопроводе, в  общем  случае  являются: ударная  волна, открытый  огонь, тепловое излучение, осколочное поражение фрагментами трубопровода.

Образование волн сжатия за счет расширения в атмосфере природного газа, выброшенного под давлением из разрушенного участка трубопровода, а также волн сжатия, образующихся при воспламенении  газового  шлейфа (облака) и  расширении  продуктов  его  сгорания,  может сопровождаться разрушительной ударной волной.

При  воздействии  ударной  волны  наиболее  опасным  поражающим  фактором  является механическое воздействие, приводящее к частичному или полному разрушению промышленных объектов, находящихся в зоне ее действия, травмам и гибели персонала.

В  случае  взрыва  газовоздушной  смеси  возможны  гибель  и  поражение  персонала  и населения, находящегося внутри или в достаточной близости от газовоздушного облака. Кроме этого,  при  взрыве  газовоздушной  смеси возможно разрушение  зданий  и  оборудования  с последующим развитием аварии и воздействием других поражающих факторов.

Сгорание  парогазовой  смеси  в  открытом  пространстве  на  территории  объекта  может сопровождаться разрушительной ударной волной.

В соответствии с «Методическими рекомендациями по составлению раздела ИТМ ГОЧС» МЧС РФ, Москва, 2001г. по количеству погибших и частоте реализации опасности данный объект попадает в «Зону приемлемого риска» - нет необходимости в мероприятиях по уменьшению риска.

Для исключения аварийных ситуаций на проектируемом объекте необходимо строго соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности. Все ремонтные работы должны проводиться только квалифицированным персоналом с соблюдением необходимых мер безопасности.

Решения по исключению разгерметизации оборудования и предупреждению аварийных выбросов опасных веществ

Среди  проектируемых  сетей, в  которых  обращаются  опасные  вещества, является газопровод.

Проектом  предусматривается  выполнить  испытания  газопровода  на  герметичность воздухом в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002.

Обеспечение  высокой  степени  надежности  работы  проектируемых  трубопроводов достигается  прогрессивными  техническими  решениями, выбором  материалов  и  изделий  для строительства  трубопроводов, соответствующих  климатическим  условиям  и  технологическим параметрам эксплуатации. При этом самым эффективным способом обеспечения надежности и экологической безопасности является применение труб в антикоррозионном исполнении.

Решения по предотвращению постороннего вмешательства в деятельность объекта

Вдоль трассы газопровода и сооружений систем газоснабжения установлена охранная зона в  виде  участка  земной  поверхности, ограниченной  условными  линиями, проходящими  на расстоянии 2,0 м  по  обе  стороны  от  газопровода  и 10,0 м  от  ГРПШ. Для  предотвращения несанкционированного вмешательства в ход технологических процессов ГРПШ и узлы запорной арматуры газопровода имеют ограждения. Калитки ограждения закрываются на замок.

Трансформаторные подстанции имеют ограждения, закрытые на замок.

Описание и характеристики систем оповещения о ЧС

Организацию  оповещения  о  ЧС  персонала, работающего  на  проектируемых  объектах, предполагается организовывать путем применения средств оповещения (телефонная и мобильная телефонная связь).

При возникновении чрезвычайных ситуаций действия персонала согласовываются по общей схеме: персонал, обнаруживший аварию → организация МЧС → руководство эксплуатирующей организации → ремонтная бригада.  Документ, регламентирующий действия при возникновении ЧС, разрабатывается  организацией,  эксплуатирующий  объект ЖКХ  г. Тобольска согласно  п.25 «Положения о системах оповещения» №422/90/376 от 25.07.2006г.

Решения по обеспечению беспрепятственной эвакуации людей с территории объекта

Эвакуация населения – комплекс мероприятий по организованному выводу и (или) вывозу населения  из  зон ЧС  или  вероятной ЧС, а  также жизнеобеспечение  эвакуированных  в  районе размещения.

Для обеспечения беспрепятственной эвакуации людей с территории объекта предполагается использовать проектируемые дороги и подъезды ко всем проектируемым объектам.

Характеристика рядом расположенных потенциально опасных объектов

Согласно  исходным  данным  и  требованиям  для  разработки  ИТМ  ГО  ЧС, выданных Главным Управлением МЧС России по Тюменской области, существует возможность попадания объекта строительства в  зону  действия  поражающих  факторов  при  возникновении  чрезвычайных  ситуаций техногенного характера:

на участке Тюмень-Тобольск-Сургут Свердловской ж/д;

федеральной автомобильной дороге «Тюмень-Тобольск-Х.Мансийск;

на потенциально опасных объектах:

ООО «Тобольск-нефтехим» (г. Тобольск, промзона) – ХОО, ВПО – 1 степень химической опасности;

ж/д  ст. Тобольск МПС (п Менделеево ж/д  станция) – ХОО, 1 степень  химической опасности;

БОС МУП «Тобольский водоканал» (г. Тобольск, мкр. Иртышский) – ХОО – 3 степень химической опасности.

Источники ЧС природного характера

Согласно исходным данным и требованиям по ИТМ ЧС, выданным Главным управлением МЧС России по Тюменской области, источниками ЧС природного характера для Тобольского района являются сильные осадки:

- продолжительный дождь (течение воды и затопление территории);

- сильные снегопады и метель (снеговая и ветровая нагрузка, снежные заносы);

- град (ударная динамическая нагрузка);

- сильные  морозы (температурные  деформации  конструкций, прорыв  коммуникаций  в результате низких температур);

- сильный (шквальный) ветер (аэродинамические нагрузка на ограждающие конструкции);

- грозы (электрические разряды).

Из  перечисленных  в  СНиП 22-01-95 (см. приложение  Б) факторов  опасности  для проектируемого района строительства характерно только пучинистость грунтов.

Грунты, залегающие  в  зоне  сезонного  промерзания, обладают  свойствами  морозного пучения, которое проявляется в неравномерном поднятии поверхностного слоя промерзающего грунта, сменяющегося осадкой последнего при оттаивании.

Опасные  природные  процессы, вызывающие  необходимость  инженерной  защиты сооружений и  территории, отсутствуют. Поэтому при  строительстве не  требуется  выполнение мероприятий, предусмотренных СНиП 22.02-2003 «Инженерная  защита  территорий, зданий  и сооружений от опасных геологических процессов» и СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления».

Климатические  воздействия, перечисленные  выше, не  представляют  непосредственной опасности для жизни и  здоровья жителей и посетителей объекта. Однако они могут нанести ущерб  зданию и оборудованию, поэтому  в проекте должны быть предусмотрены  технические решения, направленные  на  максимальное  снижение  негативных  воздействий  особо  опасных погодных явлений:

- ливневые  дожди – затопление  территории  и  подтопление  фундаментов (предотвращается  сплошным  водонепроницаемым  асфальтовым  покрытием  и планировкой территории с уклонами в сторону ливневой канализации);

- ветровые нагрузки – в соответствии с требованиями СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» (с  изменениями  №1, 2) элементы  зданий  объекта  рассчитаны  на восприятие ветровых нагрузок при скорости ветра 23 м/с;

- выпадение  снега – конструкции  кровли  рассчитаны  на  восприятие  снеговых нагрузок, установленных  СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки  и  воздействия» (с изменениями №1, 2) для данного района строительства;

- сильные  морозы – производительность  системы  отопления  рассчитана  в соответствии  с  требованиями  СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция  и кондиционирование»;

- грозовые разряды – согласно требованиям СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству  молниезащиты  зданий, сооружений  и  промышленных  зданий» предусматривается  защита  объекта  от  прямых  ударов  молнии  и  вторичных  ее  проявлений;

- природные пожары – объект располагается в районе, не подверженном природным лесо-торфяным пожарам.

# Технико-экономические показатели проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь территории в границах проекта планировки | га | 84,5 | 84,5 |
|  | В том числе |  |  |  |
| 1.2 | зон жилого назначения | га | 24,3 | 35,99 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах проекта планировки | 29 | 42,6 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | Многоэтажной жилой застройки | га | 5,16 | 8,06 |
|  |  | % | 6 | 9,5 |
|  | Малоэтажной жилой застройки | га | 3,2 | 2,43 |
|  |  | % | 3,8 | 2,9 |
|  | Индивидуальной и блокированной жилой застройки | га | 15,94 | 25,5 |
|  |  | % | 18,9 | 30,2 |
| 1.3 | зон общественно-делового назначения | га | 12,24 | 17,0 |
|  |  | % | 14,5 | 20 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.3.1 | Административно-делового назначения | га | 1,49 | 3,6 |
|  |  | % | 1,76 | 4,26 |
| 1.3.2 | Социального и коммунально-бытового назначения | га | 2,1 | 2,9 |
|  |  | % | 2,5 | 3,4 |
| 1.3.3 | Торгового назначения и общественного питания | га | 0,8 | 1,4 |
|  |  | % | 0,95 | 1,66 |
| 1.3.4 | Учебно-образовательного назначения | га | 4,81 | 4,81 |
|  |  | % | 5,69 | 5,69 |
| 1.3.5 | Культурно-досугового назначения | га | 0,98 | 1,2 |
|  |  | % | 1,16 | 1,42 |
| 1.3.6 | Спортивного назначения | га | 0,36 | 1,02 |
|  |  | % | 0,42 | 1,21 |
| 1.3.7 | Здравоохранения | га | 1,4 | 1,4 |
|  |  | % | 1,66 | 1,66 |
| 1.3.8 | Социального обеспечения | га | 0,3 | 0,4 |
|  |  | % | 0,35 | 0,47 |
| 1.3.9 | Научно-исследовательского назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.3.10 | Культового назначения | га | - | 0,27 |
|  |  | % | - | 0,32 |
| 1.4 | зон производственного и коммунально-складского назначения | га | 3,11 | 4,01 |
|  |  | % | 3,68 | 4,75 |
| 1.4.1 | Промышленности | га | 0,31 | 0,31 |
|  |  | % | 0,37 | 0,37 |
| 1.4.2 | Коммунально-складского назначения | га | 2,8 | 3,7 |
|  |  | % | 3,3 | 4,38 |
| 1.5 | зон инженерной инфраструктуры | га | 3,2 | 4,6 |
|  |  | % | 3,79 | 5,4 |
| 1.6 | Зон транспортной инфраструктуры | га | 9,2 | 14,56 |
|  |  | % | 10,9 | 17,2 |
| 1.6.1 | Железнодорожного транспорта | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.6.2 | Автомобильного транспорта | га | - | 4,2 |
|  |  | % | - | 4,97 |
| 1.6.3 | Речного (морского) транспорта | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.6.4 | Улично-дорожной сети | га | 9,2 | 10,36 |
|  |  | % | 10,9 | 12,26 |
| 1.7 | Зон рекреационного назначения | га | 1,4 | 7,6 |
|  |  | % | 1,66 | 8,99 |
| 1.7.1 | Мест отдыха общего пользования | га | 1,4 | 7,6 |
|  |  | % | 1,66 | 8,99 |
| 1.7.2 | Учреждений отдыха и туризма | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.8 | зон сельскохозяйственного использования | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.8.1 | Сельскохозяйственных угодий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.8.2 | Для ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.9 | зон специального назначения | га |  |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.9.1 | Ритуального назначения | га |  |  |
|  |  | % |  |  |
| 1.10 | Зон военных объектов и режимных территорий | га |  | - |
|  |  | % |  | - |
| 1.10.1 | Оборонного назначения | га |  | - |
|  |  | % |  | - |
| 1.10.2 | Режимных территорий | га |  | - |
|  |  | % |  | - |
| 1.11 | Зон назначения объектов градостроительной документации |  |  |  |
| 1.11.1 | акваторий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.11.2 | природных территорий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.12 | Из общей площади проекта планировки территории общего пользования | га | 42,88 | 22,16 |
|  |  | % | 50,7 | 26,2 |
|  | Из них: |  |  |  |
| 1.12.1 | Зеленые насаждения общего пользования | га | 1,4 | 7,6 |
|  |  | % | 1,66 | 8,99 |
| 1.12.2 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | 9,2 | 14,56 |
|  |  | % | 10,9 | 17,2 |
| 1.12.3 | Прочие территории общего пользования |  | 30,48 | - |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | тыс. чел. | 3,120 | 4,5 |
|  |  | % роста от существующей численности населения | - | 40,4 |
| 2.2 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га | 128 | 125 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв.м / чел. | 11,4 | 14 |
| 3.2 | Общий объем действующего жилищного фонда | тыс. кв.м общей площади | 35,52 |  |
|  |  | кол-во домов | 229 |  |
|  |  | % от общ. объема жил. фонда | 100,0 |  |
| 3.3 | Общий объем нового жилищного строительства | тыс. кв.м общей площади |  | 30,7 |
|  |  | кол-во домов |  | 83 |
|  |  | % от общ. объема действ. жил. фонда |  | 49 |
|  | в т. ч. из общ. объема нового жил. стр-ва: |  |  |  |
| 3.3.1 | жилые дома этажностью 1 - 3 эт. | тыс. кв.м общей площади |  | 9,7 |
|  |  | кол-во домов |  | 78 |
|  |  | % от общ. объема строящегося жилищного фонда |  | 31,6 |
| 3.3.2 | жилые дома этажностью 5-9 эт. | тыс. кв.м общей площади |  | 21,0 |
|  |  | кол-во домов |  | 5 |
|  |  | % от общ. объема строящегося жилищного фонда |  | 68,4 |
| 3.4 | Общий объем жилищного фонда, подлежащего выбытию | тыс. кв.м общей площади | 3,62 |  |
|  |  | кол-во домов | 40 |  |
|  |  | % от общ. объема сущ. жил. фонда | 10,2 |  |
| 3.5 | Сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв.м общей площади | - | 31,9 |
|  |  | кол-во домов | - | 189 |
|  |  | % от общ. объема сущ. жил. фонда | - | 89,8 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 180 | 360 |
|  |  | мест на 1000 чел. | 57,7 | 80 |
| 4.2 | Общеобразовательные учреждения | учащихся | 1590 | 1590 |
|  |  | учащихся на 1000 чел. | 509,6 | 353,3 |
| 4.3 | Внешкольные учреждения | мест | 0 | 36 |
|  |  | мест на 1000 чел. | 0 | 8 |
| 4.4 | Учебно-производственный комбинат | мест | 600 | 600 |
|  |  | мест на 1000 чел. | 192 | 133 |
| 4.5 | Учреждения начального и среднего профессионального образования | мест | 650 | 650 |
| 4.6 | Учреждения высшего профессионального образования | мест | - | - |
| 4.7 | Учреждение социального обеспечения (дома-интернаты для престарелых и инвалидов, центры социального обслуживания населения, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, центры социальной помощи семье и детям и пр.) | мест | 0 | 126 |
|  |  | мест на 1000 чел. | 0 | 28 |
| 4.8 | Детские дома-интернаты | мест | - | - |
|  |  | мест на 1000 чел. | - | - |
| 4.9 | Поликлиника, амбулатории, диспансер без стационара | посещение в смену | 400 | 400 |
|  |  | посещений в смену на 1000 чел. | 128 | 89 |
| 4.10 | Стационары всех типов для взрослых с вспомогательными зданиями и сооружениями | койка | 120 | 120 |
|  |  | коек на 1000 чел. | 38,5 | 27 |
| 4.11 | Станция скорой медицинской помощи | автомобиль | 1 | 1 |
|  |  | автомобилей на 1000 чел. | 0,32 | 0,22 |
| 4.12 | Аптека | кв. м общей площади | 300 | 300 |
|  |  | кв. м общей площади на 1000 чел. | 96 | 66,7 |
| 4.13 | Учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма | объект | - | - |
| 4.14 | Спортивный зал (в том числе при образовательных учреждениях) | кв.м площади пола | 325 | 325 |
|  |  | кв.м площади пола на 1000 мест | 104 | 72 |
| 4.15 | Помещение для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне | кв.м общей площади | 120 | 315 |
|  |  | кв.м общей площади на 1000 чел. | 38,5 | 70 |
| 4.16 | Бассейн | кв.м зеркала воды | 0 | 90 |
|  |  | кв.м зеркала воды на 1000 чел. | 0 | 20 |
| 4.17 | Стадион | га | - | - |
| 4.18 | Спортивный комплекс с ледовой ареной | кв.м ледового поля | - | - |
| 4.19 | Хоккейный комплекс (клуб) | объект | - | - |
| 4.20 | Помещения для культурно-массовой и политико-воспитательной работы с населением, досуга и любительской деятельности | кв.м площади пола | 0 | 0 |
|  |  | кв.м площади пола на 1000 чел. | 0 | 0 |
| 4.21 | Клуб, досуговый центр и т.п. | место | 300 | 360 |
|  |  | мест на 1000 чел. | 96 | 80 |
| 4.22 | Кинотеатр | место | - | - |
|  |  | мест на 1000 чел. | - | - |
| 4.23 | Театр | место | - | - |
|  |  | мест на 1000 чел. | - | - |
| 4.24 | Концертный зал | место | - | - |
|  |  | мест на 1000 чел. | - | - |
| 4.25 | Танцевальный зал | место | - | - |
|  |  | мест на 1000 чел. | - | - |
| 4.26 | Цирк | место | - | - |
|  |  | мест на 1000 чел. | - | - |
| 4.27 | Библиотека | тыс.ед.хранения/читательских мест | 18/9 | 18/9 |
|  |  | тыс.ед.хранения/читательских мест на 1000 чел. | 6/3 | 4/2 |
| 4.28 | Музей | объект | - | - |
| 4.29 | Объект торговли | тыс. кв. м торговой площади | 1152 | 1152 |
|  |  | тыс. кв. м торговой площади на 1000 чел. | 369 | 256 |
| 4.30 | Магазин-кулинария | кв. м торговой площади | 0 | 25 |
|  |  | кв. м торговой площади на 1000 чел. | 0 | 5,5 |
| 4.31 | Рынок | кв. м торговой площади | 0 | 108 |
|  |  | кв. м торговой площади на 1000 чел. | 0 | 24 |
| 4.32 | Предприятия общественного питания | место | 20 | 20 |
|  |  | мест на 1000 чел. | 6,4 | 4,4 |
| 4.33 | Прачечная | кг белья в смену | 0 | 45 |
|  |  | кг белья в смену на 1000 чел. | 0 | 10 |
| 4.34 | Химчистка | кг вещей в смену | 0 | 18 |
|  |  | кг вещей в смену на 1000 чел. | 0 | 4 |
| 4.35 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 8 | 9 |
|  |  | рабочих мест на 1000 чел. | 2,6 | 2 |
| 4.36 | Бани | место | 50 | 50 |
|  |  | мест на 1000 чел. | 16 | 11,1 |
| 4.37 | Гостиницы | место | 20 | 27 |
|  |  | мест на 1000 чел. | 6,4 | 6 |
| 4.38 | Отделения сберегательного банка | операционное место | 2 | 2 |
|  |  | операционных мест на 1000 чел. | 0,64 | 0,44 |
| 4.39 | Пожарное депо | автомобиль | - | - |
|  |  | автомобиль на 1000 чел. | - | - |
| 4.40 | Отделения связи | объект | 1 | 1 |
| 4.41 | Бюро похоронного обслуживания | объект | - | - |
| 4.42 | Областные (краевые) суды | рабочих мест | - | - |
|  |  | рабочих мест на 1000 чел. | - | - |
| 4.43 | Нотариальная контора | рабочих мест | 0 | 1 |
|  |  | рабочих мест на 1000 чел. | 0 | 0,22 |
| 4.44 | Жилищно-эксплуатационные организации | объект | 0 | 0 |
|  |  | объект на 1000 чел. | 0 | 0 |
| 4.45 | Юридические консультации | рабочих мест | 0 | 1 |
|  |  | рабочих мест на 1000 чел. | 0 | 0,22 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Автобус | км | - | 3,3 |
| 5.2 | Протяженность основных улиц и проездов |  |  |  |
|  | -всего | км |  | 9,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -магистральных улиц общегородского значения | км | - | 1,0 |
|  | - магистральные улицы районного значения | км | - | 1,4 |
|  | - улицы и дороги местного значения | км | - | 7,4 |
| 5.3 | Общая протяженность улично-дорожной сети с капитальным типом покрытия | км | - | 9,8 |
| 5.4 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей на 1000 чел. | 313 | 510 |
|  | Количество парковочных мест, в том числе вдоль внутриквартальных проездов: | машино-мест | 576 | 777 |
|  | -временного хранения | машино-мест | 26 | 45 |
|  | -постоянного хранения | машино-мест | 560 | 732 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | куб. м./в сутки | - | 543,35 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м./в сутки | - | 543,35 |
|  | - на производственные нужды | куб. м./в сутки | - | - |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | - | 225-300 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л./в сутки на чел. | - | 225-300 |
| 6.1.4 | Протяженность сетей | км | - | 6,1 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | куб. м./в сутки | - | 543,35 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | куб. м./в сутки | - | 543,35 |
|  | - производственные сточные воды | куб. м./в сутки | - | - |
| 6.2.2 | Протяженность сетей | км |  | 3,48 |
| 6.2.3 | Общее поступление ливневых вод |  |  |  |
|  | - всего | куб. м./в год | - | 479115,0 |
| 6.2.4 | Протяженность сетей | км | - | 6.86 |
| 6.3 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребление тепла | Гкал/час | - | 5,561 |
| 6.3.2 | Протяженность сетей (двухтрубная) | м |  | 5819,6 |
| 6.4 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление газа | млн. куб. м./год |  | 1,781 |
| 6.4.2 | Источники подачи газа | млн. куб. м./год | - | 1,781 |
| 6.4.3 | Протяженность сетей | км |  |  |
| 6.4.4 | Протяженность сетей низкого давления | м |  | 3650 |
| 6.4.5 | Протяженность сетей среднего давления | м |  | 1379 |
| 6.5 | Связь |  |  |  |
| 6.5.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 6.5.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 185 | 262 |
| 6.6 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.6.1 | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
| 6.6.2 | - всего | кВА |  | 2528 |
|  | Протяженность сетей: |  |  |  |
|  | - демонтаж существующих ВЛ-10 кВ; | км |  | 2,5 |
|  | - демонтаж существующих КЛ-10 кВ; | км |  | 0,18 |
|  | - прокладка новых КЛ-10 кВ; | км |  | 4,6 |
|  | - прокладка новых КЛ-0,4 кВ; | км |  | 4,2 |
|  | - прокладка новых ВЛИ-0,4 кВ | км |  | 2,7 |
| 7 | ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ ПО 1 ЭТАПУ РЕАЛИАЗАЦИИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ |  |  |  |
| 8.1 | Жилищная сфера | млн. руб. |  |  |
| 8.2 | Социальная сфера | млн. руб. |  |  |
| 8.3 | Инженерная инфраструктура | млн.руб. |  |  |
| 8.4 | Транспортная инфраструктура | млн.руб |  |  |
| 8.5 | Инженерная подготовка территории | млн.руб |  |  |

# Приложения