г. Тобольск

Тюменская область

Генеральный план городского округа г. Тобольск

Пояснительная записка

| Директор института | Щитинский В.А. |
| --- | --- |
| член-корреспондент Немецкой Академии градострои- тельства и земельного планирования, советник РААСН профессор Международной академии архитектуры |  |
| Руководитель мастерской | Бельский А.Ю. |
| Главный архитектор проекта | Казакевич О.Е. |

В соответствии с Законодательством Российской Федерации «Об авторском праве» и «О праве на интеллектуальную собственность» повторное использование проектных разработок, их публикация и распространение в различных средствах массовой информации, участие в архитектурных и градостроительных выставках, форумах, конкурсах и фестивалях допускается только с согласия ФГУП РосНИПИ Урбанистики и с обязательным указанием разработчика, авторского коллектива и участников разработки проекта.

Санкт-Петербург

2007г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

| Предисловие |  | ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Состав проектных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Введение | __________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Общие положения |  |  |  |  |  | _____________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Общие сведения о городе и краткая историческая справка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ___________ |  |
| 1.3. Анализ реализации предыдущего генерального плана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _______________ |  |  |  |
| 2. Природные условия |  |  |  | _________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Климат |  |  | _______________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Гидрологическая характеристика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Геологическая и гидрогеологическая характеристика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _______________ |  |  |  |  |
| 2.4. Инженерно-строительные условия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _______________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Экономическая база развития города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | __________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Структура хозяйственной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Численность населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Жилищное строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ______________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. Система культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _______________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Архитектурно-планировочная организация территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ___________________ |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Современная планировочная ситуация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ___________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Историко-культурный потенциал территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ______________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. Направления территориального развития города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ___________________ |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. Планировочная структура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ______________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. Функциональное зонирование территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. Объемно-пространственная композиция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _______________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Сооружения и коммуникации внешнего транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ________________ |  |  |  |  |  |
| 5.2. Городская улично-дорожная сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. Городской транспорт |  |  |  |  |  |  |  | ___________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Инженерное оборудование территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Водоснабжение |  |  |  |  | _______________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. Канализация |  |  |  | _________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. Санитарная очистка |  |  |  |  |  |  | ____________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. Энергоснабжение, связь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5. Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ______________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6. Система зеленых насаждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ___________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  | __________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Заключение |  | ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Этапность реализации генерального плана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. Сводные данные об использовании земель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. Основные технико-экономические показатели проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ______________ |  |  |
| Документация |  |  |  |  |  |  | ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРЕДИСЛОВИЕ

Проект «Генеральный план городского округа Тобольск» разработан по заданию Администрации города Тобольска на основании контракта № 258 от 1.06.06 г.

Проект является корректурой генерального плана города Тобольска, разработанного институтом Урбанистики в 2004г. Основной причиной корректировки является преобразование города Тобольска в Тобольский городской округ и связанное с этим изменение границ проектирования.

Согласно протоколу публичных слушаний по проекту решения Тобольской городской Думы от 19 апреля 2006г., генеральный план рекомендован к утверждению с учетом замечаний и предложений, сделанных в ходе рассмотрения материалов генерального плана 2004 года отраслевыми службами города. Эти замечания учтены в генеральном плане городского округа.

Одним из важнейших вопросов, который рассматривает настоящий проект – ожидаемое значительное уменьшение санитарно-защитной зоны НХК, связанное с модернизацией производства. Уменьшение СЗЗ существенным образом влияет на архитектурно-планировочное решение и схему водоснабжения городского округа.

В настоящее время вопрос изменения СЗЗ находится на рассмотрении в соответствующих инстанциях. Поскольку сроки окончательного решения вопроса не определены, в генеральном плане городского округа учитываются два варианта градостроительного развития территории (с сохранением действующей СЗЗ и с её уменьшением).

Анализ темпов жилищного строительства в городе Тобольске за истекшие 3 года со времени выпуска генерального плана (2004г.), а также сравнительный анализ жилобеспеченности в целом по городам юга Тюменской области, определил необходимость внесения изменений в раздел «Экономическая база развития города»

Учитывая, что большая часть материалов предыдущего генплана была выполнена в формате Corel Draw, одной из задач настоящего проекта также является создание электронной версии откорректированных чертежей проекта в формате MapInfo.

Проект разработан на два проектных периода: первая очередь строительства – 2015 год и расчетный срок - 2025 год.

Проект разработан в архитектурно-планировочной мастерской АПМ-3. Руководитель мастерской – Бельский А.Ю. Главный архитектор проекта – Казакевич О.Е.

В разработке отдельных разделов принимали участие:

Архитектурно-планировочное решение				        Казакевич О.Е.

Бельский А.Ю.

Экономика и социальная сфера						        Бельский А.Ю.

Егорова А.Н.

Транспортные сооружения и коммуникации				        Бельский А.Ю.

Казакевич О.Е.

Инженерное оборудование территории				        Бельский А.Ю.

Шмидт А.А.

Солопун О.В.

Охрана окружающей среды						        Солопун О.В.

Графическое оформление проекта					        Пугачева С.Г.

Пчелкина М.Н.

Обухова Е.Н.

Буланова Е.В.

Михайлова В.Ю.

Авторский коллектив выражает благодарность за содействие в разработке генерального плана городского округа Управлению архитектуры и градостроительной политики Администрации Тюменской области и Администрации города Тобольска.

Состав проектных материалов

| № | Наименование материалов | Характери-стика топо-основы | Масштаб чертежа | Инв.№ | Гриф секрет. | Кол-во экз. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | План современного ис-пользования территории | Электронная версия п/у 1025 | 1:20 000 | 2038 | ДСП | 1 |
| 2 | Основной чертеж | Электронная версия п/у 1025 | 1:20 000 | 2039 | ДСП | 1 |
| 3 | Схема транспорта | Электронная версия п/у 1025 | 1:20 000 | 2040 | ДСП | 1 |
| 4 | Схема водоснабжения | Электронная версия п/у1025 | 1:20 000 | 2042 | ДСП | 1 |
| 5 | Схема канализации | Электронная версия п/у 1025 | 1:20 000 | 2043 | ДСП | 1 |
| 6 | Схема энергоснабжения | Электронная версия п/у 1025 | 1:20 000 | 2044 | ДСП | 1 |
| 7 | Схема инженерной под-готовки территории | Электронная версия п/у 1025 | 1:20 000 | 2185 | ДСП | 1 |
| 8 | Дислокация объектов культурного наследия. Историко - архитектур-ные планировочные ограничения | Электронная версия п/у 335 | 1:5000 | 1022 | ДСП | 1 |
| 9 | Пояснительная записка | - | - |  | ДСП | 5 |
| 10 | Альбом графических материалов | - | - | 1205 | ДСП | 5 |

1. Введение

1.1. Общие положения

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ генеральный план города является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

В 1974 г институтом Ленгипрогор был разработан генеральный план города, предусматривающий бурный рост промышленности и как следствие этого значительное увеличение численности населения и освоение новых территорий под жилую капитальную многоэтажную застройку. За истекший период большинство его принципиальных позиций в силу различных причин были пересмотрены, и в 2004г.институтом Урбанистики (Ленгипрогор) был выпущен новый генеральный план, основой для разработки которого  послужили современные подходы к градостроительному развитию города. Настоящая разработка – «генеральный ллан городского округа г.Тобольска 2007г.» - рассматривает значительно большие территории (в границах всего городского округа). При этом основные проблемы градостроительного развития города остаются такими же, как в генеральном плане 2004г.

- необходимость реабилитации исторической части города;

- экономичность мероприятий по развитию транспортно-инженерной инфраструктуры, в том числе отказ от игнорирующей рельеф транспортно-планировочной структуры, расширенное применение локальных систем инженерного оборудования;

- преимущественное развитие индивидуальной жилой застройки;

- пропорциональное градостроительное и инфраструктурное развитие всех планировочных районов города.

При разработке генерального плана использованы общепланировочные принципы, заложенные «Схемой генерального плана г.Тобольска» («Новосибирск-гражданпроект», 1989 г.), которые в настоящем проекте уточняются в соответствии со стадийностью проектирования. Также использовались материалы «Проекта охранных зон памятников истории и архитектуры и зон регулирования застройки г.Тобольска», («Ленгипрогор», 1973 г.).

В условиях рыночной экономики и возросшей роли местного самоуправления в регулировании градостроительной деятельности генеральный план носит не директивный, а регулятивный характер. Это подразумевает, что положения проектной документации могут быть реализованы (либо не реализованы) при наличии соответствующих социально-экономических и административно-хозяйственных предпосылок. Безусловным является соблюдение планировочных ограничений, проектной планировочной структуры города и базовых принципов формирования системы инженерных коммуникаций.

Генеральный план является основой для разработки комплекса проектной и правовой документации, регулирующей и регламентирующей градостроительную деятельность, а также обеспечивающей устойчивое функционирование территории, охваченной генеральным планом.

Объектом проектирования настоящего проекта является г.Тобольск в границах городского округа, в административном отношении представляющие собой совокупность населенных пунктов городского и сельского типа, подчиненных Администрации города.

Характеристика проектных решений настоящего генплана приводится в разрезе 8 планировочных районов: историческая Подгорная часть, Нагорная часть (расположенная к северу от оврага р.Курдюмки), Юго-восточный планировочный район (занимающий возвышенные территории к югу от оврага р.Курдюмки), район НХК (включающий Восточную промзону и населенные пункты к востоку от федеральной автодороги) и планировочно обособленные районы города Иртышский, Менделеево, Левобережье и Сумкино.

1.2. Общие сведения о городе и краткая историческая справка

Возникновение Тобольска тесно связано с историей покорения и освоения Сибири. Тобольск был основан на обжитых землях. Еще до прихода в эти места русских казаков здесь находились татарские поселения. В 80-х гг. XVI века Сибирью владел хан Кучум. Столица его располагалась в городе Искере, в окрестностях будущего г. Тобольска на протяжении нескольких верст находились ханские городки, в которых жили жены, сыновья и многочисленные родственники хана.

В этот период Иван Грозный ясно выражает свое желание взять Сибирь «под свою руку и оберегание» и направляет в Сибирь войско «вольных людей» под предводительством Ермака. 23 октября 1581 г. на Чувашском мысе произошло решающее сражение, войска Кучума были разбиты, а 26 октября Ермак вошел в Искер без боя. Эта победа знаменовала собой переход Сибири под власть Московского государя. Вскоре после гибели Ермака весной 1587 г. из Тюмени вниз по рекам Туре и Тоболу отплыл отряд казаков под командованием Данилы Чулкова, чтобы заложить острог.

Река Иртыш в месте впадения в него реки Тобол делает большую петлю и отходит от высокого берега, образуя обширную пойму. Высокий береговой откос делится оврагами на две основные части (получившие впоследствии названия Троицкий мыс, Панин бугор, Чувашский мыс). Здесь на Троицком мысу и был поставлен Тобольский острог, который с 1590г. становится главным городом Сибири.

Восстанавливается прерванная торговля с Востоком, через Тобольск поступают в Москву сибирские меха, в 1621г. организуется Сибирское архиепископство. Тобольск становится значимым административным и торговым центром Сибири. В 1708 г. после разделения России на 7 губерний Тобольск становится губернским городом, а с 1782 г. центром Западно-Сибирского наместничества, состоявшего из двух областей – Тобольской и Томской.

XVIII век – самый блестящий период в истории Тобольска. В городе бурно развивается торговля, промыслы и ремесла (начинает работать оружейный завод, начинается первое в Сибири производство бумаги и стекольное производство). Это век бурного каменного строительства в Тобольске. К этому времени относится первый генеральный план города (1701 г.), составленный строителем каменного Тобольска «Тобольским сыном боярским» Семеном Ремезовым. Композиционным центром города стал Кремль, облик которого складывался из двух ансамблей – духовной и светской власти.

В XIX веке период расцвета сменился периодом экономического застоя и упадка. Это было связано с тем, что в 30-х гг. трасса Московско-Сибирского тракта была изменена и пошла от Екатеринбурга прямо на Тюмень, Ишим, Ялуторовск, оставив Тобольск в стороне. При этом торговое значение городу резко снизилось, старые ремесла пришли в упадок, а новые капиталистические производства не развивались. Одновременно падает и административное значение Тобольска. В 1807 г. из Тобольской губернии выделилась Тюменская. В 1838 г. Главное управление Западной Сибири переместилось в Томск.

Город Тобольск связан с жизнью и деятельностью многих выдающихся лиц российской истории. В разное время здесь были в ссылке протопоп Аввакум, А.Н. Радищев, декабристы В.К. Кюхельбекер, А.Н. Муравьев, И.А. Анненков, А.П. Барятинский, М.А. Фонвизин и др. находились под арестом последний российский император Николай II и его семья. В Тобольске родились композитор А.А. Алябьев, ученый Д.И. Менделеев, художник В.Г. Перов, картограф, историк и архитектор С.У. Ремезов, жил и работал поэт П.П. Ершов и многие другие.

Вплоть до Великой Октябрьской Революции Тобольск продолжал оставаться губернским центром. В 1919 г. он стал центром одноименного района с численностью населения около 16 тыс. жителей. Тобольск превратился в заштатный провинциальный город.

Новый скачок в развитии Тобольска произошел уже в середине XX века и был связан с развитием добычи газа и нефти на севере Тюменской области. В 7 км от Тобольска прошла железная дорога, обеспечившая связь города с центральными районами страны, тогда же было принято решение о размещении в районе Тобольска предприятий нефтехимической промышленности. Также город приобретает значение важного транспортного узла, обеспечивающего перевалку грузов в северные регионы на водный транспорт. В 1974 году институтом Ленгипрогор был разработан генеральный план города с учетом бурного роста промышленности и населения, до 250 тыс.чел.

Спланированный масштаб развития города не был полностью достигнут - не был введен в строй полный набор мощностей нефтехимического комплекса, не получили развитие машиностроение и деревообработка, в связи со строительством дорог в северные регионы ослаблено значение транспортного узла. В кризисный постсоветский период пришла в упадок строительная база города, стал неконкурентоспособным ряд производств пищевой промышленности. В то же время город сохранил функцию второго промышленного и культурного центра Юга Тюменской области.

В настоящее время численность населения города составляет 113,8 тыс.чел. Тобольск является городом областного подчинения, а также административным центром смежного Тобольского района. Город является межрайонным обслуживающим и инфраструктурным центром группы 3 административных районов (Тобольский, Уватский и Вагайский).

Тобольск включен в список исторических городов РФ. На государственной охране находятся 219 памятников истории и культуры, в том числе 65 - федерального значения, такой концентрации памятников не имеет ни один из городов Зауралья. В 1994 г. решением Святейшего Синода Тобольск провозглашен одним из главных духовных центров России.

Наряду с этим основной проблемой Тобольска является высокая степень деградации исторической части города. Соответственно, решения генерального плана и рекомендации по отраслевым проработкам направлены на гармоничное развитие всех планировочных зон города и возрождение его многофункционального облика, сочетающего хозяйственные, историко-культурные и духовные функции.

- Анализ реализации генерального плана 1974г.

Генеральный план г.Тобольска 1974 года был разработан институтом «Ленгипрогор». Развитие города в основном предопределялось размещением в нем крупных промышленных комплексов - нефтехимического и лесопромышленного, расчетная численность населения достигала 250 тыс. человек и была положена в основу всех принятых решений генплана.

Большая часть принципиальных положений генплана не была реализована из-за того, что промышленность города не достигла намеченных к осуществлению параметров. Не осуществилось строительство лесопромышленного комплекса, с которым было связано 14,6 тыс.чел. населения. Нефтехимический комплекс также полностью не достиг намечаемой мощности - в настоящее время на нем занято порядка 5,0 тыс.чел. трудящихся вместо намечаемых генпланом 13,0 тыс.чел., что соответствовало 36 тыс.чел. населения. Кроме того, не получило намеченных масштабов развития машиностроение, стройиндустрия, легкая и пищевая промышленность; ряд предприятий прекратил свое существование (биофабрика, мясокомбинат, винный завод, фанерокомбинат, леспромкомбинат).

Таблица 1.1.

Численность градообразующих кадров - намеченный и достигнутый уровни, (тыс.чел.)

| № | Наименование отрасли | Генплан 1974 г. | На 01.01.03 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Промышленность |  |  |
| 1 | Машиностроение | 8,79 | 0,3 |
| 2 | Нефтеперерабатывающая и нефтехимичес- кая промышленность | 13,17 | 5,1 |
| 3 | Энергетическая промышленность | 0,87 | 2,3 |
| 4 | Лесохимическая, лесная и деревообрабаты- вающая промышленность | 14,6 | 1,4 |
| 5 | Промышленность стройматериалов | 7,3 | 0,6 |
| 6 | Химическая промышленность | 0,5 | — |
| 7 | Биологическая промышленность | 0,2 | — |
| 8 | Легкая промышленность | 7,3 | 0,3 |
| 9 | Пищевая промышленность | 3,6 | 1,1 |
| 10 | Прочие отрасли | 0,9 | 0,1 |
|  | Всего | 52,8 | 10,9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Прочие градообразующие кадры |  |  |
| 1 | Внешний транспорт и связь | 8,7 | 3,6 |
| 2 | Строительные организации | 5,7 | 3,3 |
| 3 | Высшие и средние учебные заведения | 12,0 | 2,8 |
| 4 | Административно-хозяйственные и прочие организации внегородского значения | 1,0 | 0,7 |
| 5 | Базы, складские и снабженческие организа- ции | 3,3 | 0,6 |
| 6 | Организации сельского хозяйства | 0,5 | 0,2 |
| 7 | Прочие организации внегородского значе- ния и резерв | 5,0 | 0,3 |
|  | Всего | 37,2 | 10,8 |

Масштабы развития промышленности предопределили меньшие темпы роста численности населения г.Тобольска. Современная численность населения (113,8 тыс.чел.) оказалась более чем в два раза ниже намечаемой в генплане 1974 г. Темпы жилищного строительства соответствовали масштабу развития города (см.табл.).

Таблица 1.2.

|  | Генплан 1974 г. | На 01.01.03 г. |
| --- | --- | --- |
| Объемы нового строительства, тыс.кв.м. | 2711 | 1500 |
| Убыль жилого фонда, тыс.кв.м. | 63 | 45 |
| Средний уровень жилобеспеченности, кв.м/чел | 18 | 19,6 |

Территориальное развитие города было подчинено размещению восточной промзоны и транспортного узла в северной части города. В качестве приоритетного направления развития было выбрано северное. Селитебная зона Тобольска получала преимущественно линейное развитие вдоль Иртыша, а планировочная структура города основывалась на пересечении меридиональных (обслуживающих жилую застройку) и широтных (связь с Восточной промзоной) коммуникационных осей.

Многоэтажная жилая застройка размещалась на свободных территориях и частично на реконструкции в Нагорной части, на свободных территориях в пп.Иртышский, Менделеево и в районе фанерокомбината. Малоэтажное строительство предполагалось вести на свободных территориях в Левобережье, п.Иртышский, в центральной и юго-западной части Подгорного района.

К удачным решениям генплана следует отнести решение о размещении Восточной промзоны с 5-километровым разрывом от Нагорной части, обеспечивающее экологизацию и компактное развитие селитебной зоны. Намечался вынос ряда производственных предприятий из жилой застройки.

В течении советского периода были в значительной степени реализованы решения генплана о размещении многоэтажной жилой застройки в Нагорной части, Иртышском и Менделеево, а также формирование Северной и Восточной промзон, промузла в районе ст.Тобольск, и, что особенно важно - ликвидация биофабрики.

Ввиду того, что город не достиг намеченного масштаба развития, а также с увеличением спроса на индивидуальную застройку, в постсоветский период городскими властями было принято решение о размещении малоэтажного жилья опять же в Нагорной части города (д.Защитино), каковое, естественно, тяготело к подготовленным в коммуникационном и инженерным отношении площадкам. Соответственно, малоэтажное строительство в Подгорной части и в Левобережье практически не осуществлялось.

Размещение общегородского центра общественной застройки в предыдущем генплане композиционно увязывалось с Кремлем, историческим Подгорным районом, рядом площадей в системе улиц Октябрьской, Березовской (ныне Ремезова) и набережной Иртыша. Здесь предполагалось строительство основных общественных объектов - административные здания, культурно-зрелищные и спортивные сооружения. За прошедший период полностью сформировать систему общественных центров города не удалось, хотя и построены единичные общественные сооружения: здание Администрации города, Пединститут, отделение Нефтехиминститута, отделение федерального казначейства, детская художественная школа, гостиница «Славянская», спортзал в 4 микрорайоне, стация юных техников, предприятия здравоохранения.

В отношении Подгорной части развитие общественных функций практически не реализовывалось, в том числе намеченное развитие общественного центра на Базарной площади. В Нагорной части не реализован общественный центр "Прибрежная эспланада".

В период 70-80-х годов довольно интенсивно строились детские дошкольные учреждения (6470 мест), общеобразовательные школы (13060 мест), больницы (620 коек), предприятия торговли, бытового обслуживания и общественного питания. Строительство почти исключительно велось в Нагорной части города.

В Подгорной части не реализовано благоустройство береговой полосы с организацией озелененных выходов к реке; в Нагорной - формирование набережной Иртыша в 2 уровнях.

Зеленые насаждения общего пользования генпланом 1974г. были учтены в городе на площади 8,9га. Кроме того, в городе имелся лесопарк площадью 12,0га. Обеспеченность насаждениями этой категории составляла 1,7 м2/га.

На расчетный срок планировалось увеличить площадь насаждений общего пользования до 475,0 га (обеспеченность 19,0 м2/чел). Предусматривалось также организовать лугопарк - 300 га, лесопарк - 300 га, а также насаждения специального назначения, в том числе: питомник - 50,0 га, защитные зеленые зоны - 10,0 га, фруктовые сады - 30 га.

В настоящее время площадь насаждений общего пользования составляет около 26,5 га при обеспеченности 2,3 м2/чел, что достигнуто за счет фрагментарного развития общественной зелени на базе сохраняемых облесенных участков. Таким образом, проектные предложения предыдущего генплана практически не реализованы. Организация памятника природы "Панин бугор" выполнена в разрез генеральным планом 1974 г., которым эта территория рассматривалась как резервное направление для развития селитьбы.

Сооружения и коммуникации внешнего транспорта развивались согласно специализированным проектам, дополняющим решения генерального плана. Реализованы предложения генплана о развитии подъездных железнодорожных путей и строительстве путепроводов; построен автовокзал в Нагорной части города. Трасса автодорожного обхода выполнена согласно отраслевым проработкам по более удачной, чем в генеральном плане, трассировке, исключающей транзит через селитебную зону. В то же время не реализованы реконструкция пассажирского порта (что, очевидно, связано со спадом перевозок) и перенос аэропорта Тобольск на новую площадку к юго-востоку от города. Последнее решение в настоящее время представляется недостаточно обоснованным и может быть пересмотрено.

Развитие городской улично-дорожной сети осуществлялось в соответствии с генпланом. Намеченные генеральным планом ширины магистральных улиц в красных линиях в новой застройке 40-80 м позволяют на длительную перспективу осуществлять беспрепятственный пропуск транспортных потоков и благоустройство примагистральных территорий. Согласно решениям генерального плана построены грузовая автодорога к речному порту, центральная широтная магистраль в Восточную промзону, южная широтная магистраль (частично), сеть магистралей, обслуживающих новую застройку. В связи с меньшим по сравнению с намеченным масштабом развития города не возникла необходимость в сооружении северной широтной магистрали, системы транспортных развязок и развитии трамвайного сообщения в Нагорной части.

В Подгорной части не реализовано строительство магистральной улицы от Базарной площади к речному вокзалу, дороги на Панин бугор, и главное - дублирующей связи Подгорной и Нагорной частей города. В то же время необходимо отметить, что дублирующая связь, как и ряд решений по развитию магистральной сети в северной части города решалось с недостаточным учетом рельефа местности.

В качестве основного источника водоснабжения г.Тобольска предыдущим генеральным планом рассматривался городской водозабор в районе д.Жуковка, где в период разработки генплана велось строительство водозаборных сооружений по проекту НО «Гипрокоммунводоканал». В дальнейшем предполагалось расширение водозаборных сооружений, а также сооружение нового водозабора в районе выше с.Абалак.

В качестве возможного источника пресной воды рассматривались три участка месторождения подземных вод: в районе дд. Соколовка, Сибиряки и Исеневская. На основании анализа содержания железа в подземных водах, а также необходимости отчуждения больших площадей сельскохозяйственных земель предыдущим генеральным планом в качестве основного источника водоснабжения были приняты поверхностные воды р. Иртыш. Кроме того, на тот период времени предполагалось строительство Тобольского гидроузла (ВО «Союзводопроект»), Исеневский участок попадал в зону возможного затопления и создание водозабора на нем не представлялось возможным.

В настоящее время водоснабжение г. Тобольска обеспечивается комплексом гидротехнических сооружений в составе Жуковского водозабора поверхностных вод, Соколовской насосно-фильтровальной станции, Менделеевского и Епанчинского подземных водозаборов, водоводов и напорно-разводящей сети. Проектом предыдущего генерального плана предусматривалась хозяйственно-противопожарная система водоснабжения города, где промпредприятия снабжались водой, подаваемой по отдельным трубопроводам. Фактически промышленные предприятия, расположенные в городе, снабжаются водой из Жуковского водозабора; для нужд предприятия «Тобольск-Нефтехим» вода подается из Епанчинского подземного водозабора.

Меньшие по сравнению с прогнозированными рост численности населения и масштаб развития промышленности города, уменьшение норм водопотребления (расчеты расходов воды были выполнены на основании СНиП II-Г.3-62) оказали влияние на объемы воды, пропускаемой через водопроводную сеть. На основании этих данных проектом предусматривались значительные диаметры труб водоводов, завышенные мощности оборудования водозаборов, которые не соответствуют фактическому положению.

Генеральным планом 1974г. в городе предусматривалась бессточная система канализации. Предполагалось, что все виды сточных вод, включая хозяйственно-бытовые, промышленные загрязненные и ливневые с необвалованных территорий Восточного промрайона, после соответствующей очистки и доочистки направляются на повторное использование. Отходы после очистных сооружений предполагалось направлять в специальные шламонакопители для последующего 10-летнего складирования. Это решение не было реализовано как по экономическим соображениям (высокая стоимость строительства оборотной системы и шламонакопителей), так и ввиду явной нецелесообразности.

Предыдущим генеральным планом предлагалось сохранение существовавших очистных сооружений в районе речного порта и строительство новых в Восточном промрайоне, а также в левобережье. Практически большая часть селитебной зоны была ориентирована на очистные сооружения в районе речного порта. В настоящее время завершается подключение п.Менделеево к централизованной системе канализации.

По предложенной предыдущим генпланом (достаточно уязвимой для критики) схеме канализации стоки Подгорной части должны были подаваться на сливную станцию и далее в главный коллектор вместе со стоками Нагорной части. В настоящее время Подгорная часть не имеет централизованной канализации, но начато строительство напорного трубопровода от Базарной площади по Никольскому Взвозу. Сливная станция не построена и к строительству не намечается.

Поскольку нормы водоотведения приняты в соответствии с устаревшими нормативами, они оказались завышенными как минимум в 1,5 раза. Соответственно трубопроводы больших диаметров, заложенные в проекте, были заменены на более рациональные.

Городская свалка размещена в соответствии с генеральным планом к востоку от города. Решение генерального плана о размещении кладбища к юго-востоку от Тобольска не реализовано; в разрез с ним под кладбище отведена территория в северо-восточной части.

Развитие энергоснабжения осуществлялось главным образом в соответствии с генеральным планом. Реализовано строительство ТЭЦ в Восточной промзоне; строительство городской котельной в Нагорной части; развитие сети локальных котельных в Иртышском, Менделеево и Подгорной части; реконструкция ряда ВЛ к подстанциям «Иртыш» и «Тобольская». Не реализовано строительство подстанций намечавшееся для разгрузки вышеуказанных. На основании специализированных проработок осуществлена практически полная газификация Тобольска.

Согласно решениям предыдущего генерального плана для защиты Подгорной части города от затопления паводковыми водами р.Иртыш была сооружена дамба обвалования, сопряженная с автомобильной дорогой протяженностью около 9 км. Эта дамба не осуществляет полной и гарантированной защиты территории, так как отметки гребня дамбы (44,5-45,8) ниже отметки паводка 1-% обеспеченности.

Реализовано строительство водопропускных сооружений из стальных труб (Ø1220 и 1420 мм) с установкой задвижки в верхнем бьефе в местах впадения рек Абрамка и Покровка в р.Иртыш. Отдельные участки в Подгорной части, отведенные для новой застройки, подсыпаны до отметок 45,5-47,0 м. Выполнена вертикальная планировка на площади 59 га. Расчистка малых рек проводилась в незначительных объемах. Дренажные канавы сильно заилены, загрязнены и не обеспечивают водоотвод поверхностного стока и понижение уровня грунтовых вод.

В целом, эффективность выполненных в Подгорной части мероприятий крайне низка, следствием чего являются ежегодные аварийные работы при паводках и деградация исторической застройки в силу перманентного подтопления.

В Нагорной части города организован водоотвод поверхностных вод с территории капитальной застройки закрытыми водостоками по ул. Полонского, Мельникова, Ремезова, Юбилейной, Комсомольскому пр. и пр. Менделеева общей протяженностью порядка 10 км. Однако отсутствие мероприятий по очистке поверхностного стока загрязняет водоемы рыбохозяйственного значения.

В настоящее время ведутся берегоукрепительные работы в районе скотомогильника и нефтебазы по проекту УралгиподорНИИ. Проведено террасирование оврагов в районе железнодорожного моста и при въезде в г. Тобольск по автомобильной дороге со стороны г. Тюмень.

Для защиты пп. Иртышский, Сумкино и Левобережья от затопления паводками р. Иртыш на отдельных участках построены дамбы и дороги-дамбы, однако отметки гребня дамб, в основном, ниже проектных. Кроме того, отсутствие в теле дамб водопропускных сооружений с задвижками способствуют также затоплению защищаемой территории в районе проток.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что в целом город развивался в соответствии с предыдущим генеральным планом. Преимущественно сохранены проектная планировочная структура и функциональное зонирование территории.

В то же время, концентрация строительных мощностей в Нагорной части, предопределенная стратегией развития промышленного города, повлекла за собой фактически одностороннее территориальное развитие и способствовала превращению Подгорной части в периферийную зону Тобольска. В исторической зоне практически не был реализован даже намеченный минимум мероприятий по развитию социальной и инженерной инфраструктур, что во многом и предопределило деградацию Подгорной части.

Только в последние годы городскими властями стало уделяться должное внимание инфраструктурному развитию Подгорной части - активизировались работы по инженерной защите, канализованию и благоустройству, что является одним из основных факторов сохранения исторической и средовой застройки, а также повышения инвестиционной привлекательности исторической зоны г.Тобольска.

2. Природные условия

2.1. Климат

Тобольск расположен на южной границе таежной зоны Западно-Сибирской низменности. Климат города - континентальный, с суровой продолжительной зимой, коротким, сравнительно теплым и влажным летом и непродолжительными переходными сезонами (весна и осень).

Климат рассматриваемого района формируется под влиянием арктических воздушных масс и сибирского антициклона. Открытость территории с севера благоприятна для вторжения холодных арктических масс воздуха со стороны Карского моря. С юга, со стороны Казахстана вторгаются теплые и сухие воздушные массы, что приводит к большой неустойчивости погоды.

Режим увлажнения осадками обусловлен, в основном, западным переносом влажных масс с Атлантики, которые поступают сюда в значительной мере трансформированными. Влияние северных морей меньше всего сказывается зимой. Весной и осенью вторжение холодных арктических воздушных масс вызывают поздние и ранние заморозки, а летом - резкие понижения температуры воздуха. При проникновении сухого континентального воздуха летом из Казахстана наблюдается ясная погода с высокими температурами. Зимой велико влияние западного отрога Сибирского антициклона, в связи с чем здесь часто отмечается ясная морозная погода и нередко с очень низкими температурами воздуха.

Как следствие, рассматриваемая территория подвержена сильному влиянию внешних воздействий и характеризуется резкими колебаниями температуры воздуха от месяца к месяцу, от сезона к сезону и даже в течение суток.

Кроме циркуляционных факторов, в формировании климата рассматриваемого района важную роль играет приход солнечной радиации, который зависит от времени года и состояния облачности. По данным актинометрической станции Сытомино, суммарная радиация при ясном небе составляет 127 ккал/см2 в год (возможный приход). Облачность снижает прямую радиацию более чем в два раза (до 38 ккал/см2) и в то же время увеличивает рассеянную в полтора раза (до 45 ккал/см2). В результате, при реальных условиях суммарная радиация в среднем за год достигает 82 ккал/см2.

В годовом ходе наиболее резкое увеличение составляющих радиационного баланса наблюдается от февраля к марту в связи с возрастающей высотой солнца, продолжительности дня и уменьшением облачности. Средние месячные значения суммарной радиации достигают максимума в июне и июле (14 ккал/см2 в месяц), а минимума - в декабре и январе (0,5-0,8 ккал/см2).

Радиационный баланс в целом за год положителен и равен 26 ккал/см2, что составляет менее 30 % от величины годовой суммарной радиации. С октября по март он отрицателен, в остальное время положителен. В июне или в июле радиационный баланс близок к 8 ккал/см2, а в декабре и январе он равен 1,0 ккал/см2 в месяц. Более 50 % радиационного тепла затрачивается на испарение с воды и почвы, остальная часть его расходуется на нагревание близлежащих слоев воздуха к земной поверхности.

Среднегодовая температура воздуха составляет 00 С. Среднемесячная температура воздуха колеблется от -18,5 0 С в январе до +18,00 С в июле. Абсолютный минимум достигает -460 С, абсолютный максимум - +38,00 С. Безморозный период колеблется от 99 до 157 дней. Температурный режим определяет и глубину промерзания почвогрунтов. Нормативная глубина промерзания грунтов для г.Тобольска составляет 192 см.

Из годового количества осадков на холодный период приходится около 20 %, что определяет относительную сухость зимнего сезона. Основное количество осадков выпадает в теплый период. Наибольшее количество осадков выпадает в июле, наименьшее - в феврале. В летний период осадки часто выпадают в виде ливневых дождей. Запас воды в снежном покрове колеблется от 74 до 178 мм. Число дней со снежным покровом составляет в среднем 178 дней.

Распределение ветра в течение года складывается в зависимости от  основных циркуляционных атмосферных факторов, приуроченных к сезонам года. Зимой преобладают ветры юго-восточного направления, весной к концу сезона направление меняется на северо-западное, которое преобладает весь летний период, осенью преобладают ветры западного и юго-западного направлений. Для рассматриваемого района не характерны ветры восточного и северо-восточного направлений.

Таблица 2.1.

Среднемесячная и годовая скорость ветра, м/с

| Месяцы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3,8 | 4,1 | 4,4 | 4,1 | 4,5 | 4,1 | 3,6 | 3,4 | 3,7 | 3,9 | 4,0 | 3,6 | 3,9 |

Таблица 2.2.

Наибольшая скорость ветра

|  | Скорость ветра возможна |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Один раз в | год (100 %) | 5 лет (20 %) | 10 лет (10 %) | 15 лет (7 %) | 20 лет (5 %) |
| Наибольшая скорость ветра, м/с | 24 | 27 | 30 | 31 | 32 |

Таблица 2.3.

Среднее число дней с сильным ветром

| Месяцы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2,0 | 2,4 | 3,1 | 2,6 | 3,4 | 1,9 | 1,3 | 1,0 | 1,7 | 2,1 | 1,1 | 2,0 | 24,6 |

Наибольшее число дней с сильным ветром отмечается весной, 37 % от общего числа дней с сильным ветром в году и 10 % от продолжительности весеннего периода.

Годовой ход влажности соответствует ходу температуры воздуха.

Таблица 2.4.

Влажность воздуха

| Месяцы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Абс. влаж- ность, Мб | 1,5 | 1,6 | 2,5 | 4,9 | 7,3 | 11,6 | 14,5 | 13,4 | 9,5 | 5,5 | 3,0 | 1,9 | 6,4 |
| Отн. влаж- ность, % | 82 | 78 | 72 | 67 | 6 | 64 | 71 | 75 | 79 | 80 | 84 | 84 | 74 |

Таблица 2.5.

Испарение с водной поверхности, мм (испаритель ГГ4-3000)

| Характеристика | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | За сезон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее | 70 | 102 | 101 | 75 | 43 | 7 | 398 |
| Наибольшее | 100 | 117 | 124 | 94 | 53 | 10 | 435 |
| Наименьшее | 47 | 90 | 88 | 59 | 34 | 4 | 344 |

Таблица № 2.6.

Испарение с поверхности суши, мм

| Месяцы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 7 | 11 | 46 | 88 | 107 | 85 | 63 | 38 | 21 | 10 | 6 | 491 |

Испарение меньше осадков на 28-35 %, что дает дополнительное увлажнение территории Подгорной части города и неблагоприятно отражается на гидрогеологических условиях.

Таблица 2.7.

Исходные данные для оценки влияния климата на условия проживания населения

| Элементы климата | Значение |
| --- | --- |
| 1. Продолжительность солнечного сияния, ч/мес | 146 |
| 2. Эффективно-эквивалентная температура января, 0С | -18,5 |
| 3. Продолжительность экстремального периода (число дней со среднесуточной температурой ниже -150 С), сут | 120 |

По строительно-климатическому районированию территория города относится к зоне IB.

2.2. Гидрологическая характеристика

Город Тобольск расположен на высоком правом берегу реки Иртыш, ниже устья реки Тобол.

Река Иртыш

Река Иртыш - крупнейший приток реки Обь, берет начало из ледников на южных склонах Алтая на территории Китая и впадает в р. Обь на 1161 км от устья.

В современных условиях гидрологический режим р.Иртыш в районе г.Тобольска, кроме естественной водности бассейна, определяется условиями работы, расположенных в верхнем течении реки водохранилищ Бухтарминского, Усть-Каменогорского и Шульбинского гидроузлов, собирающих сток наиболее многоводных притоков и осуществляющих многолетнее, сезонное, недельное и суточное регулирование стока.

Наблюдения за уровнем воды Иртыша ведутся по водпосту, расположенному в 100 м выше устья реки Курдюмки, в 6 км ниже впадения реки Тобол (открыт 24.09.1889 г.). Годовой ход уровня воды реки Иртыша у г.Тобольска характеризуется высоким и продолжительным весенним половодьем, сравнительно короткой летне-осенней меженью с частыми дождевыми паводками и низкой устойчивой зимней меженью.

Весенний подъем уровней воды обычно начинается задолго до вскрытия реки во второй половине апреля, и интенсивность его в отдельные дни может достигать 50-70 см в сутки. Весенний ледоход проходит на подъеме весеннего половодья.

Максимальные годовые уровни воды наблюдаются во время весеннего половодья, пик которого наступает обычно в начале июня: средняя дата его наступления - 3 июня, ранняя - 4 мая, поздняя - 24 июля. Средняя продолжительность весеннего половодья - 134 дня, наибольшая - 191 день, наименьшая - 91 день. В конце июня обычно начинается спад уровней, заканчивающийся в конце августа - начале сентября, а в годы с многоводными половодьями - в октябре. Наибольшая интенсивность спада достигает 50 см в сутки.

Со второй половины августа начинается летне-осенняя межень, средняя продолжительность которой 56 дней. Она нередко нарушается дождевыми паводками, которые имеют наибольшую повторяемость в сентябре-октябре. Подъем уровня воды во время дождевых паводков составляет, как правило, 1-1,5 м.

В конце октября - начале ноября начинается предледовой подъем уровня, во время которого появляются первые ледовые образования. Со второй половины декабря на реке устанавливается зимняя межень с низкими устойчивыми уровнями, хотя в этот период возможно повышение уровня воды, вызванное резким увеличением сбросных расходов вышерасположенных гидроузлов.

Продолжительность стояния наивысших уровней воды весеннего половодья находится в пределах 6-8 дней. Заторы весной, как правило, незначительны и не дают больших повышений уровня и по времени не совпадают с пиком половодья.

Осенний ледоход почти всегда сопровождается резким падением уровня, в период ледостава уровень вновь повышается за счет сжатия русла, а затем падает до конца зимы. Ледовый режим начинается в осенние холода с появлением сала заберегов и шуги, причем образование шуги происходит, как правило, одновременно с появлением заберегов. Появление первых ледовых образований происходит в короткое время в течение 2-3 дней - в период с 15 октября по 19 ноября. Средние даты начала осеннего ледохода приурочены к первым числам ноября, наиболее ранние - к 16 октября, наиболее поздние - к 12-14 ноября. Средняя продолжительность осеннего ледохода составляет 7 дней, а наибольшая продолжительность его в отдельные годы составляет 26 дней (1939 г.).

Ледовый покров устанавливается, в среднем, во второй декаде ноября, причем он имеет неровную, торосистую поверхность и первичные полыньи в начальный период. Ледовый покров прочный и достигает наибольшей мощности до 103 см в первой декаде марта, средняя толщина льда составляет 79 см. Продолжительность ледостава, в среднем, равна 169 суткам, наибольшая - 194, наименьшая - 141.

Процесс весеннего разрушения льда начинается с появлением талой воды на его поверхности после перехода средней суточной температуры воздуха через 00 С. Вскрытию реки предшествует одна - две подвижки льда. Вскрытие всегда сопровождается ледоходом в течение 6-17 дней с началом, в среднем, 28 апреля, наиболее ранняя дата - 16 апреля, наиболее поздняя - 21 мая. Лед идет обычно большими полями с максимальным размером льдин 50-100 м.

Таблица 2.8.

Характерные уровни реки Иртыш по водпосту г. Тобольска, см

(высота нуля графика 35,62 м. БС)

| Характеристика | Высший |  | Сре- | Низший |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| уровней | уро-вень | дата | дний | уро-вень | дата |
| За год | 951 | 30.05-01.06.1941 | 637 | 215 | 25-31.05.1967 |
| Весеннего ледохода | 857 | 07.05.1970 | 421 | 125 | 20.04.1967 |
| Летне-осеннего периода | 500 | 10-13.10.1950 | 96 | -68 | 24.10.1975 |
| Периода вскрытия | 729 | 29.04.1970 | 234 | -13 | 26.04.1967 |
| Зимний | 30 | 17.11.1971 | -62 | -183 | 16.11.1933 |
| Период открытого русла | 382 | 17.08.1950 | 15 | -111 | 21-23.09.1953 |
| Начало осеннего ледохода | 410 | 04.11.1950 | 33 | -112 | 24.11.1890 |

Годовая амплитуда колебания уровня воды колеблется от 292 см (1967) до 1041 см (1941).

Скоростной режим Иртыша характеризуется резким возрастанием скоростей течения воды с 0,2-0,3 м/с в зимний период до 1,0-1,8 м/с в пик половодья. При уровнях воды до выхода на пойму и при небольшом выходе (не более 0,5 м) скорости течения наблюдаются в пределах 0,86-0,96 м/с, при этом наибольшие скорости не превышают 1,42 м/с.

На спаде половодья скорости течения постепенно уменьшаются вместе со снижением уклонов водной поверхности. В период неустойчивой межени в теплое время скорости течения воды изменяются в широком диапазоне от 0,6 до 0,95 м/с. На рассматриваемом участке Подгорной части города в прибрежной полосе наименьшие скорости течения находятся в пределах 0,3-0,7 м/с в половодье, наибольшие - соответственно 0,4-0,9 м/с и 1,3-1,4 м/с. При этом скорости отдельных струй могут достигать величины 2,0-2,5 м/с.

Коэффициент шероховатости открытого русла находится в пределах 0,0225-0,032, для расчетов рекомендуется принять равным 0,025. Величина уклона водной поверхности на рассматриваемом участке колеблется от 0,000025 до 0,000046, для расчетов рекомендуется принять 0,00003.

Режим стока взвешенных наносов характеризуется наибольшим прохождением его в период половодья в апреле - августе, от 70 до 97 %, в среднем 89 %. Ниже впадения реки Тобола, имеющего значительную водность и небольшую мутность воды (41 г/м3), происходит значительное уменьшение средней мутности (на 25-40 %), а объем стока взвешенных веществ увеличивается незначительно (на 8-20 %). Средний годовой сток наносов составляет 11 тыс. тонн (о 4,4 до 18,0 тыс. т), средняя годовая мутность воды - 170 г/м3 (от 83 до 320 г/м3). Максимальная мутность воды в половодье может достигать величины 1200 г/м3. В донных отложениях преобладает песок (78-90 %) с примесью гравия (3-15 %) и пыли (5-7 %).

Расчетные уровни. Для анализа затопления и подтопления территории Подгорной части города и принятия проектных решений по дамбе обвалования решающее значение имеют расчетные уровни реки Иртыша: высшие годовые, минимальные, высшие уровни в зимний период, в период весеннего ледохода, летне-осенний период, строительные уровни в летний и зимний периоды.

Наивысшие уровни воды в году наблюдаются в период весеннего половодья. Особо высокие подъемы воды в Иртыше вызывают катастрофические наводнения. До начала регулярных водомерных наблюдений с 24.09.1889 г. по архивным и другим материалам установлено, что наиболее высокие половодья наблюдались в 1636, 1640, 1736, 1739, 1761, 1781, 1784, 1788, 1794, 1811, 1824, 1835, 1854, 1859 гг. За период водомерных наблюдений наиболее высокие паводки отмечались в 1892, 1914, 1927,1941, 1948, 1970, 1971, 1979, 1987 гг. Тобольской гидрометеостанцией по собранным материалам проведены нивелировочные работы и установлены высшие исторические уровни (1965 г.) для трех лет:

- половодье 1784 года - 1028 см - 45,90 м БС

- половодье 1854 года - 965 см - 45,27 м БС

- половодье 1859 года - 992 см - 45,54 м БС

При этом установлено, что высший пик половодья 1784 года не был превышен с 1753 года по настоящее время, т.е. в течение 241 года. Обеспеченность половодья 1784 года составляет: p=[m: (n+1)]*100 = 0,41 %.

Расчетные уровни воды определены по ряду наблюдений с 1961 года, который учитывает условия работы расположенных в верхнем течении реки гидроузлов, и приводятся в таблице № 2.3.2.

Таблица 2.9.

Расчетные уровни реки Иртыш, м БС

| Характеристика | Обеспеченность, % |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| периода | 1 | 2 | 5 | 10 | 50 | 90 | 95 |
| Весеннее половодье | 45,00 | 44,82 | 44,50 | 44,10 |  |  |  |
| Летняя межень |  |  |  |  | 35,62 | 34,67 | 34,47 |
| Зимняя межень |  |  |  |  | 35,02 | 34,38 | 34,18 |

Строительный уровень в период открытого русла может быть рекомендован в пределах от 37,5 до 39,0 м БС в наиболее благоприятные для строительства месяцы - сентябрь и октябрь. Строительный уровень в зимний период рекомендуется принимать в пределах 35,5-36,0 м БС.

Река Тобол

Река Тобол - самый большой и многоводный приток Иртыша. Длина реки 1591 км, общая площадь водосбора 426000 км2, включая бессточные области - 362000 км2.

В нижнем течении река Тобол протекает по равнине, покрытой смешанным лесом, местами заболоченной. Долина реки трапецеидальная, шириной 5-6 км. Склоны высотой 10-15 м облесены, сложены суглинком, правый крутой, рассечен оврагами, левый пологий. Пойма двусторонняя, шириной 4-5 км, луговая, изрезана старицами, заболочена, поросла кустарником. Русло извилистое, песчаное, деформирующееся, шириной 400 м. Средняя глубина в межень 3-6 м, скорости в межень 0,15-0,50 м/с, в паводок - до 1,2 м/с.

Непосредственных гидрологических наблюдений в устьевой части реки Тобол не проводится, поэтому характеристика водного режима приведена по двум ближайшим к устью водомерным постам.

Таблица 2.10.

| Местоположе-ние поста | Тип поста | Расстоя-ние от | Площадь водосбора * | Период действия |  | Отметка «0» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | устья, км |  | Открыт | Закрыт | графика |
| с. Липовское | расход-ный | 103 | 423000 359000 | 07.10.1893 | действ. | 38,44 абс. |
| с. Б.Блинниково | уровен-ный | 33 | 425000 361000 | 06.10.189319.08.1932 | действ. | 35,11 абс. |
| * - в числителе указана общая площадь водосбора, в знаменателе - активная |  |  |  |  |  |  |

Водный режим устьевой части Тобола характеризуется высоким и продолжительным весенне-летним половодьем и устойчивой зимней меженью. Подъем паводковых уровней начинается во второй половине апреля и продолжается до 30-45 дней. Максимальные уровни отмечаются в конце мая - начале июня.

Высота подъема - 5-10 м. Спад уровней происходит медленно, до конца августа. Летне-осенняя межень непродолжительна - 20-30 дней. Осенью в предледоставные 20-30 дней и в первые месяцы с ледоставом отмечается некоторое повышение (до 0,5-0,8 м) уровней, затем с конца декабря и по март месяц происходит плавный спад, в конце февраля - начале марта уровни достигают своих наинизших годовых значений.

Отметки характерных уровней в см над «0» графика для водпоста с.Больше-Блинниково приведены в таблице.

Таблица 2.11.

| Характе-ристика | Высшие годовые |  | Низшие, периода открытого русла |  | Низшие зимние |  | Годовые амплитуды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| уровня | уровень | дата | уровень | дата | уровень | дата | уровень | дата |
| Средний | 735 | 30.05 | 147 | 27.09. | 70 | 05.03. | 671 |  |
| Высший | 1061 | 11.06. 1941 г. | 544 | 30.07.-01.10. 1950 г. | 143 | 03.04.-07.04. 1948 г. | 1027 | 1941 г. |
| Низший | 529 | 27-28. 05.1934 | 24 | 03.09. 1953 г. | 16 | 28.03. 1937 г. | 490 | 1954 г. |

Сток реки Тобол формируется, в основном, за счет снегового и в меньшей мере за счет дождевого питания. Роль подземного питания в общем объеме стока не превышает 10-15 %. Учитывая небольшую приточность реки Тобола на участке от с. Липовское до устья, величину стока у с. Липовское с незначительной погрешностью можно принять для устья реки Тобол ( см.табл. 2.12.).

Осенние ледовые явления начинаются на реке Тоболе в первых числах ноября. Устойчивый ледостав устанавливается в конце первой декады ноября. Вскрывается река в последней пятидневке апреля. Средняя продолжительность периода с ледовыми явлениями 183 дня. Наибольшая толщина льда 70-80 см наблюдается в конце марта.

Таблица 2.12.

| Средний годовой |  |  |  | Максимальный расход, м3/с |  | Минимальный 30-дневный расход, м3/с |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расход | мо-дуль | С | расход 95 % | сред-ний | наиболь-ший из | Период откры-того русла |  | Зимний |  |
|  |  |  | обеспе- чен-ности |  | наблю-денных | сред-ний | 95 % обес-печен-ности | сред-ний | 95 % обес-печен-ности |
| 809 | 1,91 | 0,38 | 381 | 3050 | 6350 | 473 | 107 | 117 | 78,7 |

Малые водотоки

По Подгорной части города протекают река Курдюмка с левым притоком - река Слесарная, река Абрамка, река Покровская.

Река Курдюмка берет начало в логу Мостовой вблизи села Анисимово, впадает в реку Иртыш на 637 км от устья. Площадь водосбора 32 км2, длина реки 6,9 км. До выхода на пойму Иртыша Курдюмка протекает по дну лога Мостового по длине 5,6 км. Русло реки с высотой бровок около 1,0 м меняется по ширине от 1 до 10 м, по глубине - от 0,5 до 1,0 м.

При выходе реки на пойму имеется 8 переходов, в том числе 5 пешеходных переходов, один автодорожный мост и два трубчатых переезда. На этом участке отмечается низкое качество воды: неприятный вид, запах, цвет, что вызвано застаиванием воды из-за низкой пропускной способности переходов и сброса недостаточно очищенных хозбытовых стоков с застроенных территорий (конфетная фабрика, тюрьма и др.).

Река Слесарная - левый приток Курдюмки, впадает в Курдюмку с левого берега в 900 м от устья. Длина реки 5 км, площадь водосбора 10 км2. Река берет начало в верховьях лога Жуковского и до выхода на пойму реки Иртыша имеет вид ручья шириной 1 м и глубиной 0,2-0,5 м, с заросшими травой и кустарником берегами. По улице Сакко и Ванцетти русло имеет сечение 1,0-1,5 м, далее по ул. Слесарной ширина увеличивается до 3 м и более. Ближе к устью ширина увеличивается до 10-15 м, глубиной до 1,5-2,0 м.

Река Абрамка берет начало и протекает по застроенной территории в межгривном веерообразном понижении поймы реки Иртыша, впадает в реку Иртыш в 850 м выше устья реки Курдюмки. Длина реки 3,1 км, водосборная площадь 5 км2. Река протекает по ложбине, имеющей пологие склоны в верховьях - это просто заболоченная открытая луговина. Вниз по реке берега ложбины становятся более высокими и достигают в устье 4-5 м. Русло реки на всем протяжении слабо выражены, ширина его изменяется от 1-2 м в верховьях до 10-15 м в низовьях. Преобладающие глубины 0,5-1,0 м. Склоны ложбин задернованы, заросли кустарником.

Река Покровка так же, как и река Абрамовская протекает по веерообразной ложбине, склоны которой низкие, пологие, заболочены. Площадь водосбора 6,25 км2, длина реки 2,4 км. пропуск рек Абрамки и Покровки через дамбу обвалования осуществляется трубчатым водопропускными сооружениями из стальных труб с установкой задвижек в верхнем бьефе.

Расчет максимальных расходов весеннего половодья, максимальных расходов дождевых паводков и минимальных расходов воды произведен в соответствии со СНиП 2.01.04-83. Ниже в таблице приведены максимальные расходы весеннего половодья, дождевых паводков и минимальные расходы водотоков.

Таблица 2.13.

|  | Площадь | Расходы, м3/с |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Река | водосбора, | весеннего | дождевых | минимальные |  |
|  | км2 | половодья 1% обеспеч. | паводков 1% обеспеч. | Летний период 97 % | Зимний период 97 % |
| Курдюмка | 32,0 | 17,1 | 3,07 | 0,031 | 0,001 |
| Слесарная | 10,0 | 5,32 | 0,96 | 0,016 | 0,000 |
| Абрамка | 5,0 | 2,66 | 0,48 | 0,008 | 0,000 |
| Покровка | 6,25 | 3,32 | 0,60 | 0,009 | 0,000 |

Весеннее половодье на малых реках проходит, в среднем, с середины апреля до последнем декады мая с пиком 29 апреля. Гидрологический режим малых рек целиком зависит от местных природных условий: атмосферных осадков, условий формирования склонового стока, подпорных явлений, связанных с уровенным режимом реки Иртыш.

Колебания уровней воды в малых реках оказывает определенное влияние на режим грунтовых вод. Во время половодья на реке Иртыш малые реки в Подгорной части города, как правило, находятся в подпоре. Продолжительность подпора зависит от водности года. Пик половодья на малых водотоках приходится на период подъема уровней воды в реке Иртыш продолжительность подпора может наблюдаться с конца апреля и до последней декады сентября. Таким образом, уровенный режим малых рек в Подгорной части города значительный период года зависит от уровенного режима Иртыша.

Русла малых рек за последние десятилетия сильно заилены, захламлены строительным и бытовым мусором. По данным инженерно-геологических изысканий заиление русел составляет от 1,5 до 4,9 м. В связи с этим все переходные сооружения построены высоко, часто с недостаточной пропускной способностью, во время паводков создают подпор.

В Нагорной части города по дну глубоких оврагов протекают реки Сузгунка длиной 11 км, с площадью водосбора 44 км2 и Моториха длиной 7 км, с площадью водосбора 15 км2. По данным ГГИ величина модуля среднегодового стока для данных рек составляет порядка 3,5 л/с на км2.

2.3. Геологическая и гидрогеологическая характеристика

Территория, рассматриваемая настоящим проектом, расположена в юго-западной части Западно-Сибирской равнины. По условиям рельефа в районе города выделяются: террасированная долина р. Иртыша (Подгорная часть города) и водораздельное плато (Нагорная часть города).

Река Иртыш окаймляет городскую территорию (Подгорную часть) с западной и южной сторон, образуя своим руслом крутую излучину. Долина реки асимметричного строения – правый склон высокий, крутой; левый – низкий, пологий.

Подгорная часть города расположена преимущественно на пойменной террасе р. Иртыш. Абсолютные отметки поверхности изменяются в пределах от 38,0 м до 50,5 м. Территория поймы в геоморфологическом отношении может быть разделена на три подуровня:

 приречная низкая пойма, протянувшаяся вдоль Иртыша, с отметками 38–40 м, ежегодно затапливаемая в паводковый период;

 центральная переходная пойма, характеризующаяся абсолютными отметками 40 – 44 м. Поверхность её плоская с наличием большого количества мелких озер и бессточных понижений, вытянутых параллельно руслу Иртыша, полностью затапливается паводками 1 % обеспеченности;

 высокая пойма, шириной около 600 м, с отметками 44–50 м, прослеживающаяся вдоль крутого склона; паводками 1 % обеспеченности затапливаются локальные участки до 45 м абс.

Следует отметить, что после спада половодья понижения рельефа в пределах поймы нередко заполнены водой и интенсивно заболочены и заторфованы. Многочисленные речки и ручьи, выходящие на пойму, во время паводков на р. Иртыше находятся в подпоре. Поверхностные водотоки обладают слабой дренирующей способностью, что связано с равнинным, а местами и плоским рельефом поймы, близким залеганием уровня грунтовых вод, заилением и захламлением русел.

В северной части города (п. Иртышский) и в Подгорной части, отмечается останец первой надпойменной террасы с абсолютными отметками 50–60 м. Рельеф террасы от равнинного до полого-волнистого.

Обь-Иртышское водораздельное плато, называемое рядом авторов «Тобольским материком», представляет собой полого-волнистую равнину с абсолютными отметками поверхностей 80–105 м, с общим слабым уклоном к долине р. Иртыш. В понижениях рельефа и на участках плоского рельефа развито поверхностное заболачивание, а местами и болота с маломощным торфяным покровом. К р. Иртыш плато обрывается почти отвесным уступом, высота которого достигает 40–65 м. Нижняя часть уступа на отдельных участках разрушается во время прохождения паводков.

Плато расчленено густой сетью оврагов, протяженность которых достигает 3,0 км. Склоны оврагов крутые, высотой до 30–50 м, как правило, задернованы. На обнаженных участках склонов оврагов возможно их разрушение (обвалы, осыпи). Для оврагов характерно наличие большого количества отвершков. По дну оврагов протекают ручьи и небольшие речки: Моториха, Курдюмка, Аремзянка, Еловка, Мостовка и др.

В геологическом строении территории принимают участие коренные породы палеогена и четвертичные образования. Наиболее древними отложениями, вскрытыми глубокими скважинами при проведении гидрогеологических работ, являются водоупорные глины морского происхождения чеганской свиты палеогена (верхний эоцен – нижний олигоцен). Глубина залегания кровли глин составляет на водоразделе 230–260 м, в долине р.Иртыш – 160–190 м. Вскрытая мощность свиты составляет порядка 15,0 м.

Выше по разрезу залегают образования некрасовской серии верхнего палеогена (верхний олигоцен), которая, в свою очередь, подразделяется в стратиграфическом отношении на ряд свит: атлымскую (P3 at), новомихайловскую (P3 nm), журавскую (P3 gr) и абросимовскую (P3 ab). Однако, четкие границы между свитами практически не прослеживаются и носят условный характер. Представлены отложения некрасовской серии переслаивающейся толщей алевритовых глин, глинистых алевритов и тонко-мелкозернистых песков. В основании толщи преобладают пески с подчиненными прослоями глин и алевритов (атлымская свита). В обнажениях правого высокого берега р. Иртыш отложения журавской и абросимовской свит выходят на дневную поверхность. Мощность отложений некрасовской серии достигает 190–210 м.

Непосредственно на образованиях палеогена залегают среднечетвертичные отложения – тобольский горизонт (al Q11 tb) и бахтинский надгоризонт (l-al Q11 bh). Выходы этих отложений прослеживаются в береговом уступе. Представлены они песками, в основании разреза пески крупнозернистые с включением гальки, выше по разрезу пески переходят в мелкозернистые разности с подчиненными прослоями глин и завершается разрез алевритовыми глинами с линзами глинистых песков. Мощность отложений достигает 20 м, редко – более.

В пределах Нагорной части города, на водораздельном плато, непосредственно с поверхности сплошным чехлом залегают покровные элювиально-делювиальные отложения нерасчлененного среднечетвертичного и современного возраста. Представлены они песчаными глинами, супесями и суглинками.

В Подгорной части города на размытой поверхности палеогена залегают современные четвертичные отложения, в разрезе которых выделяются следующие генетические комплексы:

 аллювиальные отложения пойменной террасы Иртыша;

 аллювиально-пролювиальные отложения малых водотоков;

 озерно-болотные и болотные отложения остаточных и вторичных водоемов и долинообразных понижений;

 техногенные образования.

Аллювиальные отложения сверху представлены (4–9 м) суглинками, ниже песками и супесями (10–12 м). пески преимущественно мелкие, нередко обладают плывунными свойствами. Более значительную роль в разрезе пойменных отложений играют иловатые суглинки и суглинистые илы, их пространственное положение связано с долинообразными понижениями.

Аллювиально-пролювиальные отложения водотоков мощностью 4–6 м представлены тяжелыми суглинками и суглинистыми илами, прослоями суглинка. Отложения гумусированы и заторфованы. В верхних горизонтах на застроенной территории отложения перекрыты нередко техногенными грунтами, содержащими примеси бытовых отходов и строительного мусора.

Озерно-болотные и болотные отложения развиты в пределах бессточных понижений поймы и формируются остаточными или вторичными водоемами, мощность 2–3 м, представлены торфяниками черного цвета, гумусированными и заторфованными суглинками, иногда илами.

Комплекс естественных отложений очень часто перекрыт чехлом техногенных отложений мощностью до 4–6 м. наиболее широко они развиты в приречных зонах в виде насыпных и намытых мелких и пылеватых песков, в пределах застроенной части поймы – суглинки с примесями строительного мусора и бытовых отходов.

В районе г.Тобольска выявлены и разведаны месторождения строительных материалов и торфа. Их краткая характеристика и сведения о разведанных запасах приводятся в таблицах

В гидрогеологическом отношении район г. Тобольска относится к юго-западной части Западно-Сибирского артезианского бассейна. По гидрогеологическим и гидродинамическим условиям – по условиям образования, водообмену, питанию, разгрузке и формированию химического состава подземных вод выделяются две гидродинамические зоны. Первая, зона свободного водообмена, включает ряд водоносных горизонтов четвертичных и палеогеновых отложений, залегающих выше толщи чеганских глин, которые служат региональным водоупором. Водоносные горизонты, залегающие ниже толщи чеганских глин, относятся ко второй гидродинамической зоне – зоне затрудненного водообмена и характеризуются повышенной и высокой минерализацией.

В верхней гидродинамической зоне выделяется несколько водоносных горизонтов.

	Грунтовые воды озерно-болотных отложений развиты в пределах поймы р. Иртыша и в понижениях рельефа на водораздельном плато. Водовмещающими породами являются торф и илистые пески, характеризующиеся низкой водоотдачей. Глубина залегания вод – 0,1-0,7 м.

	Водоносный горизонт современных аллювиальных отложений поймы р. Иртыш развит повсеместно в Подгорной части города. Глубина залегания грунтовых вод изменяется от долей метра до 2–3  м, редко более. Уровень залегания грунтовых вод подвержен сезонным колебаниям и гидравлически связан с поверхностными водами р. Иртыш и мелких водотоков. Жилая застройка, расположенная в пределах низкой и высокой поймы, находится в условиях подтопления и обводнения. Мощность горизонта 10–15 м, данный водоносный горизонт не может рассматриваться в качестве источника водоснабжения в связи с низкой водообильностью и подверженностью поверхностному загрязнению.

	Грунтовые воды, типа верховодки, в покровных отложениях Тобольского материка. Глубина залегания их изменяется от 7–8 м и более. Водообильность горизонта низкая.

	Грунтовые воды в озерно-аллювиальных и аллювиальных отложениях среднечетвертичного возраста (тобольская и бахтинская свиты) характеризуются спорадическим распространением и приурочены к линзам песков. Водообильность незначительная. Глубина залегания их 15–18 м, воды слабонапорные. Практического значения горизонт не имеет.

	Водоносный комплекс, связанный с отложениями некрасовской серии верхнего палеогена. Для всего разреза характерна довольно сложная литологическая структура водовмещающих (осадки журавской и атлымской свит) и слабопроницаемых пород (осадки абросимовской и новомихайловской свит).

Основным продуктивным водоносным горизонтом является атлымский, имеющий повсеместное распространение. Водовмещающие породы – пески от мелкозернистых до среднезернистых, эффективной мощностью до 40–60 м. Глубина залегания горизонта изменяется от 60 до 80 м. Воды напорные, пьезометрические уровни устанавливаются на глубинах 25–35 м. Водообильность горизонта достаточно высокая, производительность скважин достигает 7,0–15 л/сек.

По химическому составу воды горизонта относятся к гидрокарбонатно-кальциево-натриевому типу. Минерализация вод изменяется от 0,6 до 0,9 г/дм3, содержание основных компонентов удовлетворяет требованиям ГОСТ’а «Вода питьевая». Общая жесткость – 3-7 мг-экв/дм3. В воде отмечается повышенное содержание железа, перед подачей воды потребителю необходимо её обезжелезивание.

Атлымский водоносный горизонт широко используется в настоящее время для целей водоснабжения – Епанчинский водозабор (близ д.Епанчино), эксплуатирующий подземные воды для нужд комбината «Тобольск–Нефтехим» и частично для хозяйственно-питьевых целей г. Тобольска, артезианские скважины в пос.Сумкино, Менделеево, Иртышский и др.

В районе г. Тобольска «Балансом запасов подземных вод» по состоянию на 01.01.2004 г. учтены два месторождения – Соколовское и Сибиряковское. Сведения о разведанных запасах по ним приведены ниже, в таблице.

Таблица 2.16.

| № | Наименование месторождения и местоположение | Разведанные запасы (тыс.м3/сут.) |  |  |  |  | Сведения об утверждении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Категория запасов |  |  |  | Всего |  |
|  |  | А | В | С1 | С2 |  |  |
| 1. | Соколовское - 5–10км к СВ от г. Тобольска, вблизи д.Соколовка | 12,8 | 11,2 | — | 18,0 | 42,0 | ГКЗ 1975 г., протокол №7358 |
| 2. | Сибиряковское – 20 км к В от г. Тобольска, вблизи д.Сибиряк | 6,6 | 23,4 | — | 25,0 | 55,0 |  |

Соколовское месторождение эксплуатировалось с 1980 года. Однако после непродолжительной эксплуатации скважины были законсервированы из-за высокого содержания железа (1,8–3,5 мг/дм3), повышенной мутности и др. Восстановление водозабора возможно при условии проведения специальных работ с целью выбора методов очистки от железа и других компонентов и доведения качества воды до санитарных норм.

Кроме месторождений, учтенных "Балансом запасов", в южной части города, на левобережье р.Иртыш, на участке Исеневский были предварительно оценены (1974-75 гг.) эксплуатационные запасы подземных вод в количестве 32,0 тыс.куб.м/сут. Однако, детальной разведки на участке не проводилось, запасы не утверждались.

В целом, атлымский водоносный горизонт может рассматриваться в качестве источника для централизованного водоснабжения г. Тобольска – горизонт характеризуется практически повсеместным распространением, высокой водообильностью, выдержанной по площади мощностью водовмещающищх пород. Горизонт хорошо защищен от поверхностного загрязнения, в кровле его залегают слабопроницаемые глинистые породы мощностью до 13–15 м.

Водоносный горизонт меловых отложений, залегающий в зоне затрудненного водообмена, характеризуется повышенной минерализацией и с ним связаны минеральные и промышленные йодо-бромные воды.

В 13,0 км к северо-западу от г.Тобольска, на левом берегу р. Иртыш, в районе водолечебницы скважиной № 3-Р вскрыты высоконапорные минеральные воды. Минерализация их 14,4–16,3 г/дм3. воды хлоридно-натриевые с повышенным содержанием йода, брома, бора имеют как бальнеологическое, так и лечебно-питьевое значение. Запасы оценены по категории «В» в количестве 0,453 тыс.м3/сут. и утверждены ГКЗ в 1998 г., протокол № 487.

Кроме того, в районе города разведаны Черкашинский и Тобольский участки Тюменского месторождения йодо-бромных вод с суммарными запасами 130,6 тыс.м3/сут. (что составляет 33,6 % от разведанных запасов по России). Среднее содержание йода – 26,0 мг/дм3. в 1995 г. АООТ «Тобольск–Нефтехим» получило лицензию (ТЮМ 00060 МЭ) на добычу промышленных подземных вод для извлечения йода и сопутствующих компонентов непосредственно на территории комбината.

2.4. Инженерно-строительные условия

В инженерно-геологическом отношении территория г Тобольска изучена неравномерно и в целом, недостаточно.

В связи со сложными условиями в Подгорной части города в 1990 г. НПО «Стройизыскания» ЗапСибПНИИС (г.Тюмень) проведены «Изыскания под разработку схемы инженерной защиты территории Подгорной части г Тобольска от сложных инженерно-геологических процессов» и составлена «Карта инженерно-геологических условий Подгорной части г Тобольска» (масштаб 1:5000). Данные материалы учтены при составлении настоящего раздела и «Схемы природных и техногенных ограничений» (масштаб 1:10000).

В пределах Нагорной части города инженерно-геологические изыскания проводились различными организациями как под отдельные здания и сооружения, так и по трассам инженерных коммуникаций.

Исходя из условий рельефа, геологического строения и гидрогеологии, с учетом возможного развития инженерно-геологических процессов на «Схеме природных и техногенных ограничений» выделены территории различные по степени благоприятности для градостроительного освоения.

Территории благоприятные для освоения приурочены к водораздельному плато. Уклоны поверхности в среднем составляют 3–5 % (не превышают 10 %). Грунтовые воды залегают на значительной глубине и не оказывают отрицательного влияния на строительные условия. На локальных участках в период весеннего снеготаяния и затяжных дождей возможно появление грунтовых вод, типа верховодки, на глубине 0,5–2,0 м. Утечки из водонесущих коммуникаций (сетей водопровода, канализации, теплотрасс) могут вызвать образование техногенного водоносного горизонта также локального распространения. В зоне заложения фундаментов зданий и сооружений будут  залегать покровные элювиально-делювиальные отложения – песчаные глины, супеси, суглинки. Грунты устойчивы. На отдельных участках грунты могут обладать просадочными свойствами (I тип). Строительство необходимо вести согласно СНиП 2.02.01.83* (1995 г.).

К территориям ограниченно-благоприятным для освоения отнесена Подгорная часть города, где практически, повсеместно грунтовые воды залегают ближе 2 м от поверхности, широко развиты грунты с пониженной несущей способностью. Грунтовые воды гидравлически связаны с поверхностными водами р. Иртыш и находятся в условиях подтопления.

Грунты верхней зоны характеризуются пестрым литологическим составом и не выдержаны, как по мощности, так и по простиранию. Они представлены суглинками от тугопластичной до текучепластичной консистенции, илами текучепластичными, супесями текучей консистенции, песками от пылеватых до среднезернистых насыщенных водой. Грунты, как правило, характеризуются пониженной несущей способностью (условное расчетное сопротивление 1,0–1,5 кГс/см2), а на отдельных участках с низкой несущей способностью (менее 1,0 кГс/см2).

К неблагоприятным для освоения территориям относятся:

 территории, затопляемые паводками, 1 % обеспеченности;

 болота с мощностью торфа более 2,0 м;

 поймы мелких водотоков;

 овраги;

 крутые неустойчивые склоны водораздельного плато;

 зона отступа застройки от бровки крутого неустойчивого склона водораздельного плато и от оврагов, величина которой соответствует тройной высоте откоса.

К территориям, не подлежащим застройке относятся месторождения керамзитовых и кирпичных глин (Тобольское, Серебрянское).

На чертеже "Схема природных и техногенных планировочных ограничений" также показаны в качестве:

- Территорий, не подлежащих застройке - коридоры инженерных коммуникаций и зоны санитарной охраны водозабора 1 пояса (см. главу "Инженерное оборудование территории");

- территорий с регламентацией застройки - водоохранные зоны и прибрежные полосы водотоков (см. главу "Гидрологическая характеристика"), зоны санитарной охраны водозабора 2 и 3 поясов (см. главу "Водоснабжение"), санитарно-защитные зоны производственных предприятий (см. Приложения), памятники природы (см. главу "Система зеленых насаждений").

Таблица 2.14.

Краткая характеристика и сведения о разведанных запасах по месторождениям строительных материалов

| № месторо- | Наименование месторождения и его местоположение | Вид минерального сырья | Сведения об освоении | Балансовые запасы /тыс. м3/ |  | Сведения об утверждении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ждения |  |  |  | А+В+С1 | С2 | запасов |
| 1. | Серебрянское, восточная окраина д. Серебрянка | Глины для производства кирпича | Кооператив «Кера-мик», добыча 10-15 тыс. м3/год | 9926 | 2126 | ТКЗ 1984 г., протокол № 7 |
| 2. | Сумкинское, 11 км к востоку от г. Тобольска, СВ окраина пос. Сумкино | Глины для производства кирпича марки «100» | Кооператив «Кера-мик», объем добычи 2,0 тыс. м3/год | 1242 | 369 | ТКЗ 1987 г., протокол № 7 |
| 3. | Тобольское, северо-восточная окраина г. Тобольска, урочище Соловки | Глины для производства кирпича | — | 1095 | — | ТКЗ 1971 г., протокол № 3 |
| 4. | Майское, 9,3 км от г. Тобольска к востоку | Глины для производства кирпича и керамзита | — | 10986 |  | ТКЗ 1972 г., протокол № 2 |
| 5. | Алемасовское, 2,3 км к востоку от д. Алемасово | Глины для производства кирпича | — | 2918 | — | ТКЗ 1991 г., протокол № 6 |
| 6. | Абалакское, 15,0 км к югу от г. Тобольска | Пески строительные | — | 2918 | 25826 | ТКЗ 1976 г., протокол № 6 |

Таблица 2.15.

Краткая характеристика и сведения о разведанных запасах по месторождениям торфа

| № месторождения | Наименование месторождения и его местоположение | Площадь /га/ общая/ промзалежи | Мощность торфа /м/ максимальная/ | Балансовые запасы /тыс. м3/ |  | Сведения об утверждении запасов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | средняя | А+В+С1 | С2 |  |
| 1. | Тобольская Согра, 7,0 км к северо-востоку от г. Тобольска | 6168/5879 | 7,5/3,1 | 184167/25195 | — | Не эксплуатируется |
| 2. | Башковское Заполье, 10 км к северо-востоку от г. Тобольска | 199/100 | 2,9/1,1 | 1100/180 | — | Не эксплуатируется |
| 3. | Савинское (Моховое), 4,1 км к северо-западу от г. Тобольска; 0,6 км на юго-запад от д. Алябьевка | 214/107 | 4,10/1,89 | 2020/252 | — | Тюменская комплек-сная геологоразве- дочная экспедиция, 1964 г. Не эксплуатируется |
| 4. | Роргалихинское, 4,8 км на запад от г. Тобольска | 1569/1110 | 2,70/1,07 | — | 11897/1650 | Значительная часть площади месторож- дения находится за пределами района. Не эксплуатируется |

- 3. Экономическая база развития города

Масштаб развития города, богатый природный, историко-культурный и кадровый потенциал, расположение в узле магистральных транспортных коммуникаций предопределяют многофункциональный характер развития хозяйственного комплекса Тобольска.

Многофункциональный экономический профиль города, положенный в основу проектных решений настоящего генплана, складывается из:

1. Интенсификации промышленного производства за счет внедрения новых технологических линий на ведущем предприятии города – НХК, а также за счет более полного использования природно-ресурсного потенциала Тобольской группы районов (лесные ресурсы, топливные и неметаллические полезные ископаемые).

2. Развития транспортно-распределительных и логистических функций, технологическое перевооружение устройств внешнего транспорта.

3. Организационно-хозяйственного и инфраструктурного обеспечения развития города в качестве образовательного, культурного, духовного и туристско-паломнического центра федерального уровня.

- 3.1. Структура хозяйственной деятельности

Промышленность

Площадка г.Тобольска всегда являлась привлекательной для размещения новых промышленных производств. Этому способствует ряд факторов, наиболее значимыми из которых являются:

- наличие обширных территорий в пределах горчерты для строительства крупных промышленных предприятий и сопровождающей их инфраструктуры;

- хорошая транспортная обслуженность г.Тобольска (прохождение магистральных коммуникаций железнодорожного, автомобильного, водного и трубопроводного транспорта);

- обеспеченность водными ресурсами, теплом и электроэнергией;

- соседство с нефтегазодобывающими районами севера Тюменской области;

- наличие крупной лесосырьевой базы, которая может стать основой для размещения новых предприятий лесохимической, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности;

- значительные запасы йодобромсодержащих вод Тобольско-Черкашинского месторождения могут быть использованы для строительства йодобромного производства.

- Промышленность Тобольска переживала бум в период 1975-1980 гг. в связи со строительством нефтехимического комплекса, который дал городу толчок к дальнейшему развитию. Однако следует заметить, что в начале 90-х годов и практически до настоящего времени некоторые промышленные предприятия испытывали спад промышленного производства, снижались объемы, численность кадров промышленных предприятий сокращалась, ряд предприятий обанкротились. К таким предприятиям относятся биофабрика, винный завод, мясокомбинат.

- Анализ промышленного производства показывает, что в последние годы наблюдается его постепенный рост. Так, если в 1996г. объем производства промышленной продукции по полному кругу предприятий составлял порядка 1600 млн.руб., то к настоящему времени этот показатель возрос до 3000 млн.руб. Значительный рост промышленного производства достигнут в основном за счет увеличения продукции нефтехимии. Большое значение для экономики города имеет возобновление производства на ООО “Винзавод Тобольский”, ООО “Тобольский водочный завод”, “Тобольский рыбзавод”, мебельной фабрике.

- Предприятия города, выпускающие промышленную продукцию, имеют значительные резервы незадействованных производственных мощностей. В среднем производственные мощности предприятий загружены на 25-30 %. Главными причинами являются отсутствие достаточного рынка сбыта и недостаток собственных оборотных средств предприятий.

- Для преодоления указанных недостатков и увеличения объема производства необходима модернизация и техническое перевооружение производств, повышение качества выпускаемой продукции, расширение ее ассортимента для завоевания рынков сбыта как в Тюменской области, так и в других регионах страны.

- Далее приведена характеристика современного состояния и перспектив развития отраслей и отдельных наиболее значимых для города промышленных предприятий.

- Нефтехимическая промышленность. Тобольский нефтехимический комплекс является основным градообразующим предприятием города, на нем занята примерно половина промышленных кадров города (5 тыс.чел.), на нефтехимическую отрасль приходится более 60 % годового объема промышленного производства.

- Основные виды выпускаемой продукции Тобольского НХК: сжиженные углеводородные газы, бутадиен, изобутилен, метилтретбутиловый эфир (МТБЭ), индивидуальные углеводородные фракции, которые успешно конкурируют как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Однако, готовой продукцией является только МТБЭ. Остальные продукты - исходное сырье для химических и нефтехимических производств и поставляются на другие заводы для дальнейшей переработки, при этом транспортные расходы составляют до 60 % всех затрат на производство.

- В настоящее время производственные мощности Тобольского НХК позволяют создавать новые производства без их расширения и реконструкции, технический уровень их состояния соответствует современному уровню, имеются значительные резервы по тепло-, паро-, энергоснабжению, обеспечению водой, азотом, сжатым воздухом, хранению и отгрузки продукции.

- По данным ОАО “АК Сибур” (письмо в адрес института “Урбанистики” №29471/27 от 26 сентября 2003г.) в ближайшее время на ООО “Тобольск-Нефтехим” намечено к реализации завершение строительства производств бутилкаучука и галобутилкаучука мощностью 50 тыс. тонн в год, в том числе 35 тыс. тонн в год галобутилкаучука. Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию производства бутилкаучука – 2005 г., галобутилкаучука – 2006 г. На этом производстве будет занято 700 человек.

- Прорабатывается вопрос организации в составе ООО “Тобольск-Нефтехим” производств пропилена мощностью 200-250 тыс. тонн в год и полипропилена – 120-150 тыс. тонн в год с вводом в эксплуатацию в 2010 г. Численность кадров на этих производствах составит 400 человек.

- При благоприятной ситуации на рынке МТБЭ имеется возможность наращивания мощности по МТБЭ на 100-150 тыс. тонн в год с использованием оборудования недостроенного цеха 2БК-4. Численность кадров порядка 100 человек. Общий объем капитальных вложений в указанные производства порядка 270 млн. долларов.

- Существует проект комплекса по производству метанола, являющегося одним из наиболее крупнотоннажных продуктов органической химии, используемого для получения формальдегида, МТБЭ, уксусной кислоты, диметилтерефталата и др. Наиболее экономически выгодным и распространенным видом сырья для синтеза метанола является природный газ, который поступает на Тобольский НХК из 2-х ниточного магистрального газопровода Западная Сибирь – Центр. Ожидаемый объем производства 600 тыс.тонн в год с вводом в эксплуатацию в 2010г.; численность кадров порядка 150 человек. Общий объем капитальных вложений в указанные производства порядка 570 млн. долларов.

- В период обозримой перспективы может быть рассмотрена возможность увеличения переработки легкого углеводородного сырья, а также газового конденсата; организация производства ароматических углеводородов – бензола, толуола, ксилола. Ароматические углеводороды являются исходным сырьем для производства большого количества разнообразной продукции: капролактама, фенола, стирола, сложного полиэфира (для получения искусственных тканей), пластиковых бутылок, пленки для звукозаписи, растворителей и др. Прогнозируемая мощность производства ароматических углеводородов – 200 тыс. тонн в год; численность кадров составит порядка 150-200 человек.

- Общая численность кадров НХК на I очередь и расчетный срок прогнозируется соответственно 5,8 тыс. чел. и 6,5 тыс. чел.

- Йодобромное производство. Проект создания комплекса по производству йода и брома на базе Черкашенского месторождения йодобромсодержащих вод, самого крупного в России, фигурирует с начала 90-х годов. По заключению Российской Академии Медицинских наук 75% территории России находится в зоне дефицита йода, а йододефицит оказывает отрицательное влияние на психическое состояние и здоровье населения, поэтому организация такого производства весьма актуальна.

- На площадке НХК планируется строительство завода по переработке йодосодержащих вод с выпуском пищевой йодированной соли, йода, йодной настойки годовой мощности: 30 тыс.т йодированной соли (NaCl); 1650 тыс.т. дистиллята; 45 т йода; 238 т брома.

- Для реализации проекта создано ОАО “Тобольский бром-йод”, предполагается, что в период I очереди генерального плана завод будет введен в действие. Численность трудящихся составит 180 человек.

- Электроэнергетика. Эту отрасль промышленности представляют следующие предприятия: ТЭЦ, «Тобольские электросети», ЗАО МРЭС, «Тобольск-энерго», осуществляющие производство электроэнергии и доставку ее потреблителям. Общая численность кадров в настоящее время составляет 2260 человек.

- В перспективе в составе Тобольского НХК предлагается строительство мини ТЭС за счет утилизации сбросного пара, который образуется на производстве бутадиена и изобутиена, что обеспечит более надежную работу нефтехимкомбината. Численность кадров на перспективу - 2,5 тыс. человек.

- Машиностроение и металлообработка. ЗАО “Судоверфь”-одно из старейших предприятий города, занимается строительством самоходных и несамоходных судов, паромов и барж, средств лова и др.

- Выпуск продукции в год составляет:

- самоходные и несамоходные суда 				- 12 шт.;

- паромы и баржи 							- 8 шт.;

- средства лова, транспортировки и хранения рыбы

и рыбопродукции						- 4 шт.;

- чугунное литье 							- 20 т;

- - промышленный кислород в баллонах (5м3) 			- 14 тыс. баллонов.

- В перспективе предприятие дополнительно может заниматься ремонтом судов, производством холодильных секций, выпуском на заказ чугунного литья. Численность кадров на рассматриваемые периоды останется неизменной и составит 100 чел.

- ОАО “Тобольск–ТВЭЛ” выполняет по методу “труба в трубе” теплогидро-изоляцию пенополиуретаном (ППУ) стальных труб и фасонных деталей (отводы, тройники, переходники, неподвижные щитовые опоры) в полиэтиленовой оболочке для подземной бесканальной прокладки и в оцинкованной оболочке для надземной прокладки.

- Данная продукция находит применение при прокладке теплотрасс для систем отопления и горячего водоснабжения объектов городского и промышленного строительства. Преимуществами ППУ изоляции являются уменьшение теплопотерь в 2р., снижение затрат на прокладку трубопроводов, увеличение сроков службы более чем в 2 раза.

- В настоящее время производственные мощности предприятия используются лишь на 30 %, годовой выпуск продукции составляет:

- - трубы в полиэтиленовой оболочке 			- 70 км;

- - трубы в оцинкованной оболочке 			- 30 км;

- - фасонные изделия 					- 4 тыс. шт.;

- - скорлупа для изоляции стыков 			- 20 км.

- В период I очереди предполагается дополнительно реализовывать теплогидроизолированных полиуретаном линейных участков теплопроводов – 50 км/год. Численность кадров предприятия в настоящее время 30 чел., в перспективе она может увеличиться до 50 чел.

- ЗАО “Спецмонтаж”. Завод занимается выпуском металлоконструкций (пролетные строения, площадки обслуживания и т.д.), узлов технологических трубопроводов, муфт Патона для ремонта магистральных продуктопроводов, нефтегазопроводов. На заводе занято порядка 76 чел.

- Дополнительные объемы, предлагаемые для реализации в ближайшей перспективе: металлоконструкции – 1000 т; узлы технологических трубопроводов – 200 т; муфты Патона – 300 т; нестандартизированное оборудование – 120 т. Численность кадров может увеличиться до 100 чел.

- Сумкинская РЭБ флота относится к ОАО "Обь-Иртышское речное пароходство", занимается ремонтом речных судов. В настоящее время на предприятии занято 560 трудящихся. В перспективе численность кадров не изменится.

- Промышленность строительных материалов.

- ООО “Железобетон”. Предприятие осуществляет свою деятельность на базе ЖБИ-2, его мощность составляет 120 тыс. м3 сборного железобетона в год. Завод выпускает любую номенклатуру сборного железобетона от фундамента до перекрытия. Численность кадров 240 человек.

- В перспективе предполагается увеличение годового объема сборного железобетона на 36 тыс. м3 со снижением его себестоимости на 30%, а также освоение новых видов продукции (элементы мостостроения, пенополистирол, облицовочный кирпич). Численность кадров на перспективу сохранится.

- ООО ЗЖБИ № 4. Завод работает на базе ЖБИ-1. Мощность 10,0 тыс.м3 железобетонных и бетонных изделий, 10,0 тыс.м3 товарного бетона в год. Численность кадров 70 человек. В перспективе намечена модернизация производства с увеличением выпуска сборного железобетона на 6,0 тыс. м3 в год при сохранении численности кадров.

- Завод керамзитового гравия (ООО «Варна-Газойль») действует с 2003г., основная продукция – керамзитовый гравий – 72 тыс.м3/год, завод использует свои производственные мощности на 70%, в перспективе есть возможность увеличить производство гравия на 30 тыс.м3/год. Предприятие имеет железнодорожные пути и расположено вблизи от Тобольского речного порта, что позволяет без задержек отправлять готовую продукцию в близлежащие регионы: Тюменская, Новосибирская области, Алтайский край.

- Производством строительных материалов занимается еще ряд промышленных предприятий (ЗАО «Электроавтоматика». ООО «Европласт», ЗАО «Реалпласт», ООО “Водолей-ЛТД”, ООО «Артель-С»), которые выпускают пенобетон, стеновые изделия из пенобетона, столярные изделия, конструкции из ПВХ и алюминиевых профилей, тротуарную брусчатку, облицовочный камень и др. изделия.

- Недействующие в настоящее время заводы - арматурный, асфальтобетонный могут возобновить свою производственную деятельность. В период обозримой перспективы могут возникнуть новые предприятия стройиндустрии, в связи с этим принят резерв промышленных кадров порядка 200-500 человек.

- Лесная и деревообрабатывающая промышленность.

- ЗАО «Стройкомплект» занимается производством для пола и обшивки, выпускает плинтус, евровагонку, производственная мощность предприятия по выпуску продукции составляет порядка 1200 м2/год. Производственные площади на предприятии используются лишь на 40%, поэтому имеется возможность расширить производство, в частности, организовать производство дверных и оконных блоков (25 тыс.м2/год). Предприятие имеет железнодорожные подъездные пути.

- ООО «Дубрава», бывший МУ «Городской лесхоз», производственная мощность предприятия 2000м3, в перспективе возможно увеличение в связи с тем, что 30% мощностей предприятия не используется.

- Кроме указанных предприятий, выпуском продукции деревообработки занимаются ООО “Абак”, ООО “АРТ и Град” и ряд других мелких предприятий. Общая численность этих предприятий не превышает 100 человек. Развитие деревообрабатывающей промышленности может идти по линии создания новых цехов по выпуску продукции деревообработки.

Наличие крупной лесосырьевой базы в Тобольском, а также в Вагайском и Уватском районах создает предпосылки для развития предприятий деревообработки и лесохимии, позволяющей снабжение их сырьем при долговременном и непрерывном пользовании.

Наличие железной дороги, обеспечивающей доставку необходимых компонентов для переработки древесины, водные ресурсы Иртыша и Тобола, обеспечивающие водоснабжение крупного предприятия по химической переработке древесины, вовлеченность кооперации с другими предприятиями - основные условия возникновения предприятий лесной и деревоперерабатывающей отрасли.

В генеральном плане редакции 1974 г была выбрана площадка в районе г. Тобольска под строительство крупного лесопромышленного комплекса (ЛПК). Институт “Гипробум” разработал технико-экономическое обоснование строительства лесохимического комплекса, которое было утверждено Министерством целлюлозно-бумажной промышленности СССР (протокол №67 от 26.09.1969 г.) в части целлюлозно-бумажного производства и Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности в части лесопильно-деревообрабатывающих производств.

Однако строительство комплекса по ряду причин, в основном экономического характера, не состоялось. В настоящем проекте в период обозримой перспективы строительство названных производств не предлагается, но, учитывая возможности Тобольской площадки, в Восточном районе города предусмотрены резервные территории для размещения промышленных предприятий и, в том числе, для предприятий деревообрабатывающего и лесохимического профиля.

- Легкая промышленность.

- ООО «Тобольская швейная фабрика» действует с начала 60-х годов, выпускает швейные изделия (за исключением верхней одежды), годовой объем выпуска продукции составляет 50 тыс.шт., в том числе:

- - мужские сорочки;

- - халаты;

- - форменная одежда;

- - костюмы;

- - брюки.

- Следует отметить, что технологическое оборудование устарело и нуждается в обновлении, необходима модернизация, после которой предприятие будет выпускать 400 тыс. шт. швейных изделий широкого ассортимента в год, при этом численность кадров увеличится до 120 человек, при существующей – 70 человек.

- ООО «Ситцевый край» занимается пошивом женской и детской одежды, бельевых изделий, постельного белья в количестве 50,0 тыс.шт., производственная мощность используется на 80%, в перспективе объём выпускаемой продукции может увеличиться на 34 тыс.шт. швейных изделий.

- ЗАО «Тобольская фабрика художественных косторезных изделий». Предприятие занимается уникальным народным промыслом – резьбой по кости, имеет широкую географию сбыта изделий. Производственные мощности по выпуску сувенирных изделий из кости составляет 4,5 тыс.шт. в год. На фабрике занято около 100 человек, в перспективе численность кадров не изменится.

- Кроме того, к лёгкой промышленности примыкают другие, более мелкие, косторезные предприятия, производством швейных изделий занимается ООО «Лапушка» (п.Сумкино). На предприятиях занято около 100 человек.

- В период расчётного срока возможно возникновение новых предприятий лёгкой промышленности, например по выпуску изделий из меха, производства обуви, кожевенное производство, поэтому предусмотрен резерв численности кадров, который вошёл в общую цифру резерва промышленности.

- Пищевая промышленность.

- ОАО «Тобольский городской молочный завод» производит более 40 видов молочной продукции, в том числе свежая и кислая цельномолочная продукция, масло крестьянское, сыры мягкие.

- Для модернизации существующего производства необходимо развитие производственной базы на использовании молочной продукции Тобольского, Уватского, Ярковского, Вагайского районов. Производственные мощности завода увеличатся до 27 тыс.тонн цельномолочной продукции, масла крестьянского до 1260 тонн, мягких сыров до 180 тонн в год. Численность кадров сохранится на современном уровне.

- ООО «Тобольский рыбозавод». Предприятие занимается переработкой рыбы, производственные мощности рассчитаны на выпуск следующих видов продукции:

- - рыба мороженая 			- 2400 т. в год;

- - рыба соленая 			- 300 т. в год;

- - рыба пряная 			- 150 т. в год;

- - рыба холодного копчения 	- 200 т. в год.

- Программой развития промышленности г.Тобольска намечено расширение производства рыбной продукции, освоение новых видов: рыбных полуфабрикатов, рыбной продукции с частичной или полной кулинарной обработкой.

- Для освоения намеченной программы развития завода предусмотрены закупки сырья (океаническая рыба высокого качества) в Калининграде или Мурманске. Целесообразно также увеличивать ориентацию на местные рыбные ресурсы. Численность трудящихся с учетом расширения составит 100 человек.

- Тобольский комбинат хлебопродуктов (филиал ОАО «Тюменьхлебопродукт»). Производственные мощности предприятия в год:

- - мука 					- 48,0 тыс. тонн;

- - крупа манная 				- 400,0 тыс. тонн;

- - хлеб и хлебобулочные изделия 	- 350,0 тыс. тонн;

- - отруби 					- 12,0 тыс. тонн.

- В перспективе возможны дополнительные объемы по производству муки (35,0 тыс. тонн в год), крупы манной (450 тонн в год), дерти (7,0 тыс. тонн в год). Возможна переработка продовольственной пшеницы II, III класса на муку.

- В составе комбината хлебопродуктов действовал комбикормовой завод производительностью 33 т/сутки. В настоящее время завод свою деятельность прекратил, оборудование демонтировано, производственное здание рекомендовано к реализации. Численность кадров комбината хлебопродуктов в настоящее время 250 человек и останется неизменной на все периоды проектирования.

- ЗАО “Тобольский хлебокомбинат” занимается выпуском хлеба и хлебобулочных, кондитерских сахаристых и мучнистых изделий. В настоящее время предприятие выпускает следующие виды продукции (в год):

- - хлеб и хлебобулочные изделия 	- 2640 тонн;

- - кондитерские изделия 			- 180 тонн;

- - бараночные изделия 			- 540 тонн.

- В перспективе предлагается переоборудование и расширение производства хлебокомбината, дополнительные объемы для реализации (в год) составляют:

- кондитерские изделия 			- 140 тонн;

- бараночные 					- 300 тонн.

- Численность персонала увеличится примерно до 100 человек (существующая численность – 86 чел.).

- Кроме перечисленных предприятий, выпуском хлеба и хлебобулочных изделий занимается целый ряд частных предприятий с общим годовым объёмом выпуска продукции порядка 7200 тонн в год и численностью трудящихся 260 человек.

- К прочим предприятиям пищевой промышленности относятся небольшие частные предприятия, выпускающие мясные и колбасные изделия, рыбные изделия, пиво и воду.

- В перспективе возможно возникновение новых предприятий пищевой промышленности, в связи с этим принимается резерв кадров численностью 300 человек.

- Далее приведена отраслевая структура промышленности г.Тобольска. Следует отметить, что отраслевая структура промышленности города составлена на основании данных городских организаций по состоянию на 1.01.05г. За период проектирования в структуре могли произойти некоторые изменения, но они не могут кардинально повлиять на общие тенденции в развитии промышленности.

- Таблица 3.1.

- Отраслевая структура промышленности г.Тобольска (тыс.чел.)

| - № - п/п | - Наименование | - Исх. год | - I очередь | - Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| - 1. | - Нефтехимическая промышлен-ность - ООО «Тобольск-Нефтехим» | - 5,4 | - 5,8 | - 6,5 |
| - 1. - 2. - 3. - 4. - 5. - 6. | - Машиностроение и металло-обработка - ООО «Судоверфь-ремстрой» - ОАО “Тобольск-ТВЭЛ” - ЗАО “Спецмонтаж” - РЭБ (п.Сумкино) - ООО «Югор-свет» - ООО «Сталь» - Итого: | - 0,1 - до 0,1 - 0,1 - 0,6 - 0,1 - 0,1 - 1,1 | - 0,1 - до 0,1 - 0,1 - 0,6 - 0,1 - 0,1 - 1,1 | - 0,1 - до 0,1 - 0,1 - 0,6 - 0,1 - 0,1 - 1,1 |
| - 1. | - Химическая промышленность - Комплекс по производству йода и брома | - - | - 0,2 | - 0,2 |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| - 1. - 2. - 3. - 4. | - Промышленность строительных материалов - ООО “Железобетон” - ООО ЗЖБИ-4 - Завод керамзитового гравия - Прочие предприятия стройинду-стрии - Итого: | - 0,2 - 0,1 - 0,1 - 0,2 - 0,6 | - 0,2 - 0,1 - 0,1 - 0,2 - 0,6 | - 0,2 - 0,1 - 0,1 - 0,2 - 0,6 |
| - 1. - 2. - 3. | - Лесная и деревообрабатываю-щая промышленность - ЗАО «Стройкомплект» - ООО «Дубрава» - Прочие предприятия деревообра-батывающей промышленности - Итого: | - до 0,1 - до 0,1 - до 0,1 - 0,1 | - 0,1 - до 0,1 - до 0,1 - 0,1 | - 0,1 - до 0,1 - до 0,1 - 0,1 |
| - 1. - 2. - 3. - 4. | - Электроэнергетика - ТЭЦ - Энерго-Тобольск - Тобольские электросети - ЗАО МРЭС - Итого: | - 0,8 - 0,6 - 0,7 - 0,2 - 2,3 | - 0,8 - 0,6 - 0,7 - 0,2 - 2,3 | - 0,8 - 0,6 - 0,7 - 0,2 - 2,3 |
| - 1. - 2. - 3. - 4. | - Лёгкая промышленность - ООО «Тобольская швейная фабрика» - ООО «Ситцевый край» - ЗАО «Тобольская фабрика художественных косторезных изделий» - Прочие предприятия легкой про-мышленности - Итого: | - 0,1 - до 0,1 - 0,1 - до 0,1 - 0,4 | - 0,1 - до 0,1 - до 0,1 - 0,4 | - 0,1 - до 0,1 - до 0,1 - 0,4 |
| - 1. - 2. - 3. - 4. - 5. - 6. - 7. | - Пищевая промышленность - ОАО “Тобольский городской молочный завод” - ОАО “Тобольский рыбозавод” - Тобольский комбинат хлебопро-дуктов – филиал ОАО “Тюмень-хлебопродукт” - ООО “Тобольский хлебокомбинат” - Предприятия хлебобулочной и кондитерской промышленности - Прочие предприятия пищевой промышленности и резерв - Итого: | - 0,2 - 0,1 - 0,3 - 0,1 - 0,3 - 0,3 - 1,3 | - 0,2 - 0,1 - 0,3 - 0,1 - 0,3 - 0,4 - 1,4 | - 0,2 - 0,1 - 0,3 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 1,5 |
|  | - Всего: | - 11,7 | - 13,2 | - 14,5 |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
|  | - Промышленный резерв | - - | - 1,6 | - 2,0 |
|  | - Всего: | - 11,2 | - 13,2 | - 14,5 |

- Прочие градообразующие кадры

- А) Внешний транспорт.

- Железнодорожный транспорт. Железнодорожная станция Тобольск находится в п.Менделеево на магистрали Тюмень-Сургут. Общая численность трудящихся железнодорожного транспорта составляет в настоящее время 1,2 тыс. человек. В связи с механизацией отрасли численность кадров железнодорожного транспорта увеличиваться не должна, поэтому на перспективу принимается 1,2 тыс. человек.

- Водный транспорт. Основные предприятия водного транспорта – район водных путей и судоходства и АООТ “Речной порт”. Тобольский район водных путей и судоходства занимается лишь грузовыми перевозками, объем грузовых перевозок составляет порядка 1000тыс.тонн, основные грузы цемент, щебень, ЖБИ. Регулярных пассажирских перевозок нет. Общая численность кадров 0,8 тыс. человек. В перспективе возможна активизация грузоперевозок и организация пассажирских перевозок с предполагаемым увеличением численности кадров до 1,0 тыс. человек.

- Авиационный транспорт. Аэропорт “Тобольск” с 2000 г. переведен в статус “площадки”. Выполняет в основном работы по обслуживанию Управления магистральных нефтепроводов (УМН), обслуживанию санзаданий и пр. В летнее время выполняются работы по тушению пожаров. Современная численность кадров – до 0,1 тыс. человек. В стадии решения находится вопрос по реконструкции и переводу площадки в статус аэропорта с возобновлением полетов на самолетах ЯК-40, АН-24. При положительном решении вопроса численность кадров может возрасти до 500 чел.

- Автомобильный транспорт. Автомобильный транспорт внегородского значения представлен следующими предприятиями: ОАО “Тобольское ПАТП”, ФУАД “Урал”, ТСМ-Сервис. Тобольск связан автотранспортом с г.Тюмень, Курган, Ишим, и с населенными пунктами Тобольского района. Численность кадров 0,5 тыс. человек. В перспективе автомобильный транспорт должен получить дальнейшее развитие, численность кадров составит 0,6 тыс. человек.

- Кроме того, в Тобольске расположены управления магистральных нефте- и газопроводов с численностью кадров 1,0 тыс.чел., к градообразующей группе отнесено 0,5 тыс.чел.

- Таблица 3.2.

- Занятость населения во внешнем транспорте (тыс. чел.).

| - № |  | - Существ. полож. | - I очередь | - Расч. срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | - Железнодорожный - Водный - Авиационный - Автомобильный - Трубопроводный | - 1,2 - 0,8 - менее 0,1 - 0,5 - 0,5 | - 1,2 - 0,8 - 0,3 - 0,5 - 0,5 | - 1,2 - 1,0 - 0,5 - 0,6 - 0,5 |
|  | - Итого: | - 3,0 | - 3,0 | - 3,4 |

- Б) Строительные организации. Численность трудящихся, занятых на строительно-монтажных работах, в настоящее время – 6,0 тыс. человек. К наиболее крупным строительным организациям относятся ЗАО СДС, филиал ОАО Мостоотряд-87, ДОАО “Тюменьнефтеспецстрой”, СУ-931, Тобольскспецреставрация и другие организации. Строительные организации, расположенные в Тобольске, работают в основном на город.

- В перспективе объем строительно-монтажных работ в гражданском и других видах строительства может увеличиться, однако при дальнейшей механизации строительных работ численность кадров увеличиться не должна.

- В) Учебные заведения. В настоящее время в городе действуют 2 высших учебных заведения (пединститут и индустриальный институт), 5 специальных учебных заведений (училище искусств, медицинское училище, педколледж, рыбтехникум и профлицей) и 2 профтехучилища (ПТУ-3 и ПТУ-23), кроме того в Тобольске есть представительства Тюменского Госуниверситета, Тюменской Строительной Академии, курсы НПО и др. Общая численность преподавательских и обслуживающих кадров – 1300 человек.

- В состав градообразующих кадров включаются также 50 % учащихся высших и средних учебных заведений и 20 % учащихся профтехучилищ. Общая численность кадров и учащихся, отнесенных к градообразующей группе, составит 2,0 тыс. человек.

- В перспективе сеть учебных заведений не должна претерпеть особых изменений, поэтому численность этой категории останется примерно на современном уровне.

- Г) Базы, складские и снабженческие организации.

- В эту категорию трудящихся включены кадры таких организаций как ЗАО “Тобольскгаз”, ЗАО “Сервискомплект”, СГ – “Транс” и ряд других организаций. Общая численность занятых в этой сфере деятельности 0,9 тыс. человек. На расчетный срок предполагается некоторый рост этой категории трудящихся, поскольку г.Тобольск может стать одним из узлов складирования и снабжения Севера области различными грузами.

- Д) Административно-хозяйственные и прочие организации внегородского значения. Тобольск является административным центром района, здесь сосредоточены хозяйственные и общественные организации внегородского значения. К ним относится районная администрация, предприятия связи, линейные больницы, кредитные и финансовые учреждения и т. д. Общая численность персонала этих организаций, составляющая в настоящее время 1,5 тыс. человек, в перспективе останется без изменений.

- Е) Туризм.

- Город Тобольск имеет все предпосылки для организации туризма, здесь находятся памятники истории и культуры (на государственном учете состоит 219 памятников, из них 65 объектов имеют федеральное значение), такой концентрации памятников не имеет ни один из городов Урало-Сибирского региона.

- Тобольск один из главных духовных центров России, с 1620 г. он является центром Сибирско-Тобольской православной епархии. Культурный и духовно-нравственный потенциал Тобольска ставит его на одно из ведущих мест среди исторических городов России. Организации туризма способствуют также природные ландшафты, в которые органично вписался город.

- Туристский комплекс г.Тобольска в настоящее время представлен Тобольским музеем-заповедником, четырьмя туристскими фирмами, которые в основном занимаются отправкой туристов по регионам России и заграницу, приемом экскурсий и туристов с полным или частичным обслуживанием, принятием туристских поездов и проходящих теплоходов.

- Тобольский музей является не только одним из старейших музеев Сибири, но и единственным музеем-заповедником на территории от Урала до Тихого океана. В настоящее время музей-заповедник занимает 18га, на которых находятся 33 памятника федерального значения. Музей расширяет свою деятельность, вводя новые объекты показа: Музей истории духовной культуры Западной Сибири, Музей книги, Детский учебно-методический центр, Кабинет-музей Николая II, Художественный музей, готовиться к открытию Дворец наместника, Рентерея. По территории г.Тобольска проходят 10 экскурсионных маршрутов, несколько тематических экскурсий по музею-заповеднику. В городе действует станция юных туристов, которая занимается организацией досуга детей и подростков.

- В туристических агентствах занято порядка 15 человек. Для размещения туристов используются существующие в настоящее время гостиницы с общим количеством 700 мест, но в основном город посещают экскурсанты, которые обходятся без ночлега. Численность кадров, обслуживающих гостиницы, составляет порядка 320 человек.

- Генеральным планом намечается развитие туристского сервиса и расширение спектра туристско-рекреационных услуг. В связи с этим прогнозируется как общий рост туристского потока, так и продолжительности пребывания экскурсантов. Таким образом, произойдет увеличение численности занятых в туристских организациях, сформируется дополнительный импульс развития городской сферы обслуживания.

- Таблица 3.3.

- Сводные данные о численности градообразующих кадров

| - № | - Градообразующие группы | - Численность трудящихся (тыс. чел.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Исх. год | - I очередь | - Расч. срок |
| - 1. - 2. - 3. - 4. - 5. - 6. - 7. - 8. | - Промышленность - Строительство - Внешний транспорт - Учебные заведения - Базовые и складские организации - Административно-хозяйственные организации - Туристские организации - Прочие организации внегородского значения | - 11,2 - 6,0 - 3,0 - 2,0 - 0,9 - 1,5 - менее 0,1 - 0,7 | - 13,2 - 6,0 - 3,3 - 2,0 - 0,9 - 1,5 - менее 0,1 - 0,7 | - 14,5 - 6,0 - 3,8 - 2,0 - 1,0 - 1,5 - 0,1 - 0,7 |
|  | - Итого: | - 25,4 | - 27,7 | - 29,6 |

- Градообслуживающая группа

В градообслуживающем секторе экономики в настоящее время занято 28 тыс. человек или 25% от населения города, в том числе:

 жилищное и коммунальное хозяйство			- 2,4 тыс. чел.

 здравоохранение, физкультура, соцобеспечение		- 3,6  тыс. чел.

 образование							- 3,4  тыс. чел.

 культура и искусство						- 1,2  тыс. чел.

 торговля и общественное питание				- 5,2  тыс. чел.

 другие отрасли непроизводственной сферы			-12,7  тыс. чел.

Итого:					- 28,5  тыс. чел.

Обеспеченность населения по многим видам обслуживания приближается к нормативной, в первую очередь это – торговля, общественное питание, близка к нормативной обеспеченность учреждениями здравоохранения, по некоторым видам учреждений культуры.

В перспективе должно произойти дальнейшее развитие непроизводственной сферы преимущественно за счет роста торговли, общественного питания, могут появится новые виды обслуживания (специализированные учреждения здравоохранения, образовательные учреждения, специализированные строительные организации, клубы по интересам и др.), поэтому численность трудящихся, занятых в обслуживающих отраслях, должна увеличиться, предположительно она может составить 27–30 % от общей численности населения города.

Подробная характеристика состояния культурно-бытового обслуживания населения приводится в главе “Система культурно-бытового обслуживания”.

- Таблица 3.4.

- Баланс занятости населения (тыс.чел.)

| № | Показатели | Существ. положение | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Население | 113,8 | 115,0 | 120,0 |
| 2. | Самодеятельная группа населения – всего | 55,4 | 58,7 | 65,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  |  градообразующая группа | 26,9 | 27,7 | 29,6 |
|  |  градообслуживающая группа | 28,5 | 31,0 | 36,0 |
| 3. | Несамостоятельная группа населения | 58,4 | 56,3 | 54,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  |  население моложе трудоспособного | 28,5 | 19,5 | 26,4 |
|  |  население старше трудоспособного | 18,2 | 18,4 | 25,2 |
|  |  прочие категории несамодеятельного населения | 11,7 | 18,4 | 2,8 |

- 3.2. Численность населения

- Демографическая характеристика проектируемой территории выполнена на основании статистических данных, а также с учетом информации территориальных подразделений города. При отсутствии отдельных данных приводились расчетные показатели.

- Динамика численности населения г.Тобольска характеризуется следующими данными (на начало года):

- 1939г. (перепись) 		- 32 тыс. чел.

- 1959г. (перепись)		- 39 тыс. чел.

- 1970г. (перепись)		- 49 тыс. чел.

- 1989г. (перепись)		- 110,1 тыс.чел.

- 1998г.				- 116,5 тыс. чел.

- 1999г.				- 117,0 тыс. чел.

- 2000г.				- 116,7 тыс. чел.

- 2001г.				- 115,9 тыс. чел.

- 2002г. (перепись)		- 107,5тыс. чел.

- 2003г.				- 114,4 тыс. чел.

В период работы над генеральным планом г.Тобольска (генплан выпущен в 2004г.) институт Урбанистики запрашивал данные о численности населения города в Тюменском областном комитете государственной статистики. По данным комитета (Письмо в адрес института от 09.09.2003г. № 01-3-4/1632) численность населения города составляла 113,8 тыс.чел.

Однако при обработке данных по переписи населения 2002г. численность населения была откорректирована и определилась в 107,5 тыс.чел., а на 01.01.07г. она составила 104,4 тыс.чел.

По мнению местных организаций подсчёт численности населения в период переписи оказался несовершенным и более правильной является 113,8 тыс.чел., сюда включаются посёлки Менделеево, Иртышский, Сумкино, Затон, Левобережье, а также сельское население, проживающее на близлежащих территориях (Михайловка, Соколовка, Веснина, Денисова, Дурынина).

Исходя из вышеизложенного в проекте генерального плана Тобольского городского округа принято исходное население 113,8 тыс. человек.

Основной прирост населения города происходил в период от середины 70-х годов в основном за счет механического движения населения, в тот период г.Тобольск играл роль самого крупного миграционного центра Западной Сибири.

- Данные о численности и возрастной структуре населения на 1.01.03 г. приводятся в таблице 3.5.

- Таблица 3.5.

Численность населения, тыс.чел.

|  | Всего | в том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | населения | моложе трудосп. | трудоспо-собное | старше трудосп. |
| Собственно г.Тобольск | 94,8 | 24,9 | 56,8 | 13,1 |
| Иртышский | 6,0 | 1,3 | 3,5 | 1,2 |
| Менделеево | 5,1 | 1,2 | 2,8 | 1,1 |
| Левобережье | 2,3 | 0,5 | 1,3 | 0,5 |
| Сумкино | 5,6 | 1,0 | 2,8 | 1,8 |
| Всего г.Тобольск то же, %% | 113,8 100 | 28,9 25 | 67,2 59 | 17,7 16 |

- В целом город характеризуется благоприятной половозрастной структурой, в том числе крайне низкой долей лиц старших возрастов и, как следствие, удовлетворительным для современной демографической ситуации в стране уровнем воспроизводства населения. За прошедшее десятилетие численность населения города сократилась незначительно (на 3 тыс.чел.), в том числе за счет убыли естественной (среднегодовой показатель ~2 о/оо) и механической (среднегодовой показатель ~1 о/оо).

- Среднегодовые общие показатели рождаемости и смертности (по данным 1993-98 гг.) составили соответственно 9,7 и 12,0 о/оо. В то же время отмечается общая для РФ тенденция - резкое (в ~2 раза) снижение возрастных коэффициентов рождаемости, что обеспечивает только 60,3 % воспроизводства фертильного поколения. Значительно (в ~1,5 раза) увеличилась смертность трудоспособного населения, особенно мужского.

- Таблица 3.6.

- Динамика естественного и механического движения населения города по годам (чел.)

|  | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Родилось | 1158 | 1220 | 1123 | 1102 | 1058 | 1158 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Умерло | 1395 | 1544 | 1543 | 1407 | 1322 | 1206 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Баланс | -237 | -324 | -420 | -305 | -264 | -48 | -300 | -400 | -300 | н/д |
| Прибыло | н/д | н/д | н/д | н/д | 3641 | 3478 | 2671 | 2377 | 1422 | 1601 |
| Убыло | н/д | н/д | н/д | н/д | 3093 | 2886 | 2700 | 2769 | 2422 | 2123 |
| Баланс | +500 | 0 | -400 | +500 | 548 | 592 | -29 | -392 | -1000 | -522 |
| Примечание: курсивом выделены ориентировочные данные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Проектная численность населения

- Прогноз численности населения по проектным этапам основывается на анализе демографической ситуации. Рассмотрены 2 варианта динамики населения:

- - пессимистический, основанный на экстраполяции сложившихся демографических процессов - стабильность возрастных коэффициентов рождаемости и смертности и сохранение механического оттока населения на современном уровне;

- - оптимистический, основанный на поэтапном восстановлении возрастных коэффициентов движения населения докризисного уровня - рождаемости (1,0-1,2-1,4-1,6-1,8 по пятилетним периодам) и смертности трудоспособного населения (1,0-0,9-0,8-0,7-0,6 по пятилетним периодам). Оценивая как маловероятное восстановление бурных темпов промышленного развития города советского периода, оптимистический прогноз тем не менее предполагает некоторое превышение механического притока над оттоком (+0,1 тыс.чел. в год), что связано с продолжающимся сужением рынка труда в сельской местности тяготеющих к Тобольску административных районов, а также со строительством 2-ой очереди нефтехимкомбината.

Прогноз естественного движения выполнен по 2 вариантам методом “передвижкой по возрастам”. В настоящем генеральном плане за основу принимается оптимистический вариант динамики населения как соответствующий общим для городской местности РФ тенденциям восстановления экономики, а также намечаемого опережающего развития Тобольска в качестве хозяйственного и культурного центра. В качестве технико-экономических показателей проекта принимается численность населения:

1 очередь (2015 г.)			- 115 тыс.чел.

расчетный срок (2025 г.)		- 120 тыс.чел.

- Таблица 3.7.

- Прогноз численности населения (тыс.чел.)

|  | 2003-2007 | 2008-2012 | 2013-2017 | 2018-2022 | 2023-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А. Пессимистический вариант |  |  |  |  |  |
| - Численность населения на начало этапа | - 113,8 | - 112,8 | 110,9 | 108,9 | 106,6 |
| - Естественное движение | - -0,5 | -1,4 | -1,5 | -1,8 | -2,8 |
| - Механическое движение | - -0,5 | - -0,5 | - -0,5 | - -0,5 | - -0,5 |
| - Численность населения на конец этапа | - 112,8 | 110,9 | 108,9 | 106,6 | 103,3 |
| Б. Оптимистический вариант |  |  |  |  |  |
| - Численность населения на начало этапа | - 113,8 | 113,1 | 113,1 | 114,6 | 117,4 |
| - Естественное движение | - -1,2 | -0,5 | +1,0 | +2,3 | +2,2 |
| - Механическое движение | - +0,5 | - +0,5 | - +0,5 | - +0,5 | - +0,5 |
| - Численность населения на конец этапа | - 113,1 | 113,1 | 114,6 | 117,4 | 120,1 |

Таблица 3.8.

Возрастная структура населения по проектным этапам (%)

|  | 2002 г. | 2005 г. | 2010 г. | 2015 г. | 2020 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| моложе трудоспособного | 25 | 21 | 17 | 17 | 20 | 22 |
| в трудоспособном возрасте | 59 | 65 | 69 | 67 | 61 | 57 |
| старше трудоспособного | 16 | 15 | 14 | 16 | 19 | 21 |

Расселение населения

Распределение населения по планировочным районам города определено на основе исходных данных по экономике города, а по проектным этапам - принимается с учетом ожидаемой дифференциации плотности населения в зависимости от комфортности существующей и проектируемой жилой застройки. Ожидаемая жилобеспеченность населения, проживающего в различных типах застройки по проектным этапам принимается:

- некапитальная индивидуальная 	- 22 и 25 м2;

- капитальная индивидуальная 		- 25 и 30 м2;

- многоквартирная 				- 28 и 30 м2 соответственно.

Таблица 3.9.

Распределение населения по планировочным районам (тыс.чел.)

|  |  | 2002г. | 2015г. | 2025г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Нагорный | 81,6 | 79,5 | 75,6 |
| 2 | Подгорный | 15,7 | 13,2 | 16,5 |
| 3 | Юго-Восточный | 0,4 | 5,4 | 11,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Иртышский | 6,7 | 8,4 | 8,5 |
| 5 | Менделеево | 3,8 | 3,3 | 2,7 |
| 6 | Левобережье | 1,6 | 1,7 | 2,4 |
| 7 | Сумкино | 3,8 | 3,3 | 3,3 |
| 8 | Восточный (район НХК) | 0,2 | 0,2 | - |

3.3. Жилищное строительство

По данным комитета по ЖКХ, транспорту и связи жилой фонд города Тобольска на 1/I-2007г. – 2386,1 тыс.м2, средняя жилищная обеспеченность 21,0м2 на одного жителя.

Существующий жилой фонд распределяется следующим образом:

- по принадлежности: 549 тыс.м2 (23%) приходится на долю общественного фонда, 837,1 (77%) находится в личной собственности граждан;

- по материалу стен: на долю каменной застройки приходится 1944,7 (81,5 %), деревянной и прочих материалов (18,5 %).

- по степени износа: 2087,8 тыс.м2 или 87,5 % приходится на долю застройки со степенью износа до 30 %; 262,5 тыс.м2 или 11 % имеют износ от 30 % до 65 %; 38,5 тыс.м2 или 1,5 % находятся в аварийном состоянии (износ свыше 65-70 %).

Приведенные данные свидетельствуют о том, что жилой фонд города находится в основном в личной собственности граждан, состоит преимущественно из капитальной застройки и имеет хорошее техническое состояние.

Таблица 3.10.

Благоустройство жилых строений

| №№ п/п | Виды благоустройства | Жилой фонд, тыс.м2 | %% от всего жилого фонда |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Водопровод Канализация Центральное отопление Горячее водоснабжение Ванна (душ) Газ Напольные электрические плиты | 2075,9 2052,0 2099,8 1162,2 1885,0 357,9 1813,4 | 87,5 86,0 88,0 72,0 79,0 15,0 76,0 |

Убыль жилого фонда. В период расчетного срока произойдёт некоторая убыль существующего жилого фонда, в первую очередь аварийного и ветхого, не подлежащего восстановлению.

Кроме того, за период расчетного срока произойдет старение существующего, в основном, деревянного жилого фонда (примерно 1,5 в год). Часть жилого фонда, который к настоящему времени имеет износ от 31 % до 65 %, перейдет в категорию ветхого и также предлагается к сносу.

Убыль фонда связана со следующими мероприятиями:

Таблица 3.11.

|  | Расчетный срок, тыс.м2 | В том числе 1 очередь, тыс.м2 |
| --- | --- | --- |
| - под организацию жилых микрорайонов и строительство предприятий культурно-быто-вого обслуживания; - под расширение и прокладку улиц; - под организацию санитарно-защитных зон; - вынос из зоны затопления; - ветхий и аварийный фонд. | 66,9 4,2 7,4 1,0 76,6 | 20,2 2,0 2,4 0,5 41,0 |
| Итого: | 156,1 | 66,1 |

На проектную организацию жилых территорий, выбор этажности нового строительства, строительное зонирование, реконструктивные мероприятия оказали влияние следующие факторы:

- численность населения города за период обозримой перспективы возрастет незначительно, поэтому увеличение объема жилищного строительства в основном связано с увеличением жилищной обеспеченности и улучшением жилищных условий населения;

- свободные территории для жилищного строительства имеются в Нагорном районе, в п.Иртышский, в юго-восточной части города;

- свободные территории для усадебной застройки находятся в Левобережном районе и в п.Сумкино;

- наличие значительного количества ветхого фонда, а так же одноэтажных деревянных строений, которые в течение проектного периода перейдут в категорию ветхого, что определяет необходимость выборочной реконструкции в основном в Подгорной части города;

- выделение зоны Тобольского Кремля и прилегающих к нему территорий, на этом участке предусматривается особый режим строительства жилых и общественных зданий;

- строительство домов будет осуществляться в основном в 2-3 этажном коттеджном исполнении, многоквартирные дома намечены к строительству в Нагорной части в первую очередь по произведенным отводам и проектам застройки кварталов, здесь также должна производиться выборочная реконструкция в районе улиц Знаменского, Радищева;

- при определении территорий для нового строительства на расчетный срок были приняты следующие плотности жилого фонда;

- для многоквартирной застройки         - 4500-5000 м2/га;

- для коттеджной застройки                   - 1200 м2/га;

- для усадебной застройки                      - 600 м2/га;

- на проектном плане показаны территории для нового строительства в размере 860га.;

- следует предположить, что при благоприятных условиях развития страны и региона могут возникнуть обстоятельства, позволяющие увеличить жилищную обеспеченность населения, это повлечет за собой дополнительный объем жилищного строительства и, следовательно, дополнительных жилых территорий.

Таблица 3.12.

Расчет объемов нового строительства

| № | Показатели | Всего, тыс.м2 | В том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3-9 эт. | 2 эт. | 1 эт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. | I очередь Существующий жилой фонд Убыль жилого фонда за период I очереди Существующий сохраняемый жилой фонд на конец I очереди Всего жилой фонд на конец I очереди Новое строительство То же в % к итогу Территория под новое строи- тельство, га | 2386,1 66,1 2320,0 2875,0 555,0 100,0 367,0 | 1802,8 ― 1802,8 2024,8 222,0 40,0 44,0 | 225,5 7,1 218,5 496,0 278,0 50,0 231,0 | 357,8 59,0 298,7 354,2 55,0 10,0 92,0 |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. | Расчетный срок Существующий жилой фонд Убыль жилого фонда за период расчетного срока Существующий сохраняемый жилой фонд на конец расчетного срока Всего жилой фонд на конец расчетного срока Новое строительство То же в % к итогу Территория под новое строительство, га | 2386,1 156,1 2230,0 3600,0 1370,0 100,0 860,0 | 1802,8 ― 1802,8 2250,8 548,0 40,0 110,0 | 225,5 31,5 194,0 948,0 754,0 55,0 628,0 | 357,8 124,6 233,2 301,2 68,0 5,0 122,0 |

На проектном плане выделено 860га.

В проекте принята разбивка городской застройки на следующие жилые строительные зоны, по которым определены соответствующие строительные режимы.

1. Зона капитальной многоквартирной жилой застройки. Зона расположена в основном в Нагорной части города, участки многоквартирной застройки имеются в п. Иртышский, в районе железнодорожной станции Тобольск (пос. Менделеево), в п. Сумкино, жилой район “Южный” в Подгорной части города. В этой зоне производится, в основном, строительство многоквартирных жилых домов. Зона многоквартирной застройки включает следующие территории

− участки, занятые существующими 3 – 9 эт. зданиями;

 районы реконструкции, освобождаемые при сносе малоценного фонда;

 свободные территории, на которых предусматривается размещение нового многоэтажного строительства

Территория зоны 535га.

2. Зона смешанной некапитальной многоквартирной и усадебной застройки. К этой зоне отнесены участки в Подгорном районе, участки такой застройки имеются в пос. Сумкино и Левобережной части города. Жилой фонд зоны представлен, в основном, деревянными двухэтажными и одноэтажными домами с минимумом благоустройства. Мероприятия, намечаемые в этой зоне, сводятся к следующему:

 снос аварийного и ветхого фонда;

 оснащение сохраняемого жилого фонда всеми видами благоустройства;

 благоустройство жилых территорий;

 нового жилого строительства в зоне не намечается.

Территория зоны 145га.

3. Зона коттеджной застройки (2–3 эт.) включает участки, занятые существующей коттеджной застройкой и свободные территории, на которых предполагается размещение нового, в основном, 2–3 этажного коттеджного строительства. Территория зоны 695га.

4. Зона усадебной застройки представляет, в основном, кварталы, занятые существующим сохраняемым одноэтажным жилым фондом. Новое усадебное строительство предусмотрено на свободных территориях в Левобережном районе и в п. Сумкино. Территория зоны 625га.

5. Зона запрещения нового жилого строительства. Зона включает в себя небольшие участки существующей застройки в районах подтопления, на крутых склонах оврагов, в санитарно-защитных зонах от промышленных предприятий. Существующая жилая застройка здесь оставляется на доживание, строительство новых и ремонт жилых домов запрещается. Территория зоны 40га.

- Таблица 3.13.

- Проектная ёмкость строительных зон (тыс.м2)

| Показатели | Всего: | в том числе: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в зоне капитальной многоквар-тирной застройки | в зоне смешанной некапиталь- ной много-квартирной застройки | в зоне коттеджной застройки | в зоне усадебной застройки | в зоне запрещения застройки |
| Жилая площадь: |  |  |  |  |  |  |
| а) 3-9 этажей и выше | 2350,8 | 2049,4 | 224,7 | 68,0 | 8,7 | ― |
| б) 2 этажа | 766,0 | 120,4 | 75,0 | 365,6 | 205,0 | — |
| в) 1 этаж | 483,2 | 36,8 | 70,0 | 216,1 | 160,0 | 0,3 |
| Итого: | 3600,0 | 2206,6 | 369,7 | 649,1 | 273,7 | 0,3 |
| Население, тыс.чел. | 120,0 | 73,5 | 12,3 | 21,6 | 12,5 | менее 0,1 |
| Территория, га | 2040,0 | 535,0 | 145 | 695 | 625 | 40 |

В следующих таблицах приведена характеристика жилого фонда города по этапам проектирования.

Таблица 3.11.

Распределение существующего жилого фонда по планировочным районам, тыс.м2

| № | Наименование районов | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  | Население, тыс.чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Одноэтажный |  |  | Двухэтажный |  |  | 3-9 эт. |  |
|  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  | Дерев. | Каменн. |  | Дерев. | Камен. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подгорный | 329,3 | 201,1 | 194,0 | 6,2 | 119,5 | 102,0 | 17,5 | 8,7 | 15,7 |
| 2. | Нагорный | 1711,1 | 80,5 | 40,6 | 39,9 | 50,3 | 14,9 | 35,4 | 1580,3 | 81,6 |
| 3. | Иртышский | 139,6 | 30,1 | 26,3 | 3,8 | 18,6 | 8,3 | 10,3 | 90,9 | 6,7 |
| 4. | Менделеево | 78,9 | — | — | — | — | — | — | 78,9 | 3,8 |
| 5. | Юго-Восточный | 8,7 | 2,8 | 2,8 | — | 5,9 | — | 5,9 | — | 0,4 |
| 6. | Левобережный | 33,3 | 12,5 | 11,0 | 1,5 | 20,8 | 11,0 | 9,8 | — | 1,6 |
| 7. | Сумкино | 79,8 | 25,4 | 20,9 | 4,5 | 10,4 | — | 10,4 | 44,0 | 3,8 |
| 8. | Район НХК | 5,4 | 5,4 | 5,4 | — | — | — | — | — | 0,2 |
| Итого: |  | 2386,1 | 357,8 | 301,0 | 55,9 | 225,5 | 136,2 | 89,4 | 1802,8 | 113,8 |
| Численность населения, (тыс.чел.) |  | 113,8 | 17,1 | 14,4 | 2,7 | 10,7 | 6,5 | 4,2 | 86,0 |  |

Таблица 3.

Распределение убыли жилого фонда по планировочным районам на I очередь, тыс.м2

| № | Наименование районов | В зоне затопления | Ветхий фонд | Реконструктивные мероприятия | Под красные линии | Вынос из санитарно-защитных зон | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подгорный | — | 10,5 | 10,2 | 2,0 | 2,4 | 25,1 |
| 2. | Нагорный | 0,5 | 25,0 | 10,0 | — | — | 35,5 |
| 3. | Иртышский | — | 3,0 | — | — | — | 3,0 |
| 4. | Менделеево | — | — | — | — | — | — |
| 5. | Юго-Восточный | — | 0,5 | — | — | — | 0,5 |
| 6. | Левобережный | — | 1,0 | — | — | — | 1,0 |
| 7. | Сумкино | — | 1,0 | — | — | — | 1,0 |
| 8. | Район НХК | — | — | — | — | — | — |
| Итого: |  | 0,5 | 41,0 | 20,2 | 2,0 | 2,4 | 66,1 |

Таблица 3.

Распределение существующего сохраняемого жилого фонда по планировочным районам на I очередь, тыс.м2

| № | Наименование районов | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Одноэтажный |  |  | Двухэтажный |  |  | 3-9 эт. |
|  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  | Дерев. | Каменн. |  | Дерев. | Камен. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подгорный | 293,7 | 172,5 | 166,3 | 6,2 | 112,5 | 95,0 | 17,5 | 8,7 |
| 2. | Нагорный | 1686,0 | 55,5 | 21,6 | 33,9 | 50,2 | 14,8 | 35,4 | 1580,3 |
| 3. | Иртышский | 136,6 | 27,1 | 23,3 | 3,8 | 18,6 | 8,3 | 10,3 | 90,9 |
| 4. | Менделеево | 78,9 | — | — | — | — | — | — | 78,9 |
| 5. | Юго-Восточный | 8,2 | 2,3 | 2,3 | — | 5,9 | — | 5,9 | — |
| 6. | Левобережный | 32,3 | 11,5 | 10,0 | 1,5 | 20,8 | 11,0 | 9,8 | — |
| 7. | Сумкино | 78,9 | 24,4 | 19,9 | 4,5 | 10,5 | — | 10,5 | 44,0 |
| 8. | Район НХК | 5,4 | 5,4 | 5,4 | — | — | — | — | — |
| Итого: |  | 2320,0 | 298,7 | 248,8 | 49,9 | 218,5 | 129,1 | 89,4 | 1802,8 |

Таблица 3.

Распределение нового жилого фонда по планировочным районам на I очередь строительства, тыс.м2

| № | Наименование районов | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Одноэтажный |  |  | Двухэтажный |  |  | 3-9 эт. |
|  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  | Дерев. | Каменн. |  | Дерев. | Камен. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подгорный | 36,0 | — | — | — | — | — | — | 36,0 |
| 2. | Нагорный | 302,0 | 20,0 | 7,0 | 13,0 | 132,0 | 20,0 | 112,0 | 150,0 |
| 3. | Иртышский | 73,0 | 6,0 | — | 6,0 | 31,0 | — | 31,0 | 36,0 |
| 4. | Менделеево | 2,0 | 2,0 | — | 2,0 | — | — | — | — |
| 5. | Юго-Восточный | 127,0 | 24,0 | 5,0 | 19,0 | 103,0 | 39,0 | 64,0 | — |
| 6. | Левобережный | 11,0 | 3,0 | — | 3,0 | 8,0 | — | 8,0 | — |
| 7. | Сумкино | 4,0 | — | — | — | 4,0 | — | 4,0 | — |
| 8. | Район НХК | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Итого: |  | 555,0 | 55,0 | 12,0 | 43,0 | 278,0 | 59,0 | 219,0 | 222,0 |

Таблица 3.

Распределение жилого фонда по планировочным районам на I очередь строительства, тыс.м2

| № | Наименование районов | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  | Население, тыс.чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Одноэтажный |  |  | Двухэтажный |  |  | 3-9 эт. |  |
|  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  | Дерев. | Каменн. |  | Дерев. | Камен. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подгорный | 329,7 | 172,5 | 166,3 | 6,2 | 112,5 | 95,0 | 17,5 | 44,7 | 13,2 |
| 2. | Нагорный | 1988,0 | 75,5 | 27,2 | 48,3 | 182,2 | 36,0 | 146,2 | 1730,3 | 79,5 |
| 3. | Иртышский | 209,6 | 33,1 | 19,7 | 13,4 | 49,6 | 9,7 | 39,9 | 126,9 | 8,4 |
| 4. | Менделеево | 80,9 | 2,0 | — | 2,0 | — | — | — | 78,9 | 3,3 |
| 5. | Юго-Восточный | 135,2 | 26,3 | 7,3 | 19,0 | 108,9 | 39,0 | 69,9 | — | 5,4 |
| 6. | Левобережный | 43,3 | 14,5 | 10,0 | 4,5 | 28,8 | 11,0 | 17,8 | — | 1,7 |
| 7. | Сумкино | 82,9 | 24,4 | 19,9 | 4,5 | 14,5 | — | 14,5 | 44,0 | 3,3 |
| 8. | Район НХК | 5,4 | 5,4 | 5,4 | — | — | — | — | — | 0,2 |
| Итого: |  | 2875,0 | 353,7 | 255,5 | 97,9 | 496,5 | 190,7 | 305,8 | 2024,8 | 115,0 |
| Население при 25м2/чел., (тыс.чел.) |  | 115,0 | 14,1 | 10,2 | 3,9 | 19,9 | 7,6 | 12,3 | 81,0 |  |

Таблица 3.

Распределение убыли жилого фонда по планировочным районам на расчётный срок, тыс.м2

| № | Наименование районов | В зоне затопления | Ветхий фонд | Реконструктивные мероприятия | Под красные линии | Вынос из санитарно-защитных зон | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подгорный | 1,0 | 54,6 | 39,9 | — | — | 95,5 |
| 2. | Нагорный | — | 10,5 | 25,0 | 4,2 | 2,0 | 41,7 |
| 3. | Иртышский | — | 6,0 | 2,0 | — | — | 8,0 |
| 4. | Юго-Восточный | — | 0,5 | — | — | — | 0,5 |
| 5. | Левобережный | — | 2,0 | — | — | — | 2,0 |
| 6. | Сумкино | — | 3,0 | — | — | — | 3,0 |
| 7. | Район НХК | — | — | — | — | 5,4 | 5,4 |
| Итого: |  | 1,0 | 76,6 | 66,9 | 4,2 | 7,4 | 156,1 |

Таблица 3.

Распределение существующего сохраняемого жилого фонда по планировочным районам на расчётный срок, тыс.м2

| № | Наименование районов | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Одноэтажный |  |  | Двухэтажный |  |  | 3-9 эт. |
|  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  | Дерев. | Каменн. |  | Дерев. | Камен. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подгорный | 233,8 | 127,1 | 120,9 | 6,2 | 98,0 | 88,0 | 10,0 | 8,7 |
| 2. | Нагорный | 1669,4 | 46,8 | 10,6 | 36,2 | 42,3 | 8,9 | 33,4 | 1580,3 |
| 3. | Иртышский | 131,6 | 24,1 | 20,3 | 3,8 | 16,6 | 6,3 | 10,3 | 90,9 |
| 4. | Менделеево | 78,9 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 78,9 |
| 5. | Юго-Восточный | 8,2 | 2,3 | 2,3 | ― | 5,9 | ― | 5,9 | ― |
| 6. | Левобережный | 31,3 | 10,5 | 9,0 | 1,5 | 20,8 | 11,0 | 9,8 | ― |
| 7. | Сумкино | 76,8 | 22,4 | 17,9 | 4,5 | 10,4 | ― | 10,4 | 44,0 |
| 8. | Район НХК | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| Итого: |  | 2230,0 | 233,2 | 181,0 | 52,2 | 194,0 | 114,2 | 79,8 | 1803,8 |

Таблица 3.

Распределение нового жилого фонда по планировочным районам на расчётный срок, тыс.м2

| № | Наименование районов | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Одноэтажный |  |  | Двухэтажный |  |  | 3-9 эт. |
|  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  | Дерев. | Каменн. |  | Дерев. | Камен. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подгорный | 260,0 | 4,0 | ― | 4,0 | 40,0 | 10,0 | 30,0 | 216,0 |
| 2. | Нагорный | 600,0 | 25,0 | 7,0 | 18,0 | 288,0 | 86,0 | 2020,0 | 287,0 |
| 3. | Иртышский | 125,0 | 6,0 | ― | 6,0 | 74,0 | ― | 74,0 | 45,0 |
| 4. | Менделеево | 2,0 | 2,0 | ― | 2,0 | ― | ― | ― | ― |
| 5. | Юго-Восточный | 321,0 | 26,0 | 13,0 | 13,0 | 295,0 | 32,0 | 263,0 | ― |
| 6. | Левобережный | 40,0 | 3,0 | 3,0 | ― | 37,0 | 10,0 | 27,0 | ― |
| 7. | Сумкино | 22,0 | 2,0 | ― | 2,0 | 20,0 | 5,0 | 15,0 | ― |
| 8. | Район НХК | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| Итого: |  | 1370,0 | 68,0 | 23,0 | 45,0 | 754,0 | 143,0 | 611,0 | 548,0 |

Таблица 3.

Распределение жилого фонда по планировочным районам на расчётный срок, тыс.м2

| № | Наименование районов | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  | Население, тыс.чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Одноэтажный |  |  | Двухэтажный |  |  | 3-9 эт. |  |
|  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  | Дерев. | Каменн. |  | Дерев. | Камен. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подгорный | 493,8 | 131,1 | 120,9 | 10,2 | 138,0 | 98,0 | 40,0 | 224,7 | 16,5 |
| 2. | Нагорный | 2269,4 | 71,8 | 17,6 | 54,2 | 330,3 | 94,9 | 235,4 | 1867,3 | 75,6 |
| 3. | Иртышский | 256,6 | 30,1 | 20,3 | 9,8 | 90,6 | 6,3 | 84,3 | 135,9 | 8,5 |
| 4. | Менделеево | 80,9 | 2,0 | — | 2,0 | — | — | — | 78,9 | 2,7 |
| 5. | Юго-Восточный | 329,2 | 28,3 | 15,3 | 13,0 | 300,9 | 32,0 | 268,9 | — | 11,0 |
| 6. | Левобережный | 71,3 | 13,5 | 12,0 | 1,5 | 57,8 | 21,0 | 36,8 | — | 2,4 |
| 7. | Сумкино | 98,8 | 24,4 | 17,9 | 6,5 | 30,4 | 5,0 | 25,4 | 44,0 | 3,3 |
| 8. | Район НХК | ― | ― | ― | — | — | — | — | — | ― |
| Итого: |  | 3600,0 | 301,2 | 204,0 | 97,2 | 948,0 | 257,2 | 690,8 | 2350,8 | 120,0 |
| Население при 30 м2/чел., (тыс.чел.) |  | 120,0 | 10,0 | 6,8 | 3,2 | 31,6 | 8,6 | 23,0 | 78,4 |  |

Таблица 3.

Движение жилого фонда на расчётный срок, тыс.м2

| № п/п | Наименование районов | Существующий сохраняемый жилой фонд |  |  |  | Новое строительство |  |  |  | Всего жилой фонд |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 эт. | 2 эт. | 3-9эт. | Итого | 1 эт. | 2 эт. | 3-9эт. | Итого | 1 эт. | 2 эт. | 3-9эт. | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Подгорный | 127,1 | 98,0 | 8,7 | 233,8 | 4,0 | 40,0 | 216,0 | 260,0 | 131,1 | 138,0 | 224,7 | 493,8 |
| 2. | Нагорный | 46,8 | 42,3 | 1580,3 | 1669,4 | 25,0 | 288,0 | 287,0 | 600,0 | 71,8 | 330,3 | 1867,3 | 2269,4 |
| 3. | Иртышский | 24,1 | 16,6 | 90,9 | 131,6 | 6,0 | 74,0 | 45,0 | 125,0 | 30,1 | 90,6 | 135,9 | 256,6 |
| 4. | Менделеево | ― | ― | 78,9 | 78,9 | 2,0 | ― | ― | 2,0 | 2,0 | ― | 78,9 | 80,9 |
| 5. | Юго-Восточный | 2,3 | 5,9 | ― | 8,2 | 26,0 | 295,0 | ― | 321,0 | 28,3 | 300,9 | ― | 329,2 |
| 6. | Левобережный | 10,5 | 20,8 | ― | 31,3 | 3,0 | 37,0 | ― | 40,0 | 13,5 | 57,8 | ― | 71,3 |
| 7. | Сумкино | 22,4 | 10,4 | 44,0 | 76,8 | 2,0 | 20,0 | ― | 22,0 | 24,4 | 30,4 | 44,0 | 98,8 |
| 8. | Район НХК | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| Итого: |  | 233,2 | 194,0 | 1802,8 | 2230,0 | 68,0 | 754,0 | 548,0 | 1370,0 | 301,2 | 948,0 | 2350,8 | 3600,0 |
| Население при 30 м2/чел., (тыс.чел.) |  | 7,8 | 6,5 | 60,0 | 74,3 | 2,3 | 25,1 | 18,3 | 45,7 | 10,0 | 31,6 | 78,4 | 120,0 |

Таблица 3.

| № | Наименование | Ед.. изм. | Норматив на 1000 жителей |  | Потребность по нормативу |  |  | Рекомендуется по проекту |  |  | Террит. (га.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Город | Район | Город | Район | Итого | Сущ. сохр. | Новое стр-во | Итого |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I очередь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общеобразовательные школы | мест | 116 | - | 13340 | - | 13340 | 12490 | 850 | 13340 | - |
| 2. | Детские дошкольные учреждения | -//- | 68 | - | 7820 | - | 7820 | 3280 | 4540 | 7820 | - |
| 3. | Больницы | коек | 13,47 | 3 | 1550 | 75 | 1625 | 1080 | 110 | 1190 | 28,0 |
| 4. | Поликлиники | пос./см. | 26 | - | 2990 | - | 2990 | 2340 | 650 | 2990 | 2,7 |
| 5. | Дома культуры, клубы | мест | 25 | 2 | 2875 | 50 | 2925 | 2600 | - | 2600 | 3,0 |
| 6. | Библиотеки | тыс. том | 4.3 | 1 | 494,5 | 25 | 519,5 | 403,6 | - | 403,6 | 0,5 |
| 7. | Спортзалы | м2 | 60 | - | 6900 | - | 6900 | 8700 | 700 | 9400 | 3,0 |
| 8. | Бассейны | м2 площ зеркала воды | 20 | - | 2300 | - | 2300 | 315 | - | 315 | 0,5 |
| 9. | Стадионы | га | 0,7 | - | 80,5 | - | 80,5 | 12 | 24 | 36 | 36,0 |
| 10. | Магазины продоволь-ственных товаров | м2 торг. площ. | 100 | - | 11500 | - | 11500 | 11500 | 12500 | 12500 | 10,0 |
| 11. | Магазины промышлен-ных товаров | -//- | 180 | 20 | 20700 | 500 | 21200 | 10300 | 10900 | 21200 | 15,0 |
| 12. | Предприятия обществ. питания | посад. мест | 40 | 5 | 4600 | 125 | 4725 | 2000 | 2725 | 4725 | 10,0 |
| 13. | Бани | мест | 5 | - | 575 | - | 575 | 280 | 295 | 575 | 2,0 |
| 14. | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 9 | 1 | 1035 | 25 | 1060 | 460 | 600 | 1060 | 3,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. | Пождепо | машин | 1 маш. на 5000 жит | - | 23 | - | 23 | 7 | 16 | 23 | 6,0 |
| 16. | Прачечные | кг белья в смену | 120 | - | 13800 | - | 13800 | - | 13800 | 13800 | 3,0 |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123 |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общеобразовательные школы | мест | 145 | - | 17400 | - | 17400 | 12490 | 4910 | 17400 | - |
| 2. | Детские дошкольные учреждения | -//- | 82 | - | 9840 | - | 9840 | 3280 | 6560 | 9840 | - |
| 3. | Больницы | коек | 15,5 | 3 | 1860 | 75 | 1935 | 1080 | 855 | 1935 | 47,0 |
| 4. | Поликлиники | посещ. в смену | 33 | - | 3960 | - | 3960 | 2340 | 1620 | 3960 | 5,0 |
| 5. | Дома культуры и клубы | мест | 25 | 2 | 3000 | 50 | 3050 | 2600 | 450 | 3050 | 4,0 |
| 6. | Концертные залы | мест | - | - | - | - | - | - | 800 | 800 | 1,0 |
| 7. | Библиотеки | тыс.том. | 4,3 | 1 | 516 | 25 | 541 | 403,6 | 137,4 | 541 | 0,7 |
| 8. | Спортзалы | м2 | 80 | - | 9600 | - | 9600 | 8700 | 900 | 9600 | 3,5 |
| 9. | Бассейны | м2 площ зеркала воды | 25 | - | 3000 | - | 3000 | 315 | 2685 | 3000 | 3,0 |
| 10. | Стадионы | га | 0,9 | - | 108 | - | 108 | 12 | 96 | 108 | 108,0 |
| 11. | Магазины продоволь-ственных товаров | м2 торг. площади | 100 | - | 12000 | - | 12000 | 11500 | 1500 | 1300 | 12,0 |
| 12. | Магазины промышлен. товаров | -//- | 180 | 20 | 21600 | 500 | 22100 | 10300 | 11800 | 22100 | 20,0 |
| 13. | Предприятия обществ. питания | пос.мест | 40 | 5 | 4800 | 125 | 4925 | 2000 | 2925 | 4925 | 15,0 |
| 14. | Бани |  | 5 | - | 600 | - | 600 | 280 | 320 | 600 | 3,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. | Предприятия бытового обслуживания | мест | 9 | 1 | 1080 | 25 | 1105 | 460 | 645 | 1105 | 5,0 |
| 16. | Пождепо | машин | 1 маш. на 5000 жит | - | 24 | - | 12 | 12 | 12 | 24 | 8,0 |
| 17. | Прачечные | кг белья в смену | 120 | - | 14400 | - | 14400 | - | 14400 | 14400 | 6,0 |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 242 |

3.4. Система культурно-бытового обслуживания

Современный уровень обеспеченности населения города учреждениями культурно-бытового и социального обслуживания представлен в таблице.

Таблица 3.25.

| № | Наименование учреждений | Единица измерен. | Емкость | На 1000 жителей |  | % обес- печен. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Общеобразовательные школы Детские дошкольные учреждения Больницы Поликлиники Дома культуры, клубы Гостиницы Библиотеки Предприятия бытового обслуживания Магазины продовольственные Магазины непродовольственные Предприятия общест-венного питания | мест мест коек пос./см. мест -/- тыс.книг раб. мест тыс.м2 торг. пл. -/- пос.мест | 12489 3278 1079 2341 2600 700 403,6 460 11,5 10,3 2500 | 201 76 13,47 18,15 25 6 4,3 5 100 180 40 | 97 29 9 20,6 23 6 3,5 4 101 90 22 | 48,0 38,0 67,0 113,0 92,0 100,0 81,0 80,0 101,0 50,0 55,0 |

Как показывает таблица обеспеченность населения объектами социальной сферы, по многим позициям не достигла нормативных показателей.

В условиях рыночной экономики при проектировании системы культурно-бытового обслуживания необходимым фактором является коммерческая значимость объектов, обслуживающих население. Развитие некоммерческих учреждений (детские дошкольные и общеобразовательные учреждения, здравоохранение и социальное обеспечение, частично спортивные сооружения), финансируемое из бюджетных источников и обеспечивающее жизнеспособность города, является приоритетной задачей раздела.

Остальные культурно-бытовые объекты могут функционировать только на коммерческой основе, и достижение нормативной ёмкости носит исключительно рекомендательный характер. Задачей генерального плана в части реализации коммерческих объектов является формирование системы общественных многофункциональных центров, соответствующей намеченной планировочной структуре города.

При определении емкости предприятий и учреждений обслуживания использованы следующие рекомендации:

- Методика нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры (одобрено Распоряжением Правительства РФ от 19.10.99г. №1683);

- “Социальные нормативы и нормы” (одобрено Распоряжение Правительства РФ от 3 июля 1996г. №1063р);

- СНиП 2.07.01-89 (Москва, 2001г.)

При определении емкости объектов социального назначения приняты во внимание следующие положения:

- нормативы для определения емкости детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, больниц, поликлиник определены исходя из перспективной демографической структуры населения города;

- емкость больниц, поликлиник, библиотек, гостиниц и некоторых других учреждений определена исходя из перспективной численности населения как города, так и района. Численность населения района принята в пределах 25 тыс. человек.

Объекты повседневного обслуживания (школы, детские сады, продовольственные магазины, предприятия общепита микрорайонного значения и др.) размещаются в жилых кварталах и микрорайонах, их участки учтены в плотности “брутто” микрорайона. Объекты районного и городского значения размещаются на обособленных участках, выделенных на основных чертежах проекта.

Таблица 3.26.

Расчет нормативов для больниц и поликлиник (взрослых и детских)

| № п/п | Показатели | Исходный год | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Больницы |  |  |  |  |
| 1. | Всего коек на 1000 жителей | 11,4 | 13,47 | 15,5 |
| 2. | Удельный вес детей в общей численности населения города | 29,2 | 21,0 | 24,5 |
| 3. | Количество детских коек на 1000 жителей | 3,3 | 2,8 | 3,8 |
| 4. | Количество коек для взрослого населения на 1000 жителей | 8,1 | 10,67 | 11,7 |
| Поликлиники |  |  |  |  |
| 1. | Всего посещений в смену на 1000 жителей | 20,6 | 26,0 | 33,0 |
| 2. | Удельный вес детей в общей численности населения города | 29,2 | 21,0 | 24,5 |
| 3. | Количество детских посещений в смену на 1000 жителей | 6,0 | 5,5 | 8,1 |
| 4. | Количество посещений в смену на 1000 жителей взрослого населения | 14,6 | 20,5 | 24,9 |

Таблица 3.27.

Расчет нормативов для общеобразовательных школ

и детских дошкольных учреждений

| № п/п | Показатели | Исходный год | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Детские дошкольные учреждения |  |  |  |  |
| 1. | Дети в возрасте 0–6 лет | 11,1 | 10,5 | 12,4 |
|  | до года | 1,4 | 1,6 | 1,8 |
|  | 1–3 лет | 4,1 | 4,7 | 5,3 |
|  | 4–6 лет | 5,6 | 4,2 | 5,3 |
| 2. | Будут посещать детские дошкольные учреж- дения | 7,6 | 6,8 | 8,2 |
|  | до года – 10 % | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
|  | 1–3 лет – 60 % | 2,5 | 2,8 | 3,2 |
|  | 4–6 лет – 90 % | 5,0 | 3,8 | 4,8 |
|  | То же в расчете на 1000 жителей (чел.) | 76 | 68 | 82 |
| Общеобразовательные школы |  |  |  |  |
| 1. | Дети в возрасте 7–17 лет | 22,1 | 13,7 | 16,9 |
|  | 7–15 лет | 18,7 | 11,0 | 14,3 |
|  | 16–17 лет | 3,4 | 2,7 | 2,6 |
| 2. | Будут посещать общеобразовательные школы, в том числе: | 20,9 | 12,8 | 16,0 |
|  | 7–15 лет – 100 % | 18,7 | 11,0 | 14,3 |
|  | 16–17 лет – 65 % | 2,2 | 1,8 | 1,7 |
|  | То же в расчете на 1000 жителей (чел.) | 209 | 128 | 160 |
|  | Из них будут обучаться в специальных шко- лах и интернатах (чел.) | 20 | 12 | 15 |
|  | Итого в расчете на 1000 жителей (чел.) | 189 | 116 | 145 |

В таблице 3.22. приведен расчет потребности населения города в учреждениях социального и других видов обслуживания по периодам проектирования. При этом следует отметить, что на первую очередь строительства учитываются возможности города, наличие отводов участков, а также те виды учреждений обслуживание в которых город испытывает дефицит.

Участки учреждений, особо выделенных на плане

А. Высшие, средние специальные учебные заведения и профтехучилища. Строительство новых высших, средних специальных учебных заведений в период расчетного срока не предусматривается. Существующие учебные заведения организуются на своих площадках, предусматривается лишь расширение территории некоторых учебных заведений, её благоустройство. Общая площадь учебных заведений составит 30 га.

Б. Больничные учреждения. В городе имеется 5 больниц, в том числе больницы в пос. Иртышский и пос. Сумкино. Кроме того, имеется два диспансера: психоневрологический и кожно-венерологический. Территория, занимаемая лечебными учреждениями, составляет в настоящее время 26 га.

По расчету на проектный срок необходимо дополнительно к существующим иметь еще 855 коек. Две больницы должны быть построены на расчетный срок, они могут быть размещены в юго-восточной части города и в Нагорном районе. Кроме того, предлагается к строительству в Левобережном районе фельдшерско-акушерский пункт. Общая площадь лечебных учреждений 47 га.

В. Спортивно-физкультурные учреждения. В настоящее время в городе имеется два стадиона общей площадью 14 га, один из них находится практически на территории Кремля и дальнейшее функционирование его не представляется возможным.

В проекте предлагается организация нескольких спортивных зон: в юго-восточной части города, в районе ул.Ремизова, в районе новой коттеджной застройки, в посёлках Иртышский и Сумкино. Кроме того, в северной части города намечено строительство лыжно-спортивного комплекса, а в п.Прииртышский - реконструкция лыжной базы. Общая площадь спортивных сооружений 108 га.

Г. Многофункциональные общественные центры. В состав общественных центров жилых районов входят административные учреждения, предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания, часть из них учтена в территориях микрорайонов. Общегородской центр складывается из отдельных административных зданий, крупных предприятий торговли, общественного питания, значимых учреждений культуры и спорта (театр, концертный зал, музеи, спортивные залы и бассейны и т.д.).

Территория общественного центра составляет порядка 20 га, в пересчете на одного жителя 1,7 м2. Территория центров жилых районов 207 га.

Д. Коммунальная зона. В коммунальную зону входят бани, пождепо, механизированные прачечные, индивидуальные гаражи, станции технического обслуживания автомобилей. Общая площадь коммунальной зоны порядка 50 га.

Таблица 3.28.

Сводные данные о территориях общественной застройки

| № | Наименование | Территории - га |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общест-венные центры | Особо-выделен. участки | Всего |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Учреждения общегородского центра | 20,0 | — | 20,0 |
| 2. | Учреждения центров жилых районов с элементами общегородского центра | 207,0 | — | 207,0 |
| 3. | Высшие и средние специальные учебные заведения | — | 30,0 | 30,0 |
| 4. | Больницы | — | 47,0 | 47,0 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 5. | Спортивно-физкультурные объекты и устройства | — | 108,0 | 108,0 |
| 6. | Коммунальные кварталы | — | 50,0 | 50,0 |
| Итого: |  | 227,0 | 235,0 | 462,0 |

Культовые сооружения. В настоящее время территория, занимаемая культовыми сооружениями, составила 17 га. В перспективе к строительству намечены два новых культовых объекта в районе Аптекарской улицы: православная церковь и мусульманская мечеть. Общая площадь, занимаемая культовыми сооружениями, составит на расчетный срок порядка 20 га.

Кремль. В проекте генерального плана Кремль выделен, как отдельный объект, поскольку он сочетает в себе как элементы культовых сооружений, так и светских (музеи, выставки и др.). Площадь его 16 га, она сохранится и на расчетный срок.

Кладбища. Действующее в настоящее время Завальное кладбище находится в жилой застройке и подлежит закрытию, однако, поскольку кладбище является мемориальным, оно останется на прежней территории и на расчетный срок. Два небольших кладбища (мусульманское и еврейское) уже закрыты. Участок под новое кладбище площадью 30 га выделен южнее железнодорожной подстанции.

Общественные центры промрайонов. В проекте предусмотрена организация общественных центров для отдельных групп крупных предприятий с целью приближения учреждений обслуживания к местам приложения труда. В основном, это относится к нефтехимическому комплексу.

Часть промышленных и коммунально-складских организаций размещена одиночно в разных частях города, что не дает возможность организовать самостоятельные общественные центры. Трудящиеся таких предприятий будут пользоваться закрытой сетью учреждений (столовые, медпункты, места отдыха и др.), размещенных на самих предприятиях, либо городскими учреждениями культурно-бытового обслуживания.

Комплекс предприятий обслуживания трудящихся нефтехимического комплекса (открытая сеть) будет состоять из предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания, почтового отделения, сберкассы. Территория центра обслуживания около 3 га.

Всего территория общественной застройки, включая культовые сооружения, Кремль, коммунальные зоны и кладбища на расчетный срок составит порядка 600 га.

4. Архитектурно-планировочная

организация территории

4.1. Современная планировочная ситуация

На территории г. Тобольска по принципу планировочного, экономического, функционального единства можно выделить 8 планировочных районов: район № 1 – Подгорная часть, район № 2 – Нагорная часть, район № 3 – Иртышский, район № 4 – Менделеево, район № 5 – Юго-Восточный, район № 6 – Левобережье, район № 8 – Восточная Промзона (район НХК).

Планировочная структура города такова – основное пятно городской застройки расположено на правом берегу р. Иртыш на двух террасах (перепад высот между которыми составляет более 50 м) и естественным образом делится на Подгорную и Нагорную части, с севера к Нагорной части примыкает район поселка Иртышский. Все три района объединяются в компактное градостроительное образование.

Юго-восточный район находится в стадии формирования, расположен к юго-востоку от основного пятна застройки. Район Восточной промзоны расположен к востоку от обходной федеральной автодороги. Остальные районы представляют собой в планировочном и инфраструктурном отношении достаточно автономные градостроительные образования.

Подгорная часть (район № 1) расположена в самой южной части города, от подножья Троицкого мыса до Бизинской протоки. Северная часть района (от подножья Троицкого мыса до ул. Дзержинского) – район исторической застройки. Планировочная структура этой части, отдельные элементы которой восходят к XVII–XVIII векам, представляет собой достаточно регулярную частую сетку улиц с хорошо сохранившейся системой исторических площадей. Меридиональные улицы ориентированы на главную композиционную доминанту города – Кремль. Широтные направления обращены к реке Иртыш.

Направление улиц и проездов южнее ул. Дзержинского во многом обусловлено изгибом реки Иртыш, который в этом месте делает крутую петлю, а также расчлененностью местности множеством водотоков, впадающих в р. Иртыш.

В составе района преобладают селитебные территории, в южной части расположена площадка Мебельной фабрики и ряд складских предприятий. Значительная часть застройки района характеризуется как смешанная, где в пределах одного квартала соседствуют капитальная многоквартирная, некапитальная многоквартирная и усадебная застройка. В южной части района сформировался микрорайон "Южный", юго-западная часть занята коллективными садоводствами. Имеющиеся здесь свободные от застройки территории (включая Княжий луг), как правило, заболочены, поросли мелким кустарником, травами и являются местами выпаса скота.

Объекты культурного наследия - большей частью каменные здания, часть которых находится в руинированном состоянии (подробнее см. раздел «Историко-культурный потенциал г. Тобольска»). В целом, район Подгорной части – наиболее ценный с историко-культурной точки зрения, наиболее перспективный в отношении развития туризма, паломничества и связанными с этим объектами сервиса и инфраструктуры - в настоящее время является районом наибольшего упадка, практически районом «градостроительного бедствия».

Нагорная часть (район № 2) расположена к северу от исторического ядра города. Район начал застраиваться в XX веке в связи с размещением в Тобольске предприятий нефтехимической промышленности и резким увеличением численности населения.

В основе планировочной структуры Нагорной части лежит прямоугольная крупная сетка улиц и дорог, соответствующая микрорайонному членению селитебных территорий. Меридиональные направления вытянуты вдоль русла Иртыша (от Кремля к железнодорожной магистрали). Широтные направления ориентированы на Восточный промрайон – основное место приложения труда. Несмотря на достаточно компактное сочетание Подгорной и Нагорной частей в плане, транспортно-планировочные связи между ними довольно слабы (в большей степени из-за сложных условий рельефа). Практически, единственной транспортной связью между ними (кроме федеральной объездной дороги) является ул. Алябьева (бывший Никольский взвоз), которая не соответствует нормативным требованиям по уклону.

Застройка Нагорного района, в основном, микрорайонного типа. Севернее Кремля до Завального кладбища сохранились элементы исторической планировки и ряд объектов культурного наследия. В северной части планировочного района (бывшая д.Защитино) активно развивается строительство коттеджей.

Застройка микрорайонов – типовая, 5ти–9ти этажными зданиями со всеми необходимыми элементами микрорайонного социального и культурно-бытового обслуживания. Здесь же, в районе расположены площадки городских лечебных учреждений, средних специальных и высших учебных заведений.

Кроме жилой и общественной застройки на территории района имеется ряд коммунальных и промышленных предприятий, расположенных дисперсно, а также площадка неработающей биостанции (спецтерритория) и Завального кладбища, в составе которого расположен мемориальный историко-культурный комплекс.

Поселок Иртышский (район № 3) расположен к северу от Нагорной части за железнодорожной магистралью Тюмень – Новый Уренгой. В составе района селитебные территории, а также обширные территории, занятые речпортом и другими коммунально-складскими предприятиями. Жилые образования (как микрорайонного, так и усадебного типа) располагаются довольно хаотично и требуют упорядочения.

Поселок Менделеево (район № 4) расположен к северо-востоку от основной части города, вблизи железнодорожной станции Тобольск. В составе района обширные территории заняты сооружениями железнодорожного транспорта и коммунально-складскими предприятиями. Жилой поселок Менделеево, представляет собой компактное жилое образование (практически, один микрорайон). Район расположен автономно по отношению к основному пятну города, имеет с ним автотранспортное сообщение.

Юго-восточный район (район № 5) расположен к востоку от Подгорной и юго-востоку от Нагорной части города; включает застройку Паниного бугра, дер. Жуковку, дер. Анисимовку, коллективные садоводства. Район расчленен оврагами. Небольшие, неупорядоченные территории застройки не объединены с основным городом в единую планировочною систему.

Левобережье (район № 6) расположен на левом берегу Иртыша, напротив основного пятна городской застройки. В его состав входят деревни Бекерово, Затон (а также д.Савина, расположенная вне границ городского округа), имеющие характерную для сельских населенных пунктов нерегулярную планировку. Кроме жилых территорий, здесь находятся площадки Тобольского речного порта и судоверфи. Район наиболее оторван от Правобережной части, связан с ней летом паромной переправой, зимой – дорогой-зимником через Иртыш.

Сумкино (район № 7) расположен к югу от реки Иртыш, на берегу Саускановского озера. На берегу озера размещается основное предприятие поселка - РЭБ флота. Севернее и северо-восточнее площадки РЭБ флота - селитебные территории, в составе которых участки микрорайоной и усадебной застройки. В центральной части поселка – обширный участок ценного хвойного леса. Поселок имеет самостоятельную планировочную структуру, связан с городом по федеральной автодороге, проходящей по мосту через Иртыш.

Восточная промзона (район № 8) расположена в ~5 км к востоку от Нагорной части. В составе района – производственные площадки НХК, ТЭЦ и других промышленных и коммунально-складских предприятий. На территории планировочного района расположены также участки коллективных садоводств и малые населенные пункты, (Соколовка, Михайловка).

Система городского общественного центра

На стыке Подгорной и Нагорной частей (Верхнего и Нижнего города), на вершине Троицкого мыса, располагается центральное ядро исторического общественного центра города – Тобольский Кремль. У северных стен Кремля лежит Красная площадь, от которой в северном направлении вдоль ул. Ремезова и Комсомольского проспекта развивается современный общественный центр города. На этой оси сосредоточены почти все основные общественные здания – административные здания, банки, магазины, гостиницы, духовные и развлекательные учреждения и т.д.

Кроме северного направления развития центра в стадии формирования находится широтная ось - ул. Менделеева. На пересечении ул. Менделеева и Комсомольского проспекта, напротив здания гостиницы «Славянская» зарезервированы территории для развития общественной застройки.

Часть исторического центра города, ранее располагавшаяся в Подгорной части, от подножья Троицкого мыса (ул. Розы Люксембург) до ул. Ершова (вдоль улиц Ленина, Семакова, Хохрякова, Мира), в настоящее время утратила значение общественного центра города. Многие общественные здания руинированы, некоторые утрачены (например, здание деревянного театра).

Ландшафтный потенциал города

Тобольск обладает богатейшим ландшафтным потенциалом, во многом еще нереализованным. Еще древние летописи отмечали царственную красоту этих мест. Особенно живописен рельеф местности. Иртыш в этом месте делает крутой изгиб и широкой петлей огибает Чувашский мыс – участок гигантской правобережной пойменной террасы Иртыша. К мысу примыкает обширная пойма – так называемый Подчеваш, с Княжьим лугом. Перепад высот между верхней и нижней террасой более 50ти метров.

Вся местность изрезана живописными разветвленными оврагами, логами. Возвышенные межовражные территории – Троицкий мыс, Чукманский мыс, Панин бугор, Киселевская гора, Сузгунская сопка – видны с отдаленных подъездов и подходов к Тобольску. Особую красоту придает Тобольску наличие множеств небольших речек и ручьев, впадающих в Иртыш (Ломайка, Сузгунка, Моториха, Аремзянка, Курдюмка, Слесарка, Абрамка и др.). Обширные территории к востоку от основного пятна застройки, а также свободная от застройки полоса вдоль высокого обрывистого берега Иртыша, покрыты лесами (в основном, смешанными).

Разнообразные ландшафты дают прекрасные возможности для развития системы зеленых насаждений общего пользования, лесопарков и лугопарков, создания прогулочных набережных, а также архитектурного оформления доминирующих точек рельефа, являющихся прекрасными видовыми площадками.

4.2. Историко-культурный потенциал территории

В 1999 году город Тобольск был включен в список исторических городов России. Основанием для этого послужило наличие в Тобольске и его окрестностях богатейшего культурного наследия.

Тобольск был основан на обжитых землях. Еще до прихода в эти места русских казаков здесь находились населения остяков и вогулов, а затем эти места заселили татары. Татары осваивали верхнюю Нагорную часть и ее ближайшие окрестности по правому берегу Иртыша. В древности вся эта возвышенная территория называлась «Алафейской горой», что означает «коренная ханская земля».

Рассматриваемая территория пока еще слабо изучена с археологической точки зрения. Здесь не проводилось достаточно масштабных археологических раскопок и исследований. Однако на основании древних Сибирских летописей, других архивных источников, раскопок, а также согласно рекомендациям «Проекта охранных зон памятников истории и архитектуры («Ленгипрогор», 1973 г.) в пределах городской черты можно выделить зоны возможных археологических исследований (дислокация зон показана на чертеже «Схема историко-градостроительного и ландшафтно-композиционного зонирования»). На схеме выделены:

- «Сузгун–Тура» - место предполагаемого древнего укрепленного татарского поселения, резиденция третьей жены хана Кучума Сузге;

- «Бицик–Тура» - место предполагаемого древнего татарского поселения на «Панином бугре»;

- «Махмет-Куль» - раскопанные курганы, древние военные укрепления на «Киселевской горе»

- «Жуковка» и «Городок» - предполагаемые места древних татарских поселений.

Главный мыс южной оконечности горы, где расположен Софийский архиерейский двор при татарах имел название «Алтун–Агирнак» («выкидывающий золотые искры»). Здесь находилось древнее татарское поселение. Впоследствии именно здесь казаки поставили первый острог с церковью Троицы, и мыс стал называться Троицким.

Рядом с острогом вырос верхний, а затем и нижний посады. В основанном в таежном крае городе в качестве строительного материала использовалось дерево. В 1697 г. была получена указанная грамота Сибирского прихода о составлении проекта «Каменного города». С тех пор все сколько-нибудь значительные здания, как духовного назначения, так и светские, возводились из камня. Именно поэтому, несмотря на многократные пожары и наводнения в городе сохранилось (с разной степенью износа) огромное число объектов культурного наследия.

В настоящее время в городе Тобольске насчитывается более 200 памятников истории и культуры, находящихся на государственном учете, 35 из них являются объектами культурного наследия федерального значения.

Наиболее грандиозное сооружение исторического Тобольска - "Ансамбль Кремля и Менового двора" (Тобольский Кремль). Он расположен на краю коренной правобережной террасы р. Иртыш, на Троицком мысу. Кремль - главная историко-культурная достопримечательность г. Тобольска. Ансамбль Кремля состоит из Софийского двора и так называемого Малого города, расположенных на Троицком мысу на месте Тобольского острога, поставленного в XVI веке.

Облик Тобольского Кремля стал складываться из двух ансамблей комплексов духовной и светской власти. Строительство Тобольского Кремля с конца XVII века тесно связано с деятельностью С.У. Ремезова - выдающегося зодчего, художника, картографа, инженера, историка.

В его состав входят более 30 объектов культурного наследия (гражданских и духовных) - башни, стены и ворота Кремля, Гостиный двор, Архиерейский дом, Софийско-Успенский собор (самое древнее в Сибири каменное культовое здание), соборная колокольня, здание соборной ризницы, Покровский собор, Рентерея, здание архиерейских конюшен, консистория, здание губернской типографии, Тюремный замок, дворец наместника и др.

Кроме главной архитектурной жемчужины - Кремля, в Тобольске до настоящего времени сохранилось множество объектов культурного наследия, ценные с архитектурной, археологической, историко-мемориальной точки зрения (подробный список объектов приводится в приложении).

Объекты культурного наследия расположены как на верхней (Нагорной), так и в нижней (Подгорной) частях города. В Нагорной части памятники группируются, в основном, севернее Кремля и Красной площади до северной границы Завального кладбища. Здесь располагаются такие значимые памятники как бывший Губернский музей, сад Ермака с обелиском, сооруженным в память Ермака на Чукманском мысе, здание Спасской церкви, церкви Семи отроков, зданий гарнизонного госпиталя.

В Подгорной части города концентрируется основная часть объектов культурного наследия (около 156 объектов). Среди них памятники культовой архитектуры (Михаило-Архангельский собор, церкви Захария и Елизаветы, Крестовоздвиженская, Андреевская, Пятницкая, Рождественская, а также Александровская часовня, костел, мечеть). Здесь же во множестве располагаются памятники промышленной и гражданской архитектуры, среди которых первые частные каменные здания города - дома купцов Худякова и Воладимировых, а также дом-дворец купцов Корниловых.

Значительная часть объектов культурного наследия связана с важнейшими историческими событиями, жизнью и деятельностью известных исторических личностей. Примечателен в этом отношении Дом генерал-губернатора, в котором в 1836-1851 гг. бывали многие ссыльные декабристы. В этом же доме в 1917 г. находились бывшие в ссылке последний русский император Николай II и его семья. В настоящее время там организован кабинет-музей. Не менее значимы и другие здания - памятники, связанные с именами выдающихся людей - здание гимназии, связанное с именами Ивана Павловича и Дмитрия Ивановича Менделеевых, А.А. Алябьева, П.П. Ершова, М.А. Фонвизина и др. Сохранились дома декабристов Свистунова, Грабовского, Муравьева (дома Ершова и Фонвизина утрачены).

Особо следует отметить в качестве мемориального памятника Завальное кладбище, на котором находятся могилы декабристов Кюхельбекера В.К., Муравьева А.В., Барятинского А.П., Башмакова Ф.М., Знаменского М.С., Вольфа Ф.Б., а также захоронения знаменитых деятелей науки и культуры России: Менделеевых, Грабовского П.Н., Словцова П.А., Дунина-Горкавича А.А., Краснокутского С.Г., Ершова П.А. и др.

Юго-восточнее города, в непосредственной близости от пос. Прииртышский, расположен Знаменский монастырь - самый древний в Сибири. Он представляет как архитектурную, так и историческую ценность - с ним связана деятельность выдающихся деятелей русской культуры П.А.Словцова и Ф.Б.Вольфа.

К сожалению, большинство объектов культурного наследия (в особенности это характерно для Подгорной части города) находится в руинированном состоянии с разной степенью утраты первоначального облика. Многие здания и сооружения утрачены безвозвратно. Утрата богатейшего культурного наследия Тобольска происходило под влиянием подтопления Нижнего города, вызванного выходом из строя старой дренажной системы естественных водотоков XVII века и недостаточными мерами борьбы с подтоплением и затоплением Подгорной части в XX и XXI веке, утратой интереса к духовным святыням в XX веке, пожарами и практической деградацией всей Подгорной части в результате развития нового современного города на свободных территориях.

Несмотря на бедственное положение существующей исторической застройки (особенно в Подгорной части) и значительные утраты, которые она претерпела, нужно отметить все еще исключительно высокую концентрацию объектов культурного наследия и обратимый характер сложившейся ситуации.

Отдельный интерес представляет сохранившаяся историческая планировочная структура XVII-XVIII веков., которая представляет собой реализацию генерального плана 1784 года. Уже в середине XVII века планировочная структура Тобольска имела законченный вид. У верхнего и нижнего посадов имелись торжища (ныне Базарная и Красная площади), связанные друг с другом улицами и Прямским взвозом. В планировке и застройке г.Тобольска XVII-XVIII вв. нашли отражение общие тенденции древнерусского градостроительства, т.е. сформировался тип регулярного города петровской эпохи. Развитие регулярного плана инспирировалось централизованным руководством градостроительной политикой, государственной собственностью на землю.

Планы разных периодов говорят о динамических изменениях в планировочной структуре (по преимуществу в Нижней части города), о выделении в качестве главных улиц то ул. Пятницкой (ныне ул. Мира), то ул. Архангельской (ныне ул. Ленина), то Богоявленской (ныне ул. Р. Люксембург). Однако постоянное положение торжищ (Базарной и Красной площадей) обусловило постоянство и стабильность связей, к ним направленных исстари. Планировочная структура Подгорной части обусловлена положением русла р. Иртыш и доминирующем значением Троицкого мыса с Кремлем - широтные улицы завершаются перспективой реки, меридиональные ориентированы на Кремль. Трассировку улиц Подгорного района также в значительной мере определяют русла многочисленных водотоков (естественных и рукотворных), самые значительные из которых - река Курдюмка, река Слесарка, река Абрамка, река Покровка - сохранились (частично заиленные и заболоченные) до сегодняшних дней. Весьма важным является то обстоятельство, что сохранились не просто отдельные улицы и проезды, но и цельные фрагменты исторической планировочной структуры, включающие системы площадей Базарной, Плацпарадной и Красной (бывшие торжища), связанных между собой пешеходными и транспортными связями, проходящим по старым историческим трассам - ул. Ленина (быв. Архангельская), ул. Мира (быв. Пятницкая), Прямской взвоз, Никольский взвоз, ул. Розы Люксембург (быв. Богоявленская) и др.

Таким образом, анализ историко-градостроительной ситуации позволяет оценить всю территорию от подножья Троицкого мыса до ул. Декабристов как зону наивысшего историко-градостроительного значения. Критерием оценки являются сохранившиеся элементы исторической планировки и высокая степень концентрации объектов культурного наследия.

Территория севернее ул. Декабристов до улиц К.Маркса, Дзержинского, Сакко и Ванцетти, а также все исторические территории Нагорной части от Кремля до Завального кладбища – зона относительно высокого историко-градостроитель-
ного значения (наличие отдельных значимых объектов культурного наследия, расположенных дисперсно).

Вся остальная территория Подгорной части до микрорайона «Южный» - это территория фоновой застройки.

В неразрывной связи со всей исторической планировкой находятся элементы природного ландшафта, которые за много веков не претерпели значительных изменений. Это, в первую очередь, система исторических возвышенностей: Троицкий мыс, Панин бугор, Киселевская гора, Чукманский мыс, Сузгун-гора, а также система разделяющих их живописных оврагов и крутых склонов и исторических водотоков. Сохранились незастроенными и исторически открытые пространства - Княжий луг, на котором по преданию состоялась решающая битва между войсками Ермака и Кучума.

Все это вместе взятое образует неповторимую, целостную историческую ландшафтно-градостроительную среду, которая по сути и является объектом культурного наследия, памятником градостроительного искусства XVII-XVIII веков, масштаб и историческую значимость которого трудно переоценить. Именно сохранность этой среды, несмотря на утрату отдельных ее элементов и руинированное состояние большинства исторических зданий, позволяет дать оптимистический прогноз по регенерации, воссозданию и возрождению исторической части г. Тобольска, что является одной из важнейших задач данного генерального плана.

Анализ существующей историко-культурной и охранной документации

"Проект охранных зон памятников истории и архитектуры и зон регулирования застройки" для города Тобольска был разработан в 1973 г. институтом Ленгипрогор (г.Ленинград). Проект прошел стадию согласования, был одобрен Областным управлением культуры и отделом строительства и архитектуры Тюменского облисполкома 26.09.73 г. Однако проект так и не был утвержден.

Анализ «Проекта охранных зон 1973г. показывает, что в части историко-культурного опорного плана, архивных изысканий, аналитических обоснований и в части определения границ зон регулирования застройки проект не потерял своей актуальности. Однако выводная часть проекта, а именно режим содержания выделенных зон, регламент градостроительной деятельности в них требует совершенно иного подхода. Как показала практика, установление зон охраны памятников истории и культуры само по себе не решает объективно существующие проблемы сохранения ценных историко-культурных территорий.

Строгие ограничения, которые были установлены практически на всей территории исторического Тобольска (включая почти всю Подгорную часть) не предусматривали какого-либо градостроительного развития. Концептуально это выразилось в градостроительной доктрине развития всего нового строительства за пределами района исторической застройки.

Новый "Проект зон охраны объектов историко-культурного наследия" разработан институтом "Спецпроектреставрация" (г.Москва) по заказу органа охраны объектов культурного наследия Тюменской области Проект находится в стадии рассмотрения и исправления по замечаниям. Учитывая сложившуюся ситуацию, Союз архитекторов России и РААСН, курирующие разработку генерального плана г.Тобольска, рекомендуют завершить данную работу на основе "Проекта зон охраны памятников", 1973 г. с учетом новых методологических подходов к проектированию исторических городов и нового "Закона об объектах культурного наследия", 2003г., а также изменившейся за истекший период опорной ситуации (см. протокол совещаний с участием представителей РААСН и Союза архитекторов России от 22.07.04, п.3 и 09.04.04, п.4).

Таким образом, при разработке настоящего генплана предлагается принять за основу положения по историко-культурным планировочным ограничениям, предложенные в проекте 1973 г. После выпуска, прохождения согласования и утверждения в установленном порядке проекта, разрабатываемого институтом "Спецпроектреставрация", в генеральный план могут быть внесены необходимые коррективы.

Историко-культурные планировочные ограничения

На проектируемой территории выделяются отдельные зоны с особым режимом использования, т.е. имеющие определенные планировочные ограничения. Границы всех ниже перечисленных зон показаны на чертеже «Дислокация объектов культурного наследия. Историко-архитектурные планировочные ограничения».

1. Зона археологических исследований и наблюдений. Проект предусматривает установление зоны археологических исследований и наблюдений на территории Кремля, Земляного вала, Чувашском мысу (Киселевская гора), части Паниного бугра и в районе "Сузгунской сопки" (см. чертеж). Границы этих территорий условные и должны быть уточнены по мере проведения исследований. Самовольные раскопки на этих территориях недопустимы, все земляные работы на этих территориях должны производится под наблюдением археологов.

2. Охранная зона Кремля. Охранная зона Кремля была определена Центрально-реставрационными мастерскими Госстроя РСФСР (авт. Е.П. Щукина) в 1959–61 гг. Проекту предшествовали исследовательские и реставрационные работы, производившиеся на территории Кремля.

3. Групповая охранная зона объектов культурного наследия. Границы зоны объединяют охранные зоны I, II и III категорий, предполагаемых «Проектом охранных зон» 1973г., т.е. охранные зоны памятников с прилегающими участками объединяются в единую систему, которая охватывает визуальные и планировочные связи между памятниками.

4. Зоны регулирования застройки. В пределах зон регулирования застройки:

 все архитектурно-планировочные мероприятия проводятся по согласованию с органами охраны памятников;

 сохраняются масштабы сложившейся застройки, устойчивые элементы исторической планировки, а также регулируется масштаб фоновой застройки.

«Проектом охранных зон» 1973г. предлагаются две зоны регулирования застройки: I и II.

Зона регулирования застройки I (Подгорная часть). Территория ограничена берегом Иртыша, ул.Дзержинского, берегом р.Абрамовки, ул.Ратной, берегом р.Слесарки, ул.Дзержинского, ул.Алябьева, основанием Троицкого мыса (севернее ул.Р.Люксембург). Режим зоны: сохранение исторической планировочной структуры, этажность рядовой застройки – не выше двух этажей.

Зона регулирования застройки II. В зону входит вся территория Подгорной части от границ зоны I до района «Южный» и территория Нагорной части от Кремля до оврага за Завальным кладбищем, ул.Березовской, ул.Радищева с включением нагорной береговой полосы. Режим зоны: планировочная структура не представляющая исторической ценности может быть изменена. Рекомендуемая этажность рядовой застройки не выше трех этажей.

4.3. Направления территориального развития городского округа

Градостроительное развитие Тобольска, устанавливаемое настоящим генеральным планом, формируется из следующих основных положений:

- функциональное развитие существующей застройки и активная регенерация историко-градостроительной среды;

- развитие застройки на новых территориях.

Приоритетным направлением градостроительного развития Тобольска является регенерация исторической Подгорной части города. Основными средствами реализации этого направления являются:

 восстановление, воссоздание исторической градостроительной среды в максимально возможном объеме, включая регенерацию исторической планировочной структуры, отдельных объектов культурного наследия, а также системы исторических водотоков;

 развитие каркаса общественной застройки – административных объектов, зон и узлов коммерческой деятельности, туристской деревни и сопутствующих сервисных функций;

 канализование и инженерная защита жилой застройки как первоочередные задачи развития инженерного оборудования города.

Реализация вышеуказанных мероприятий будет также способствовать повышению инвестиционной привлекательности Подгорной части, развитию туристской деятельности, выборочной реконструкции жилой застройки. Решение по функциональному развитию и инженерному оборудованию исторической зоны приводится в соответствующих разделах.

Градостроительное развитие Подгорной части частично формируется также за счет освоения свободных территорий – новая жилая и общественная застройка (в том числе туристская деревня) размещается в западной части района.

Градостроительное развитие Нагорной части отражает сложившиеся тенденции в освоении территории района и складывается из:

- первоочередной реконструкции ветхой усадебной застройки в районе ул.5-я Северная;

 завершение формирования районов коттеджной застройки в районе д.Защитино;

 освоение свободных территорий в северо-восточной, восточной и прибрежной частях района;

В планировочном районе Иртышский предусматривается размещение участков секционной и коттеджной застройки в развитие сложившихся селитебных образований, но главным направлением функционального развития района, расположенного в узле устройств трех видов внешнего транспорта является резервирование территорий под размещение грузовых терминалов и сопутствующих производственных и сервисных объектов.

Настоящим генеральным планом не предусматривается территориальное развитие планировочных районов Менделеево и Левобережье. Развитие указанных районов не отвечает требованиям формирования компактного города и неизбежно будет малопривлекательным в инвестиционном отношении, в связи со значительными ландшафтными, коммуникационными, либо историко-культурными преимуществами выбранных направлений развития. Кроме того, вся территория Левобережья является затапливаемой поймой, и полноценная защита существующей и проектируемой застройки от паводка является несоизмеримо затратной.

Расположенный на значительном удалении от компактного пятна городской застройки планировочный район Сумкино фактически представляет собой отдельный населенный пункт, характеризующийся минимумом производственных, трудовых и инфраструктурных связей с Тобольском. Согласно генеральному плану, получает развитие в западном направлении вдоль сложившейся планировочной оси Ворогушино–Сумкино.

В качестве основного направления развития города на свободных территориях настоящим генеральным планом принимается юго-восточное. Выбор направления продиктован следующими принципами:

1. Уход от линейного развития, способствовавшего превращению Подгорной части в периферийную зону города. Формирование нового планировочного района, приближенного к историческому центру.

2. Отказ от северо-восточного направления, освоение которого связано со строительством коммуникаций, пересекающих крупнейшие на рассматриваемой территории овраги.

3. Юго-восточное направление принято в качестве основного в «Концепции генерального плана г.Тобольска» («Новосибирскгражданпроект»), одобренной градостроительным советом при администрации г.Тобольска.

Основными ограничениями для развития юго-восточного направления являются элементы овражно-балочного расчленения и отнесение масштабных территорий к особо охраняемым.

В указанной планировочной зоне имеются три памятника природы: «Панин бугор», «Киселевская гора» и памятник в районе Дома отдыха (с.Жуковка). Безусловную ценность, с позиции охраны природного и историко-культурного наследия, представляет выделение, в качестве особо охраняемых, Киселевской горы и западной части Панина бугра, представляющих собой естественное природное обрамление Подгорной части и концентрирующих ряд ценных природных и археологических объектов. В то же время восточная часть Панина бугра вряд ли может быть отнесена к особо ценным и уникальным объектам, и задачей специализированных проработок должно быть уточнение границ памятника природы. Учитывая уже сложившиеся ограничения, генеральным планом намечено освоение юго-восточного района на расчетный срок вне границ памятников природы.

В настоящее время по заказу Тобольского НХК выполнен проект, предусматривающий значительное уменьшение санитарно – защитной зоны от комбината за счет изменения технологических процессов и модернизации производства. Проект находится в стадии рассмотрения и согласования в соответствующих инстанциях. В случае утверждения уменьшенной зоны, территории к востоку от города переходят в разряд «пригодных для градостроительного освоения».

Развитие жилой и общественной застройки Нагорной части Тобольска в восточном направлении становится не только возможным, но и весьма желательным, так как обеспечивает большую компактность и улучшение общей планировочной и композиционной структуры города, что и предусмотрено настоящим генеральным планом. Этот вариант развития города показан на «Основном чертеже» условным знаком, обозначающим «территории перспективного (резервного) освоения». При этом, под жилую, общественную  и производственную застройку предлагаются территории лежащие к востоку от основного пятна города до федеральной дороги Тюмень – Сургут, а также получают значительное развитие населенные пункты Ершовка, Соколовка, (как районы индивидуального жилищного строительства).

В качестве возможного перспективного направления развития города также рассматривается юго-восточное – дальнейшее развитие нового планировочного района в части перспективного слияния города с п.Прииртышский. Соответственно, генеральным планом на перспективу предлагается изменение границы городского округа с включением п.Прииртышский и смежных территорий.

4.4. Планировочная структура

Основу существующей планировочной структуры г.Тобольска составляют:

- взаимоудаленное расположение основных селитебной и производственной зон города, обеспечивающее условия для их компактного развития

- линейное расположение основной селитебной зоны города вдоль реки Иртыш

- дисперсное расположение ряда планировочных районов города (Менделеево, Левобережье, Сумкино).

Эти факторы предопределили конфигурацию транспортно-планировочной структуры города, сложившейся в развитие меридиональной (ул.Ленина - Ремезова - дорога в речпорт) и широтной (ул.Менделеева - дорога в Восточную промзону) транспортных осей. Основная меридиональная ось дублируется городскими транспортными коммуникациями только на отдельных участках ,и на всем протяжении - автодорожным обходом основная широтная ось дублеров не имеет.

Развитие транспортно-планировочной структуры города намечено в соответствии с выбранными направлениями территориального развития (гл. 4.3.):

- Предусматривается создание дублирующей транспортной связи Нагорной и подгорной частей города, способствующее также усилению планировочного значения внутрирайонных коммуникаций Нагорной части.

- Намечено развитие меридиональных и широтных связей Нагорной и Подгорной частей с основным районом нового строительства - юго-восточным, обеспечивающее уход от линейного развития города.

- Предусматривается упорядочение внутрирайонной структуры сложившихся селитебных образований - Подгорная часть, Нагорная часть, планировочного района Иртышский. Основные задачи по развитию планировочной структуры этих районов: Подгорная часть - сохранение и усиление элементов исторической планировки Нагорная часть - развитие сложившейся регулярной структуры Иртышский - уплотнение сложившейся системы транспортных коммуникаций.

- Планировочная структура района Сумкино получает элементы кольцевого развития, обеспечивающего обслуживание участков новой застройки и выход на проектируемое меридиональное направление Сумкино-Тобольск.

- Сохранение транспортно-планировочной структуры районов Менделеево и Левобережье.

- Строительство автотранспортной связи с Левобережьем и формирование дублирующих въездов в Восточную промзону с северо-западного и юго-западного направлений рассматриваются как перспективные мероприятия, необходимость реализации которых будет определена ходом социально-экономического развития.

- В варианте, предлагающем уменьшение санитарно – защитной зоны от НХК и развитие города в восточном направлении, предполагается активное включение федеральной автодороги Тюмень – Сургут в транспортно- планировочную структуру обслуживающую этот район. Также в этом варианте предусматривается создание  дополнительных связей районов Анисимовки ,Михайловки и Соколовки с Восточной промзоной и центральными районами города.

Развитие каркаса общественной застройки. Центральным ядром общественной застройки города является Тобольский Кремль. Сложившееся основное направление развития общественного каркаса - северное, вдоль ул. Ремезова - сохраняется и дополняется решениями по восстановлению центральной функции Подгорной части. В качестве основных осей развития общественного каркаса в Подгорной части принимаются наиболее ценные элементы исторической планировочной структуры - ул.Ленина и ул.Мира. Воссоздание единой системы исторических площадей - Красная площадь в Нагорной части; Базарная и Плацпарадная в Подгорной - реализуется посредством восстановления центроформирующих общественных зданий и исторических доминант.

Второй по значимости узел общественной застройки города продолжает развиваться в центре Нагорной части, на пересечении Комсомольского пр. и ул.Менделеева. Предполагается также линейное развитие узла восточном и западном направлении. Локальные узлы общественной застройки общегородского значения предусматриваются к сохранению и развитию во всех существующих и проектируемых планировочных районах, а также в основных узлах внешнего транспорта.

4.5. Функциональное зонирование территории

Организация чёткого функционального зонирования территории – одна из основных задач генерального плана. Чёткое зонирование необходимо для обустройства территории в соответствии с её функциональным назначением, создания более комфортных условий проживания и устойчивого функционирования всех жизнеобеспечивающих систем города, а также для обеспечения режима застройки.

Последнее обстоятельство особенно важно для Тобольска, как исторического города, имеющего в своем составе территории с сохранившейся историко-градостроительной средой и территории с высокой концентрацией объектов культурного наследия.

Функциональное зонирование территории графически отражено на «Основном чертеже» генерального плана. На проектируемой территории можно выделить следующие функциональные зоны:

I.		Селитебная зона:

1.	Жилая зона

2.	Зона преимущественно общественной застройки:

2а) 	зона общегородского центра

2б) 	зона районных подцентров

2в) 	зона объектов духовного назначения

2г) 	зона объектов туризма и паломничества

2д) 	зона высших и средних учебных заведений

2е) 	зона учреждений здравоохранения

2ж)	зона спортивных и рекреационных учреждений

3.	Зона активной регенерации историко-градостроительной среды

4.	Зона реконструкции наиболее ценных объектов культурного наследия

5.	Зона выборочной реконструкции исторической и средовой застройки

6.	Зона зелёных насаждений общего пользования

II.	Промышленно-коммунальная зона

- Зона запрещения нового жилищного строительства

IV.	Зона коллективных садоводств

V.	Зона охраняемого и восстанавливаемого ландшафта

VI.	Территории не занятые градостроительной деятельностью

Выделение в составе селитебной зоны территорий, связанных с реконструкцией и регенерацией историко-культурного наследия города в отдельные зоны (3, 4, 5), связано с их особой градостроительной ценностью и сложностью сочетания в них историко-культурных охранных режимов с другими функциями, свойственными селитебным территориям. Это зоны, требующие особого режима застройки и нестандартных градостроительных подходов к проектированию и управлению территорий.

I. Селитебная зона

1. Жилая зона выделяется в составе семи планировочных районов. Новое строительство намечается частично на свободных, частично на реконструируемых территориях. Для нового жилищного строительства проектом предлагается три типа жилья – многоквартирное секционное, коттеджное (усадебное) и смешанная жилая застройка, сочетающая вышеуказанные типы жилья.

Размещение новой жилой застройки в пределах расчетного срока:

- Многоквартирная секционная застройка 5 – 9ти этажными зданиями, в основном, предлагается в Нагорной части на свободных территориях (завершение микрорайона 7а, микрорайона 7, микрорайона 10, микрорайона 15, микрорайона 4 и части 3его микрорайона на реконструкции ветхого деревянного жилого фонда). Также многоквартирная секционная застройка предлагается в районе поселка Иртышский (микрорайон к востоку от существующей 5ти этажной застройки).

- Коттеджная усадебная застройка предлагается в Юго-восточном районе. Также рекомендуется завершить строительство в районе деревни Защитино, микрорайонов 11, 18, а также территорий восточнее и северо-восточнее микрорайона 11 в Нагорной части. В районе п.Иртышский индивидуальная застройка размещается на свободных территориях между автодорогой на Ханты-Мансийск и р.Сузгункой. В районе п.Сумкино индивидуальная застройка размещается в западном направлении.

- Смешанная застройка размещается, в основном, в Подгорной части и в исторической части Нагорной части, в районах реконструкции существующего жилого фонда.

- В варианте восточного направления розвития  города (при уменьшении санитарно–защитной зоны от НХК) предполагается активное развитие индивидуального жилищного строительства в районах населенных пунктов Ершовка и Соколовка, а также на территории к востоку от основного пятна застройки до федеральной автодороги Тюмень – Сургут.

В настоящее время историческая часть Подгорной части почти вся занята смешанной застройкой. Это усадебные и коттеджные дома с участками, коттеджи без участков, деревянные и каменные жилые малоэтажные многоквартирные дома. Часть из них является объектами культурного наследия – памятниками гражданской архитектуры, часть представляет собой современную малоценную застройку. Поскольку общий характер застройки в этой части города предполагается сохранить, замещение ветхого и малоценного фонда предлагается производить именно смешанными разноплановыми жилыми постройками, что позволит создать наиболее приближенную к исторической и, вместе с тем, достаточно современную и комфортную для проживания градостроительную среду.

Освоение жилой зоны предполагается вести поэтапно: I очередь- 2015 год; расчетный срок - 2025 год. Генеральным планом намечены также резервные территории для развития жилой зоны за пределами расчетного срока. Это территории в Юго-восточном районе между участком коллективных садоводств и поселком Прииртышский.

В жилой зоне размещаются все необходимые для культурно-бытового обслуживания населения учреждения, а также выделяются места для рекреации и занятий спортом.

Проектом не предусматривается жёсткая регламентация новой жилой застройки (размер участков, тип жилья, материал стен может быть принят по решению органов местного самоуправления), кроме зон особо важных в градостроительном плане и требующих жесткой регламентации (исторические районы города, зоны активного формирования речного фасада, район Паниного Бугра и т.д.).

2. Зона преимущественно общественной застройки

2 а) зона общегородского центра. В настоящее время зона общегородского центра формируется в Нагорной части от исторического центра города (район Кремля и Красной площади), вдоль ул.Ремезова и Комсомольского проспекта районы новой застройки.

Проектные решения направлены на:

1. Усиление значения исторического центра. С этой целью предлагается -

- масштабные работы по окончательной реставрации и реконструкции территории Кремля;

- вынос стадиона, расположенного вблизи Красной площади;

- реставрация и реконструкция объектов культурного наследия в исторической части Нагорного района;

- размещение центроформирующих объектов в исторической части Подгорного района с воссозданием объектов культурного наследия и придания им общественной функции, т.е. возрождение общественной значимости Подгорной части;

2. Дальнейшее развитие системы центра в районах нового строительства

- переход к более пространственно разветвленной системе с образованием дополнительной поперечной оси (вдоль ул. Менделеева);

- формирование речного фасада города с организацией нагорной набережной вдоль бровки 50м обрыва над р.Иртышом с элементами общественного обслуживания.

3. Усиление связей между историческим центром и современными центрами.

- усиление главной меридиональной центроформирующей оси (вдоль ул. Ремезова и Комсомольского проспекта);

- концентрация основных общественных зданий вдоль главных коммуникационных осей;

- организация единой системы городских площадей исторических и современных;

- организация бульвара от здания Администрации г.Тобольска вдоль ул.Аптекарской с выходом на бровку обрыва над Иртышом;

- организация прогулочной набережной вдоль ул. Свердлова;

- усиление системы пешеходных связей исторического центра Подгорной части с Нагорным районом (ул. Ленина – Прямской ввоз – Красная площадь – ул. Ремезова);

- организация прогулочной пешеходной дороги по верхней бровке Троицкого мыса от ул. Свердлова вокруг Кремля с выходом на Красную площадь.

2 б) зона районных подцентров. Проектом предлагается:

	Ввиду удаленности районов поселков Иртышский, Менделеево, Сумкино от общегородского центра г. Тобольска, развитие в них собственных общественных центров на базе существующих зон общественной застройки.

	Создание центров обслуживания в районах новой застройки Юго-Восточного района и в районе застройки Паниного Бугра

	Формирование общественных центров в Восточной промзоне.

	Организация общественных центров обслуживающих федеральную автодорогу Тюмень – Ханты-Мансийск со строительством кемпингов, мотелей, предприятий торговли и бытового обслуживания.

	Организация общественного центра обслуживания в районе нового проектируемого железнодорожного вокзала.

Таким образом, формируется единый разветвленный каркас (система) общественной застройки города.

2 в) зона объектов духовного назначения. В 1994 году решением Святейшего Синода Русской Православной Церкви город Тобольск был провозглашен одним из трех главных духовных центров России, наряду с гг. Москвой и Санкт-Петербургом.

В настоящее время объекты духовного назначения Тобольско-Тюменской епархии РПЦ, в основном, концентрируются на территории Тобольского Кремля. Это, прежде всего, Софийско-Успенский собор, Покровский собор, здание Консистории, монашеские корпуса, службы и т.д., а также, расположенные в непосредственной близости, корпуса Тобольской духовной семинарии. В стадии реставрации находятся переданные в пользование РПЦ: церковь Семи Отроков на Завальном кладбище, Церковь Петра и Павла по ул. Челюскинцев и Михаило-Архангельская церковь по ул. Кирова.

Кроме объектов Русской Православной Церкви в городе имеется Евангелистская церковь на ул. Ремезова и Комсомольской, мечеть по ул. Пушкина и костел на ул.Р.Люксембург.

Проектом предлагается:

	Окончание всех реставрационных работ на территории Кремля и других объектах РПЦ, находящиеся в стадии реставрации.

	Реконструкция и реставрация руинированных объектов культурного наследия с восстановлением их исторической духовной функции и передачей в пользование РПЦ (имеются в виду здания Спасской церкви по ул. Революции, церкви Захария и Елизаветы на Базарной площади, Рождественской церкви по ул. Семакова, Покровской Крестовоздвиженской церкви по ул. К.Маркса, Андреевской церкви по ул. Володарского).

	Сохранение и благоустройство всех существующих действующих духовных объектов (как объектов РПЦ, так и Евангелистской церкви, мечети и костела).

2 г) зона объектов туризма и паломничества включает в себя объекты познавательного туризма и объекты паломничества к духовным святыням, а также структуры, обслуживающие потоки туристов и паломников, организующие туристско-паломническую деятельность, занимающиеся пропагандой историко-культурных и духовных ценностей, а также природных достопримечательностей Тобольска и его окрестностей.

Эта зона концентрируется, в основном, на территории Кремля и в исторической части города (в Нагорной и Подгорной частях), где расположены основные объекты, привлекательные для паломничества и туризма - действующие храмы, Тобольский музей, станция юных туристов, мемориальная часть Завального кладбища, кабинет-музей Николая I, зона сохранившейся историко-градостроительной среды и наибольшей концентрации памятников XVII, XVIII вв. и т.д.

Кроме того, дисперсно по городу расположены туристические агентства, экскурсионные бюро, гостиницы, учреждения питания обслуживающие туристов и паломников.

Проектом предлагается всемерное развитие туризма, паломничества и соответствующей инфраструктуры. С этой целью рекомендуется:

- Сохранение и развитие существующей сети объектов, обслуживающих туризм и паломничество.

- Повышение привлекательности объектов туризма и паломничества – реконструкция и реставрация, как объектов, так и всей историко-градостроительной среды исторической части в целом.

- Создание качественно новых форм обслуживания туристов, а именно: организация туристской деревни в Подгорной части в наиболее интересном, с точки зрения познавательного туризма, районе города (вблизи Базарной площади). В туристской деревне концентрируются гостиницы и пансионы с разным уровнем комфортности проживания, центры бытового обслуживания и развлечений, а также мастерские по изготовлению сувениров, торговли и пр.

2 д) зона высших и средних учебных заведений. Зона учебных заведений в г.Тобольске формируется в Нагорной части на территории «Вуз-городка», где в настоящее время концентрируются корпуса Индустриального института. Остальные учебные заведения - Педагогический институт, педагогический колледж, медицинское училище, рыбопромышленный техникум, ПТУ-3, училище Искусств и Культуры им.Алябьева - расположены дисперсно на разных площадках Нагорного района.

Сельскохозяйственный колледж расположен в Подгорной части по ул.Лермонтова, профессиональное училище № 27 в д.Соколовка, ПТУ-23 – находится в пос.Сумкино. Проектом предлагается сохранение всех существующих учебных заведений, благоустройство их территорий, а также развитие Вуз-городка в качестве основной площадки зоны учебных заведений. Кроме того, в городе имеется Духовная семинария Тобольско-Тюменской епархии, которая размещается на территории Кремля (Красная площадь).

2 е) зона учреждений здравоохранения в основном сосредоточена в двух комплексах: по ул.Аптекарской (микрорайон Городская больница № 1, роддом, медучилище и пр.), Микрорайон 3б (больница, роддом). Кроме того, в микрорайоне 3а расположены психоневрологический диспансер наркологическое отделение, детское инфекционное отделение. Больницы имеются также в пос.Сумкино и в пос.Иртышский.

Проектом предлагается:

	Сохранение и благоустройство больничного комплекса по ул.Аптекарской.

	Расширение больничного комплекса в микрорайоне 3б.

	Строительство 2х новых больничных комплексов в Нагорной части и в Юго-восточном районе (в районах нового строительства).

	Организация в Левобережной части постоянно действующего фельдшерско-акушерского пункта ФАП (ввиду удаленности Левобережного района от основного пятна застройки г.Тобольска.

2 ж) зона спортивных и рекреационных учреждений. В городе имеются 2 открытых стадиона – «Нефтехимик» и стадион на территории Тобольского Кремля, а также ряд крытых спортивных сооружений, расположенных в Нагорной части города.

Проектом предлагается:

	Вынос стадиона из зоны Кремля, как дисгармонирующего объекта, несовместимого со статусом объекта культурного наследия федерального значения.

	Строительство городского стадиона и крытого спортивного зала с бассейном в районе Вуз-городка в зеленой зоне (Нагорный район).

	Размещение стадионов и спортивных площадок во всех районах города (пос. Иртышский, пос. Менделеево, пос. Сумкино, Юго-восточный район, Левобережье, Восточный промрайон).

	Сохранение и благоустройство существующих спортивных сооружений (кроме стадиона) в зоне Кремля.

	Организация спортивно-оздоровительного комплекса с биатлонным стадионом юго-восточнее дер. Алемасова.

Кроме спортивно-рекреационных объектов в городе имеется объект исключительно рекреационного назначения - дом отдыха в районе дер. Жуковка. Проектом предлагается:

	Развитие и благоустройство Дома отдыха.

	Устройство городского пляжа на берегу Иртыша в створе ул.Декабристов. Поскольку качество воды в р. Иртыш в настоящее время не соответствует нормативному для организации купания, устройство пляжа предлагается для принятия солнечных и воздушных ванн. Купание может быть разрешено только при постоянном контроле качества воды органами санэпиднадзора. Кроме того, пляж размещается на периодически затапливаемых территориях, поэтому все элементы его благоустройства должны иметь временный, сезонный характер.

3. Зона активной регенерации историко-градостроительной среды.

Выделяется в Подгорной части к югу от подножья Троицкого мыса до улиц Декабристов – Семакова – Ершова (см. границу зоны на "Основном чертеже"). Это зона наивысшего градостроительного значения, регенерация которой является одной из основных и первостепенных задач настоящего генерального плана. Застройка именно этой зоны оказались наиболее уязвимой и запущенной в инженерно-техническом плане. Здесь, как нигде, очевидны противоречия между высокими ценностными качествами, огромным историко-культурным потенциалом территории и сопровождающим его комплексом нерешенных проблем.

Главной угрозой для сохранения архитектурно-градостроительного наследия явилась стагнация, как результат «охраны» Подгорной части, и ее физическое разрушение. Проектные предложения настоящего генерального плана базируются на отказе от одностороннего запретительного подхода к охране историко-градостроительного наследия.

В зоне действует режим охраны, принятый для зоны регулирования застройки I (см. главу 4.2.), позволяющий вести реставрацию старого фонда и строительство нового в пределах 1–2 этажей. Вся новая застройка, независимо от ее функции, не должна являться дисгармонирующим элементом по отношению к объектам культурного наследия, располагающимся в зоне.

Проектом ставится задача не столько реставрации и регенерации отдельных памятников, сколько максимально возможная регенерация всей историко-градостроительной среды, воссоздание исторической планировочной системы на базе ее сохранившихся элементов (улиц и системы площадей, системы исторических водотоков и т.д.). В этой зоне совмещаются жилая и общественные функции (по преимуществу зона объектов туризма и паломничества).

Исходя из вышеперечисленных задач, в зоне предлагаются следующие мероприятия по жилой и общественной застройке:

	Воссоздание всех жилых зданий, являющихся объектами культурного наследия с сохранением их функций.

	Воссоздание части памятников промышленной и гражданской архитектуры с приспособлением их под жилую функцию.

	Снос малоценного ветхого фонда и замена его малоэтажной застройкой, а также застройка части пустырей жилыми домами аналогичного типа.

	Реставрация исторического и строительство нового жилого фонда в зоне предполагает самый высокий уровень благоустройства, комфортности и технической оснащенности застройки.

	Восстановление утраченных объектов духовного наследия памятников федерального значения (церковь Захария и Елизаветы, Михайло-Архангельская церковь), с возвращением им их исторической функции.

	Восстановление ансамбля Базарной площади с приспособлением окружающих площадь зданий Девичьего приходского училища, Питейного заведения, памятников торговой и промышленной архитектуры под жилую и общественную функцию (устройство пансионов, гостиниц, объектов туристского обслуживания, учреждений торговли и питания, а также офисов, мастерских и т.д.).

	Воссоздание ансамбля Плац-парадной площади (пересечение ул.Кирова и ул.Мира).

	К западу от ул. Хохрякова до дороги-дамбы рекомендуется устройство туристской деревни, комплекса жилых и обслуживающих туристов зданий и сооружений.

	Наряду с воссозданием руинированных объектов, предлагается воссоздание утраченных, таких как здание Тобольского деревянного театра, дом П.А.Ершова и др.

	Всемерное повышение инвестиционной привлекательности зоны путем создания здесь наиболее благоприятных и комфортабельных условий для проживания и развития малого предпринимательства и бизнеса.

Регенерация исторической градостроительной среды Подгорной части - одна из основных и первостепенных задач настоящего генерального плана. Поскольку единовременное осуществление столь масштабных мероприятий на достаточно обширной территории предоставляется весьма проблематичным, генеральным планом рекомендуется выделение в зоне активной регенерации историко-градостроительной среды территории пилотного проекта, подлежащего разработке в процессе реализации генерального плана.

Для разработки пилотного проекта институтом Урбанистики предлагаются территории к северу от подножья Троицкого мыса до ул.Кирова. Первая очередь пилотного проекта – район Базарной площади (границы района указаны на чертеже «Предложения по границам пилотного проекта»). Район Базарной площади расположен в зоне наибольшей концентрации объектов культурного наследия. Здесь размещаются около 20-ти памятников, среди которых два объекта федерального значения - церковь Захария Елизаветы и Девичье приходское училище. Остальные памятники имеют статус объектов культурного наследия местного значения. Наиболее значимые из них - дома купцов Куклина, Корнилова, Володимирова, здание Городского магистра. Так же здесь размещаются памятники гражданской промышленной архитектуры.

Кроме того, уникальность этой площадки состоит в том, что она представляет собой достаточно цельный фрагмент сохранившейся исторической планировки XVI века. (Базарная площадь одна из главных исторических площадей города - древнее торжище, не менявшее своего положения с момента своего возникновения.)

Почти все объекты культурного наследия района Базарной площади руинированы или имеют высокую степень физического износа, то же касается инженерной инфраструктуры.

Кроме участков, занятых исторической застройкой (объектами культурного наследия) в границы пилотного проекта включаются территории к западу от ул. Хохрякова. Эти территории в основном свободны от застройки и представляют собой заболоченные пустыри с отдельными ветхими усадебными зданиями.

По генеральному плану район Базарной площади попадает в зону общегородского центра, зону активной регенерации историко-градостроительной среды и наивысшего историко-градостроительного значения. По преимуществу в этом районе развивается туристско-паломническая функция (размещаются как сами объекты и туризма и паломничества, так и объекты туристического сервиса, туристская деревня, мастерские местных промыслов, пансионаты, зеленые зоны отдых вдоль р.Курдюмки и др.)

Часть из них могут размещаться в зданиях-памятниках с восстановлением их функций (напр. Питейное заведение, торговые ряды и др.) или с приданием им новой функции (гостиница, административные здания, визит-центры и т.п.). Объекты туристской деревни, развлекательные учреждения, озелененные зоны отдыха и т.д. могут быть размещены на свободных территориях с сохранением общих архитектурно-планировочных особенностей исторически сложившейся в этом районе историко-градостроительной среды, в том числе и в части объемно-пространственной композиции района Базарной площади, где доминирующее значение исторически занимала церковь Захария и Елизаветы.

Таким образом в предлагаемые проектом границы пилотного проекта (район Базарной площади) охватывают наиболее древнюю и градостроительно ценную часть исторического центра, находящуюся в настоящее время в наиболее запущенном инженерно-строительном состоянии и в тоже время обладающую наибольшим историко-культурным потенциалом, а также наибольшими инвестиционной привлекательностью и возможностями многофункционального развития.

4. Зона реконструкции наиболее ценных объектов культурного наследия.

Зона выделяется в исторической зоне Нагорной части к северу от Кремля до ул.Аптекарской и в исторической зоне Подгорной части к югу от границы зоны активной реконструкции историко-градостроительной среды до ул. Гагарина (граница зоны показана на «Основном чертеже» генерального плана).

В зоне действует режим охраны принятый для зон регулирования застройки (см. главу 4.2.):

I – от улицы Декабристов до улицы Дзержинского и от Кремля до улицы Аптекарской.

II – от улицы Дзержинского до улицы Гагарина.

На территории зоны в Подгорной части расположены ряд значимых в историко-культурном и градостроительном плане объектов: Покровская-Крестовоздвиженская церковь, Рождественская церковь и Андреевская церковь, памятники гражданской архитектуры, памятники деревянного зодчества памятники, в основном, руинированных.

В Нагорной части расположены объекты культурного наследия – здания Спасской церкви, церкви Петра и Павла, здания губернского музея, Духовного училища, гарнизонного госпиталя, памятники гражданской архитектуры. Многие памятники руинированы. Эти объекты расположены дисперсно по всей территории зоны, среди неисторической застройки.

Здесь проектом рекомендуется:

	полная реставрация и реконструкция всех объектов культурного наследия;

	исторические церкви Спасская и Петра и Павла рекомендуется к реставрации с сохранением их исторической функции и передачей памятников в пользование РПЦ;

	для объектов культурного наследия функции, отличной от духовной, при реконструкции должна быть выбрана функция наиболее соответствующая зоне общегородского центра;

	активная реконструкция неисторической застройки со сносом ветхого усадебного фонда.

В Подгорной части рекомендуется:

- реконструкция отдельных памятников гражданской архитектуры из числа наиболее ценных с приданием им жилой и общественной функции;

- реконструкция неисторического ветхого жилого фонда;

- реконструкция исторических водотоков и прокладка новых каналов, входящих в единую дренажную систему Подгорной части.

5. Зона выборочной реконструкции исторической и средовой застройки.

Зона выделяется к юго-востоку от границы зоны реконструкции наиболее ценных объектов культурного наследия. В зоне в настоящее время имеется некоторое количество объектов культурного наследия, расположенных дисперсно среди малоэтажной жилой застройки с разной степенью износа. В зоне действует режим охраны, принятый для зон регулирования застройки II.

Проектом рекомендуется:

	Выборочная реконструкция ветхого исторического и неисторического фонда с сохранением фонового характера застройки.

	Озеленение и благоустройство зоны, с прокладкой нового дренирующего канала вдоль ул. Алябьева и расчисткой исторических водотоков.

6. Зона зелёных насаждений общего пользования. Проектом предлагается:

	Создание единой системы (каркаса) зеленых насаждений, связывающей отдельные зелёные массивы между собой и реализующей богатейшие ландшафтные возможности города.

	Завершение формирования ландшафтного парка по ул. Менделеева.

	Организация обширной зеленой зоны с нагорной набережной над Иртышом.

	Создание парка со спортивным комплексом в районе дер. Защитино.

	Озеленение живописных русел р. Курдюмки, Абрамки, Слесарки в пределах застроенных территорий.

	Организация садов, бульваров, скверов в районах новой застройки, а также в пос. Иртышский, Сумкино и Менделеево со строительством спортивных детских площадок и формирование на базе западной части памятника природы "Панин Бугор" лесопарковой зоны с прокладкой прогулочных аллей и устройством видовых площадок на западной бровке бугра с видом на Кремль и Подгорную часть города.

	Включение обширных территорий городских лесов, расположенных к востоку от основного пятна застройки, а также озелененных оврагов, являющихся долинами рек Сузгунка, Моториха, Курдюмка в единую систему зеленых насаждений в качестве сохраняемых в городской среде природных ландшафтов.

II. Промышленно-коммунальная зона

Основные промышленные и коммунальные предприятия города сосредоточены в Восточном промышленном районе города, который расположен в пяти километрах к востоку от Нагорной части. Здесь расположены производственные, обслуживающие, складские и административные площадки Тобольского нефтехимического комбината. В этой же зоне находятся площадка ТЭЦ, а к западу от территории НХК -площадки многочисленных предприятий стройиндустрии.

Вторая по величине промышленно-коммунальная зона сложилась в северной части города, в районе речпорта и Пионерной базы. Часть производств и площадок расположены дисперсно в Нагорной и Подгорной частях города. Собственные промышленно-коммунальные зоны имеются в Левобережье и п.Сумкино (РЭБ флота).

Часть предприятий (отмечены на «Плане современного использования»), в настоящее время не действует или работает с неполной нагрузкой.

Проектом предлагается:

	Дальнейшее развитие Восточной промзоны с выносом в неё ряда предприятий из центральных районов города (Нефтебаза, Кирпичный завод, спецтерритория – рядом с церковью Петра и Павла и т.д.). Организацию новых промышленных и коммунальных площадок рекомендуется производить в соответствии с классом их вредности, максимально сокращая вредное воздействие их на селитебные территории. При размещении новых предприятий рекомендуется также использовать площадки ныне недействующих предприятий.

	Рекомендуется рассмотреть возможность сокращения санитарно-защитной зоны от НХК (до федеральной дороги Тюмень - Ханты-Мансийск) за счет модернизации и экологизации производства за пределами расчетного срока генерального плана с целью освоения селитебными территориями.

	Упорядочение и уплотнение Северного промузла с расширением речпорта и размещением новых производственных площадок, преимущественно перегрузочной и коммунально-складской функции.

	Организация нового кладбища (по федеральной дороге северо-западнее электроподстанции).

	Закрытие трёх кладбищ, расположенных в центре города по ул.Ремезова, Комсомольскому проспекту и Завального кладбища (с преобразованием его в историко-культурную мемориальную зону).

III. Зона запрещения нового жилого строительства

Устанавливается на основе санитарно-защитных зон от промышленных и коммунально-складских предприятий города.

В этой зоне разрешается строительство общественных зданий, размещение защитных зеленых насаждений, коммунальных предприятий более низкого класса санитарной вредности. Ветхий жилой фонд, попадающий в санитарно-защитную зону, подлежит первоочередному сносу.

В зону запрещения нового жилого строительства попадают деревни Ершовка, Михайловка и Соколовка, а также участки коллективных садоводств, расположенных вблизи этих деревень. Однако, на сегодняшний день, существует большая вероятность значительного уменьшения санитарно – защитной зоны от НХК (проект уменьшения зоны находится на согласовании). В этом случае, районы населенных пунктов Ершовка, Михайловка., Соколовка не попадаю в зону запрещения нового жилого строительства, а напротив, переходят в разряд площадок рекомендуемых к активному освоению под индивидуальное жилое строительство.

IV. Зона коллективных садоводств

Занимает обширные территории в Юго-восточном районе города, а также в юго-западной части Подгорного района. Имеются также небольшие участки в п.Иртышском и вблизи деревень Ершовка и Соколовка.

В настоящее время в городе нет потребности в увеличении территории коллективных садоводств. Проектом предлагается:

	Упорядочение существующих территорий с выделением небольших резервов на перспективу.

	Организация транспортного и инженерного обслуживания садоводств

	Проведение необходимых инженерных мероприятий - создание открытой дренажной системы, защита от затопления и подтопления, организация центров обслуживания для коллективных садов, расположенных в Подгорной части.

V. Зона охраняемого и восстанавливаемого ландшафта

К особо охраняемым ландшафтным территориям в городе относятся памятники природы «Панин бугор», «Киселёвская гора» «Роща Журавских»,памятник природы в районе Дома отдыха. Все они имеют паспорт с описаниемг границ и установленным регламентом использования территории. Однако, в их содержании имеются серьёзные несоответствия: на Панином бугре расположена жилая застройка и захламленные территории, а на Киселёвской горе расположены свинарник и участки

огородов.

Проектом предлагается:

	Устройство в западной части (наиболее облесённой) Паниного бугра лесопарковой зоны. На территории, примыкающих к северной границе памятника развитие небольшого района коттеджной застройки.

	Первоочередной вынос свинарников и огородов с территории Киселёвской горы.

	Восстановление утраченного в результате сельскохозяйственной деятельности и самовольных археологических раскопок ландшафта.

Кроме Киселёвской горы, участки нарушенного ландшафта имеются в Подгорной части (Княжий Луг) и по западному склону верхней террасы Иртыша в районе д.Защитино. Проектом предлагается восстановление ландшафта на обеих вышеупомянутых территориях с проведением осушения (восстановления исторической дренажной системы) территории Княжего луга и берего- и оврагоукрепления в районе д.Защитино.

VI. Территории, не занятые градостроительной деятель-ностью

Это свободные территории в черте города. К их числу относятся: городские леса, овраги, заболоченные угодья, залежи, пашни и огороды.

По инженерно-строительным условиям овраги и заболоченные угодья нецелесообразно осваивать под градостроительные нужды. На территориях оврагов должны проводиться противоэрозионные и противооползневые мероприятия. Разветвленная сеть оврагов с идущими по их дну водотоками, а также заболоченные угодья сохраняются в черте города в качестве природных ландшафтов с поэтапным выносом расположенной на склонах оврагов ветхой застройки.

Городские леса также входят в систему зеленых насаждений города в качестве природных ландшафтов, однако, при особых условиях могут быть использованы, как резервные для градостроительного освоения. Сенокосы, залежи, пахотные земли и огороды в черте города также являются резервом для градостроительного освоения.

4.6. Объемно-пространственная композиция

Создание города Тобольска как форпоста при освоении Сибири и его существование в течение почти двух столетий в качестве административного, военного, торгового и религиозного центра Сибири оказало сильнейшее влияние на объемно-пространственную композицию города.

Композиционным центром города стал Кремль, состоящий из двух ансамблей – светской и духовной власти, поставленный на самой высокой точке Троицкого мыса и доминирующий над Нижним городом и всем окружающим ландшафтом.

Кроме ансамбля Кремля, большую роль в пространственной композиции города играли монастыри (ныне утраченные): мужской - в Нижней части города и женский - в Верхней части. Расположенные первоначально на окраинах, позднее, при разрастании посадов, они вошли в городскую застройку. Третьим важным элементом по композиционной роли в пространстве города (после Кремля и монастырей) были ансамбли торговых площадей «Торжищ». В пространственной организации Торжищ большую роль играли доминанты – церкви. Торжища обстраивались зданиями торгового назначения. На Верхнем торжище (Красная площадь) были две церкви, а в XVII веке появился каменный гостиный двор. На Нижнем торжище (Базарной пл.) была построена Богоявленская церковь, а затем церковь Захария и Елизаветы. Здесь же находились склады, амбары, торговые и административные здания, в частности – здания городского магистрата и др.

Вся территория посадов была поделена на приходы, композиционными центрами которых становились приходские церкви. Каменные церкви контрастировали с жилой, в основном, деревянной застройкой, играли роль местных доминант и зрительно организовывали достаточно большие территории фоновой застройки. Эти местные доминанты выполняли роль второстепенных центров и композиционно подчинялись основной доминанте города – Тобольскому Кремлю с Софийско-Успенским кафедральным собором.

С самого начала формирования города основными принципами его объемно пространственной композиции были панорамность и силуэтность. Принцип панорамности, т.е. восприятия с отдаленных точек при подходе с востока, юга, юго-запада, с рек Иртыша и Тобола, обеспечивается, прежде всего, самим расположением Кремля и Софийско-Успенского собора на самой высокой точке Троицкого мыса.

Кремль и многочисленные приходские церкви (в особенности Нижнего посада) в сочетании с исключительно живописными и разнообразными природными ландшафтами, окружающими город, обеспечивали разнообразные силуэтные сочетания при движении вниз по реке Иртыш. Именно сочетание архитектурных и ландшафтных элементов придает исторической объемно-пространственной композиции законченность, своеобразие и неповторимость.

Интересны также не только внешние, но и внутренние панорамы – с Верхних террас Троицкого мыса у Кремля, Паниного Бугра и Киселевской горы, Чувашского мыса. Наиболее интересна внутренняя панорама Подгорного района, которая открывается при обзоре с видовых площадок Кремля и от памятника Ермаку.

На сегодняшний день город утратил многие важные элементы своей исторической объемно-пространственной композиции – прежде всего здания церквей, многие из которых утрачены безвозвратно, а сохранившиеся находятся в стадии разрушения. Только в последнее время, после передачи некоторых церквей в пользование Русской Православной Церкви (РПЦ), начались реставрационные работы в церкви Петра и Павла, Михайло-Архангельской церкви, а также активные ремонтно-восстановительная и реставрационная деятельность на территории Кремля.

Утрачены и разрушены многие памятники гражданской архитектуры, игравшие значительную роль в объемно-пространственном оформлении исторических площадей (в их числе Тобольский деревянный театр, Гостиный двор, Духовное училище, Торговые ряды, дома купцов Корниловых и купцов Володимировых и мн. др.

В исторической части Нагорного района от Красной площади до Завального кладбища были построены типовые многоквартирные жилые дома, в значительной степени снизившие роль исторических доминант. Кроме того, для инженерной защиты Подгорной части была построена дорога-дамба, кардинально изменившая визуальные связи Подгорной части с р.Иртыш, и восприятие всей береговой панорамы при движении по Иртышу.

Наряду с этим, в результате развития современной застройки в Нагорной части происходят и позитивные процессы включения современных доминант в общую объемно-пространственную композицию города. В качестве удачных примеров можно назвать здание гостиницы «Славянская», Евангелистской церкви, банка и др.

Одной из важнейших задач данного проекта является максимально возможное восстановление утраченных элементов историко-градостроительной среды и исторической объемно-пространственной композиции «нового и старого» города. С этой целью предлагается:

	Завершение ремонтно-реставрационных работ на территории Кремля.

	Воссоздание и реставрация в полном объеме сохранившихся (руинированных) зданий – исторических доминант: церквей Захария и Елизаветы, Рождественской, Михаило-Архангельской, Крестовоздвиженской, Андреевской в Подгорной части, Спасской и Петропавловской церкви в Нагорной части.

	Воссоздание ансамблей исторических площадей с реконструкцией и реставрацией зданий формировавших площади и выносом расположенных на них в настоящее время дисгармонирующих объектов (напр. стадион на Красной площади и др.).

	Выделение на территории Подгорной части и в исторической части Нагорного района зон регулирования застройки, в соответствии с рекомендациями «Проекта охранных зон памятников истории и архитектуры и зон регулирования застройки» (Ленгипрогор, 1973 г.).

	Установление контроля за строительством и реконструкцией, так называемой фоновой застройки в зонах регулирования. Контроль должен осуществляться не только в части ее этажности, но также в части внешнего облика, для сохранения ее именно фонового характера по отношению к объектам культурного наследия и исключения возможности появления в исторической среде дисгармонирующих и диссонирующих объектов.

	Организация видовых площадок на замыкание перспектив улиц Декабристов, Дзержинского, Гагарина при выходе их на дорогу – дамбу. Строительство в этих местах (в одном уровне с дамбой) небольших деревянных павильонов в стиле древне-русских крепостных построек, используемых для разного рода обслуживания туристско-экскурсионных потоков. Тем самым улучшается как внешняя так и внутренняя панорама Парадной части, а также создаются условия для улучшения нарушенной дамбой визуальной связи города с рекой и левобережными ландшафтами.

	Устройство зеленой прогулочной набережной вдоль обрывистого берега р. Иртыш в Нагорной части с организацией видовых площадок и размещением парковых павильонов, для активного формирования речного фасада города в Нагорной части. Все постройки в этой зоне выполняются в единой пространственной связи с ансамблем Кремля, при безусловном сохранении его общей доминирующей роли.

	Устройство пешеходной прогулочной дороги по бровке Троицкого мыса в обход Кремля с обзором внутренней и внешней панорамы города.

	Устройство прогулочных дорог по западному склону Паниного Бугра с фиксацией точек наиболее благоприятных для визуального восприятия ансамбля Кремля и Подгорной части города.

5. Транспортная инфраструктура

5.1. Сооружения и коммуникации внешнего транспорта

Город Тобольск, наряду с Тюменью и Ишимом, является одним из трех опорных центров системы транспортных коммуникаций Юга Тюменской области. Здесь сходятся основные виды внешнего транспорта - железнодорожный, автомобильный, речной, трубопроводный, имеются перспективы развития воздушного транспорта.

В настоящее время обработка грузов в смешанном сообщении осуществляется главным образом на территории Тобольского речного порта, а также на грузовом дворе станции Тобольск и ряде коммунально-складских предприятий, имеющих железнодорожные подъездные пути. Генеральным планом учитывается возможное развитие Тобольска в качестве транспортно-распределительного узла, для чего резервируются территории под размещение грузовых терминалов в районе Пионерной базы и в районе поселка Сузгун.

Район Пионерной базы - активно формирующийся транспортный узел, приближенный к станции Тобольск и федеральной автодороге Тюмень - Ханты-Мансийск, осуществляющий обработку грузов преимущественно для г.Тобольск. Имеет значительные перспективы для развития в связи с прогнозируемым общим ростом грузооборота, для обслуживания правобережья Тобольского района, а также для обработки грузов, поступающих с формирующегося Ишимского направления.

Транспортный узел станции Сузгун сформирован для обслуживания предприятий левобережья г.Тобольск. Имеет определенные перспективы развития для обслуживания западной и северо-западной частей Тобольского района.

Железнодорожный транспорт

В состав устройств железнодорожного транспорта общего пользования, находящихся на территории города, входят следующие основные элементы:

1. Участок неэлектрифицированной железной дороги Тюмень - Тобольск - Сургут с мостовым переходом через р.Иртыш. Магистраль обеспечена централиза-цией, сигнализацией и автоблокировкой. В четном (Тюменском) направлении магистраль является двухпутной с однопутными вставками, в нечетном (Сургутском) - однопутной с двухпутными вставками, производится реконструкция. Также ведется строительство второго пути по мостовому переходу через Иртыш. Размеры движения по участку составляют 18 пар грузовых и 14 пар пассажирских поездов в сутки.

2. Однопутная неэлектрифицированная линия Тобольск - Тобольск-Порт, не обеспеченная централизацией и автоблокировкой. Размеры движения составляют 1-2 пары грузовых поездов в сутки.

3. Железнодорожные станции:

- Тобольск - грузовая 1 класса, расположенная в северо-восточной части города. Станция имеет 2 парка - сортировочный и приемо-отправочный. Осуществляет операции по пропуску транзитных грузовых и пассажирских поездов, формированию и расформированию составов; производит подачу вагонов на примыкающие к станции подъездные пути Восточного промузла (НХК, ТЭЦ и др.) и ряда коммунально-складских предприятий в районе Пионерной базы. Объем грузовой работы составляет: отправление - 2,3 млн.т/год, прибытие - 0,2 млн.т/год. Здание пассажирского вокзала располагается с южной стороны станции;

- Тобольск-Порт - грузовая 5 класса, расположенная в северной части города. Станция имеет 1 приемо-отправочный парк. Обслуживает грузооборот Тобольского речного порта и ряда коммунально-складских предприятий по примыкающим к станции подъездным путям. Объем грузовой работы составляет: отправление - 0,1 млн.т/год, прибытие - 1,0 млн.т/год;

- вне территории города расположена станция Сузгун, промежуточная 5 класса. Станция имеет небольшое путевое развитие, осуществляет пропуск транзитных грузовых и пассажирских поездов, обслуживает грузооборот предприятий левобережья г.Тобольска. Здание пассажирского вокзала располагается с восточной стороны станции.

Таким образом, работа железнодорожного транспорта слагается из следующих основных операций:

- преимущественное значение имеет пропуск транзитных поездов;

- обслуживание промышленных предприятий города через развитую сеть подъездных путей, причем основной объем грузовой работы формируется за счет отправления грузов с НХК;

- перевалка грузов с железной дороги на водный транспорт;

- обслуживание пассажирских перевозок в дальнем и местном сообщении.

Генеральным планом предусматривается сохранение всех устройств железнодорожного транспорта. В соответствии со специализированными проработками генеральным планом учитывается:

- проект реконструкции четной горловины станции Тобольск с удлинением станции на 300 м. Реконструкция намечается в пределах существующей полосы отвода;

- перевод подъездных путей к речному порту (северный и южный причалы, тыловой путь) в дороги общего пользования.

В связи с предполагаемым усилением транспортно-распределительных функций предполагается развитие железнодорожных устройств станций Тобольск и Сузгун.

Городской железнодорожный вокзал расположен в п.Менделеево, на значительном удалении от основных селитебных районов города. На отдаленную перспективу, предполагающую физический и моральный износ существующего вокзала и рост пассажиропотоков, генеральным планом резервируется территория для нового железнодорожного вокзала, приближенного к основной транспортно-планировочной оси города Иртышский - Нагорная часть - Подгорная часть.

Автодороги и автомобильный транспорт

Тобольск расположен на автомагистрали федерального значения Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск и в узле автодорог территориального значения. Характеристика автодорог Тобольского узла приводится в таблице.

Таблица 5.1.

| № | Наименование | Протяжен-ность, км | Техническая категория | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А. Федеральные |  |  |  |
|  | Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск | - | III | усов. |
|  | Б. Территориальные |  |  |  |
| 1 | Тобольск - Сетово - Елань | 44,3 | IV / V | усов./грунт. |
| 2 | подъезд к п.Сузгун | 2,7 | V | перех. |
| 3 | подъезд к Савинскому ДРП | 0,3 | V | перех. |
| 4 | Тобольск - Уват | 59,7 | IV / V | усов./грунт. |
| 5 | подъезд к промбазе ДРСУ | 0,6 | IV | усов. |
| 6 | подъезд к д.Ломаево | 5,5 | IV | усов. |
| 7 | подъезд к Михайловскому д/ветер. | 5,7 | IV / V | усов./перех. |
| 8 | Тобольск - В.Аремзяны - Октябрьское | 28,6 | IV / V | усов./перех. |
| 9 | Тобольск - Байгара | 48,5 | IV | усов. |
| 10 | Тобольск - Вагай | 31,8 | III | усов. |
| 11 | подъезд к п.Сумкино | 3,8 | IV | усов. |
| 12 | подъезд к с.Ворогушино | 2,3 | IV | усов. |
| 13 | подъезд к аэропорту | 3,4 | IV | усов. |
| 14 | подъезд к Бизинскому ДРП | 0,6 | IV | усов. |

Федеральная автодорога проходит по мостовому переходу через р.Иртыш (до впадения в нее р.Тобол), имеет пересечения в разных уровнях с железной дорогой Тюмень - Сургут и подъездным железнодорожным путем к хлебозаводу в восточной части города. На территориальных автодорогах отсутствуют крупные искусственные сооружения.

Система внешних автодорог обеспечивает устойчивые связи Тобольска с общей автодорожной сетью РФ, населенными пунктами Тобольского, Вагайского и Уватского районов, а также частично используется для внутригородских связей (Левобережье, Менделеево, Сумкино).

К основным транспортно-планировочным проблемам относятся:

1. Резкая перегруженность пересечения федеральной автодороги и магистрали, связывающей Нагорную часть г.Тобольска с восточной промзоной. Генеральным планом в указанном узле намечено строительство автотранспортной развязки в разных уровнях в качестве первоочередного мероприятия.

Выполнение пересечений в разных уровнях федеральной трассы с автодорогой Тобольск - Байгара и въездом в п.Иртышский намечено на перспективу.

2. Отсутствие поточной автотранспортной связи с п.Сумкино. Перепробег Сумкино - Тобольск через Ворогушино составляет 7 км, что недопустимо для условий связи фактически районов города. В связи с этим генеральным планом предусмотрено строительство подъезда к п.Сумкино меридионального направления.

3. Отсутствие автодорожного мостового перехода через р.Иртыш после впадения р.Тобол. Фактически автодорожная сеть Тобольской группы административных районов представляет собой две системы, расчлененные р.Иртыш.

Транспортная связь Левобережья города и левобережной части Тобольского района с г.Тобольск (Подгорная часть) осуществляется в летний период - паромом, в зимний - по льду реки. Территория, не имеющая устойчивой транспортной связи с общей автодорожной сетью, представлена населением 7,3 тыс.чел. и значительными природными ресурсами (главным образом лесосырьевыми).

Ввиду невысокой интенсивности хозяйственных связей строительство указанного мостового перехода не может быть отнесено к первоочередным задачам, но подлежит реализации в случае активного хозяйственного освоения левобережья в качестве перспективного мероприятия (см. также том 3 "Концепция градостроитель-
ного развития Тобольского района"). Для этих целей генеральным планом резервируются створ мостового перехода "Подгорная часть г.Тобольска - с.Бекерово" и автодорожные подходы с направлений Сетово и Уват.

К перспективным мероприятиям также относится строительство подъезда к станции Сузгун с Уватского направления, подлежащее реализации в случае развития грузового терминала при станции, работающего на перевалку грузов всей левобережной части района.

Внегородские автобусные перевозки обслуживаются ОАО "Тобольское ПАТП" по 16 пригородным и 14 междугородним маршрутам. Среднегодовое количество рейсов составляет около 170 в день. Объем годовой пассажирской работы по отчетным данным составляет 1,3 млн.пасс. и 53 млн.пасс.-км. Кроме того, часть рейсов "Тобольск - Тюмень" и ряд транзитных маршрутов (Ханты-Мансийск и др.) обслуживаются автопредприятиями г.Тюмени.

Часть городской территории (сёла Соколовка, Ершовка, п.Сумкино и Левобережье) обслуживаются исключительно пригородными маршрутами.

Городской автовокзал емкостью 200 чел. расположен на ул.Менделеева; на перспективу потребуется его реконструкция с увеличением емкости. Пригородные маршруты на Сетово и Ушарово в летний период отправляются от паромной переправы в Левобережье.

Водный транспорт

Расположение Тобольска на реке Иртыш, крупной водной магистрали Западной Сибири, способствует значительной роли водного транспорта. Тобольский речной порт получил преимущественное развитие в период, когда г.Тобольск являлся конечным пунктом железной дороги из Тюмени. Несмотря на продление железной дороги на север Тюменской области Тобольский порт во многом сохранил свое значение как обеспечивающий поставку строительных грузов для населенных пунктов по рекам Иртыш и Обь.

Комплекс устройств водного транспорта представляет собой водно-транспортный узел, который наряду с перевалкой грузов в смешанном железнодорожно-водном сообщении обслуживает грузовые перевозки ряда предприятий города. Главным элементом этого узла является ОАО "Тобольский речной порт", в состав которого входят основная площадка порта в п.Иртышский, филиал в Левобережье, ремонтная база в Савинском Затоне (ЗАО "Дизель-С"), мастерские Тобольского района водных путей и судоходства в Подгорной части и Тобольская РЭБ флота в п.Сумкино.

Помимо устройств речного порта и ремонтно-эксплуатационных баз водно-транспортный узел представлен причалами следующих производственных предприятий:

- причалы Тобольского НХК, элеватора и комбината подсобных предприятий - в одном комплексе с Тобольским речным портом;

- причалы рыбозавода, управления нефтепроводов и ТЭЦ - в южной части п.Иртышский;

- причал СКГС - в Левобережье;

- причалы хлебоприемного пункта и "Тобольскэнерго" - в Подгорной части города.

Примечательно, что водный транспорт является основным градообразующим фактором таких районах Тобольска как Левобережье, Иртышский и Сумкино.

Продолжительность навигационного сезона - 6 месяцев. Объем грузовых перевозок за навигацию 2002 г. составил 1027,4 тыс.т, в том числе цемент - 7,8 тыс.т, ЖБИ - 28,6 тыс.т, щебень - 911,9 тыс.т. Грузовая работа складывается почти исключительно из отправления строительных грузов, следующих в железнодорожно-водном сообщении, что, в свою очередь обеспечивает 1/3 грузооборота железнодорожного транспорта.

Пассажирский район порта расположен в Подгорной части города и состоит из трех плавучих причалов для судов местных линий, для скоростных и транзитных судов. К Тобольскому порту приписан прогулочный пароход "Тоболяк"; сведения о транзитном пассажиропотоке не учитываются. Здание речного вокзала предлагается к строительству на расчетный срок реализации генерального плана.

В этом же месте функционирует паромная переправа, связывающая Подгорную часть и Левобережье. Объем годовой работы переправы составляет 147,9 тыс.т грузов автотранспортом и 158,1 тыс.чел. пассажиров. По сведениям Тобольского района водных путей и судоходства паромная переправа осуществляется 3 судами по линиям 661,7 - 661,9 км, 661,2 - 661,2 км, 661,1 - 661,2 км (левый берег / правый берег). Основной объем перевозок в настоящее время осуществляется по линии 661,7 - 661,9 км.

В качестве основного проектного варианта размещения паромной переправы, наиболее эффективного после строительства магистральной улицы до Базарной площади, генеральным планом рассматривается линия 661,2 - 661,2 км (показана на "Схеме транспорта" настоящего проекта).

Воздушный транспорт

Аэропорт гражданской авиации Тобольск, расположенный в районе с.Бизино, к югу от Подгорной части города, с мая 2000 г. переведен в статус "площадки". Регулярное авиационное сообщение отсутствует. На перроне базируются 4 вертолета Ми-8 авиакомпании "ЮТэйр", выполняющие работы по обслуживанию магистральных нефтепроводов, санитарного заказа, пожарной охране и чартерных перевозок.

В пределах площадки сохранилась значимая инфраструктура: металлическая взлетно-посадочная полоса размером 1500*39 м, ориентированная по МК 73 - 253 °; аэровокзал, административные и иные служебные здания; системы инженерного обеспечения.

Восстановление регулярного пассажирского сообщения является необходимым условием развития города в качестве туристского центра. Кроме того, уже в настоящее время город испытывает потребность в организации скоростной связи с Москвой, Екатеринбургом и северными районами Тюменской области. Целесообразна также организация регулярного вертолетного сообщения с населенными пунктами Заболотья.

Развитие аэропорта Тобольск может быть предусмотрено по двум вариантам:

1) на существующей площадке с использованием сложившейся инфраструктуры и проведением мероприятий по защите от затопления паводком. Площадка имеет хорошую автотранспортную связь с городом и не является планировочным ограничением для его развития. В то же время расчетные зона воздушного подхода и шумовая зона перекрывают застройку части с.Бизино с населением до 0,4-0,5 тыс.чел.;

2) на резервируемой генеральным планом площадке к востоку от города (к северу от с.Преображенка) на землях сельскохозяйственного назначения. На графических материалах проекта показана рекомендуемая планировочная организация аэропорта и смежных территорий. Предлагаемая ориентация взлетно-посадочной полосы по МК ориентировочно 60-240° позволяет избежать негативного воздействия на селитебные территории города.

Трубопроводный транспорт

Тобольский район имеет важное значение в качестве территории транзитного прохождения магистральных трубопроводов. Коридоры транзитных трубопроводов протрассированы по обходу города с запада и востока; в пределах городской территории проходят следующие трубопроводы:

- нефтепровод Ш1020 мм Аремзяны (нефтеперекачивающая станция) - Тобольский НХК, являющийся ответвлением от коридора нефтепроводов общего направления ХМАО - Аремзяны - Сетово - Тюмень;

- ШФЛУ-провод Южно-Балыкский ГПЗ - Тобольский НХК.

Вводы вышеуказанных трубопроводов в Восточную промзону города выполнены с северного направления. Генеральным планом сохраняются все сооружения трубопроводного транспорта.

5.2. Городская улично-дорожная сеть

Структуру улично-дорожной сети Тобольска составляют магистральные улицы и дороги городские (находящиеся на балансе МУ "Служба заказчика по ЖКХ") и ведомственные (подъезды к НХК и речному порту).

Город в целом имеет регулярную планировочную структуру. Основными транспортными осями являются:

- магистраль, соединяющая п.Иртышский (речной порт), Нагорную часть (по ул.Центральной, ул.Ремезова/Октябрьская) и Подгорную часть (Никольский взвоз - ул.Ленина);

- магистраль Нагорная часть (по пр.Менделеева) - федеральная автодорога - Восточная промзона.

Наиболее развита магистральная сеть в Нагорной части города, где к магистральным улицам также относятся Комсомольский пр., ул.Юбилейная, ул.Знаменского, ул.Полонского, ул.Мельникова, ул.Радищева, пер.Рощинский, ул.Кондинская и ул. 5-я Северная. В соответствии с предыдущим генпланом сохранены створы магистральных улиц, обеспечивающие возможность завершения транспортно-планировочной структуры района.

Магистральная сеть также развита в Подгорной части города - ул.Р.Люксем-бург/Кирова, Декабристов, Дзержинского, Гагарина, пер.3-Менделеевский, ул.3-Трудовая/Луговая, Пушкина, Хохрякова, Алябьева и дорога-дамба в западной части района. Основной задачей развития сети является ее упорядочение с минимизацией реконструкции (в отличие от предыдущего генплана).

Важными транспортными осями в северной части города являются въезды в п.Иртышский и в п.Менделеево от федеральной автодороги. В юго-восточном планировочном районе к магистральным дорогам могут быть отнесены въезды на городскую свалку, Панин бугор и в Подгорную часть от территориальной автодороги на Зверосовхоз - Байгару. В Сумкино к магистральным относятся улицы Водников, Октябрьская и Маяковского. Восточная промзона обслуживается развитой сетью ведомственных магистральных дорог.

Городская улично-дорожная сеть имеет одно пересечение с железной дорогой Тюмень - Сургут, выполненное в разных уровнях, и два пересечения с железной дорогой Тобольск - Тобольск-Порт, где в связи с малыми размеры железнодорожного движения перспективе сооружения пересечений в разных уровнях не потребуется.

Таким образом, Тобольск в целом имеет хорошую обслуженность магистральными транспортными коммуникациями. Значительные ширины улиц в микрорайонной застройке, отсутствие транзитных потоков через селитебные зоны, рациональная организация движения в исторической части города предопределяют высокую пропускную способность сети и отсутствие перегруженных участков. Большая часть транспортных пересечений является саморегулируемыми.

Основной транспортной проблемой города является не соответствующая нормативным требованиям (уклон 12 %) и не имеющая дублеров автотранспортная связь Нагорной и Подгорной частей города по Никольскому взвозу.

В предыдущей градостроительной документации предлагались различные варианты строительства дублирующей связи, зачастую игнорирующие рельеф. В процессе разработки настоящего генерального плана были рассмотрены варианты, предполагающие минимизацию строительных затрат, то есть преодоление 50-метрового перепада высот с использованием глубоко врезанных в террасы отвершков оврагов. К таким вариантам могут быть отнесены овраг в продолжении пер.Знаменский, Банный Лог и, в меньшей степени (из-за крутизны подъема) - Б.Казачий Лог.

В процессе рассмотрения этих вариантов было выявлено однозначное преимущество прохождении трассы в продолжении ул.Знаменского - одной из важнейших магистралей Нагорной части. В отличие от других эта трасса способствует формированию самостоятельного планировочного направления, а не дублирует ввод потока из Подгорной части в стесненную планировочную ось исторической зоны ул.Ремезова/Октябрьская. Кроме того, только предлагаемая трасса обеспечивает поточную связь Нагорной и Подгорной частей города, что способствует значительной разгрузке Никольского взвоза.

Указанная трасса проектируется от пересечения ул.Знаменского и пер.Рощинский, где потребуется снос части некапитальной застройки смежного квартала, по оврагу в бассейне р.Курдюмки до пересечения ул.Р.Люксембург и Никольского взвоза. Рекомендуемый продольный профиль трассы (приводится в Приложениях) выполнен с максимальным продольным уклоном 6%, требует сооружения:

- выемки протяженностью 400 м средней глубиной 6 м, максимальной - 14 м;

- насыпи протяженностью 350 м средней высотой 3 м, максимальной - 5 м.

К принципиальным транспортно-планировочным решениям относятся также формирование новых въездов в подлежащий развитию Юго-восточный планировочный район, выполняющих также функцию дублеров основной транспортно-планировочной оси:

- из Нагорной части в створе ул.Юбилейной в направлении п.Прииртышский;

- из Нагорной части в створе ул.5-Северной в направлении Панина Бугра и Жуковки;

- из Подгорной части в створе ул.Дзержинского в направлении Панина Бугра;

- включение в городскую структуру территориальной дороги на Зверосовхоз - Байгару с прохождением по новой трассе участка Зверосовхоз - федеральная автодорога. Существующая автодорога, имеющая серпантинный характер трассировки, рекомендуется к переносу в соседний овраг, что позволит обеспечить поточность направления и нормативный характер продольного профиля.

Остальные решения генерального плана в части развития городских магистральных улиц и дорог направлены на обслуживание новых и упорядочивание существующих районов городской застройки. К ним относятся:

1. Формирование внутренней транспортной структуры планировочного района Иртышский, преимущественно с использованием существующих проездов в жилых и производственных кварталах.

2. В Нагорной части - развитие магистральной сети, обслуживающей микрорайоны Защитино и №№ 4, 7а, 11, 15, 18, а также промзоны в районе федеральной автодороги.

3. В Подгорной части принципиальными (первоочередными) решениями являются строительство магистральной улицы от Базарной площади в узел пассажирского водного транспорта и завершение дороги-дамбы в южной части района, предназначенной для обслуживания прилегающих к ней производственных предприятий. На расчетный срок намечается продление ряда существующих магистральных улиц для улучшения транспортной обслуженности и упорядочивание планировочной структуры периферийных частей района.

4. В Юго-восточном планировочном районе - развитие магистральной сети в районах нового строительства Жуковка и Анисимова.

5. В Сумкино - упорядочивание транспортно-планировочной структуры районов существующей и проектной застройки.

К перспективным мероприятиям, не требующим реализации в пределах расчетного срока, отнесены:

- поточные въезды в Восточный промрайон из северной и юго-восточной части города;

- развитие магистральной сети на территориях, зарезервированных под перспективную застройку в Юго-восточном планировочном районе.

В проекте принята следующая классификация внутригородской дорожно-уличной сети в соответствии со СНиП 2.07.01-89: магистральные улицы регулируемого движения общегородского значения и районного значения. Ведомственная принадлежность внутригородских магистралей генеральным планом не регламентируется.

Таблица 5.2.

Сводные данные о магистральной улично-дорожной сети

(в границах обмера)

|  | Совр.сост. | 1 очер. | Расч.ср. | Персп. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность магистральной улично-дорожной сети в границах города: |  |  |  |  |
| - федеральная автодорога | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 |
| - территориальные автодороги | 25,3 | 25,3 | 21,2 | 23,8 |
| в т.ч. новое строительство |  | - | 1,0 | 2,6 |
| - внутригородская магистральная сеть | 100,8 | 125,8 | 154,1 | 167,1 |
| в т.ч. новое строительство |  | 28,3 | 32,8 | 13,0 |
| Плотность магистральной сети в зоне селитебной застройки (км/кв.км) | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Примечание: в суммарной протяженности магистральной сети по проектным этапам учитывается выбытие участков, утрачивающих магистральное значение в связи со строительством новых |  |  |  |  |

5.3. Городской транспорт

По данным ГИБДД г.Тобольска на конец 2003 г. в городе насчитывалось 27107 ед. автотранспорта, в том числе в государственной собственности - 5179 ед., в частной - 21928 ед. Из общего количества:

- автобусы 			- 911 ед.

- грузовые 			- 5329 ед.,

- спецавтотранспорт	- 763 ед.,

- легковые 			- 17978 ед.,

- мотоциклы 		- 2126 ед.

Общественный транспорт

Пассажирские перевозки в г.Тобольске осуществляются муниципальным автобусом, коммерческим автотранспортом и индивидуальным легковым автотранспортом. Работа общественного пассажирского транспорта в целом характеризуется удовлетворительными интервалами движения, высокой наполняемостью подвижного состава, удачной маршрутизацией. В городе функционирует 9 маршрутов муниципального автобуса ОАО "Тобольское ПАТП".

Автобусы на 9 городских маршрутах выполняют суммарно 610 кругорейсов в день. Годовой объем пассажироперевозок составляет 20,3 млн.пасс., средняя дальность поездки - 5,0 км. Эксплуатационная скорость составляет по различным маршрутам от 15 до 20 км/ч. Хранение подвижного состава, обслуживающего городские и внегородские перевозки, осуществляется в ПАТП на ул.Ремезова.

На всех направлениях городской автобус дублируется маршрутными такси. На предприятия Восточной промзоны рабочая смена доставляется ведомственными автобусами.

Ввиду хорошей обслуженности существующей городской застройки общественным транспортом дальнейшее развитие его сети предусматривается в районах нового освоения - север и восток Нагорной части города и Юго-восточный планировочный район, который намечено связать как с Нагорной, так и с Подгорной частями. В связи с перспективным сращиванием города с п.Иртышский это направление также планируется к обслуживанию городским автобусом. Проектируемая маршрутная сеть показана на "Схеме транспорта" в М 1:10000.

Грузовой автотранспорт

Крупнейшие грузовые предприятия города расположены в Северной и Восточной промзонах. Прохождение федеральной автодороги и ведомственной подъездной автодороги к речпорту (основные пути пропуска грузового автотранспорта) вне селитебной зоны уже в настоящее время исключает грузовой транзит через жилую застройку.

Индивидуальный автотранспорт

Исходя из данных ГИБДД г.Тобольска, существующий уровень автомобилизации можно оценить в 165 легковых автомобилей индивидуального пользования на 1000 жителей. Генеральным планом уровень автомобилизации прогнозируется на 1 очередь в 230 и на расчетный срок в 300 ед. на 1000 жителей. Таким образом, общее количество индивидуального автотранспорта составит по проектным этапам 27,6 и 36,0 тыс.ед.

В настоящее время из общего числа индивидуальных автомобилей около 1/3 хранится в гаражах частного сектора; в связи с намеченным увеличением доли коттеджного строительства эта доля возрастет до 40 %. Таким образом, потребность в гаражах индивидуальных владельцев принимается соответственно 16,6 и 21,6 тыс.мест. по проектным этапам.

По данным на конец 2003 г. в городе имелось 9670 капитальных гаражей, 345 - в процессе строительства, 1396 - в отводах под строительство и 1912 металлических гаражей. Таким образом, ориентировочный дефицит мест хранения на расчетный срок составит 8,3 тыс., что соответствует 20 га территории. Наиболее крупные (5-10 га) территории для размещения новых гаражей индивидуальных владельцев генеральным планом зарезервированы в Нагорной части города - в районе электроподстанции и в производственной зоне, смежной с федеральной автодорогой (см. "Схему транспорта").

При расчете емкости мест хранения не учитывались автостоянки, поскольку в условиях г.Тобольска стоянки преимущественно используются автовладельцами несмотря на наличие гаражей (в случае удаленности гаража от места проживания). Существующая емкость автостоянок - 2171 мест, в отводах под строительство - 921 место.

В распоряжении авторского коллектива отсутствуют точные данные о существующей емкости объектов автосервиса. В соответствии со СНиП “Планировка и застройка населенных мест” суммарная емкость АЗС на расчетный срок должна составить 22 топливораздаточные колонки, суммарная емкость СТО - 132 поста обслуживания. Очевидно, что существующая емкость АЗС уже превышает требуемую на перспективу и в условиях рыночной экономики нормативный подход к проектированию объектов автосервиса неприменим.

Генеральным планом выделяются площадки приоритетного размещения крупнейших объектов автосервиса, приближенные к основным узлам дорожно-уличной сети (см. "Схему транспорта"). В целом размещение объектов автосервиса не регламентируется и может быть решено в специализированных проработках.

6. Инженерное оборудование территории

6.1. Водоснабжение

Существующее положение

В настоящее время водоснабжение города Тобольска обеспечивается комплексом гидротехнических сооружений в составе Жуковского водозабора, Соколовской насосно-фильтровальной станции, Менделеевского и Епанчинского подземных водозаборов, водоводов и напорно-разводящей сети.

Основным источником водоснабжения города является река Иртыш. Речная вода очищается на городских Жуковских водоочистных сооружениях. Недостающий объём воды покупается у ООО "Тобольск-Нефтехим" с доочисткой и обеззараживанием на Соколовской насосно-фильтровальной станции. Для нужд комбината «Тобольск-Нефтехим» используется вода из поверхностного водозабора, расположенного у д.Епанчино. Водоснабжение мкр.Менделеево осуществляется из артскважин с обработкой воды на станции обезжелезивания.

Вода в город подаётся по 4 водоводам. С Жуковских очистных сооружений вода подается по двум стальным водоводам Ø500мм, имеющим износ 100%, в нагорную часть города и по самотечному стальному водоводу Ø300-400мм в подгорную часть города. С Соколовской НФС по 1 водоводу Ø500мм вода подается в новые микрорайоны города.

Жуковский водозабор расположен на правом берегу реки около д.Жуковка, эксплуатируется с 1975 года. На Жуковскую НФС вода поступает из поверхностного источника р.Иртыш, забор осуществляется водоприемником руслового типа.

С 2001 года производится реконструкция водозабора. Введены в эксплуатацию после реконструкции: затопленный оголовок, с устройством рыбозащиты; сифонные самотечные линии 2 Ø 600мм; ограждение охранной зоны 1-го пояса водозаборных сооружений; напорные водоводы 1-го подъема 2 Ø 500мм. Производится усиление фундаментов водоочистной станции, реконструкция кровли, ремонт наружных стен. В стадии реконструкции насосная станция 1-го подъема.

Состав сооружений водоподготовки включает:

- смесители вертикальные -2 ед.;

- осветлители со взвешенным осадком -5 ед.;

- скорые фильтры -7 ед.;

- РЧВ -2 ед.;

- реагентное хозяйство;

- хлораторная.

Для обработки воды используются реагенты: коагулянты - сернокислый алюминий, ГОХА (гидроксохлорид), флокулянты - ПАА (полиакриламид), феннопол. Для проведения обеззараживания воды применяется жидкий хлор.

В настоящий момент изношенность основных фондов составляет более 70%.

Соколовский водозабор введен в эксплуатацию в 1981г. в качестве временного водозабора для нужд нефтехимкомбината, производительность составляла 24 тыс.м3/сут. Подземный водозабор был закрыт после непродолжительной работы по причине высокого содержания железа и агрессивной углекислоты в воде, и стал эксплуатироваться в качестве насосно-фильтровальной станции доочистки осветленной воды, подаваемой с ВОС нефтехимкомбината. В таком состоянии передан в муниципальную собственность. С августа 2003 года, после снижения объемов воды на нужды теплоснабжения в связи с передачей городской котельной Тобольской ТЭЦ, принимает на доочистку 5-7 тыс.м3 осветленной воды и осуществляет перекачку Жуковской воды в город в объеме 5-7 тыс.м3 в сутки для обеспечения нормального давления в разводящей сети новых микрорайонов города.

Изношенность основных фондов составляет более 70%.

Менделеевский подземный водозабор введен в эксплуатацию в 1973г., передан в муниципальную собственность с августа 2006 года. Работает 6 скважин. Общая подача в сутки составляет 2,5тыс.м3. Износ основных фондов составляет более 70%. Вода на выходе не соответствует требованиям существующих стандартов на питьевую воду по железу и аммиаку.

Епанчинский подземный водозабор (близ д.Епанчино), относящийся к алтымскому водоносному горизонту, широко используется для нужд комбината ООО «Тобольск-Нефтехим», а также частично для хозяйственно-питьевых г.Тобольска. Наибольший расход его на данный момент составляет 6990 м3/сут.

Суммарная проектная мощность водоочистных сооружений составляет 53,5 тыс.м3/сут., в том числе:

- Жуковский водозабор – 27,0 тыс.м3 в сут.;

- Соколовская НФС – 24,0 тыс.м3/сут.;

- Менделеевский водозабор – 2,5 тыс.м3/сут.

Для поддержания необходимого давления в водопроводной сети в черте города работает одна повысительная насосная станция.

Городские сети. Протяженность сетей водоснабжения, находящихся на балансе МУП ТВК составляет 225км. В настоящее время 124км сетей имеют износ 70 % и более, из них ~107км изношены на 100%.

Современное среднее водопотребление по городу (за исключением поселков с локальными системами) составляет 170л/сут на 1 чел. Население домов с централизованным горячим водоснабжением составляет 84,3 тыс.чел. (74%), в внутренними системами горячего водоснабжения - 8,7 тыс.чел (7,7%), с пользованием из водоразборных колонок - 20,8 тыс.чел. (18,3%).

Системы водоснабжения планировочных районов города.

1. Нагорная часть города. Водоснабжение осуществляется частично водой из Жуковского водозабора (старая Нагорная часть), а частично - покупной водой от ООО "Тобольск-Нефтехим" с доочисткой и обеззараживанием на Соколовской насосно-фильтровальной станции (районы новой застройки).

2. Подгорная часть города снабжается водой из Жуковского водозабора по отдельному водоводу. Водоснабжение усадебной застройки осуществляется с помощью водоразборных колонок. Небольшая площадь капитальной застройки, расположенная на севере Подгорной части (район Базарной площади) имеет внутренний водопровод.

3. Сумкино. Водоснабжение осуществляется из подземного источника - подземный водозабор (3 скважины - 1 рабочая и 2 резервные), используемый промпредприятием «РЭБ флота», производительностью ~2,0 тыс.м3/сут. Вода подается на ВОС и установку по обезжелезиванию, далее в резервуары чистой воды и насосами станции II подъема отправляется потребителям. Протяженность сетей водоснабжения – 12,8км. Сброс стоков производится в оз.Саускановское.

4. Менделеево. Водоснабжение осуществляется из подземного источника. Протяженность сетей составляет 13,5км. Вода подается на установку по водоочистке насосами I подъема производительностью 100-150 м3/час, пройдя очистку, она поступает в резервуар чистой воды 2*500 м3, из которых насосной станцией II подъема производительностью 160м3/час подается в сеть жилого посёлка. Железнодорожная станция «Тобольск» снабжается водой от подземного водозабора (7 скважин - 6 рабочих, 1 резерв).

5. Иртышский. Водоснабжение осуществляется из городской водопроводной сети. Протяженность сетей водоснабжения составляет 21,0км. Для водоснабжения речпорта используется подземный источник (2 скважины - одна рабочая и одна резервная). Из скважин вода подается насосами I подъема на установку по обезжелезиванию и далее через резервуар чистой воды насосной станцией II подъема поступает к потребителям.

6. Левобережье имеет собственную сеть водоснабжения с водозабором из реки Иртыш. Водозабор поверхностный, на насосной станции I подъема нет станции водоочистки, вода подается потребителям без предварительного обеззараживания.

Основной проблемой водоснабжения города является несоответствие качества воды требованиям СанПиН.

В настоящее время состав и техническое состояние оборудования, применяемые технологии не отвечают современным требованиям, что не позволяет обеспечить подачу потребителям города «безопасной» питьевой воды в соответствии с химическими и органолептическими показателями действующего СанПиН.

В связи с антропогенным воздействием качество воды в р.Иртыш ухудшается. Оценка водоёма производится по 21 показателю. На данный момент анализы выполняются по 11 показателям по причине неполной технической оснащённости лаборатории. По ряду показателей р.Иртыш относится к III категории, это нефтепродукты, железо, аммиак. Для получения питьевой воды из III категории необходима интенсивная физическая и химическая очистка, усиленная очистка и дезинфекция, то есть существующие сооружения при фоне в реке выше II категории ГОСТ не обеспечивают. В осенне-весенние паводки не обеспечивается качество воды по мутности, цветности, содержанию железа.

К общим недостаткам, сложившейся системы водоснабжения города следует отнести:

1. Состав и техническое состояние, имеющихся сооружений водоподготовки не обеспечивают постоянное соблюдение всех предъявляемых к ним требований:

- высокий износ водоочистных сооружений;

- отсутствие сооружений промывных вод.

2. Несовершенство технологий и несоответствие применяемого оборудования современным требованиям:

- отсутствие автоматического дозирования реагентов, что приводит к их перерасходу;

- отсутствие устройств регулирования работы насосных агрегатов НС 2-го подъема, что приводит к увеличению потребления электроэнергии и неравномерной подаче воды в сеть;

- высокая степень износа арматуры и оборудования.

3. Техническое состояние водораспределительных сетей имеет следующие недостатки:

- ~140км стальных водопроводов нуждается в замене;

- высокая аварийность на сетях (~580 утечек за год);

- непроизводительные потери воды в объеме ~1070 тыс.м3 или ~24% от поданной воды в сеть;

- вторичное загрязнение воды в сети.

Магистральные и внутриквартальные сети микрорайонов выполнены в основном из стальных труб. Стальные трубопроводы составляют 60.8%, или 137км, полиэтиленовые водопроводы 33,3% или 75км, чугунные 5,9% или 13км. 124,3км сетей водопровода имеют износ 70% и более. Водопроводы подвержены сильной внутренней и внешней коррозии. Имеет место высокая аварийность сетей, вторичное загрязнение воды в водораспределительных сетях, недостаточность давления на верхних этажах жилой застройки.

- водоводы                                   - 50,4п.км, из них нуждается в замене 31,9км;

- уличные сети                          - 76,0п.км, из них нуждается в замене 35,9км;

- внутриквартальные сети       - 99,1п.км, из них нуждается в замене 56,5 км.

Для улучшения качества воды и обеспечения населения в достаточном количестве предпринимается следующий ряд мероприятий (по материалам, предоставленным МУП «Тобольский водоканал»):

- реконструкция водоочистных сооружений Жуковского водозабора с совершенствованием технологии водоподготовки;

- реконструкция Жуковского водовода № 1 Ø500мм L=5км, водовода № 2 Ø500мм L=5,7км;

- перевод котельной Жуковской НФС на газ;

- реконструкция подземного Соколовского водозабора и водоочистной станции;

- реконструкция Соколовского водовода Ø500мм L=2,5км;

- перевод котельной Соколовской НФС на газ;

- реконструкция сетей водопровода с применением полиэтиленовых труб и увеличением диаметра;

- строительство сетей водоснабжения L=56,3км;

- перевооружение химико-технологических и бактериологических лабораторий для осуществления контроля качества подаваемой потребителю воды в соответствии с нормативными требованиями;

- внедрение квартирного учёта воды;

- реконструкция и модернизация насосных станций – снижение энергопотребления, обеспечение стабильным водоснабжением высотной застройки.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды

На данный момент среднесуточные расходы воды на нужды населения составляют по данным МУП «Тобольский горводоканал» 275л/сут. для застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением и 50л/сут. для застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок. Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями в городе отсутствует.

По данным, предоставленным МУП «Тобольский горводоканал» (Схема баланса водопотребления и водоотведения) можно сделать выводы о существующем распределении расходов воды (м3/сут):

- Собственные нужды:

- Жуковская НФС		       1700

- Соколовская НФС		       1030

- общегородские сети		       2800

- Нужды населения:

- канализованные районы	     11500

- неканализованные районы	         500

- Другие потребители:

- соцкультбыт			       1600

- промышленность		       1900

- Тобольск-Энерго

(ТЭЦ, Тюм. теплосети)	         800

Проектные расходы воды на нужды населения приняты дифференцированно в зависимости от степени благоустройства жилого фонда, согласно нормам водопотребления среднесуточных и для суток максимального водопотребления по СНиП 2.04.02-84. Расход воды на поливку улиц, проездов, площадей и зеленых насаждений определен по норме 50 л/чел в сутки. Расходы воды от городского водопровода для предприятий и коммунальных объектов города приняты по данным МУП «Тобольский горводоканал» (форма 2-ТП водхоз), где существующее водопотребление составляет около 12000 м3/сут.

Таблица 6.1.

Нормы водопотребления на одного жителя, л/сут.

| Объекты водопотребления | Средне-суточные | В часы макс. водопотребления |
| --- | --- | --- |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 230 | 280 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 160 | 200 |
| Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 50 | 60 |
| Полив улиц и зеленых насаждений города | 50 | 50 |

Таблица 6.2.

Водоснабжение от городской сети

| № | Степень оборудования зданий санитарно-техническими устройствами | Населе- ние, тыс.чел. | Расчетные расходы, м3/сут. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На I очередь |  | На расч. срок |  |
|  |  |  | средне-суточное | в сутки макс. потребл. | средне-суточное | в сутки макс. потребл. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Нагорная часть |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Застройка зданиями, оборудован- ными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 63,3 60,1 | 14660 | 17720 | 13820 | 16830 |
| 2 | Застройка зданиями, оборудован- ными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 15,8 15,0 | 2530 | 3160 | 2400 | 3000 |
| 3 | Застройка зданиями с водополь- зованием из водоразборных колонок | 0,4 0,5 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| 4 | Полив улиц и зеленых насаждений города | 79,5 75,6 | 3980 | 3980 | 3780 | 3780 |
| 5 | Местные производственные объекты и общественные комплексы (20-25% от позиций 1-3) | − | 3420 | 4180 | 4060 | 4960 |
| Итого: |  | ― | 24610 | 29060 | 24090 | 28600 |
| Подгорная часть |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Застройка зданиями, оборудован-ными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 0,4 1,5 | 90 | 110 | 350 | 420 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Застройка зданиями, оборудован-ными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 1,8 5,0 | 290 | 360 | 800 | 1000 |
| 3 | Застройка зданиями с водополь- зованием из водоразборных колонок | 11,0 10,0 | 550 | 550 | 600 | 600 |
| 4 | Полив улиц и зеленых насаждений города | 13,2 16,5 | 660 | 660 | 830 | 830 |
| 5 | Местные производственные объекты и общественные комплексы (15-20% от позиций 1-3) | – | 140 | 150 | 330 | 380 |
| Итого: |  | - | 1730 | 1830 | 2810 | 3130 |
| Юго-восточная часть |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Застройка зданиями, оборудован- ными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | — | — | — | — | — |
| 2 | Застройка зданиями, оборудован-ными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 5,2 10,8 | 830 | 1040 | 1730 | 2160 |
| 3 | Застройка зданиями с водопользо- ванием из водоразборных колонок | 0,2 0,2 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| 4 | Полив улиц и зеленых насаждений города | 5,4 11,0 | 270 | 270 | 550 | 550 |
| 5 | Местные производственные объекты и общественные комплексы (5-10% от позиций 1-3) | — | 150 | 150 | 200 | 200 |
| Итого: |  |  | 1260 | 1470 | 2490 | 2920 |
| п.Иртышский |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Застройка зданиями, оборудован-ными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 5,3 5,8 | 1220 | 1480 | 1330 | 1620 |
| 2 | Застройка зданиями, оборудован-ными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 2,4 2,2 | 380 | 480 | 350 | 440 |
| 3 | Застройка зданиями с водополь- зованием из водоразборных колонок | 0,7 0,5 | 35 | 35 | 30 | 30 |
| 4 | Полив улиц и зеленых насаждений города | 8,4 8,5 | 420 | 420 | 430 | 430 |
| 5 | Местные производственные объ-екты и общественные комплексы (25-30% от позиций 1-3) | –– | 410 | 500 | 510 | 630 |
| Итого: |  |  | 2470 | 2920 | 2650 | 3150 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.Менделеево |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Застройка зданиями, оборудован- ными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 3,3 2,7 | 760 | 920 | 620 | 760 |
| 2 | Застройка зданиями, оборудован- ными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | — | — | — | — | — |
| 3 | Застройка зданиями с водополь- зованием из водоразборных колонок | — | — | — | — | — |
| 4 | Полив улиц и зеленых насаждений города | 3,3 2,7 | 170 | 170 | 140 | 140 |
| 5 | Местные производственные объекты и общественные комплексы (50-55% от позиций 1-3) | — | 380 | 460 | 340 | 420 |
| Итого: |  | — | 1310 | 1550 | 1100 | 1320 |
| Всего по городской сети |  |  | 31380 | 36830 | 33140 | 39120 |

Таблица 6.3.

Локальные системы водоснабжения

| № | Степень оборудования зданий санитарно-техническими устройствами |  | Населе- ние, тыс. чел. | Расчетные расходы, м3/сут. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На I очередь |  | На расч. срок |  |
|  |  |  |  | средне-суточное | в сутки максим. потребл. | средне-суточное | в сутки максим. потребл. |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Левобережье |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Застройка зданиями, оборудован- ными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением |  | — | — | — | — |  |
| 2 | Застройка зданиями, оборудован- ными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями |  | 0,3 0,6 | 50 | 60 | 100 | 120 |
| 3 | Застройка зданиями с водополь- зованием из водоразборных колонок |  | 1,4 1,8 | 70 | 70 | 110 | 110 |
| 4 | Полив улиц и зеленых насаждений города |  | 1,7 2,4 | 90 | 90 | 120 | 120 |
| 5 | Местные производственные объекты и общественные комплексы (25-30% от позиций 1-3) |  | — | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Итого: |  |  |  | 510 | 520 | 630 | 650 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| п.Сумкино |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Застройка зданиями, оборудован- ными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 1,4 1,8 | 320 | 390 | 410 | 500 |
| 2 |  | Застройка зданиями, оборудован- ными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 0,4 0,5 | 60 | 80 | 80 | 100 |
| 3 |  | Застройка зданиями с водополь- зованием из водоразборных колонок | 1,5 1,0 | 80 | 80 | 60 | 60 |
| 4 |  | Полив улиц и зеленых насаждений города | 3,3 3,3 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 5 |  | Местные производственные объекты и общественные комплексы (25-30% от позиций 1-3) | ― | 70 | 80 | 110 | 130 |
| Итого: |  |  |  | 700 | 800 | 830 | 960 |

Примечание: числитель – 1 очередь строительства, знаменатель – расчётный срок.

Проектная схема водоснабжения

Настоящим генеральным планом рассматриваются следующие проектные этапы:

I очередь строительства – для водоснабжения города проектом предлагается как и ранее использовать поверхностный Жуковский водозабор из реки Иртыш и Соколовский подземный водозабор. Сохраняются при условии реконструкции и модернизации водоочистные сооружения обоих водозаборов.

Расчётный срок – на основании данных о качестве воды в реке Иртыш, а также состояния оборудования и сооружений Жуковского водозабора генеральным планом предусматривается переход города на подземный источник водоснабжения, что предполагает прекращение забора воды из реки Иртыш.

В связи с тем, что в зону санитарной охраны Соколовского водозабора попадают такие объекты, как предприятие «Тобольск-Нефтехим», обладающее огромным вредным воздействием на окружающие его территории, кладбище, ТЭЦ, проектом предлагается перевод Соколовского водозабора на функции горячего водоснабжения. В качестве нового источника для обеспечения водой города рекомендуется рассмотреть площадку Сибиряковского месторождения подземных вод, расположенную рядом с д.Сибиряки в 12,5км к юго-востоку от ВОС. По данным «Отчета о результатах детальной разведки подземных вод для водоснабжения г.Тобольска», ТКГЭ, 1975г., проведенной Тюменской геологической экспедицией, воды Сибиряковского месторождения по своим показателям пригодны для питьевых целей. Согласно проведенным исследованиям, по физическим свойствам, химическому, радио- и гидрогеологическому составу, содержанию микрокомпонентов и бактериологическому составу подземные воды алтымского горизонта, за исключением низкого содержания фтора и повышенного количества общего железа и азота, отвечают требованиям существующих стандартов на питьевую воду и могут быть рекомендованы после предварительного обезжелезивания и искусственного фторирования в качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения г.Тобольска.

Предусматривается разработка этого месторождения, строительство на нём водозаборных сооружений, а также 2 ниток водовода неочищенной воды от него до подлежащей реконструкции станции водоподготовки, где вода будет обрабатываться для дальнейшей передачи абонентам МУП «Тобольский Горводоканал» по существующим водоводам.

Водоснабжение предприятия «Тобольск-Нефтехим», а также других предприятий Восточной промзоны, предлагается, как и ранее, осуществлять из Епанчинского водозабора. Этим достигается разделение системы водоснабжения на хозяйственно-питьевое и производственное.

Станция водоподготовки при Соколовском водозаборе будет продолжать эксплуатироваться. В связи со сменой источника водоснабжения и, как следствие, качества воды (высокое содержание железа, повышенная мутность и др.), требуется совершенствование технологии очистки воды, применение активированных углей, озона, новых эффективных реагентов. Жуковский водозабор переводится в категорию резервного.

Проектируемой схемой водоснабжения предполагается сохранение практически всех существующих магистральных сетей, водоводов и существующей станции водоподготовки. Намечается присоединение всех объектов коттеджной и капитальной застройки к городским водопроводным сетям, часть усадебной застройки может обеспечиваться водой из водоразборных колонок. Водопроводная сеть проектируется по кольцевой схеме. На сети устанавливаются водопроводные колодцы, в которых монтируются пожарные гидранты и задвижки.

Для водоснабжения производственной зоны планировочного района Менделеево предлагается подключение к городской сети с сохранением существующих артезианских скважин, (переводом их в категорию резервных).

В районе Сумкино сохраняется локальная система водоснабжения из подземных источников. Схема данного населённого пункта дополняется небольшим количеством сетей, расположенных в западной части района.

В Левобережье генеральным планом предлагается рассмотреть вопрос о закрытии поверхностного водозабора из реки Иртыш и организации подземного водозабора, ориентировочно расположенного к западу от с.Бекерово и к северу от оз.Лебяжье. Точное его положение определяется путем проведения дополнительных инженерно-геологических изысканий.

Зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения

и водопроводных сооружений

Границы первого пояса зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения (Соколовского) должны устанавливаться от одиночного водозабора (скважина, шахтный колодец, каптаж) или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора на расстоянии 30м. Границы второго пояса зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения устанавливаются расчетом, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора. Граница третьего пояса зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения определяется расчётом, учитывающим время продвижения химического загрязнения воды до водозабора.

Граница первого пояса зоны охраны водопроводных сооружений должна совпадать с ограждением площадки сооружений и предусматриваться на расстоянии:

- от стен резервуаров фильтрованной воды, фильтров, осветлителей - не менее 30 м;

- от стен остальных сооружений - не менее 15м.

По предоставленным данным протяжённость границ составляет (км):

- с юга	5,5

- с запада	5,5

- с севера	5,25

- с востока	6,5

Санитарно-защитная полоса вокруг первого пояса зоны водопроводных сооружений, расположенных за пределами второго пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения, должна иметь ширину не менее 100м. Ширина санитарно-защитной полосы принимается по обе стороны от крайних водоводов:

- при диаметре водоводов до 1000мм - не менее 10м;

- при наличии грунтовых вод - не менее 50м вне зависимости от диаметра водоводов.

Границы зон санитарной охраны I, II и III поясов Сибиряковского водозабора должны быть установлены на основании специализированных расчётов органами Санэпиднадзора.

Мероприятия на территории ЗСО

Территория первого пояса ЗСО подземного источника водоснабжения (Соколовского) должна быть спланирована, огорожена и озеленена. На ней также предусматривается сторожевая (тревожная) сигнализация. На территории запрещаются все виды строительства, не имеющего непосредственное отношение к эксплуатации водопроводных сооружений, размещение жилых и хозяйственно-бытовых сооружений, проживание людей, а также применение удобрений и ядохимикатов. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, расположенные за пределами первого пояса ЗСО, с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

На территории второго и третьего пояса ЗСО предусматриваются следующие мероприятия:

- выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой конкретных водоохранных мероприятий;

- регулирование отведения территорий для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов;

- благоустройство промышленных, сельскохозяйственных и других предприятий, населенных пунктов, отдельных зданий, предусматривается организованное водоснабжение и канализация, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода загрязненных поверхностных стоков;

- запрещение рубок главного пользования;

- запрещение загрязнения территории нечистотами, мусором, навозом и др., размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, фильтрации, земледельческих полей орошения и др. объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения, применение ядохимикатов и удобрений.

Кроме этого, по второму поясу следует предусматривать:

- выявление, тампонаж или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

- регулирование бурения новых скважин;

- запрещение закачки отработавших вод в подземные пласты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли, а также ликвидацию поглощающих скважин и шахтных колодцев, которые могут загрязнять водоносные пласты.

- Зоны санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения

- и водопроводных сооружений

- Зоны санитарной охраны для водозаборов поверхностных вод организовываются на основании СанПиН 2.1.4.027-95. Граница первого пояса ЗСО устанавливается в следующих пределах:

- - вверх по течению реки - не менее 200 м от водозабора;

- - вниз по течению - не менее 100 м от водозабора;

- - площадка водозаборных и водоочистных сооружений и резервуаров.

- Граница второго пояса должна быть удалена от водозабора вверх по течению р.Иртыш и ее притоков на 43,2км, вниз по течению - на 250м. Боковые границы второго пояса ЗСО должны быть расположены на расстоянии 500-1000м от уреза воды при летне-осенней межени.

- Границы третьего пояса ЗСО на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 км, включая притоки.

- Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима); водоводов - санитарно-защитной полосой. Граница первого пояса ЗСО принимается на расстоянии:

- - от стен запасных и регулирующих резервуаров, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30м;

- - от насосных станций, складов хлора, реагентных хозяйств - не менее 15м;

- - от водонапорных башен - не менее 10м.

- Ширина санитарно-защитной полосы принимается по обе стороны от крайних линий водопровода:

- - при диаметре водоводов до 1000 мм - не менее 10м;

- - при наличии грунтовых вод - не менее 50м вне зависимости от диаметра водовода.

- Мероприятия на территории ЗСО

- Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. На территории запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции водопроводных сооружений, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, а также применение ядохимикатов и удобрений.

- Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, расположенные за пределами I-го пояса ЗСО, с учетом санитарного режима на территории второго пояса. Запрещается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

- Акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными знаками. Над водоприемником должны устанавливаться бакены с освещением.

- Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО включают в себя:

- выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой конкретных водоохранных мероприятий;

- регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов;

- запрещение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих требованиям СанПиН “Охрана поверхностных вод от загрязнения”;

- проведение дноуглубительных работ, добыча песка и гравия в пределах ЗСО допускается по согласованию с центром санитарно-эпидемиологического надзора;

- использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения препаратов, разрешенных государственной санитарно-эпидемиологической службой РФ;

- оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов.

- Кроме этого по второму поясу:

- запрещается размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минудобрений, накопителей и шламохранилищ;

- необходимо выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов и др.);

- запрещение рубок леса главного пользования, за исключением санитарных рубок;

- запрещается расположение стойбищ и выпас скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м;

- купание, туризм, водный спорт и рыбная ловля допускается лишь в установленных местах при условии соблюдения требований СанПиН “Охрана поверхностных вод от загрязнения”, а также гигиеническим требованиям к зонам рекреации водных объектов.

6.2. Канализация

Существующее положение

В городе централизованная, неполная раздельная система канализации. Она включает в себя систему самотечных коллекторов, насосных станций и напорных трубопроводов, обеспечивающих прием и отведение сточных вод в северном и северо-восточном направлениях к сооружениям биологической очистки стоков, расположенным у северной границы города и к канализационным очистным сооружениям предприятия «Тобольск-Нефтехим», находящимся в Восточной промзоне города. После очистки на городских БОС сточные воды отводятся в реку Иртыш в 632км от устья, сброс сточных вод осуществляется через рассеивающий выпуск (оголовок длиной 4,5м, имеет 180 отверстий диаметром 0,03м). Стоки после очистки на КОС "Тобольск-Нефтехим" сбрасываются на рельеф.

Городские биологические очистные сооружения осуществляют очистку сточных вод механическим способом по принципу отстаивания и биологическим - по принципу поглощения микроорганизмами активного ила растворимых загрязнений. БОС эксплуатируются с 1978 г., включают в свой состав решётки, песколовки, отстойники горизонтальные, аэротенки, илоперегниватель, минерализатор, контактный резервуар, хлораторную. На данный момент имеют износ основных фондов по сооружениям составляет ~90%, по оборудованию ~86%. Оборудование не обеспечивает эффективной очистки от азота и фосфора из-за отсутствия в технологической схеме процесса нитрификации. Производительность БОС – 17 тыс. м3/сут.

Централизованной канализацией обеспечены Нагорная и Юго-восточная части города, канализование исторической Подгорной части города осуществляется при помощи выгребной системы. Нечистоты вывозятся спецавтотранспортом на городскую свалку. Поселок Сумкино также обеспечен централизованной канализацией с очисткой сточных вод на собственных КОС (производительность 1700 м3/сут) и сбросом стоков в Саускановское озеро. Отведение стоков посёлка Менделеево осуществляется посредством коллектора к БОС. В п.Левобережье применяется локальная система канализования, стоки вывозятся на сливную станцию.

Общая протяженность сетей канализации ~190км. Перекачка стоков осуществляется 19 канализационными насосными станциями. Поскольку в настоящее время Подгорная часть города не имеет централизованной канализации, предусматривается строительство и ввод в эксплуатацию шести насосных станций, а также напорного трубопровода, с помощью которых будет осуществляться перекачка стоков в Нагорную часть города и далее на очистные сооружения. Из-за того, что подавляющая часть насосных станций находится в аварийном состоянии, введена в эксплуатацию комплексная насосная станция «Сарлин», благодаря чему выведены из эксплуатации КНС-2, КНС-7. Поскольку БОС не в состоянии принять все количество стоков, поступающих от города, часть из них с помощью дополнительной насосной станции КНС-8 перекачивается на очистные сооружения предприятия «Тобольск-Нефтехим».

Отвод сточных вод от предприятий Восточной промзоны в настоящее время осуществляется по напорному коллектору на очистные сооружения предприятия «Тобольск-Нефтехим». Однако только часть стоков подлежит после очистки сбросу на рельеф в овраг, поскольку основным принципом на предприятии является оборотная система, когда вода после очистки снова поступает в цеха для повторного использования.

Суммарный объем сточных вод, поступающих на БОС, составляют 13тыс.м3/сут. Бытовые сточные воды поступают на городские БОС в смеси с небольшой частью производственных сточных вод.

Расходы сточных вод

Нормы водоотведения принимаются в соответствии со СНиП II-32-74. Для районов с водоснабжением из водоразборных колонок принимается норма водоотведения 50 л/сут на чел. за счет пользования жителями этих районов коммунально-бытовыми предприятиями, подключенными к городской канализации.

Таблица 6.4.

Нормы водоотведения на жителя, л/сут (в часы макс. водопотребления)

| Объекты водоотведения | Норма водоотведения |
| --- | --- |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией и централизованным горячим водоснабжением | 280 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 200 |
| Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 60 |

Среднесуточные расходы сточных вод, поступающих на очистные сооружения Горводоканала (м3/сут) представлены в таблицах №№ 6.5.-6.6.

Таблица 6.5.

Общегородская канализационная сеть

| № п/п | Степень оборудования зданий санитарно- техническими устройствами |  | Население, тыс.чел. | Расчетные расходы, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На I оче редь | На расчет-ный срок |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Нагорная часть |  |  |  |  |  |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией и централизованным горячим водоснабжением |  | 63,3 60,1 | 17720 | 16830 |
| 2 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями |  | 15,8 15,0 | 3160 | 3000 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок |  | 0,4 0,5 | 25 | 30 |
| 4 | Местные производственные объекты и общественные комплексы (20-25% от позиций 1-3) |  | — | 4180 | 4960 |
| Итого: |  |  |  | 25085 | 24820 |
| Подгорная часть |  |  |  |  |  |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией и централизованным горячим водоснабжением |  | 0,4 1,5 | 110 | 420 |
| 2 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями |  | 1,8 5,0 | 360 | 1000 |
| 3 | Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок |  | 11,0 10,0 | 660 | 600 |
| 4 | Местные производственные объекты и общественные комплексы (15-20% от позиций 1-3) |  | — | 150 | 380 |
| Итого: |  |  |  | 1280 | 2400 |
| Юго-восточная часть |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | — | — | — |
| 2 |  | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 5,2 10,8 | 1040 | 2160 |
| 3 |  | Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 0,2 0,2 | 12 | 12 |
| 4 |  | Местные производственные объекты и общественные комплексы (5-10% от позиций 1-3) | — | 150 | 200 |
| Итого: |  |  |  | 1200 | 2370 |
| п.Иртышский |  |  |  |  |  |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением |  | 5,3 5,8 | 1480 | 1620 |
| 2 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями |  | 2,4 2,2 | 480 | 440 |
| 3 | Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок |  | 0,7 0,5 | 42 | 30 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Местные производственные объекты и общественные комплексы (25-30% от позиций 1-3) |  | — | 500 | 630 |
| Итого: |  |  |  | 2500 | 2720 |
| п.Менделеево |  |  |  |  |  |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением |  | 3,3 2,7 | 920 | 760 |
| 2 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями |  | — | — | — |
| 3 | Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок |  | — | — | — |
| 4 | Местные производственные объекты и общественные комплексы (50-55% от позиций 1-3) |  | — | 460 | 420 |
| Итого: |  |  |  | 1380 | 1180 |
| Всего по городской сети |  |  |  | 31445 | 33490 |

Таблица 6.6.

Локальные системы канализации

| № п/п | Степень оборудования зданий санитарно-техническими устройствами | Население, тыс.чел. | Расчетные расходы, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На I очередь | На расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Левобережье |  |  |  |  |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | — | — | — |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 0,3 0,6 | 60 | 120 |
| 3 | Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 1,4 1,8 | 80 | 110 |
| 4 | Местные производственные объекты и общественные комплексы (20-25% от позиций 1-3) | — | 300 | 300 |
| Итого: |  |  | 440 | 530 |
| п.Сумкино |  |  |  |  |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 1,4 1,8 | 390 | 500 |
| 2 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 0,4 0,5 | 80 | 100 |
| 3 | Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 1,5 1,0 | 90 | 60 |
| 4 | Местные производственные объекты и общественные комплексы (20-25% от позиций 1-3) | — | 80 | 130 |
| Итого: |  |  | 640 | 790 |

Примечание: числитель – 1 очередь строительства, знаменатель – расчётный срок.

Проектные предложения

Проектом предлагается реконструкция и модернизация городских БОС (месторасположение остаётся прежним) с увеличением производительности с 17000 м3/сут до 34000 м3/сут с расширением существующей площадки. За счет реконструкции уменьшится доля сточных вод, поступающих на очистные сооружения предприятия «Тобольск-Нефтехим», что позволит снизить себестоимость очистки стоков.

В ходе проектирования раздела при участии специалистов МУП «Тобольский Горводоканал» были предложены мероприятия для дальнейшего развития системы водоотведения города:

- строительство сооружений по обезвоживанию и утилизации осадка на существующей территории – снижение экологического воздействия на окружающую среду;

- реконструкция биологических очистных сооружений – снижение износа основных фондов, повышение их работы, снижение экологического воздействия на водоём;

- реконструкция сетей канализации с высокой степенью износа и строительство новых сетей канализации – обеспечение перспективной застройки города, снижение аварийности на сетях;

- реконструкция и модернизация канализационных насосных станций – снижение энергопотребления и эксплуатационных затрат, оптимизация их работы;

- для учета современных требований рекомендуется разработка проектно-сметной документации по обработке осадка, очистке иловых карт, доочистке сточных вод с учетом санитарных норм и уровня технологии очистки.

Предусматривается также перекладка части канализационных сетей Нагорной части города, что позволит избежать многократной перекачки одних и тех же стоков несколько раз, на отдельных участках сети необходимо произвести футеровку трубопроводов.

В Подгорной части города завершается строительство напорного трубопровода, собирающего стоки от жилой и общественной застройки южной части планировочного района. Проектом предлагается поэтапное канализование остальной застройки района с учетом ее исторической ценности.

Генеральным планом предусматривается завершение строительства напорного трубопровода в Нагорную часть и далее на городские очистные сооружения. Эта схема частично не соответствует рельефу местности и потребует увеличения строительных и эксплуатационных затрат, но при этом соответствует нормам проектирования канализации, а также требованиям ГО ЧС. Разработка варианта производится по материалам "Программы по развитию систем канализации" Тобольского Горводоканала и проекту института "Промстройпроект".

В районе посёлка Левобережье предлагается локальная система очистки стоков с биологическими очистными сооружениями производительностью до 1000м3/сут.

В новых планировочных районах, предлагаемых к юго-востоку от старой Нагорной части города, на расчетный срок проектом предусматривается устройство системы самотечных и напорных трубопроводов со строительством 3 канализационных насосных станций для дальнейшей перекачки стоков по главному коллектору к очистным сооружениям.

Генеральным планом рассмотрен вопрос о переносе выпуска сточных вод за пределы городского округа. Выпуск намечен к западу от границы округа, на расстоянии ~ 500м от существующего ниже по течению.

6.3. Санитарная очистка

Существующее положение

На 2006г.по данным форм 2-ТП (отходы) в городе образуется отходов 13,3 тыс.т/год, в том числе 4,9 тыс.т/год промышленных отходов. По данным ООО «Строй-Экология» количество отходов от жилищно-коммунального сектора составляет 27,6 тыс.т/год. Из этого можно сделать вывод, что за 2006 г. в г. Тобольске фактически образовано отходов около 32 тыс.т/год.

Твердые бытовые отходы. Очистка города от ТБО осуществляется предприятиями ЖКХ, вывоз осуществляется 24 мусоровозами. Домовой мусор, пищевые отходы, уличный смет вывозятся на полигон ТБО, расположенный в 16км от города (п.Серебрянка). На полигоне ТБО складируются в карты с уплотнением и послойной пересыпкой глиной.

Жидкие бытовые отходы. Очисткой города от жидких бытовых отходов (ЖБО) из неканализованной жилой застройки занимаются предприятия МУП «Тобольский Горводоканал» и МУП РЭУ. Вывоз ЖБО осуществляется 20 ассенизационными машинами. Место приема ЖБО – сливная станция КНС-8 (д.Анисимовка) и сливная станция п.Сузгун. На данный момент на левобережье имеются только очистные сооружения ж.д. ст.Сузгун (механическая очистка), которые не обеспечивают нормативной очистки (по БПКполн степень очистки составляет 53%, взвешенным веществам – 75%, азоту аммония – 0%; отмечается вторичное загарязнение нефтепродуктами; выявлено влияние сброса на водный объект в контрольном створе).

Промышленные отходы. В настоящее время на территории города отсутствует специальный полигон для утилизации и захоронения промышленных отходов. Промотходы 1–4 классов опасности вывозятся транспортом самих предприятий на городскую свалку и складируются вместе с бытовыми отходами и жидкими нечистотами, либо складируются на территории предприятий. Система раздельного складирования отходов в городе отсутствует.

Санитарно-защитная зона от полигона согласно действующим нормативам составляет 1 км и выдерживается, так как полигон расположен в Восточной промзоне. Территориальные резервы для расширения свалки значительны.

Трупы павших животных и отходы мясокомбината утилизуются на действующем скотомогильнике, расположенном в п.Прииртышский.

Проектные предложения

Твердые бытовые отходы. Проектные предложения на данном этапе проектирования сводятся к определению количества ТБО, методов их обезвреживания, территорий полигонов и их размещения, потребного парка спецавтотранспорта.

Определение количества ТБО. Расчет количества ТБО от жилых и общественных зданий по этапам проектирования произведен по формуле К = Н х Г, где:

К – количество ТБО от жилых и общественных зданий (т/год);

Н – норма накопления ТБО – 300 кг на 1 чел. в год;

Г – численность населения города – к концу I очереди составит 115000 чел, расчетного срока – 120000 чел.

Исходя и этого, количество ТБО от жилых и общественных зданий по этапам проектирования составит:

К I очередь	300 х 115000 = 34500000 кг или 34500 т в год

К расч. срок	300 х 120000 = 36000 000 кг или 36000 т в год

Расчет количества смета с улиц и площадей города по этапам проектирования произведен по формуле К = Н х П, где:

К – годовое количество смета с улиц и площадей города (тн);

Н – норма накопления смета – 15 кг с 1 м2 убираемой площади в год;

П – площадь убираемой территории – к концу периода I очереди составит 2060000 м2, расчетного срока – 2120000 м2.

Исходя из этого, количество смета с улиц и площадей города по этапам проектирования составит:

К I очередь	15 х 2060000 = 30900000 кг или 30900 т. в год

К расч. срок	15 х 2120000 = 31800000 кг или 31800 т. в год

Итого, годовое количество ТБО к концу I очереди составит 65400т, расчетного срока – 67800т.

Методы обезвреживания ТБО. На сегодняшний день известно более 20 методов обезвреживания ТБО. По конечной цели все они делятся на ликвидационные (решающие санитарно-гигиенические задачи) и утилизационные (решающие и  задачи экономики, используя вторичные ресурсы ТБО). К первому типу относится метод складирования ТБО на полигонах, ко второму – переработка ТБО на мусороперерабатывающих заводах (МПЗ).

Настоящим проектом, учитывая масштаб развития города и значимость задач по его качественному инфраструктурному обеспечению, на I очередь намечается строительство мусороперерабатывающего завода в комплексе с существующим полигоном ТБО. В период до его сооружения обезвреживание ТБО будет осуществляться посредством складирования на полигоне с последующим уплотнением и засыпкой минеральным грунтом.

Расчет площади полигонов ТБО по этапам проектирования произведен по формуле П = (Н х О) х В, где:

П – площадь полигонов ТБО (га);

Н – норма площади полигонов – 0,03 га на 1 тыс.т ТБО;

О – количество ТБО – к концу I очереди составит 65400 т, к концу расчетного срока – 67800 т в год;

В – продолжительность периода – I очереди 8 лет, расчетного срока 15 лет.

Таким образом, площадь полигонов ТБО по этапам проектирования составит:

П I очередь	(0,03 х 65400) х 8 = 15,7 га

П расч. срок	(0,03 х 67800) х 15 = 30,51 га

Расчет потребного парка спецавтотранспорта. Расчет потребности в мусоровозах, предназначенных для вывоза твердых бытовых отходов по этапам проектирования произведен по формуле К = Н х Г / 100, где:

К – количество мусоровозов (ед.);

Н – норматив потребности – 20 ед. на 100 тысяч жителей;

Г – численность населения города – к концу I очереди 115 тыс. чел., расчетного срока – 120 тыс. чел.

Исходя из этого, требуемое количество мусоровозов по этапам проектирования составит:

К I очередь 	= 20 х 115 / 100 = 23 ед.

К расч. Срок	= 20 х 120 / 100 = 24 ед.

Расчет потребности в спецмашинах, предназначенных для вывоза смета с улиц и площадей города по этапам проектирования произведен по формуле К = Н х П, где:

К – количество спецмашин (ед.);

Н – норматив потребности – 60 ед. на 1 млн. м2 убираемой территории

П – площадь убираемой территории – к концу периода I очереди составит 2 млн. м2

Исходя и этого, требуемое количество спецмашин по этапам проектирования составит:

К I очередь	60 х 2 = 120 ед.

К расч. срок	60 х 2,1 = 126 ед.

Жидкие бытовые отходы

Определение количества ЖБО. Расчет количества ЖБО от жилых и общественных неканализованных зданий по этапам проектирования произведен по формуле К = Н х Г, где:

К – количество ЖБО от жилых и общественных неканализованных зданий (т в год);

Н – норма накопления ЖБО на 1 жителя, проживающего в неканализованном фонде – 3,0 т в год;

Г – численность населения города, проживающего в неканализованном жилом фонде, на конец I очереди – 15200 чел, на конец расчетного срока – 14000 чел.

Исходя из этого, количество жидких бытовых отходов от жилых и общественных неканализованных зданий по этапам проектирования составит:

КI очередь	3 х 15200 = 45600 т

К расч.. срок	3 х 14000 = 42000 т

Обезвреживание ЖБО генеральным планом сохраняется по существующей схеме, то есть с вывозом на сливную станцию п.Сузгун (левобережье) и КНС-8 (правобережье).

Расчет потребности в ассенизационных машинах, предназначенных для вывоза жидких нечистот по этапам проектирования произведен по формуле К = Н х Г / 100, где:

К – количество ассенизационных машин (ед);

Н – норматив потребности – 20 ед на 100 тысяч жителей, проживающих в неканализованном жилом фонде;

Г – численность населения города, проживающего в неканализованном жилом фонде к концу I очереди 15,2 тыс. чел., расчетного срока – 14 тыс. чел.

Исходя из этого, требуемое количество ассенизационных машин по этапам проектирования составит:

К I очередь 	= 20 х 15,2 /100 = 3 ед.

К расч. срок	= 20 х 14 /100 = 3 ед.

Промышленные отходы, по-прежнему будут вывозиться в район существующего полигона ТБО, но складироваться не вместе с твердыми бытовыми отходами, а на отдельной площадке, где отходы подлежат обезвреживанию, уплотнению с последующей засыпкой минеральным грунтом. Возможно строительство установок по биологической и термической обработке ТБО. Санитарно-защитная зона от такого рода промполигона по действующим нормативам составляет 500 метров.

Проектом предлагается строительство технологических линий по переработке токсичных промышленных и медицинских отходов на площадке, смежной с проектируемым МПЗ в районе существующего полигона ТБО (Восточная промзона).

6.4. Энергоснабжение, связь

6.4.1. Электроснабжение

Существующее положение

Источниками питания электрических нагрузок города являются шины 110/35/10кВ ТЭЦ «Тобольская» и ПС 500/220/110/10кВ «Иртыш».

Электроснабжение потребителей города Тобольска осуществляется на напряжении 6 и 10 кВ от подстанций 110кВ («Тобольская», «Волгинская», «Речпорт», «Башково», «Затон», «Сумкино», «Семаково», «Стройбаза», «ЗКСМ») и двух подстанций 35 кВ («Городская» и «Фанерокомбинат»).

Электроснабжение коммунально-бытовой нагрузки основной части города осуществляется от подстанций 110/35/10кВ «Тобольская», 110/10кВ «Волгинская», 35/10кВ «Городская» и 35/10кВ «Фанерокомбинат». Электроснабжение микрорайона Иртышский осуществляется от ПС 110/10кВ «Речпорт», микрорайона Менделеево – от ПС 110/10 «Башково», п.Сумкино – от ПС 110/10кВ «Сумкино».

Электроснабжение промышленных зон города осуществляется от подстанций 110/10кВ «Волгинская», «Речпорт», «Башково», «Затон», «Семаково», «Стройбаза», «ЗКСМ».

Существующая схема электроснабжения города характеризуется предельной загрузкой оборудования центров питания (ПС «Тобольская», «Волгинская», «Городская»), отсутствием возможностей расширения подстанций. Основные центры питания потребителей города закоммутированы на шины подстанции 110/35/10кВ «Тобольская»: ПС «Волгинская» присоединена двухцепной ВЛ к шинам 110кВ ПС «Тобольская», ПС «Городская» и «Фанерокомбинат» присоединены по сети 35кВ к шинам 35кВ ПС «Тобольская».

Электрические нагрузки

Расчёты, предлагаемые проектом, выполнены без учёта нагрузок от ООО «Тобольск-нефтехим», рассматриваются только электрические нагрузки жилищно-коммунальных потребителей.

Рассматриваемые электрические нагрузки рассчитаны по укрупненным показателям расхода электроэнергии на коммунально-бытовые нужды на одного жителя, принятым в соответствии с «Изменениями и дополнениями к разделу Расчетные электрические нагрузки» инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94 (Москва, 1999г.). Эти нормы составят:

Таблица 6.7.

| № | Показатели | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Удельные показатели коммунально-бытового электропотребления, кВт-ч на жителя в год | 1600 | 2300 |
| 2. | Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки | 4800 | 5350 |

Нормы учитывают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания, наружное освещение, сети обслуживания, водопровод, канализация.

Таблица 6.8.

Электрические нагрузки селитебных районов города

| Показатели | Районы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подгорный | Нагорный | Иртышский | Менделеево | Юго-Восточный | Левобереж-ный | Сумкино | Район НХК |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Численность населения, тыс.чел. | 13,2 16,5 | 79,5 75,6 | 8,4 8,5 | 3,3 2,7 | 5,4 11,0 | 1,7 2,4 | 3,3 3,3 | 0,2 – |
| Электрические нагрузки жи-лищно-коммунального сек-тора, млн.кВт-ч. | 4,4 7,1 | 26,5 32,5 | 2,8 3,7 | 1,1 1,2 | 1,8 4,7 | 0,5 1,0 | 1,1 1,4 | 0,1 – |
| Коэффициент электропот-ребления местными произ-водственными объектами и общественными комплексами | 1,20 1,25 | 1,15 1,20 | 1,05 1,10 | 1,25 1,30 | 1,50 1,55 | 1,20 1,25 | 1,20 1,25 | — |
| Суммарные электрические нагрузки жилищно-комму-нального сектора и промпред-приятий, млн.кВт-ч. | 5,3 8,9 | 30,5 39,0 | 2,9 4,1 | 1,4 1,6 | 2,7 7,3 | 0,6 1,25 | 1,3 1,8 | 0,1 – |

Примечание: числитель – значения на I очередь, знаменатель – расчётный срок.

Таблица 6.9.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора

| № | Показатели | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность населения, тыс. чел. | 115,0 | 120,0 |
| 2. | Годовое электропотребление, млн. кВт-ч | 184,0 | 276,0 |
| 3. | Максимальная электрическая нагрузка, тыс. кВт | 38,3 | 51,6 |

Таблица 6.10.

Суммарная максимальная электрическая нагрузка города (тыс. кВт)

| № | Показатели | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жилищно-коммунальный сектор и предприятия местной промышленности | 44,8 | 63,95 |
| 2. | Прочие потребители и потери в сетях (10% от предыдущей позиции) | 4,5 | 6,4 |
| Всего |  | 49,3 | 70,35 |
| То же с коэффициентом одновременности |  | 39,4 | 56,3 |

Проектные предложения

Для обеспечения дальнейшего развития города и повышения надежности электроснабжения потребителей проектом учитывается следующий ряд мероприятий (по предложению организации «Тобольские электрические сети»), что позволит избежать коммутации всех питающих центров города на шины одной подстанции:

1. Сооружение ПС 110/10кВ «Знаменская» с питающими ВЛ-110кВ и прилегающей сетью 10кВ. Перевод питания нагрузок Подгорной части города на шины 10кВ ПС «Знаменская» позволит значительно разгрузить оборудование ПС 110кВ «Тобольская» и соответственно ПС 35кВ «Городская».

2. Подключение ПС «Волгинская» одной цепью от шин 110кВ ПС «Иртыш».

3.На данный момент начато строительство подстанции 110/10кВ «Вузгородок» с прилегающей сетью 10кВ, а также перевод питания нагрузок микрорайонов 7а, 11 «Вузгородок», «Защитино» и «Строитель» на шины 10кВ этой подстанции для разгрузки ПС «Тобольская» и «Волгинская». Подключение подстанции «Вузгородок» питающими ответвлениями от ВЛ-110 кВ «Иртыш-Тобольская».

В связи с намеченным территориальным развитием города в юго-восточном направлении предлагается также строительство ПС 110/10кВ «Юго-Восточная» с питающими ответвлениями от проектируемой ВЛ-110 кВ «Иртыш – Волгинская - Знаменская».

Потребуется перекладка существующих сетей ВЛ-110 кВ в связи со строительством автотранспортной развязки в двух уровнях на пересечении федеральной автодороги и дороги в Восточный промрайон.

6.4.2. Теплоснабжение

Существующее положение

В настоящее время в городе сложились две отдельные системы теплоснабжения потребителей: централизованная в Нагорной части города, пос. Сумкино, и локальная в Подгорной части города, посёлках Менделеево, Иртышский. В Левобережье имеются локальные системы отопления ряда производственных и общественных зданий и печное отопление.

Нагорная часть г.Тобольска подключена к централизованной системе теплоснабжения, где основным источником тепла является Тобольская ТЭЦ. Холодная вода на ТЭЦ подается по водоводам из Епанчинского водозабора, где осуществляется ее нагрев. Кроме того, в данной схеме для обеспечения гидравлических и температурных режимов теплосети на города и потерь сетевой (химически очищенной) воды, расходы которой связаны с открытым водоразбором и утечками из ветхих трубопроводов, задействована городская котельная № 1.

До Нагорной части города тепло от ТЭЦ подается по двум трубопроводам ДУ-900 мм до ГК-1. После ГК-1 - по двум магистралям ДУ-600 мм и ДУ-700 мм (1 и 2 ввод) распределяется по потребителям. Основное топливо на ТЭЦ и ГК-1 - природный газ, резервное топливо - мазут. На границе с Тобольской ТЭЦ учет тепла осуществляется регистрирующими приборами, работающими на принципе сужающего устройства. На ГК-1 приборы коммерческого учета отсутствуют.

Теплоснабжение Нагорной части осуществляется по кольцевой схеме. Используется система открытого теплоснабжения. Тепловые сети приняты двухтрубными, подающими тепло на отопление, горячее водоснабжение и вентиляцию. Система отопления и вентиляции потребителей Нагорной части города присоединяется к тепловым сетям непосредственно (по зависимой схеме присоединения).

В настоящее время для системы теплоснабжения Тобольска характерны высокие удельные расходы топлива, низкий КПД котлов и существенный износ котельного оборудования. Низкое качество теплоизоляции трубопроводов, неэффективное распределение тепловой энергии по зависимой схеме, а также высокий износ самих трубопроводов приводит утечкам сетевой воды, высокой скорости коррозийного износа, низкому качеству горячей воды и загрязнению окружающей среды.

Теплоснабжение Подгорной части города осуществляется при помощи 26 котельных, работающих на природном газе. Газоснабжение котельных осуществляется от газопроводов среднего давления. В качестве теплоисточника применяются 22 угольные котельные, 3 котельные на природном газе, одна котельная - на мазуте. На всех котельных используется устаревшее оборудование с КПД в пределах 45-50 %. Установленная мощность всех котельных 30 Гкал/час. Локальные системы теплоснабжения приборов учета не имеют. Распределение тепла по локальным сетям теплоснабжения осуществляется по стандартной схеме, без ЦТП и перекачивающих насосных станций.

Посёлок Иртышский получает тепло от котельной, работающей на природном газе. Резервное топливо - мазут. Мощность котельной - 25 Гкал/час. Пос. Менделеево имеет три котельных, работающие на природном газе. Мощность котельных - 13,9, 23,7 и 21,1 Гкал/час. Протяженность теплотрасс - 3,2 км в п.Иртышский и 9,3 км в п.Менделеево.

В п.Сумкино тепло поставляется потребителям при помощи 2 котельных (1 на газе, 1 на твердом топливе). Также в поселке имеется котельная на жидком топливе, работающая для нужд предприятия "РЭБ флота". Протяженность теплотрасс - 10,4км.

Тепловые нагрузки

Расход тепла жилищно-коммунальным сектором определен в соответствии со СниП 2.04.07-86. Расчеты приведены для расчетной температуры наружного воздуха на отметке - 39С.

Укрупненные показатели расхода тела составят:

- максимальный часовой тепловой поток на отопление жилых зданий: Qот =g*F, где g – укрупненный показатель максимального теплового потока на 1 м2 общей площади - для многоэтажных жилых зданий– 98,8; для малоэтажных– 234,6;

- максимальный часовой тепловой поток на отопление общественных зданий принят в размере 25 % от расхода тепла на отопление жилых зданий;

- максимальный часовой тепловой поток на вентиляцию общественных зданий принят в размере 60 % от расхода тепла на отопление общественных зданий;

- укрупненный показатель среднего теплового потока на горячее водоснабжение - 407 Вт на человека.

Таблица 6.11.

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора

| Показатели | Районы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подгорный | Нагорный | Иртышский | Менделеево | Юго-Восточный | Левобереж-ный | Сумкино | Район НХК |
| Численность населения, обеспечиваемого ГВС (тыс.чел.). - централизованно, - децентрализованно; | 0,4 1,5 | 63,3 60,1 | 5,3 5,8 | 3,3 2,7 | — | — | 1,4 1,8 | — |
|  | 1,8 5,0 | 15,8 15,0 | 2,4 2,2 | — | 5,2 10,8 | 0,3 0,6 | 0,4 0,5 | — |
| Общая площадь зданий, обес-печенных теплоснабжением (тыс.м2). - централизованно; - децентрализованно; | 44,7 224,7 | 1730,3 1867,3 | 126,9 135,9 | 78,9 78,9 | — | — | 44,0 44,0 | — |
|  | 285,0 269,1 | 257,7 402,1 | 72,7 120,7 | 2,0 2,0 | 135,2 329,2 | 43,3 71,3 | 38,9 71,3 | 5,4 54,8 |
| Отопление жилой застройки (тыс.кВт) - централизованное, - децентрализованное; | 4,4 22,2 | 170,9 184,5 | 12,5 13,4 | 7,8 7,8 | — | — | 4,3 4,3 | — |
|  | 66,9 63,1 | 60,4 94,3 | 17,0 28,3 | 0,5 0,5 | 31,7 77,2 | 10,2 16,7 | 9,1 12,9 | 1,3 – |
| Отопление общественной застройки (тыс. кВт) | 17,8 21,3 | 57,8 69,7 | 7,4 10,4 | 2,1 2,1 | 7,9 – | 2,6 – | 3,4 4,3 | 0,3 – |
| Вентиляция общественной застройки (тыс. кВт) | 10,7 12,8 | 34,7 41,8 | 4,4 6,2 | 1,2 1,2 | 4,8 – | 1,5 – | 2,0 2,6 | 0,2 – |
| Горячее водоснабжение (тыс. кВт) | 0,2 0,7 | 30,8 29,3 | 2,6 2,8 | 1,6 1,3 | ― | ― | 0,7 0,9 | ― |

Примечание к таблице 6.11.: числитель – значения на I очередь, знаменатель – расчётный срок.

Проектные предложения

В 2001 году ОАО «Энерго-Тобольск» был разработан проект реконструкции системы теплоснабжения города Тобольска, предусматривающий сокращение числа котельных, их реконструкцию и постепенный перевод с твердого топлива на сжиженный газ.

В Нагорной части предусматривается сохранение централизованного теплоснабжения от ТЭЦ и замена изношенных сетей теплоснабжения с введением технологии бесканальной прокладки труб в пенополиуретановой изоляции, что позволит снизить теплопотери в сетях, достигающие в настоящее время значительных размеров.

В Подгорной части на расчетный срок предусматривается демонтаж 13 котельный, 13 котельных предусмотрены в блочном исполнении, 1 котельная сохраняется. Это позволит снизить общую длину трубопроводов, расход электроэнергии на перекачку теплоносителя и потери тепла в сетях, а также увеличить срок эксплуатации теплотрасс.

Теплоснабжение посёлков Менделеево и Сумкино сохраняется от местных источников, потребители п.Иртышский по прежней схеме обеспечиваются теплом от котельных, работающих на природном газе. В Левобережье сохраняется существующая система отполения.

Отопление и горячее водоснабжение новой коттеджной и усадебной застройки предусматривается от индивидуальных отопительных двухконтурных котлов, на этот же вид отопления и горячего водоснабжения предлагается постепенный перевод существующей усадебной застройки – на новую очередь строительства 40% этого вида застройки, на расчетный срок – 80%.

Теплоснабжение промышленных потребителей сохранится от собственных котельных. Отопление отдельных общественных и торговых зданий, удаленных от теплоисточников рекомендуется от собственных котельных, либо электрических потолочных теплоизлучателей, управляемых термостатами. Удельный расход электроэнергии для этого вида обогревателей 100-150 Вт/м2.

6.4.3. Газоснабжение

Централизованное газоснабжение городских потребителей осуществляется газом Уренгойского месторождения (Уренгойгаздобыча) и частично сжиженным газом. Природный газ поступает на ГРС «Тобольская», «Абрамово» и «Овсянниково». От ГРС «Тобольская» газ подается по одному трубопроводу высокого давления 1200 мм на ТЭЦ и «Тобольск-Нефтехим», а другим 500мм - на город до ГК-1. На территории города расположено 25 ГРП, обеспечивающих переход с высокого давления к среднему и низкому (трехступенчатая система). Схема газоснабжения в городе кольцевая.

Газоснабжение индивидуально-бытовых потребителей города намечается природным и сжиженным газом. Потребность в газе определена по СНиП 2.04.08-87*, исходя из показателей потребления газа, м3/год на 1 чел, при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3:

- при наличии централизованного горячего водоснабжения – 100

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 250

- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения - 125

Остальная усадебная застройка будет обеспечиваться сжиженным газом. Потребность в сжиженном газе определена исходя из потребления 70кг на одного жителя в год и обеспечения сжиженным газом 60% существующей усадебной застройки на I очередь строительства и 20% этой застройки на расчётный срок.

Суммарная потребность г.Тобольска в газе составит:

Таблица 6.12.

| № | Потребители | Ед. изм. | I очер. | Расч. срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Природный газ Индивидуально-бытовое потребление, всего в том числе: | млн. м3 | 15,74 | 17,46 |
|  | Застройка зданиями, оборудованными централизованным горячим водоснаб-жением | млн. м3 | 7,37 | 7,19 |
|  | Застройка зданиями, оборудованными мест-ными водонагревателями | млн. м3 | 6,47 | 8,52 |
|  | Застройка зданиями без горячего водоснаб-жения | млн. м3 | 1,90 | 1,75 |
|  | Общественная застройка | млн. м3 | 0,79 | 0,87 |
|  | Производственное потребление (прогноз) | млн. м3 | ~15,0 | ~20,0 |
|  | Итого | млн. м3 | ~32,0 | ~38,0 |
| 2. | Сжиженный газ - индивидуально-бытовое потребление | тыс. т | 0,88 | 0,29 |

Проектные предложения

Подача природного газа в город сохранится от существующей газораспределительной станции по сложившейся трехступенчатой схеме.

Из-за высокой стоимости сжиженного газа предлагается переход всей системы газоснабжения города на природный газ. Эта возможность обеспечивается близостью нефтегазовых месторождений региона и развитой инфраструктурой подачи энергоносителей. В качестве одного из дополнительных источников газоснабжения на перспективу рассматривается месторождения газа в Вагайском районе.

Проектом предлагается строительство двух отводов газопровода в новые районы, а также реконструкция части существующих газораспределительных пунктов (ГРП).

6.4.4. Телефонная связь

В настоящее время население, предприятия и учреждения города обеспечиваются телефонной связью от двух городских АТС, расположенных в Нагорной части города.

В настоящее время плотность телефонов составляет 320 аппаратов на 1000 человек. Общая задействованная номерная ёмкость на 01.01.2006г. – 30843 номеров.

Телефонная сеть представлена следующими показателями:

- цифровые АТС и выносные подстанции – 14 шт.;

- аналоговые АТС и выносные подстанции – 5 шт.

Расчётное количество основных телефонных номеров определялось, исходя из плотности телефонной сети по городу:

- на I очередь строительства - исходя из уровня телефонной плотности 200 телефонов на 1000 жителей;

- на расчётный срок - 400 телефонов на 1000 жителей.

Суммарная потребность в телефонах составит:

Таблица 6.13.

| Этап проектирования | Население, тыс. чел. | Потребность в телефонах (номеров) |
| --- | --- | --- |
| I очередь | 115,0 | 2400 |
| Расчетный срок | 120,0 | 4900 |

Потребность в телефонах может быть удовлетворена за счет расширения АТС в северной части города, на расчетный срок потребуется замена оборудования АТС на оборудование нового поколения. Также в городе развивается система сотовой связи, требуется ее дополнительное расширение.

6.5. Инженерная подготовка территории

Город Тобольск расположен у слияния рек Иртыша и Тобола на высоком правобережном плато, дугой огибающем пойму р. Иртыш. Своеобразная природная ситуация обусловила образование двух частей города: верхней и нижней (Подгорной).

Значительное количество памятников истории и культуры находится в Подгорной части города, в зоне чрезвычайно неблагоприятных инженерно-геологических, гидрогеологических и гидрологических процессов: затопления и подтопления. Реки: Курдюмка, Абрамка, Покровка и Слесарная, протекающие по Подгорной части города, находятся в неудовлетворительном состоянии: заилены, загрязнены. Кроме того, в этой части города неорганизован поверхностный сток. Отсутствуют очистные сооружения бытовой и ливневой канализации.

В Нагорной части города, расположенной на 4-й надпойменной террасе, имеют место следующие физико-геологические процессы:

- оврагообразование, связанное с разрушительной эрозионной деятельностью временных и неорганизованных водотоков;

- речная эрозия, связанная с обрушением и подмывом правого берега р.Иртыш, сложенного легкоразмываемыми грунтами при значительных скоростях течения (в пик половодья до 1-1,8 м/сек.);

- высокое стояние уровня грунтовых вод на отдельных участках территории.

В результате всех перечисленных факторов необходимо проведение следующих мероприятий по инженерной подготовке территории:

- Защита территории от затопления и подтопления.

- Регулирование русел малых рек.

- Организация, очистка поверхностного стока, и понижение уровня грунтовых вод.

- Благоустройство оврагов.

- Берегоукрепление р.Иртыш.

- Рекультивация, нарушенных территорий.

- Организация благоустроенного пляжа.

- Осушение заболоченных территорий.

Схема инженерной подготовки территории выполнена на топооснове масштаба 1:10000 с сечением рельефа через 2,5м.

1. Защита территории от затопления и подтопления

На правом берегу р.Иртыш значительная территория Подгорной части города (170 га.), в северо-западной части (район п. Верхнефилатово), на левом берегу р. Иртыш в районе Савинского затона, п.Бекерово, а также п.Сумкино затапливаются паводком 1 % обеспеченности р.Иртыша с учетом уклона свободной поверхности воды от нефтебазы до речпорта вниз по течению с отметками затопления от 45,5 м до 44,7 м, в п.Сумкино (45,8 м).

В настоящее время Подгорная часть города защищена от затопления паводковыми водами р.Иртыш существующей дамбой обвалования, отсыпанной суглинистыми грунтами, высотой от 2 до 4 м, протяженностью около 9 км, в том числе совмещенной с автомобильной дорогой протяженностью 4,2 км. Переезды через реки Покровка и Абрамка оборудованы шлюзами со стальными затворами. Дамба полной и гарантированной защиты территории не выполняет.

Отметки гребня дамбы (44,5-45,8 м) на отдельных участках ниже отметок паводка 1 % обеспеченности, разрывы в трассе дамбы, незаконченное строительство защитной дамбы, отсутствие шлюза регулятора на р.Курдюмке и насосных станций перекачки на реках Абрамка и Покровка создают условия для затопления Подгорной части города паводком 1 % обеспеченности р.Иртыш и местным стоком.

В северо-западной части города построена дорога в насыпи до незатапливаемых отметок, защищающая поселки Иртышский и Верхнефилатово. На левом берегу р.Иртыш, в районе Савинского затона, Бекерово и в п.Сумкино построены дамбы и дороги-дамбы с отметками гребня ниже отметок паводка 1 % обеспеченности.

В соответствии с рабочим проектом «Защита территории Подгорной части г.Тобольска от затопления и подтопления», разработанным ОАО «Омскводпроект» в 1999 г; для защиты Подгорной части предусмотрено строительство городской реконструируемой дамбы, строительство дамбы от техучастка до нефтебазы и строительство новой дамбы. Отметка гребня защитной дамбы в районе водпоста принята с учетом ветрового нагона, высоты наката ветровых волн 1% обеспеченности и запаса 0,5м над расчетным уровнем воды 1% обеспеченности (45,00м Б.С.) и равна 46,5м.

Реконструируемая городская дорога-дамба, общей протяженностью 4184м, принята двух типов: первый тип предусмотрен на участках, где отсутствует твердое покрытие по гребню, отсыпка грунта производится на существующий профиль дамбы до проектной отметки. Ширина земляного полотна принята 10м, ширина проезжей части - 6м, ширина обочин по 2м. Проезжая часть крепится асфальтобетоном толщиной 6см по слою песка толщиной 15см и слою щебня толщиной 20см. Протяженность первого типа дамбы –900м.

Второй тип сечения дамбы предусмотрен на участках, где имеется твердое покрытие существующей дамбы. Проектируемая дамба отсыпается со стороны верхового откоса существующей дамбы до проектной отметки, дамба не проезжая с шириной - 3 м. Протяженность второго типа дамбы -3284м.

Учитывая класс капитальности дороги-дамбы (II класс), для предохранения земляного полотна от переувлажнения поверхностными водами и размыва, для второго типа предусмотрен отвод дождевых вод с тела дамбы. Для отвода дождевых вод в месте примыкания проектируемой дамбы к существующей, предусмотрены железобетонные лотки, укладываемые на щебеночную подготовку. Вода по лоткам собирается и отводится в дождеприемные колодцы с последующим отводам по трубам в нижний бьеф. Для предохранения низового откоса от размыва и для сосредоточенного отвода поверхностного стока вдоль дамбы (со стороны низового откоса) предусмотрены водоотводные каналы протяженностью 3118, шириной 0,6м по низу, заложением откосов 1:1,5 м в земляном русле. Для уменьшения разрушения от волновой нагрузки подошва дамбы со стороны верхового откоса крепится черенками ивы по всей длине дамбы.

Генпланом защитная дамба от техучастка до бывшей нефтебазы предусматривается проезжей с отсыпкой грунта на существующий профиль дамбы протяженностью 5830 м. С целью замкнуть фронт защиты Подгорной части города от затопления со стороны р.Иртыш намечается устройство новой дамбы, которая является продолжением существующей реконструируемой дамбы и намечается на набережной до подшлюзов. Общая протяженность дамбы 1269 м. Дамба проезжая.

Ширина земляного полотна принята 10м, ширина проезжей части - 6м, ширина обочин по 2 м. Проезжая часть крепится асфальтобетоном толщиной 6см по слою песка толщиной 15см и слою щебня 20см. Заложение откосов верхового 1:2, низового 1:1,5. Верховой откос крепится железобетонными решетчатыми плитами по слою песка 15 см и слою щебня 20 см. Низовой откос крепится посевом многолетних трав по слою растительного грунта. Для предохранения низового откоса от размыва и для сосредоточения отвода поверхностного стока вдоль дамбы со стороны низового откоса предусмотрена водоотводная канава шириной 1,0м с заложением откосов 1,5 и 6,0 (ориентировочно) в земляном русле.

За дамбой с внутренней стороны на отдельных участках намечается устройство общественной застройки. Генпланом предлагается на этих территориях устройство распластанной дамбы с заложением низового откоса 1:10.

Защита территории проектируемой усадебной застройки в районе Иртышский от затопления паводком 1% обеспеченности р.Иртыш намечается дамбой обвалования трапецеидального сечения с шириной по гребню 4,5м и заложением откосов верхового 1:2, низового 1:1,5, средней высотой 1,8 м. Протяженность дамбы составляет 1850 м.

На Левобережье защита территории усадебной застройки от затопления паводком 1% обеспеченности р.Иртыш намечается путем реконструкции существующих дамб и дорог–дамб с отсыпкой гребня и откосов до проектных отметок и устройства новых дамб и дорог-дамб. Дамбы обвалования и дороги-дамбы проектируются трапецеидального профиля с шириной по гребню соответственно 4,5 м и 10,0 м. Заложение откосов верхового 1:2, низового 1:1,5, средней высотой - 2 м. Откосы укрепляются по аналогии с креплением дороги - дамбы в Подгорной части территории.

Самотечный сброс в р.Иртыш с территорий, расположенных за дамбами обвалования, возможен лишь в период низкого стояния уровней в реке. Для сброса воды из рек Абрамка и Покровка в теле дамбы построены трубчатые водопропускные сооружения с задвижками. Отметка верха трубы в р.Абрамка и р.Покровка составляет 39,0м и 41,05м, что соответствует 5-ти и 6-ти метровому подъему воды в р.Иртыш. Существующие трубы не обеспечивают пропуска паводков. Необходимо опустить трубы соответственно на р.Абрамка на отметку 35,7м и на р.Покровка на отметку 38,5м (низ трубы).

Генпланом намечается устройство водопропускных сооружений на реках Абрамка, Покровка, Курдюмка, на протоке в районе садовых участков, в Левобережье на протоках в районе Савинского затона и Бекерово, в п.Сумкино. В период высокого стояния уровня в р.Иртыш намечается перекачка за дамбу стока малых водотоков насосными станциями перекачки. Для перехвата грунтовых вод со стороны р.Иртыша через дамбы обвалования устраивается придамбовый дренаж с механической перекачкой дренажного стока в р.Иртыш.

На затапливаемой пойменной территории Подгорной части юго-западнее деревообрабатывающего завода намечается устройство очистных сооружений дождевой канализации, (совмещенных с очистными сооружениями бытовой канализации по варианту 2 схемы). Отметка подсыпки под очистные сооружения назначена с учетом уклона свободной поверхности, ветрового нагона и запаса 0,5м над расчетным уровнем воды 1% обеспеченности и равна 46,8м. Береговые откосы укрепляются железобетонными решетчатыми плитами по аналогии с креплением верхового откоса дамб.

Для отсыпки дамб в Подгорной части города определено Серебрянское месторождение в районе ЗКСМ. Для определения местонахождения карьеров грунта для отсыпки дамб в левобережье и п.Сумкино, их запасов и физико-механических свойств грунтов необходимо проведение специальных инженерно-геологических изысканий.

В северо-западной и западной частях исторической зоны города, в прибрежной части Иртыша генпланом намечается новая застройка на пониженных территориях. Проектом предусматривается подсыпка этих территорий.

С учетом полной защиты территории от затопления со стороны Иртыша отметки поверхности подсыпаемых территорий принимаются в зависимости от расчетного уровня воды малых рек. Класс защитных сооружений в соответствии со СНиП 2.06.01-86 и СНиП 2.06.15-85, в зависимости от плотности жилого фонда, максимального расчетного напора и расчетного понижения уровня грунтовых вод принят IV, расчетный уровень воды при этом принимается 5% обеспеченности, поверочный 0,1%. Ориентировочный объем земляных работ по подсыпке территории составит порядка 200 тыс.м3 ,средний слой подсыпки 1,0м.

В местах разгрузки грунтовых вод в водотоки предусматривается устройство в основании фильтрующего слоя, в основании зданий – пластового дренажа. Детально вопросы искусственного повышения поверхности решаются при проектировании отдельных зданий, кварталов застройки с учетом вышеизложенных требований.

Во время половодья на р.Иртыш малые реки, как правило, находятся в подпоре, что затрудняет сброс талых и грунтовых вод, и создаются условия для подтопления территории. Продолжительность подпора и подпорные уровни зависят от водности года. После прохождения пика паводка вода, затапливающая территорию Подгорной части города, в левобережье и Сумкино, скатывается в понижения рельефа и образует заболоченные участки. Большая часть скатившейся воды идет на инфильтрацию и, как следствие, подъем уровня грунтовых вод, подтопление территории.

Высокие уровни в р.Иртыш препятствуют разгрузке грунтовых вод Подгорной части города, идет обратный процесс - грунтовые воды движутся от Иртыша в Подгорную часть города. Колебание уровней воды в малых реках Подгорной части оказывает влияние на режим грунтовых вод: чем выше уровень воды в водоемах, тем меньше идет разгрузка грунтовых вод и, следовательно, происходит подтопление прилегающей территории.

На подтопление территории Подгорной части сказывается и антропогенная деятельность человека.

- потери из водонесущих коммуникаций по данным МУП Тобольского Горводоканала составляют 26-30 тыс. мЗ/год;

- незаконченное строительство защитной дамбы, которая не выполняет своих функций, а, наоборот, усугубляет обстановку, перегораживая естественные ложбины стока, собирает и накапливает паводковые воды р. Иртыш, зашедшие на защищаемую территорию, аккумулирует снеговые и дождевые воды без достаточно развитой ливневой канализации;

- нарушены естественные пути дренирования подземных вод, все водотоки частично заилены и загрязнены мусором, что сокращает пропускную способность и уменьшает дренирующую роль русел рек. Существовавший ранее дренаж из-за длительного срока эксплуатации пришел в негодность.

- избыточное водопотребление и недостаточно развитая сеть канализации ведет к дополнительным фильтрационным потерям и подъему уровня грунтовых вод.

В результате подтопления возникают следующие негативные последствия:

- изменяется несущая способность грунтов Подгорной части (несущая способность свай уменьшается в среднем на 40%);

- возникают неблагоприятные инженерно-геологические процессы и явления: пучение и набухание глинистых грунтов, текучесть, что приводит к деформации зданий, сооружений и дорожных покрытий;

- усиливается коррозионная активность грунтов;

- ухудшение санитарно-гигиенических условий, увеличение влажности внутри заглубленных помещений способствует развитию микроорганизмов (грибков, плесени, и т.д.), в результате разрушаются деревянные конструкции.

В соответствии со «Схемой инженерной защиты Подгорной части г. Тобольска от затопления и подтопления», разработанной ОАО «Омскводпроект», 1995 г. генпланом предусматривается дренажная система на рассматриваемой территории в  соответствии с прогнозом подтопления территории в районах постоянного подтопленных с учетом уменьшения приходных статей водного баланса за счет проведения комплекса следующих инженерных мероприятий:

1. Устройство водопропускных сооружений в трех створах дамбы для пропуска расходов рек Абрамка, Покровка, Курдюмка в период межени в р.Иртыш и насосных станций для перекачки стока малых водотоков в период высокого стояния уровня в р.Иртыш.

2. Регулирование русел малых рек для повышения водопроводящей и дренирующей роли гидрографической сети.

3. Организация поверхностного стока.

4. Устройство придамбового дренажа для перехвата грунтового потока через дамбу обвалования.

5. Перехват Тобольского горизонта.

Генпланом в Подгорной части города предусматривается устройство кольцевого дренажа, охватывающего кварталы с исторической застройки со сбросом дренажного стока самотеком в малые водотоки. Горизонтальные дрены принимаются полиэтиленовые или гофрированные из поливинилхлорида диаметром 90-125 мм.

Норма осушения принята равной 2м. В отдельных случаях, при глубоких подвальных помещениях зданий и сооружений, предусмотрены локальные кольцевые дренажи с механическим подъемом.

При рабочем проектировании необходимо особо обратить внимание на старые здания с деревянными свайными основаниями. Осушение ниже верха таких свай ведет к их разрушению и осадке зданий.

2. Регулирование русел внутригородских водотоков.

По территории города протекают небольшие по протяженности (менее 10км.) малые водотоки. В Подгорной части города реки Курдюмка с левым притоком Слесарная, Абрамка, Покровка. В Нагорной части города реки Сузгунка, Моториха, в северной части города по заболоченной территории протекают реки Ломайка, Заостровка, Ерик и другие. Все водотоки характеризуются малыми глубинами 0,5-1,0 м и небольшими расходами в межень, заболоченной поймой. Русла рек сильно заилены, заросли болотной растительностью, загрязнены мусором и бытовыми отходами.

Генпланом предусматривается комплекс мероприятий по регулированию русел рек, протекающих по территории города. В Подгорной части города в соответствии с корректурой рабочего проекта «Повышение водопроводящей и дренирующей роли гидрографической сети» по НИР инженерной защиты Подгорной части г.Тобольска от затопления и подтопления, которая разрабатывается в настоящее время АО «Омскводпроект», намечается: расчистка, дноуглубление в среднем на 2 м и профилирование русел водотоков, крепление уположенных откосов. В таблице 6.14. приведены мероприятия по регулированию русел водотоков.

Таблица 6.14.

| № | Мероприятия | Водотоки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | р.Курдюмка | р.Абрамка | р.Покровка | р.Слесарка |
| 1. | Расчистка, дноуглубление и профилирование русла, м | 1327 | 1820 | 1250 | 2378 |
| 2. | Крепление откосов сбор-ными железобетонными плитами | 636 | — | — | 2378 |

Конструкция поперечного сечения принята в зависимости от условий производства работ и инженерно-геологических условий. Ширина водотоков принята в основном по дну 2-3 м, откосы 1:2 - 1:2,5. На р.Курдюмке предусматривается создание открытого канала трапецеидального сечения шириной по дну 4 м с заложением откосов 1:2 и укрепление их одерновкой протяжением 282 м с ПКЗ+40 до ПК6+22. В стесненных условиях предусматривается крепление откосов и применение сборных железобетонных лотков.

Выполнение регулирования русел малых рек позволит восстановить прежний продольный профиль рек, усилить их водопроводящую и дренирующую роль, обеспечить прием дренажного стока.

Пропуск расходов этих речек через тело дамбы осуществляется при помощи водопропускных сооружений с регулирующими затворами. В период высоких паводков на р.Иртыш трубы перекрываются затворами и сток малых водотоков перекачивается насосными станциями перекачки через дамбу.

В Нагорной части города намечается: расчистка от болотной растительности и профилирование русел рек, которые будут являться водоприемниками поверхностного стока, а также служить в качестве естественных дрен на территории с высоким стоянием уровня грунтовых вод.

Руслам рек придается типовое поперечное сечение: глубина выемки - 0,5м, ширина по дну - 1,0м; крутизна откосов 1:2. Откосы подлежат укреплению одерновкой. Общая протяженность регулируемых рек составляет около 30 км.

Для усиления дренирующего влияния в Подгорной части города генпланом намечается устройство магистральных каналов с шириной по дну – 2,0м, заложением откосов 1:2. Откосы предусматривается укрепить одерновкой. Проектируемый канал в присклоновой части будет выполнять функции дренажа для перехвата Тобольского горизонта.

На юго-западе Подгорной части города в районе садовых участков предусматривается понижение уровня грунтовых вод открытой осушительной сетью. Поперечное сечение канав: ширина по дну 1,0-2,0; заложение откосов 1:2. Открытая осушительная сеть является естественным продолжением регулируемых русел рек Абрамка и Покровка, прокладывается по пониженным ложбинам с учетом обеспечения нормы осушения не менее 1м.

3. Организация, очистка поверхностного стока и понижение уровня грунтовых вод.

Организация поверхностного стока на территории г.Тобольска имеет большое значение, так как является не только фактором благоустройства городской территории, но и способствует уменьшению инфильтрации осадков в грунт, что приводит к понижению уровня грунтовых вод, а также способствует предотвращению роста оврагов.

В настоящее время организован водоотвод поверхностного стока в Нагорной части города с территории капитальной застройки закрытыми водостоками по улицам Полонского, Мельникова, Ремизова, Юбилейной, проспектам Комсомольский, Менделеева общим протяжением порядка 10 км. Проектом предусматривается дальнейшее развитие водосточной сети в Нагорной части города.

Водоотвод с территории капитальной застройки, также промышленных и коммунальных складских зон намечается осуществить сетью закрытых водостоков. Плановое расположение закрытых водостоков принято с учетом длины свободного добегания воды по дорожным лоткам от водораздельной точки до первого водоприемного колодца, которая равна 300м при продольных уклонах 0,005 и более и 150м при продольных уклонах менее 0,005. Средний диаметр закрытых водостоков принят 0,8 м, трубы для дождевой канализации принимаются безнапорные железобетонные. Глубина заложения закрытых водостоков принимается с учетом глубины промерзания грунтов и принятия дренажных вод.

В Подгорной части города открытые водостоки сильно заилены, загрязнены и не обеспечивают водоотвода поверхностного стока и понижения уровня грунтовых вод. Генпланом намечается максимальное сохранение открытых водостков. Кроме того, необходима реконструкция водопропускных труб под улицами с целью обеспечения пропуска расчетных расходов дренажных канав. На участках, где в красных линиях не восстановить канавы, намечается устройство бетонных лотков с сопутствующим дренажом, расположенным ниже бетонных лотков.

С территории коттеджной застройки в Нагорной части города, а также на участках территории с уклонами более 0,003 в зоне индивидуальной застройки во избежание размыва проектируется устройство бетонных лотков.

Водоотвод на значительной территории предусматривается самотеком. В напорном режиме ливневая канализация проектируется: в Подгорной части города - по улице Ленина, в Нагорной части - по улице Ремезова.

Самотечный сброс вод с обвалованной территории в Подгорной части города возможен лишь в период низкого стояния уровней в р. Иртыш. Сброс будет осуществляться через трубчатые водовыпуски, оборудованные затворами или клапанами, перекрывающими сток при подъеме уровня в р. Иртыш. В период высокого стояния уровня в р. Иртыш намечается перекачка дождевых и дренажных вод насосными станциями, проектируемыми в районе намечаемых очистных сооружений дождевой канализации. Водоприемниками водосточной сети является р.Иртыш.

По требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, все стоки перед выпуском в водоем подвергаются очистке на специальных очистных сооружениях, размещаемых на устьевых участках главных коллекторов.

Очистные сооружения будут принимать наиболее загрязненную часть поверхностного стока, которая образуется в период выпадения дождей, таяния снежного покрова и мойки дорожных покрытий. В первые минуты дождя концентрация взвешенных веществ в 12-20 раз выше, чем в конце дождя. Пиковые расходы, относящиеся к периоду наиболее интенсивного стока дождя, сбрасываются в водоприемники без очистки. Для разделения наиболее загрязненных и условно чистых потоков ливневых вод, устраивается распределительная камера. Разделение должно производиться таким образом, чтобы очистке подвергалось не менее 70 % годового объема поверхностного стока.

В соответствии со СНиП 2.04.03-85 зона санитарного разрыва очистных сооружений от застройки не менее 100м.

Комплекс очистных сооружений для очистки поверхностного стока в Подгорной части состоит из насосной станции, горизонтальных отстойников, песколовки, пруды дополнительного отстаивания, водослива-аэратора. Закрытые горизонтальные отстойники предназначены для задержания основной массы взвешенных веществ и нефтепродуктов. На выходе из отстойника устраивается двукратная доочистка от нефтепродуктов в камерах-фильтрах. Из отстойников очищенный сток поступает в пруд дополнительного отстаивания, предназначенный для задержания тонкодисперсных взвешенных веществ и нефтепродуктов крупностью 100 мк. Для лучшего насыщения отстоянной воды кислородом, после пруда, на выходе из него рекомендуется устройство водослива-аэратора. На площадке очистных сооружений предусмотрено устройство песколовок.

В районе капитальной и коттеджной застройки Нагорной части города генпланом предлагается строительство блочно-модульных комплексов по очистке поверхностного стока закрытого типа. Преимущество этих комплексов состоит в том, что по мере инвестирования можно увеличить количество моноблоков (возможность блокирования) и довести объемы очистки поверхностных вод до требуемой производительности.

В настоящее время имеется большое количество научно-производственных предприятий - ЗАО «Севзапналадка Росводоканал», "Экопром", фирма OyLabkoAb (Финляндия) и др., специализирующихся на разработке технологий очистки ливневых вод, производстве установок и станций полной заводской готовности различной производительности и степени очистки. Современные установки и станции очистки имеют много преимуществ: минимальные габариты, компактность, простоту и надежность в эксплуатации, высокую автоматизацию.

На устьевых участках одиночных выпусков дождевых коллекторов и на отдельных участках, учитывая незначительную площадь водосбора (менее 25 га) очистка поверхностного стока предусмотрена в фильтрующих траншеях-поглотителях, не имеющих прямой связи с водоемом. Для этого на устьевых участках водостоков за колодцем - делителем устраивается сухой колодец с обратным клапаном, а за ним траншеи- накопители.

Настоящим проектом даны принципиальные решения по организации поверхностного стока с территории города в увязке с планировочными решениями и направлением развития города. Намечены способы и направления отвода дождевых и талых вод, определены водосборные бассейны и местоположение очистных сооружений. На основании принятых планировочных решений настоящего генерального плана следует разработать «Схему дождевой канализации города», в которой будут определены основные расчетные параметры дождевой канализации, тип и производительность очистных сооружений и их ожидаемая техническая эффективность.

4. Благоустройство оврагов.

Территория Нагорной части города изрезана густой сетью оврагов с многочисленными отвершками. Протяженность оврагов колеблется от 1 до 4,5 км при ширине 70-200 м, глубиной до 30-35 м. Отвершки имеют глубину 5-10 м. Многочисленные отвершки оврагов вклиниваются в существующую застройку, нарушая планировочную структуру города.

Развитию овражной эрозии способствует отсутствие организованного поверхностного стока, наличие легкоразмываемых грунтов. Залесенность оврагов и приовражных зон служит надежной защитой склонов оврагов от разрушения. По дну оврагов протекают временные и постоянно действующие водотоки (Курдюмка, Слесарка, Сузгунка и Моториха). Реки Курдюмка и Сузгунка зарегулированы запрудами, образующими небольшие водоемы.

Генеральным планом территории оврагов отводятся в основном под зеленые насаждения, с выносом ветхой усадебной застройки. Для предупреждения овражной эрозии и повышения степени благоустройства оврагов предусматриваются следующие мероприятия:

- перехват и водоотвод поверхностного стока с прилегающих к оврагам территорий путем устройства железобетонных лотков прямоугольного сечения 0,4-0,6м * 0,6-0,8м вдоль бровок овражных склонов;

- каптаж выклинивающихся грунтовых вод для защиты склонов от размыва;

- засыпка отвершков оврагов, попадающих в зону существующей и проектируемой застройки или под дорогами;

- уполаживание и укрепление незакрепленных участков склонов озеленением.

В качестве профилактических мероприятий необходимо в оврагах применять организационные ограничения: запрещение вырубки леса, выпас скота.

5. Берегоукрепление р.Иртыш. При высоких уровнях половодья наблюдается подмыв береговой кромки и обрушение откоса в районе нефтебазы и скотомогильника.

С целью защиты от размыва р.Иртыш подошвы берегового склона в настоящее время на этих участках ведутся берегоукрепительные работы в районе нефтебазы по проектам «УралГипродорНИИ» «Устройство защитной дамбы и укрепительные работы по правому берегу р.Иртыш в районе нефтебазы в г.Тобольске» и «Берегоукрепление р.Иртыш в районе скотомогильника в г.Тобольском (I этап)», разработанного ОАО «Сибречпроект».

В районе скотомогильника берегоукрепление представляет собой гидротехническое сооружение полуоткосного профиля. Вертикальная часть берегоукрепления представляет собой одноанкерный больверк. Лицевая стенка выполнена из трубчатых металлических свай. Откосная часть в пределах затопления от отметки 38м до 45,5м образована отсыпкой песчаного грунта с заложением откоса 1:2,5.

На бровке откосной части (от 45,5) выполняется парапет из монолитного железобетона высотой 1,0м, за парапетом устраивается берма. Затопляемый откос и берма крепятся сборными железобетонными плитами. С целью пригрузки подошвы склона и защиты его нижней части от водной и ветровой эрозии выше зоны затопления до отметки 56 м выполняется отсыпка песчаного грунта с заложением 1:2 и креплением его посевом многолетних трав по слою растительного грунта.

На II этапе, который разрабатывается в настоящее время, обеспечение общей устойчивости откоса со стабилизацией положения бровки намечается отсыпкой откоса до спланированной отметки бровки с заложением 1:1,5 из песчаного грунта с промежуточными бермами и креплением его посевом многолетних трав по слою растительного грунта. Для обеспечения устойчивости отсыпаемой части предусматривается армирование массива грунта горизонтальными слоями геотекстиля.

В районе севернее р.Сузгунки генпланом намечается устройство набережной откосного типа с укреплением уположенного откоса с заложением 1:2 сборными железобетонными ячеистыми плитами. Отметка верха набережной принята с учетом ветрового нагона, высоты наката ветровых волн 1 % обеспеченности и запаса 0,5м над расчетным уровнем воды 1 % обеспеченности и равна 46,2м. упором для плит служит монолитный бетонный пояс 0,5х0,7м.

6. Рекультивация нарушенных территорий. Месторождение кирпичных глин, расположенное в районе кирпичного завода на Панином бугре, отработано. Генеральным планом на месте карьера намечается устройство коттеджной застройки, для чего намечается частичная засыпка территории, проведение вертикальной планировки. Ориентировочный объем земляных работ 90 тыс. м3.

7. Организация пляжа намечается на правом берегу р.Иртыша, в районе между реками Покровка и Абрамка организация благоустроенного пляжа. Песчаный берег на этой территории имеет плавный уклон к реке, хорошо прогревается на солнце. Глубина воды у берега не превышает 0,7-1,5м. Температура воды в летний период колеблется в пределах 20-22о.

Однако, качество воды в р. Иртыш в настоящее время не соответствует нормативному для организации купания, устройство пляжа предлагается для принятия солнечных и воздушных ванн. Купание может быть разрешено только при постоянном контроле качества воды органами санэпиднадзора.

Организация пляжа решается путем дополнительной подсыпки качественного песка средним слоем 25-30 см. Объем песчаного грунта, необходимого для подсыпки пляжной полосы, составит около 2,7 тыс.м3.

8. Осушение заболоченных территорий. В проектных границах города, главным образом на пониженных участках поймы и надпойменной террасы р.Иртыш имеется большое количество заболоченных территорий. В северной части города большая часть заболоченных территорий заторфована, мощность торфа достигает 2 м.

Причиной образования заболоченных территорий является выклинивание на поверхность грунтовых вод и аккумуляция поверхностного стока в местных понижениях рельефа. По своей структуре и внешним признакам заболоченности одинаковы и представляют собой кочковатую переувлажненную поверхность, покрытую болотной растительностью и кустарником, за исключением заторфованных участков в северо-восточной части города, где поверхность заболоченных территорий имеет древесную и кустарниковую растительность.

В соответствии с размещением нового строительства на территориях, не подверженных заболачиванию, основная масса болот остается вне застройки и на расчетный срок не осваивается.

В настоящее время в северо-восточной части рассматриваемой территории проведено осушение заболоченных территорий на значительном массиве, однако, за последние годы работы по расчистке от ила открытой осушительной сети проводились недостаточно. Необходимо ежегодное проведение работ по окашиванию открытых каналов, реконструкция и капитальный ремонт осушительной сети и сооружений на ней. Кроме того, регулирование русла р.Ломайки будет способствовать усилению дренирующего влияния на прилегающие территории.

Таблица 6.15.

Ориентировочные объемы основных работ по инженерной

подготовке территории в разрезе планировочных районов

| № | Наименование работ | Единица измерения | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетный срок | в том числе I очередь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Подгорная часть |  |  |  |  |
| 1 | Строительство городской реконструируе-мой дамбы | м/тыс.м3 | 4184/154 | 4184/154 |
| 2 | Реконструкция дамбы от техучастка до нефтебазы | м/тыс.м3 | 5830/157 | 5830/157 |
| 3 | Устройство новой проезжей дамбы | м/тыс.м3 | 1269/125 | 1269/125 |
| 4 | Устройство водопропускных сооружений | объект | 3 | 3 |
| 5 | Устройство насосных станций | шт. | 8 | 3 |
| 6 | Подсыпка территории под проектируемые очистные сооружения бытовой и дож-девой канализации на одной площадке | га/ тыс.м3 | 6/120 | — |
| 7 | Подсыпка пониженных территорий в рай-оне проектируемой капитальной заст-ройки | га/ тыс.м3 | 10,2/153,0 | 5,4/81,0 |
| 8 | Устройство придамбового дренажа | км | 9,2 | 9,2 |
| 9 | Регулирование русел рек Абрамка, Покровка, Курдюмка и Слесарка (рас-чистка, дноуглубление, профилирование) | км | 6,8 | 4,3 |
| 10 | Устройство закрытых водостоков | км | 10,3 | 3,4 |
| 11 | Устройство напорного коллектора | км | 0,35 | 0,35 |
| 12 | Устройство открытых водостоков | км | 12,9 | 7,9 |
| 13 | Устройство кольцевого дренажа | га | 44 | 44 |
| 14 | Устройство сопутствующего дренажа по ул.Ленина | км | 1,0 | 1,0 |
| 15 | Устройство очистных сооружений дож-девой канализации | объект | 2 | 1 |
| 16 | Устройство магистральных каналов | км | 19,1 | 2,2 |
| 17 | Устройство открытой осушительной сети | км | 9,6 | 9,6 |
| 18 | Берегоукрепление р.Иртыш в районе нефтебазы | км | 3,1 | 3,1 |
| 19 | Организация пляжа | га/ тыс.м3 | 0,9/2,7 | — |

| 2. Нагорная часть |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство закрытых водостоков | км | 15,0 | 13,3 |
| 2 | Устройство напорного коллектора | км | 0,25 | 0,25 |
| 3 | Устройство открытых водостоков | км | 11,8 | 2,4 |
| 4 | Устройство насосной станции | шт. | 1 | 1 |
| 5 | Устройство очистных сооружений дож-девой канализации | объект | 6 | 5 |
| 6 | Регулирование русел р.Сузгунки и р.Моторихи | км | 6,6 | 3,6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Благоустройство оврагов | га | 38 | 18 |
| 8 | Засыпка отвершков оврагов | га/ тыс.м3 | 17,5/262,0 | 3,0/45,0 |
| 9 | Рекультивация карьера | га | 6,0 | 6,0 |
| 10 | Берегоукрепление р.Иртыш в районе биофабрики | км | 0,5 | 0,5 |
| 3. Юго-восточный район |  |  |  |  |
| 1 | Устройство открытых водостоков | км | 16,0 | — |
| 2 | Устройство очистных сооружений дож-девой канализации | объект | 2 | — |
| 3 | Благоустройство оврагов | га | 25 | — |
| 4 | Регулирование русел водотоков (р.Кур-дюмка, р.Быкова, безымянный водоток) | км | 6,3 | — |
| 5 | Рекультивация карьера глин | га | 3,0 | — |
| 4. Иртышский |  |  |  |  |
| 1 | Устройство закрытых водостоков | км | 3,5 | 3,3 |
| 2 | Устройство открытых водостоков | км | 8,6 | — |
| 3 | Устройство очистных сооружений дож-девой канализации | объект | 2 | 1 |
| 4 | Регулирование русла р.Сузгунки | км | 2,0 | — |
| 5 | Устройство дамбы обвалования | м/ тыс.м3 | 1850/29,6 | — |
| 6 | Устройство откосной набережной | км | 1,7 |  |
| 7 | Устройство шлюза-регулятора | объект | 1 | — |
| 8 | Устройство насосной станции | объект | 1 | — |
| 5. Менделеево |  |  |  |  |
| 1 | Устройство закрытых водостоков | км | 1,6 | — |
| 2 | Устройство очистных сооружений дож-девой канализации | объект | 1 | — |
| 3 | Регулирование русла р.Ломайка | км | 0,9 | — |
| 4 | Расчистка пруда | га/ тыс.м3 | 2,0/10,0 | — |
| 5 | Устройство шлюза-регулятора | объект | 1 | — |
| 6. Левобережье |  |  |  |  |
| 1 | Устройство открытых водостоков | км | 7,0 | — |
| 2 | Устройство очистных сооружений дож-девой канализации | объект | 2 | — |
| 3 | Устройство дамбы обвалования | м/ тыс.м3 | 2450/39,0 | — |
| 4 | Устройство дороги-дамбы | м/ тыс.м3 | 5300/103 | — |
| 5 | Устройство шлюза-регулятора | объект | 1 | — |
| 6 | Устройство насосной станции | объект | 1 | — |
| 7 | Регулирование русел водотоков | км | 1,0 | — |
| 8 | Устройство придамбового дренажа | км | 5,3 | — |
| 9 | Расчистка, дноуглубление | га/ тыс.м3 | 1,8/9,0 | — |
| 7. Сумкино |  |  |  |  |
| 1 | Устройство открытых водостоков | км | 12,6 | — |
| 2 | Устройство очистных сооружений дож-девой канализации | объект | 3 | — |
| 3 | Реконструция дамбы | км/ тыс.м3 | 0,8/12,8 | — |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Устройство дамбы обвалования | км/ тыс.м3 | 0,7/9,8 | — |
| 5 | Устройство дороги-дамбы | км/ тыс.м3 | 3,5/238 | — |
| 6 | Устройство насосных станций | объект | 2 | — |
| 7 | Устройство шлюзов-регуляторов | объект | 2 | — |
| 8 | Устройство придамбового дренажа | км | 6,2 | — |
| 9 | Расчистка, дноуглубление | га/ тыс.м3 | 9,8/49,0 | — |
| 8. Район НХК |  |  |  |  |
| 1 | Устройство закрытых водостоков | км | 2,5 | 2,5 |
| 2 | Устройство открытых водостоков | км | 6,3 | — |
| 3 | Устройство очистных сооружений дож-девой канализации | объект | 1 | — |
| В целом по г.Тобольску |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция дамб обвалования | км/ тыс.м3 | 10,8/324 | 10/311 |
| 2 | Устройство дамб и дорог-дамб | км/ тыс.м3 | 15,1/544,4 | 1,3/125 |
| 3 | Устройство водопропускных сооружений | шт. | 8 | 3 |
| 4 | Устройство насосных станций | шт. | 10 | 4 |
| 5 | Подсыпка территории | га/тыс.м3 | 16,2/273 | 5,4/81 |
| 6 | Устройство придамбового дренажа | км | 15,1 | 1,3 |
| 7 | Регулирование русел рек | км | 16,8 | 7,9 |
| 8 | Устройство закрытых водостоков | км | 32,9 | 22,5 |
| 9 | Устройство напорного коллектора | км | 0,6 | 0,6 |
| 10 | Устройство открытых водостоков | км | 75,8 | 10,3 |
| 11 | Устройство кольцевого дренажа | га | 44 | 44 |
| 12 | Устройство сопутствующего дренажа по ул.Ленина | км | 1,0 | 1,0 |
| 13 | Устройство очистных сооружений дож-девой канализации | объект | 19 | 7 |
| 14 | Устройство магистральных каналов | км | 19,1 | 2,2 |
| 15 | Устройство открытой осушительной сети | км | 9,6 | — |
| 16 | Берегоукрепление р.Иртыш | км | 3,6 | 3,6 |
| 17 | Устройство откосной набережной | км | 3,6 | 3,6 |
| 18 | Благоустройство оврагов | га | 63 | 18 |
| 19 | Засыпка отвершков оврагов | га/ тыс.м3 | 17,5/262 | 3,0/45 |
| 20 | Рекультивация карьера | га | 6 | 6 |
| 21 | Расчистка пруда | га | 2/10 | — |

6.6. Система зеленых насаждений

Ландшафтные условия

Рекой Иртыш окрестности Тобольска разделяются на две резко различающиеся части: западную низменную и восточную, представляющую собой возвышенную равнину (Тобольский материк), на которой развита сравнительно густая эрозионная сеть. Оврагами равнина в придолинном участке разделена на несколько гор, сохранивших общее название Алфеевых – Панин бугор, Киселевская гора.

Панин бугор со стороны реки имеет довольно крутые склоны, частью задернованные. С южной стороны начинается овраг с многочисленными отрогами (Жуковский лог). По дну оврага протекает речка Тырковка. Панин бугор включает как типичные для правого берега биогеоценозы, так и созданные человеком. Здесь произрастает более ста видов растений, встречается более 20 видов представителей орнитофауны.

Березово-осиновые леса, имеющие вторичное происхождение (коренные леса были вырублены во время Великой Отечественной войны), занимают площадь 232,5 га и произрастают в северо-восточной, восточной и юго-восточной частях Панина бугра. Возраст наиболее старых берез и осин – 40–50 лет, встречаются отдельные сосны в возрасте до 70 лет. Сомкнутость крон 0,8–0,9.

Березовые леса покровного типа занимают 54,6 га, сомкнутость крон 0,4–0,5. На склонах оврагов и мысов произрастают береза, осина, липа, единично сосна; ольха серая произрастает в овраге по берегам р. Тырковка (Жуковский лог) и занимает площадь 12,5 га. Подлесок представлен крушиной ломкой, жимолостью, шиповником, малиной, кизильником.

Травянистый покров весьма разнообразен. Здесь растут осоки, сныть, майник двулистный, земляника лесная, костяника и др. Более 70 видов относятся к лекарственным растениям. Особый интерес представляют растения, занесенные в Красную книгу РФ. Это венерин башмачок настоящий, ятрышник шлемоносный, ковыль перистый.

Территория, на которой произрастает сосна, включая посадки, составляет 42,6 га. Возраст деревьев 30–40 лет, сомкнутость крон максимальная – 1,0. Незалесенные участки – луга, поляны, активно зарастающая березовым лесом, занимают площадь 91,5 га. Панин бугор – излюбленное место грибников.

Киселевская гора расположена в юго-западной части возвышенности Тобольский материк, имеющей высотные отметки в северо-восточной части до 115–133 м, значения высот уменьшаются в южном направлении. Наиболее высокая отметка горы 96,4 м расположена на Чувашском мысу. Площадь Киселевской горы с Чувашским мысом составляет около 60 га. Склоны гор, за исключением берега Иртыша, и частично само плато с южной и западной сторон покрыты лесом разной степени густоты.

Равнинная часть представляет собой задернованную пашню. На подзолистых почвах северного склона произрастает березовый лес, возраст которого 25–30 лет. В подросте отмечается ель, осина, в подлеске - ольха, липа, рябина, калина. Здесь же встречаются черемуха, кизильник, малина. Сомкнутость крон 0,7–0,8; под пологом леса – разнотравы, местами небольшие популяции редких растений – любки двулистной и башмачка крапчатого. Более пологий восточный склон включает такие же растительные сообщества, но лес менее густой, сомкнутость крон составляет 0,6–0,7. Встречается сосна, возраст деревьев 30–40 лет.

Южная часть описываемой территории - Чувашский мыс - археологический памятник. Здесь произрастает редкий березовый лес. Травяной покров представлен нивяником обыкновенным, иван-чаем, вероникой дубравной, василистником. В течение вегетационного периода происходит смена нескольких типов растительных сообществ.

Западный очень крутой склон покрыт разнотравьем, присутствует береза; залесенность возрастает при продвижении на север. Чаще встречаются липа, кизильник, шиповник, черемуха, кое-где присутствует боярышник кроваво-красный.

Панин бугор и Киселевская гора с Чувашским мысом являются памятниками природы.

Зеленые насаждения

Условия произрастания. Город Тобольск расположен в лесной зоне, в южной части округа западно-сибирских хвойных лесов, в подзоне средней тайги. В окрестностях города леса подходят вплотную с востока и юга, местами встречаются сравнительно небольшие участки сельхозугодий. Леса представлены, в основном, вторичными мелколиственными насаждениями с преобладанием осины и березы, местами произрастает ель.

К северу от города сельскохозяйственные земли перемежаются с болотами и участками лесов. Пойма Иртыша, охватывающая город с запада, занята разнообразной луговой и лугово-болотной травяной растительностью, а также зарослями ивы. На территории города также имеются большие массивы лесов. В северной части произрастают сосновые и еловые леса с примесью кедра. На остальной территории преобладают осиновые и березовые леса.

Почвенный покров городских территорий довольно пестрый. В пойме реки под луговой растительностью сформировались пойменные слоистые и дерновые почвы супесчаного механического состава. Местами они заболочены. Это плодородные почвы, однако в большей части нуждающиеся в предварительном осушении.

На территории водораздельного плато преобладают гумусированные суглинки, местами оторфованные, с высоким стоянием грунтовых вод. Эти почвы нуждаются в понижении уровня грунтовых вод и добавлении плодородной земли при посадочных работах.

В северной части города под лесом сформировались преимущественно дерновоподзолистые и серые лесные почвы. Почвенный покров здесь имеет мощность, в среднем, 0,3–0,4 м. Местами встречаются участки верховых и низинных болот с торфяными и торфяно-перегнойными почвами. Здесь необходимо осушение заболоченных участков и болот, известкование и удобрение почв.

В целом природные условия города Тобольска достаточно благоприятны для произрастания зеленых насаждений.

Современное состояние. В настоящее время в городе имеется 38,0 га зеленых насаждений общего пользования, что составляет 3,3 кв.м на одного жителя, в том числе:

1.	 Ландшафтный парк				7,9 га

2.	 Кедровая роща Журавских			1,1 га

3.	Аптекарский сад				2,8 га

4.	Сад Ермака					1,8 га

5.	Александровский сад				2,3 га

6.	Сквер (9 мкр, у детсада №5)			1,4 га

7.	Сквер (6 мкр, 19)				0,7 га

8.	Сквер (6 мкр, у насосной станции)		0,5 га

9.	Сквер (8 мкр, 32)				0,2 га

10.	Сквер (8 мкр, 12)				0,3 га

11.	Сквер (10 мкр, 22 – 27а)			2,3 га

12.	Сквер (4 мкр, у супермаркета)		0,4 га

13.	Сквер (6 мкр, у АЗС)				1,1 га

14.	Сквер (ул. Ремезова, 84)			0,3 га

15.	Сквер (ул. Ремезова, 70 -72а)			1,1 га

16.	Сквер Победы					1,4 га

17.	Сквер (ул.Октябрьская, у военкомата)	0,6 га

18.	Сквер «Поганый прудок»			0,2 га

19.	Бульвар по Комсомольскому пр.		26,4 га

20.	Бульвар по ул.					10,7 га

Итого:						38,0 га

Насаждения общего пользования нуждаются в благоустройстве. Особенно неблагоприятное впечатление производит  единственное крупное зеленое устройство общего пользования – ландшафтный парк, представляющий собой заросли с хаотично расположенными аттракционами. Кроме насаждений общего пользования, в городе озеленены улицы, территории учреждений. Имеются плодовые и декоративные деревья на участках индивидуальной застройки.

Городские леса занимают площадь 10,5 тыс.га, т.е. 47 % территории города. Абсолютно преобладают березовые и осиновые леса. Сосновые и еловые леса, в основном, расположены в санитарно-защитной зоне от НХК, за ее пределами встречаются отдельными мелкими участками. В северной части города значительны массивы сосновых и еловых лесов по болоту. Наиболее ценным лесным массивом является кедровая роща Журавских (1,1 га), расположенная вблизи Завального кладбища.

Проектные решения. При разработке системы озеленения г.Тобольска учтены ландшафтные особенности местности, застройки и планировки: крупная водная артерия р.Иртыш, наличие доминант рельефа – Панина бугра, Киселевской горы, членение территории города оврагами, наличие крупных лесных массивов на территории города и в пригородной зоне.

Проектная система озеленения города строится с учетом:

- сохранения и благоустройства всех существующих зеленых насаждений общего пользования;

- создание новых зеленых устройств различного назначения;

- включения лесных массивов в число парков и лесопарков.

Различные виды насаждений относительно равномерно размещаются на территории города, образуя систему озеленения города, включающую городские зеленые насаждения и леса пригородной зоны, непосредственно примыкающие к территории города. Непрерывность системы озеленения достигается путем объединения между собой парков, садов, скверов, лесопарка и лесов с помощью бульваров и уличного озеленения.

Насаждения общего пользования. Проектом предусматривается в течение расчетного срока благоустройство насаждений общего пользования, а также реконструкция существующего Ландшафтного парка. В соответствии с нормативами (16 м2/чел.), насаждений общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары) значительно увеличивается.

Наиболее крупными зелеными устройствами общегородского значения будут являться ЦПКиО ни реке Иртыш, парк у въездных комплексов, парк в районе туристской деревни, парк в поселке Иртышевский. Парки и сады районного значения организуются в п.Иртышский, по ул.Ремезова, в районе комплекса учреждений здравоохранения в капитальной застройке, в коттеджной и усадебной застройке. По всей территории города закладываются скверы. Все зеленые устройства соединяются между собой широкими бульварами и уличным озеленением.

Дополнительно к паркам, садам, скверам и бульварам в качестве насаждений общего пользования организуются, в основном, на базе леса лесопарки: лесопарк на Панином бугре (130 га) и лесопарк в пос. Сумкино (92 га). Общая площадь лесопарков составит 222 га.

Насаждения специального назначения представлены озеленением санитарно-защитных зон, питомниками и цветочно-оранжерейным хозяйством.

В Тобольске санитарно-защитные зоны достаточно озеленены и практически не требуются их дополнительное озеленение.

Учитывая, что значительная часть насаждений общего пользования проектируется на базе леса, площадь питомника древесно-кустарниковых пород берется по минимальной норме – 3 м2/чел., его площадь на расчетный срок составит 36,0 га. Площадь цветочно-оранжерейного хозяйства составит 4,8 га (0,4 м2/чел.). питомник и цветочно-оранжерейное хозяйство располагаются к северо-западу от Ворогушино.

Проектируемый баланс зеленых насаждений на расчетный срок (га):

I. Насаждения общего пользования

1. Существующие насаждения (парки, скверы, бульвары)		37,9

2. Новое строительство							154,1

Итого:							192,0

Кроме того, лесопарки (на базе леса)					222,0

II. Насаждения специального назначения

Новое строительство:

а) питомник									36,0

б) цветочно-оранжерейное хозяйство					4,8

Итого:							40,8

На расчетный срок площадь насаждений общего пользования (парки, сады, скверы) составит 192,0 га, т.е. по 16 м2 на 1 жителя города. Кроме того, в числе насаждений общего пользования включаются лесопарки на площади 222 га. С учетом мест парков обеспеченность насаждениями общего пользования составит 34,5 м2 на 1 жителя города.

Первоочередные мероприятия. На I очередь планируется благоустройство существующих насаждений общего пользования, а также реконструкция ландшафтного парка.

Насаждения общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары). Организую-
тся новые зеленые устройства, в том числе (га):

1. Парк со спорткомплексом в районе Защитино			4,0

2. Горпарк на р.Иртыш							46,0

3. Бульвар по ул.Аптекарской						2,0

4. Озеленение набережной (бульвары) по ул.Свердлова		5,0

5. Благоустройство по р.Курдюмка (парки, бульвары, скверы)

от ул.Р.Люксембург до ул.Декабристов				20,0

Итого:							77,0

Площадь насаждений общего пользования с учетом существующих насаждений на I очереди должна составить 115,0 га, обеспеченность – 10 м2 на 1 жителя. Дополнительно к этой площади планируется прибавить часть лесопарка на Панином бугре – 110,0 га. С учетом лесопарка площадь насаждений общего пользования на I очередь составит 225,0 га, при обеспеченности 19,6 м2 на 1 жителя.

Насаждения специального назначения (га):

Питомник									10,0

Цветочно-оранжерейное хозяйство					2,0

Итого:										12,0

Городские леса занимают площадь 10758 га. Они сосредоточены в северной и восточной частях города. На севере преобладают сосновые и еловые леса, встречаются также осинники и березняки, местами – кедр. На остальной территории преобладают осинники и березняки, местами произрастают сосняки.

На базе лесов г. Тобольска организован городской лесхоз. Городские леса не устроены. Первоочередной задачей является проведение устройства этих лесов.

Согласно «Лесному кодексу РФ» (М, 1997 г.), леса, расположенные на землях городских поселений, предназначены для отдыха населения, проведения культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, а также для сохранения благоприятной экологической обстановки. Городские леса имеют большое эстетическое значение. В лесах, расположенных на землях городских поселений, запрещается осуществление лесопользования, несовместимого с назначением этих лесов. Допускается проведение рубок ухода, санитарных рубок, рубок реконструкции и обновления, прочих рубок.

На базе части городских лесов настоящим проектом предлагается организация парков и лесопарков. Благоустроенные городские леса наиболее полно будут осуществлять свои многообразные и важные функции.

Поскольку городские леса занимают большую часть территории г.Тобольска, ими также занята часть площадок, наиболее благоприятных для градостроительного освоения по условиям формирования компактного города и инженерно-строительным характеристикам. Генеральным планом в ряде случаев (северо-восток Нагорной части и восток Юго-восточного планировочного района) намечен выход селитебной застройки на территорию городских лесов с максимальным сохранением зеленых насаждений в качестве элементов озеленения районов новой застройки. Перевод городских лесов в нелесные земли должен быть произведен на основании решений генерального плана согласно ст. 63 Лесного кодекса РФ.

Зеленая зона города. Вокруг г. Тобольска выделена зеленая зона общей площадью 15,7 тыс. га. Преобладающие древесные породы: береза, осина, сосна, ель, пихта, кедр. Зеленая зона включает леса Тобольского государственного лесхоза и Тобольского сельского лесхоза. Зеленая зона неблагоустроенна. Площадь существующей зеленой зоны достаточна на расчетный срок (по нормативам общая площадь потребной зеленой зоны составляет 14,4 тыс. га).

В наиболее посещаемой части зеленой зоны должна быть выделена лесопарковая часть площадью по нормативам 1,8 тыс. га. В настоящее время она не выделена. Лесопарковая часть служит резервом для организации загородных лесопарков и парков, остальная (периферийная) часть зеленой зоны предназначена для неорганизованного отдыха. Леса зеленой зоны выполняют санитарно-гигиенические и эстетические функции.

Особо охраняемые природные территории

В городе имеются особо охраняемые природные территории (ООПТ), представленные следующими памятниками природы:

1.	 Панин бугор

2.	 Киселевская гора

3.	 Окрестности дома отдыха «Тобольский»

1. Панин бугор (описание памятника природы см. выше). Площадь составляет 475,8 га. Значение региональное. Задачи - сохранение природного комплекса в естественном состоянии, в том числе типичные редких и исчезающих биоценозов и диких животных. Согласно Положению о памятнике природы «Панин бугор», на этой территории запрещается:

1. Все виды рубок, кроме рубок ухода и санитарных рубок по специально разработанным проектам.

2. Новое строительство (жилищное, капитальное).

3. Отводы под любые виды хозяйственного использования.

4. Прокладка воздушных коммуникаций.

5. Размещение автостоянок.

6. Добыча полезных ископаемых.

7. Промышленная заготовка дикорастущих растений, лекарственного и технического сырья.

8. Применение ядохимикатов и химических средств защиты растений без согласования с Тобольским районным комитетом по охране окружающей среды.

9. Размещение и засорение памятника природы отходами.

10. Добыча диких животных, разорение их гнезд, нор и др.

11. Всякая деятельность, наносящая прямой или косвенный вред диким животным и среде их обитания, в том числе хранение горюче-смазочных материалов на территории памятника.

На территории памятника природы допускаются:

1. Научно-исследовательская деятельность.

2. Проведение учебно-просветительских экскурсий, отдых, туризм, устройство туристических и экологических троп по согласованию с Тобольским районным комитетом охраны окружающей среды.

3. Сбор (любительский) лекарственных растений, ягод, грибов в установленном порядке.

4. Сенокошение, ограниченный выпас скота.

5. Прокладка подземных коммуникаций с последующим лесовосстановлением.

6. Строительство дороги, соединяющей «Верхний» город с «Нижним».

7. Хозяйственные постройки на территории Тобольского лесничества.

В настоящее время территория памятника природы находится в неудовлетворительном состоянии – здесь находятся несанкционированные свалки, ведется стихийная застройка. В наиболее облесённой - западной части Паниного бугра предлагается устройство лесопарковой зоны.

2. Киселевская гора с Чувашским мысом (описание памятника природы см. выше). Площадь памятника природы составляет 92,2 га. Значение – региональное. На территории памятника природы запрещается та же деятельность, что и на Панином бугре. Допускаются: лечебно-оздоровительная, экскурсионно-туристическая, образовательная, рекреационная деятельность.

3. Окрестности дома отдыха «Тобольский». Площадь памятника природы составляет 196 га. На территории памятника природы запрещаются все виды деятельности, способные нанести ущерб охраняемому объекту (см. п.п. 1 и 2). Разрешаются: научные исследования, экскурсионно-туристическая деятельность, проведение лесокультурных мероприятий, проведение археологических исследований. Все эти мероприятия согласовываются с соответствующими органами.

7. Охрана окружающей среды

Общепланировочные мероприятия

Для сложившегося масштаба города и его промышленной специализации Тобольск в целом характеризуется сравнительно благоприятной экологической обстановкой, что определяется значительным территориальным разрывом основной селитебной зоны и Восточной промзоны, высокой степенью развития озелененных территорий (городские леса), а также прохождением транзитной автомагистрали вне селитебных частей города.

Генеральным планом намечены планировочные мероприятия, способствующие сбалансированному экологическому развитию города:

- приоритетное инженерное оборудование неблагоустроенной исторической застройки Подгорной части города;

- территориальное развитие новой селитебной застройки на экологически чистых территориях водоразделов Нагорного и Юго-восточного планировочных районов, не требующих проведения сложных мероприятий по инженерной защите;

- закрытие Завального кладбища и ряда предприятий в селитебной застройке;

- соблюдение санитарно-защитных зон от всех сохраняемых промышленных и коммунально-складских предприятий; соблюдение режима водоохранных зон, прибрежных полос и зон санитарной охраны источников водоснабжения;

- строительство автодороги с нормативными техническими параметрами, дублирующей Никольский взвоз; развитие сети городских автомагистралей, способствующих деконцентрации транспортных потоков;

- расчистка исторических водотоков и развитие сети магистральных каналов;

- развитие в новых селитебных районах усовершенствованной системой инженерных коммуникаций, в том числе создание дождевой канализации; строительство мусороперерабатывающего завода;

- сохранение природного ландшафта на заовраженных территориях и крутых склонах; восстановление природного ландшафта в границах памятника природы "Киселевская гора", урочища "Княжий луг" и в районе д.Защитино;

- преимущественное сохранение городских лесов с созданием на базе их части лесопарков; развитие системы зеленых насаждений общего пользования.

В то же время, в целях развития компактной городской застройки:

1. Генеральным планом планируется изъятие отдельных участков городских лесов под городскую застройку, поскольку практически все участки водораздельного плато (благоприятные для градостроительного освоения) облесены и иные значимые ресурсы для территориального развития Тобольска отсутствуют.

2. Также обозначена необходимость рассмотрения в рамках специализированной разработки вопроса об уменьшении границы санитарно-защитной зоны от НХК - на основании ожидаемой экологизации производства. При положительном экологическом заключении по указанному вопросу генпланом намечено частичной освоение рассматриваемой территории селитебной застройки.

Охрана воздушного бассейна

Об относительном благополучии в плане загрязнения природной среды г.Тобольска свидетельствует регулярный контроль за качеством атмосферного воздуха, который показывает, что в целом выбросы от стационарных и динамических источников загрязнения значительно ниже нормативных предельно допустимых выбросов (ПДВ).

Основными источниками загрязнения воздушного бассейна города являются стационарные (промышленные, коммунально-складские и другие предприятия) и динамические (автомобильный транспорт), общие выбросы от которых превышают 11 т в год.

Стационарные источники загрязнения. В 2006 году в городе зарегистрировано 176 стационарных источников загрязнения атмосферы из них 109 организованных. В распоряжении авторского коллектива имеются противоречивые данные Тобольского отдела по технологическому надзору, по которым суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу составляют около 8321,3 т/год. Основными загрязнителями воздуха по наиболее опасным веществам являются следующие предприятия: комбинат «Тобольск-Нефтехим» - 6451,8 т/год, Тобольская ТЭЦ – 2714 т/год, Тобольское эксплуатационное подразделение Тюменских тепловых сетей ОАО «ТГК-10» - 192,9 т/год, Тобольский филиал по транспорту газа ОАО «СГ-Транс» - 406,6 т/год. Из этого можно сделать вывод, что суммарное загрязнение атмосферного воздуха составляет примерно 9865 т/год, основная масса загрязняющих веществ сосредоточена в Восточном промрайоне.

Таблица 7.1.

| Годы | Суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, т/год |
| --- | --- |
| 2001 | 9491 |
| 2002 | 8639 |
| 2003 | 7445 |
| 2004 | 7465 |
| 2005 | 5863,9 |
| 2006 | 8321,3 |

По прежнему без очистки функционирует более 80 % источников выбросов загрязняющих веществ. Очистными устройствами оборудованы, в основном, лесопилки и АБЗ, но основная масса улавливаемых веществ приходится на комбинат «Тобольск-Нефтехим».

В воздушную среду города выбрасываются такие загрязняющие вещества как оксиды углерода, оксиды азота, твердые вещества, углеводороды, ЛОС, а также специфические вещества – бенз(а)пирен, серная кислота, метан, оксид железа, пыль металлическая, марганец и его соединения, углерод черный, пыль угольная, пыль абразивная, зола углей, фториды газообразные, хлор.

Таблица 7.2.

Выбросы основных загрязняющих веществ в воздух (т/год)

| Загрязняющие вещества | Выброс в атмосферу загрязняющих веществ |  |
| --- | --- | --- |
|  | от сжигания топлива | от технологических и других процессов |
| твердые вещества | 405,8 (4,9%) | 36,963 |
| диоксид серы | 451,9 (5,4%) | 1,2 |
| оксид углерода | 1239,8 | 15,602 |
| оксиды азота (в пересчете на NO2) | 5,012 | 18,081 |
| углеводороды с учетом ЛОС | - | 39,3 |

Выброс в атмосферу специфических загрязняющих веществ приводятся по данные формы 2-ТП (воздух), утвержденной постановлением Росстата от 28.06.2006.

Объем специфических загрязняющих веществ в отчетной форме приведена в т/год, по оценке авторского коллектива в тыс.т/год.

Таблица 7.3.

| № п/п | Наименование загрязняющего вещества | Выброс в атмосферу специфических загрязняющих веществ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | за 2005 год | за 2006 год |
| 1 | бенз(а)пирен | 0,0000302 | 0,0000194 |
| 2 | серная кислота (по молекуле H2SO4) | - | 0,000006 |
| 3 | метан | - | - |
| 4 | железа оксид | 0,07690 | 0,11636 |
| 5 | пыль металлическая | 0,1261 | 0,22709 |
| 6 | марганец и его соединения | 0,0042 | 0,004884 |
| 7 | углерод черный | 12,64819 | 22,09196 |
| 8 | пыль абразивная | 0,0145 | 0,01166 |
| 9 | зола углей | 20,243 | 16,569 |
| 10 | фториды газообразные | 0,00042 | 0,0007999 |
| 11 | хлор | 0,02950 | 0,0590 |

Контроль над источниками выбросов загрязняющих веществ ведется тремя независимыми методами:

- расчетный метод производится сотрудниками Главного управления природных ресурсов и охраны окружающей среды по Тюменской области;

- метод инструментальных замеров – сотрудниками ФГУ «СИАК УР» во время выездных инспекций на предприятия-загрязнители;

- на трех стационарных постах «Атмосфера-1», два из которых принадлежат Тобольской ОГМС (в районе Никольского взвоза и около школы в 6 мкр.), один – ведомственный в санитарно-защитной зоне комбината «Тобольск-Нефтехим».

Кроме того, комбинат «Тобольск-Нефтехим» имеет передвижной пост (на автомашине), который проверяет по графику концентрацию загрязняющих веществ на всех источниках выбросов («подфакельные» концентрации).

Основными загрязняющими ингредиентами на постах №№ 1 и 2 являются: пыль, двуокись серы, окись углерода, двуокись азота, фенол, суммарные углеводороды (метан), формальдегид, дополнительно – тяжелые металлы. На посту № 3 отмечается пыль, двуокись серы, сульфаты, окись углерода, двуокись азота, окись азота, суммарные углеводороды, ацетонитрил, бутадиен.

По качественному составу в выбросах от стационарных источников преобладают оксиды азота (28,5 %), оксид углерода (26,5 %), углеводороды (20,0 %), твердые взвешенные вещества (10,0 %), диоксид серы (9,0 %). На долю остальных загрязняющих веществ приходится всего 4 %, но среди них присутствуют токсичные, канцерогенные и мутагенные вещества, что даже при очень малых концентрациях их опасность намного выше, чем у составляющих основную массу выбросов.

В последние годы в городе осуществляется ряд мероприятий, способствующих снижению загрязнения воздушной среды от стационарных источников, а именно:

- разработана и успешно реализуется программа перевода многочисленных котельных города, работающих на твердом топливе, на газоснабжение;

- осуществлен вынос нескольких промышленных и коммунально-складских предприятий, имеющих большую санитарно-защитную зону из селитебной части города;

- проводится работа по организации санитарно-защитных зон от промышленных предприятий и коммунально-складских организаций, которые по тем или иным причинам не могут быть вынесены в промзону, или не может быть изменена их технология;

- осуществляется работа по формированию общегородской системы зеленых насаждений, способствующих очищению воздушного бассейна.

Осуществление указанных мероприятий, а также падение объемов промыш-ленного производства на предприятиях города, наблюдавшееся в последние годы, позволили уменьшить загрязнение воздушной среды г.Тобольска в среднем на 30 %.

Генеральным планом предусматриваются следующие меры, направленные на дальнейшее уменьшение загрязнения воздушного пространства города от стационарных источников, а именно:

- завершение программы перевода всех котельных города на газоснабжение, что позволит свести практически к нулю поступление в воздух окиси углерода и ликвидирует выбросы золы и сернистого газа;

- продолжение практики вывода вредных промышленных предприятий из селитебной части города в промышленную зону;

- вынос жилья из санитарно-защитных зон от промышленных и коммунально-складских предприятий, осуществление озеленения указанных зон;

- размещение новой селитебной застройки в экологически благополучных районах города.

Динамические источники загрязнения. Выбросы загрязняющих веществ от динамических источников составляют 1123,3 т/год. Подавляющая доля этих выбросов приходится на автомобильный транспорт, при эксплуатации которого в атмосферный воздух выделяется порядка 200 загрязняющих веществ, что составляет 84 % от общей массы выбросов вредных веществ. Опасность выбросов от автотранспорта для здоровья населения выше, чем от стационарных источников, так как загрязнители поступают в приземные слои атмосферы, т.е. в зону дыхания человека.

Основными выбрасываемыми веществами являются: оксид углерода, углеводороды, окислы азота. Наибольшую опасность для здоровья человека представляют выбросы свинцовых соединений, что обуславливается активным использованием этилированного бензина.

В городе осуществляются меры, направленные на снижение загрязнения воздушной среды от передвижных источников, а именно:

- совершенствуется транспортная сеть города, что позволяет частично вывести транзитный автотранспорт за пределы города, грузовой – за пределы жилой застройки, а также сократить перепробеги;

- производились посадки зеленых насаждений на улицах с наиболее интенсивным движением автотранспорта;

- предпринимались меры по сокращению использования этилированного бензина.

Тем не менее, следует отметить, что в последние годы выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников не только не сократились, но и возросли, что связано с общим ростом автомобилизации и увеличением транспортной подвижности населения.

Генеральным планом предусматриваются следующие мероприятия, направленные на уменьшение загрязнения воздуха от динамических источников.

- дальнейшее развитие транспортной сети города и прилегающих территорий, способствующее уменьшению перепробега автотранспорта. Особенно важно отметить необходимость строительства автодороги, дублирующей Никольский взвоз, что будет способствовать снижению загазованности за счет применения нормативных технических параметров;

- продолжение работы по внедрению устройств дожигания топлива, сокращению использования этилированного бензина, вплоть до полного перехода на альтернативные антидетонаторы.

- электрификацию магистральной железнодорожной линии Тюмень - Тобольск - Сургут.

Охрана поверхностных вод

На качественные показатели вод рек и озер существенное влияние оказывает хозяйственная деятельность в пределах их водосборов. Качество воды р.Иртыш формируется за пределами города и зависит от природных факторов, характера и интенсивности хозяйственной деятельности на ее водосборе на территории республики Казахстан и Тюменской области, а также периодических аварийных сбросов с очистных сооружений г.Омска. В р.Тобол уровень загрязнений очень высок из-за сброса стоков машиностроительным и металлургическим комбинатами Свердловской, Челябинской и Курганской областей.

В устье реки Тобол и в р.Иртыш выше городской черты качество воды характеризуется IV и V категориями (грязная и очень грязная). Уже в фоновом створе состав воды реки не соответствует требованиям, предъявляемым к источникам хозяйственно-питьевого, культурно-бытового и рыбохозяйственного значения - отмечается превышение нормативных показателей по фенолам, нефтепродуктам, ХПК, железу, меди, марганцу, свинцу.

Основную антропогенную нагрузку в пределах Тюменской области р.Иртыш испытывает в черте г.Тобольска. В границах водоохранных зон р.Иртыш и ее притоков, а также территорий, прилегающих к ним, расположены различные предприятия и селитебная застройка, в основном - неканализованная.

В 2004 г. в поверхностные водные объекты было сброшено 7,36 млн.м3 сточных  транзитных вод, из них 3,30 млн.м3 загрязненной воды, из нее без очистки 2,46 млн. м3, из загрязненной – недостаточно очищенной 0,84 млн. м3.

Таблица 7.4.

Качество воды в р. Иртыш в районе Жуковского водозабора (2002 г.)

| Физико-химические показатели | Единицы измерения | Минималь-ная величина | Максимальная величина | ПДК для водоема РХЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Запах | балл | 1 | 1 | 2 |
| Мутность | мг/л | 4,1 | 137 | 1,5 |
| Цветность | град. | 20 | 141 | 20 |
| Щелочность | балл | 1,6 | 2,7 |  |
| Жесткость | моль/дм3 | 1,8 | 2,9 | 7 |
| Хлориды | мг/л | 11,7 | 35,9 | 350 |
| Аммиак | мг/л | 0,27 | 4,2 | 0,39 |
| Нитраты | мг/л | 0,01 | 0,6 | 10 |
| pH | — | 6,96 | 8,8 | 6,5-8,5 |
| Окисляемость | мг/дм3 | 2,5 | 14,5 |  |
| СПАВ | мг/дм3 | 0,02 | 0,17 | 0,1 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,4 | 0,7 |  |
| Фенольный индекс | мг/дм3 | 0,002 | 0,0098 |  |
| Сухой остаток | мг/дм3 | 132,4 | 293 |  |
| Фториды | мг/дм3 | 0,44 | 2,28 | 0,7-1,5 |
| Медь | мг/дм3 | 0,096 | 1,2 | 1 |
| Цинк | мг/дм3 | 0,01 | 0,038 | 5 |
| Свинец | мг/дм3 | 0,004 | 0,035 | 0,1 |
| Кадмий | мг/дм3 | 0,0003 | 0,0009 |  |
| Марганец | мг/дм3 | 0,018 | 0,22 |  |
| Сульфаты | мг/дм3 | 14,7 | 52 | 500 |
| Углекислота свободная | мг/дм3 | 4,4 | 39,6 |  |
| Углекислота связанная | мг/дм3 | 41,8 | 61,6 |  |
| Углекислота агрессивная | мг/дм3 | 0,4 | 24,6 |  |
| БПК5 | мг О2/дм3 | 0,2 | 2,67 |  |
| Растворенный кислород | мг/дм3 | 6,7 | 14,2 |  |
| ХПК | мг/л | 7 | 79,9 | 30 |
| Ртуть | мг/м3 | < 0,0001 | < 0,0011 |  |

Ежесуточно в городе от стационарных источников загрязнения образуется порядка 20 тыс.куб.м сточных вод, из которых 15 % составляют промышленные стоки, 85 % - хозяйственно–бытовые.

Сточные воды проходят очистку на БОС г. Тобольск и оттуда сбрасываются в реку Иртыш. Более 90 % объема загрязнений поступает в р. Иртыш от МУП ТВК из-за неэффективной работы городских очистных сооружений, которые морально и физически устарели.

По данным ведомственной лаборатории, негативное влияние стоков БОС на качество воды р. Иртыш наблюдается по взвешенным, органическим и биогенным веществам, концентрация которых в реке ниже сброса сточных вод увеличивается в 1,2-8 раз - тяжелым металлам, нефтепродуктам.

Большая доля загрязняющих веществ поступает во внутригородские водные объекты с дождевыми и талыми водами с прилегающих неблагоустроенных территорий селитебной застройки города и промпредприятий, несанкционированных свалок производственного мусора и металлолома, расположенных нередко в прибрежной части рек Иртыш, Курдюмка, Слесарная и других.

Большинство предприятий города не имеют ливневой канализации, поэтому со сточными поверхностными водами в реки и озера города поступают взвешенные вещества, нефтепродукты, органические и биогенные вещества, патогенная микрофлора, ионы тяжелых металлов. Содержание загрязняющих веществ в поверхностном стоке с городских территорий по данным экспериментальных исследований на полигонах Москвы, Екатеринбурга и др. может составлять от 10 до 1000 мг/л.

Таким образом, к приоритетным источникам загрязнения водных объектов города относятся: территория города, с которой стекают загрязненные атмосферные воды, нечистоты из негерметичных выгребных ям неканализованного жилого сектора, в основном, в Подгорной части города, недоочищенные хозяйственно-бытовые канализационные воды сбрасываются с очистных сооружений сточных вод города, а также речной транспорт.

Под воздействием вышеперечисленных факторов качество воды р. Иртыш в верхнем (фоновом створе) оценивается 4 классом "загрязненные", ниже города в районе сброса сточных вод 5 классом "грязные".

Восстановление и сохранение качества поверхностных вод рек, относящихся ко второй категории, улучшение условий воспроизводства ихтиофауны возможно только при условии уменьшения, а в перспективе и полного прекращения сброса неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод в водные объекты.

С этой целью предлагается:

1) Проведение реконструкции и модернизации городских очистных сооружений канализации с целью более полного извлечения биогенных веществ, а именно:

- заменить существующие ручные решетки механизированными с установкой на них механических грабель, а также установить дробилки для измельчения отбросов и шиберы на лотках;

- в первичном и вторичном отстойнике установить трубчатые тонкослойные модули из полиэтиленовых труб в объеме всей зоны отстаивания;

- заменить одну из воздуходувок, которая в настоящий момент не функционирует из-за разности давлений;

- с целью сокращения объема активного ила в 1,5–2 раза необходимо строительства цеха по уплотнению активного ила;

- для уменьшения концентрации хлоридов в воде после очистки необходимо строительство дополнительного контактного резервуара.

2) Организация и очистка поверхностного стока. Водоотвод намечается осуществить с помощью вертикальной планировки и развитой системы водостоков. Водостоки проектируются закрытого и открытого типа. Закрытые коллекторы намечаются в зоне капитального строительства, а также в тех случаях, где применение открытых водостоков невозможно по условиям рельефа. Первичными водоприемниками будут служить бордюрные лотки внутримикрорайонных проездов, по которым поверхностный сток поступает в лотки проезжих частей улиц, а затем в дождеприемные колодцы дождевой канализации. Водоприемниками поверхностного стока являются р.Курдюмка, р.Абрамка, р.Слесарная и др.

Согласно требованиям, предъявляемым к использованию и охране водных ресурсов, выпуск поверхностного стока в водоприемник допускается только после его очистки на очистных сооружениях дождевой канализации. Без очистки допускается сброс дождевых и талых вод с площади водосбора, не превышающей 20 га. В состав очистных сооружений могут входить пруды-отстойники, оборудованные мусорозадерживающими решетками, нефтеловушками и песколовками. Необходимо отметить, что поверхностный сток с территорий промышленных и коммунальных предприятий перед выпуском в городскую дождевую канализацию должен быть очищен на собственных локальных очистных сооружениях.

3) Все промышленные предприятия должны быть оборудованы очистными сооружениями для очистки также своих производственных стоков, т.е. стоки должны проходить предварительную очистку перед поступлением в городскую канализационную сеть.

4) Ликвидация несанкционированных свалок мусора и металлолома в прибрежной зоне рек.

5) Одним из основных мероприятий по охране вод от загрязнения, засорения и истощения является организация водоохранных зон и прибрежных полос.

В соответствии с ст. 65 «Водоохраные зоны и прибрежные защитные полосы», Водного кодекса РФ (принятый Государственной Думой 12 апреля 2006 г.) минимальные размеры водоохранных зон и прибрежных полос в пределах рассматриваемой территории принимаются следующими:

Таблица 7.5.

| № | Водный объект | Размер, м |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Водоохраной зоны | Прибрежной защитной полосы |
| 1. | Р. Иртыш | 200 | 100 |
| 2. | Р. Тобол | 200 | 100 |
| 3. | Р.Курдюмка | 50 | 50 |
| 4. | Р. Слесарная | 50 | 50 |
| 5. | Р. Абрамка | 50 | 50 |
| 6. | Р. Покровская | 50 | 50 |
| 7. | Р. Сузгунка | 100 | 50 |
| 8. | Р. Моториха | 50 | 50 |

В соответствии с п.14, ст. 65 «Водоохраные зоны и прибрежные защитные полосы», Водного кодекса РФ (принятый Государственной Думой 12 апреля 2006 г.), при условии устройства ливневой канализации и набережных граница ПЗП может совпадать с парапетом набережной.

Границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос уточняются в проектах водоохранных зон специализированной организацией после утверждения решений генерального плана, исходя из конкретных условий планировки и застройки с учетом намечаемого уровня благоустройства прибрежных территорий (строительство и реконструкция дамб и дорог-дамб, шлюзов-регуляторов, набережных, дождевой и хозяйственно-бытовой канализации и очистных сооружений дождевой канализации).

6) Соблюдение режима природопользования в границах водоохранных зон и прибрежных полос с целью предотвращения загрязнения, заиления и истощения вод. В соответствии с п.15, ст. 65 «Водоохраные зоны и прибрежные защитные полосы», Водного кодекса РФ (принятый Государственной Думой 12 апреля 2006 г.) в пределах водоохранных зон и прибрежных полосах запрещается:

- проведение авиационно-химических работ;

- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками;

- использование навозных стоков для удобрения почв;

- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод;

- складирование навоза и мусора;

- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других механизмов;

- размещение стоянок транспортных средств;

- проведение без согласования с бассейновыми и другими территориальными органами управления использованием и охраной водного фонда Министерства природных ресурсов РФ строительства и реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других сооружений, а также работ по добыче полезных ископаемых.

На расположенных в пределах водоохранных зон приусадебных и садово-огородных участках должны соблюдаться правила их использования, исключающие загрязнение, засорение и истощение водных объектов.

В пределах прибрежных защитных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

- выделение участков под индивидуальное строительство;

- размещение садово-огородных участков;

- движение автомобилей и тракторов, кроме автомобилей специального назначения.

Охрана подземных вод

В настоящее время в пределах городской черты крупных месторождений подземных вод не выявлено. Ранее на территории города эксплуатировалось Соколовское месторождение подземных вод, которое в данный момент обстроено предприятиями Восточной промзоны и не планируется к эксплуатации в качестве источника воды питьевого качества. В окрестностях города расположено Епанчинское и Сибиряковское подземные месторождения, требующие проведения мероприятий по их охране - соблюдение режима зон санитарной охраны. Режим зон подробно приводится в разделе «Водоснабжение».

Охрана почв и ландшафтов

Основными источниками загрязнения почв в г.Тобольске являются твердые и жидкие бытовые отходы, преимущественно в неканализованных районах города. При лабораторном исследовании почвы на соли тяжелых металлов и радиоактивные вещества превышений ПДК не установлено.

Генеральным планом намечен следующий комплекс мероприятий по охране почв и ландшафтов.

1. Мероприятия по защите ландшафта от экзогенных геологических процессов:

- осуществление противооползневых мероприятий на заовраженных территориях Нагорной части города и крутых склонах р.Иртыш (подробно приводятся в главе "Инженерная подготовка территории");

- завершение работ по берегоукреплению склона р.Иртыш в районе биофабрики;

- соблюдение зоны отступа застройки от бровки крутых неустойчивых склонов водораздельного плато, величина которой должна соответствовать тройной высоте откоса.

2. Мероприятия по санитарной очистке территории:

- проектом предусматривается планово-регулярная система очистки города; раздельный сбор, удаление и обезвреживание твердых бытовых отходов, в том числе пищевых из жилых и общественных зданий, а также уборка улиц, вывоз жидких отходов из неканализованных домовладений (также см. главу "Санитарная очистка территории");

- в соответствии с информацией МУ "Служба заказчика по ЖКХ г.Тобольска" в городе необходима организация приема ртутьсодержащих отходов, резиновых, полиэтиленовых и пластмассовых изделий;

- на первую очередь проектирования генеральным планом намечено строительство мусороперерабатывающего завода, обеспечивающего соответствующую переработку всех видов отходов.

3. Мероприятия по сохранению природных комплексов:

- сохранение и улучшение существующих ландшафтов путем благоустройства и организации лесопарков;

- соблюдение режима ООПТ. Проведение приоритетных мероприятий на наиболее ценных в природоохранном и планировочном отношении участках - Киселевская гора и западная часть Панина бугра.

4. Мероприятия по сохранению историко-культурного ландшафта: сохранение в Подгорной части города исторического ландшафта - гидрографической системы (расчистка существующих водотоков и развитие сети магистральных каналов), восстановление природного ландшафта урочища "Княжий луг".

5. Мероприятия по охране растительности - улучшение видового состава зеленых насаждений в соответствии с условиями произрастания и функциональным назначением насаждений (подбор ассортимента); благоустройство существующих насаждений.

8. Заключение

8.1. Этапность реализации генерального плана

Проектные мероприятия, намеченные генпланом, подлежат поэтапному осуществлению: I очередь – 2015 г., расчетный срок – 2025 г. В качестве первоочередных (приоритетных) задач проектом выделяются мероприятия по воссозданию, реконструкции и инженерному оборудованию исторической зоны Подгорной части, неотложные мероприятия по совершенствованию транспортно-планировочной структуры города, а также освоение районов новой застройки, по преимуществу уже отведенных под строительство и обеспеченных проектной документацией.

1. Жилая и общественная застройка.

а) В исторической зоне Подгорной части:

- воссоздание и реконструкция исторической и фоновой застройки в зоне активной регенерации исторической среды в границах от подножия Троицкого мыса до ул.Ершова и на участке между ул.Хохрякова и ул.Семакова до ул.Дзержинского (включая систему исторических площадей);

- строительство на свободных территориях и территориях со сносом ветхого усадебного фонда (к западу от ул.Хохрякова до дороги-дамбы). Участок предлагается под застройку объектами преимущественно общественной функции с размещением туристской деревни и учреждений сервисного обслуживания.

б) В Нагорной части:

- реконструкция исторической зоны Нагорной части от Красной площади до ул.Северной;

- завершение строительства участков многоэтажной застройки в микрорайонах №№ 7а, 10, 4;

- завершение коттеджного строительства в районе д.Защитино, в микрорайоне № 18 и на участке восточнее микрорайона № 11;

- дальнейшее развитие коттеджного строительства в районе д.Анисимовка;

- дальнейшее развитие строительства учебных корпусов в районе Вузгородка.

2. Транспортная инфраструктура.

а) Внешний транспорт:

- строительство автотранспортной развязки в разных уровнях на пересечении федеральной автодороги и магистрали, связывающей Нагорную часть г.Тобольска с Восточной промзоной;

- организация регулярного авиационного сообщения на базе существующей площадки аэропорта.

б) Городской транспорт:

- строительство дублирующей автотранспортной связи Нагорной и Подгорной частей города в продолжении ул.Знаменского;

- в Подгорной части - строительство магистральной улицы от Базарной площади в узел пассажирского водного транспорта и завершение дороги-дамбы в южной части района;

- в Нагорной части - развитие магистральной сети, обслуживающей микрорайоны Защитино и №№ 4, 7а, 11;

- формирование нового въезда из Нагорной части в Юго-восточный планировочный район в створе ул.Юбилейной.

3. Система зеленых насаждений:

- завершение формирования ландшафтного парка (микрорайон № 11);

- озеленение и благоустройство долин рек Курдюмки, Слесарки, Абрамки в районе исторического центра и создание зеленых зон отдыха в районе туристской деревни;

- организация бульваров вдоль ул.Менделеева, набережной вдоль ул.Свердлова, скверов и бульваров в районах нового строительства.

4. Инженерное оборудование:

- начальные мероприятия по освоению площадки Сибиряковского месторождения подземных вод;

- модернизация городских биологических очистных сооружений с увеличением производительности с 17000 м3/сут до 34000 м3/сут;

- канализование исторической зоны Подгорной части города; завершение строительства напорного трубопровода в Нагорную часть;

- строительство трансформаторной подстанции 110/10 кВ «Знаменская»;

- строительство трансформаторной подстанции 110/10 кВ «Вузгородок»;

- перекладка существующих сетей ВЛ-110кВ в связи со строительством автотранспортной развязки;

- повышение эффективности системы теплоснабжения Подгорной части за счет сокращения числа котельных, реконструкции сохраняемых и перевода их на природный газ;

- развитие инженерных сетей на территориях первоочередного строительства.

5. Инженерная подготовка территории:

- строительство и реконструкция участков дамбы, предназначенной для защиты от затопления Подгорной части города, общей протяженностью 11,3 км;

- устройство водопропускных сооружений на реках Абрамка, Покровка, Курдюмка с устройством насосных станций;

- регулирование русел малых водотоков исторической части города;

- организация и очистка поверхностного стока на территориях первоочередного строительства.

Предложения по дальнейшим разработкам

Генеральный план города является базовым документом для ряда последующих проектных работ, целью которых является:

1) Конкретизация, более детальная проработка основных положений генерального плана.

2) Создание регламентационно-правовой базы для осуществления управления градостроительной деятельностью города.

3) Осуществление наиболее важных и неотложных мероприятий по реализации основной задачи генерального плана – возрождения Тобольска как третьей духовной столицы России.

8.2. Сводные данные об использовании земель

На 01.01.2007г. площадь земель Тобольского городского округа составляет 23920,84га; на расчетный срок остается в тех же размерах.

Площадь функциональных территорий (га)

| Наименование | Исходный год | Расчётный срок |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Селитебные территории |  |  |
| - жилая застройка | - 1080,0 | - 2034,0 |
| - общественная застройка | - 193,0 | - 495,0 |
| - зеленые насаждения общего пользования | - 38,0 | - 192,0 |
| - улично-дорожная сеть | - 270,0 | - 520,0 |
| - прочие территории | - 31,0 | - 35,0 |
| - Всего: | - 1612,0 | - 3276,0 |
| - Производственные и коммунально-складские территории |  |  |
| - производственные | - 1520,0 | - 1500,0 |
| - коммунально-складские территории | - 670,0 | - 720,0 |
| - дорожная сеть | - 120,0 | - 130,0 |
| - Всего: | - 2310,0 | - 2350,0 |
| - Прочие территории |  |  |
| - территории внешнего транспорта | - 2000,0 | - 2040,0 |
| - территории инженерных коммуникаций | - 16,0 | - 16,0 |
| - кладбища | - 42,0 | - 70,0 |
| - земли лесного фонда | - 3819,0 | - 2818,0 |
| - земли водного фонда | - 225,0 | - 225,0 |
| - земли сельскохозяйственного назначения | - 5175,84 | - 5106,84 |
| - прочие земли | - 8721,0 | - 8019,0 |
| - Всего прочие территории: | - 19998,84 | - 18294,84 |
| - из них: |  |  |
| - резерв под селитебные территории | - — | - 386,0 |
| - резерв под производственные территории | - — | - 876,0 |
| - Итого: | - 23920,84 | - 23920,84 |

- 8.3. Основные технико-экономические показатели проекта

| - № | - Показатели | - Единица измерения | - Исходный год | - I очередь | - Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |
| - 1. | - Территории |  |  |  |  |
|  | - Общая территория земель в границах городской черты | - га | - 23920,84 | - 23920,84 | - 23920,84 |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |
|  | - В том числе территории: - - жилых зон | - га/м2 на чел. | - 1080/95,5 | - 1425/115 | - 2034/169,5 |
|  | - из них: |  |  |  |  |
|  | - - многоквартирной застройки | - га | - 300,0 | - 345,0 | - 535,0 |
|  | - - малоэтажной застройки | - га | - 780,0 | - 1080,0 | - 1499,0 |
|  | - - общественной застройки | - га/м2 на чел. | - 193/19,7 | - 340/32,7 | - 495/44,2 |
|  | - - зеленых насаждений общего пользования | - га/м2 на чел. | - 38/3,3 | - 115/10,0 | - 192/16,0 |
|  | - - улично-дорожной сети | - га/м2 на чел. | - 390/34,2 | - 450/39,2 | - 650/53,7 |
|  | - - производственные и комму-нально-складские территории | - га | - 2190,0 | - 2200,0 | - 2220,0 |
|  | - - прочие территории | - га | - 20222,84 | - 19730,84 | - 18824,84 |
|  | - Население - Численность населения всего | - тыс.чел | - 113,8 | - 115,0 | - 120,0 |
|  | - Численность занятого населе-ния - всего | - тыс.чел/% | - 52,9/46,8 | - 58,7/51,0 | - 65,6/55,0 |
|  | - из них: |  |  |  |  |
|  | - - в материальной сфере | - тыс.чел. / % от чис-ленности занятого населения | - 25,4/51,9 | - 27,7/47,0 | - 29,6/45,0 |
|  | - в том числе: |  |  |  |  |
|  | - - промышленность | - — // — | - 11,2/20,1 | - 13,2/22,0 | - 14,5/22,0 |
|  | - - строительство | - — // — | - 6,0/11,0 | - 6,0/10,0 | - 6,0/9,0 |
|  | - - прочие | - — // — | - 8,2/15,0 | - 8,5/14,0 | - 9,1/13,0 |
| - 3. | - Жилищный фонд |  |  |  |  |
|  | - Жилищный фонд - всего: | - тыс. м2 общей площади | - 2386,1 | - 2875,0 | - 3600,0 |
|  | - из общего жилищного фонда |  |  |  |  |
|  | -  в многоквартирных домах | - — // — | - 1802,8 | - 2024,8 | - 2250,8 |
|  | -  в малоэтажных домах и в индивидуальных домах с приусадебными участками | - — // — | - 583,3 | - 850,2 | - 1249,2 |
|  | - Жилищный фонд с износом более 70% | - — // — | - 35,8 | - 41,0 | - 76,6 |
|  | - Убыль жилищного фонда – всего: | - — // — | - — | - 66,1 | - 156,1 |
|  | - из общего объема убыли жилищ-ного фонда убыль по: |  |  |  |  |
|  | - - техническому состоянию | - тыс. м2/% к объёму убыли | - — | - 41,0/62,0 | - 76,6/49,0 |
|  | - - реконструкции | - — // — | - — | - 22,2/33,5 | - 71,1/45,5 |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - - другим причинам (организация санитарных зон, переоборудова-ние и пр.) | - — // — | - — | - 2,9/4,4 | - 8,4/5,4 |
|  | - Существующий сохраняемый жилищный фонд | - тыс. м2 | - — | - 2320,0 | - 2230,0 |
|  | - Новое строительство – всего: | - — // — | - — | - 555,0 | - 1370,0 |
|  | - Структура нового жилищного строительства по этажности: |  |  |  |  |
|  | - в том числе: |  |  |  |  |
|  | - - малоэтажное | - — // — | - — | - 333,0 | - 822,0 |
|  | - из них: |  |  |  |  |
|  | -  малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками | - — // — | - — | - 278,0 | - 754,0 |
|  | -  индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | - — // — | - — | - 55,0 | - 68,0 |
|  | - - многоквартирное | - — // — | - — | - 222,0 | - 548,0 |
|  | - Из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  |  |  |  |
|  | -  на свободных территориях | - — // — | - — | - 365,0 | - 1020,0 |
|  | -  на территориях реконструкции | - — // — | - — | - 190,0 | - 350,0 |
|  | - Средняя обеспеченность насе-ления общей площадью | - м2/чел. | - 21,0 | - 25,0 | - 30,0 |
| - 4. | - Объекты социального и куль-турно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
|  | - - детские дошкольные учрежде-ния – всего/1000 чел. | - мест | - 3280/29 | - 7820/68 | - 9840/82 |
|  | - - общеобразовательные школы - всего/1000 чел. | - — // — | - 12490/97 | - 13340/116 | - 17400/145 |
|  | - - учреждения начального и сред-него профобразования | - учащихся | - 3500 | - 3500 | - 3500 |
|  | - - высшие учебные заведения | - студентов | - 1955 | - 1955 | - 1955 |
|  | - - больницы - всего/1000 чел. | - коек | - 1080/9,0 | - 1550/13,5 | - 1860/15,5 |
|  | - - поликлиники - всего/1000 чел. | - посещ./см | - 2340/20,6 | - 2990/26,0 | - 3960/33,0 |
|  | - - магазины продовольственные - всего/1000 чел. | - тыс. м2 торговой площади | - 11,5/101,0 | - 11,5/100,0 | - 12,0/100,0 |
|  | - - магазины промышленных това-ров - всего/1000 чел. | - — // — | - 10,3/90 | - 20,7/180 | - 21,6/180 |
|  | - - предприятия общественного питания - всего/1000 чел. | - пос. мест | - 2000/18 | - 4600/40 | - 4800/40 |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - - предприятия бытового обслу-живания - всего/1000 чел. | - раб. мест | - 460/4 | - 1035/9 | - 1080/9 |
|  | - - учреждения культуры и искусства - всего/1000 чел. | - мест | - 2600/22 | - 2875/25 | - 3000/25 |
|  | - - стадионы - всего/1000 чел. | - га | - 14,0/0,1 | - 80,5/0,7 | - 108/0,9 |
| - 5. | - Транспорт |  |  |  |  |
|  | - Протяженность городской ма-гистральной улично-дорожной сети | - км | - 100,8 | - 125,8 | - 154,1 |
|  | - Плотность магистральной сети в зоне селитебной застройке | - км/км2 | - 2,7 | - 2,8 | - 2,8 |
|  | - Транспортные пересечения в разных уровнях | - ед. | - 2 | - 3 | - 5 |
|  | - Количество легковых автомо-билей индивидуальных вла-дельцев | - тыс.ед. | - 18,0 | - 27,6 | - 36,0 |
| - 6. | - Водоснабжение (без учёта НХК) |  |  |  |  |
|  | - Суммарное водопотребление, в том числе: - - на хозяйственно-питьевые цели - - на производственные нужды | - тыс.м3/сут - тыс.м3/сут - тыс.м3/сут | - н/д - н/д - н/д | - 32,6 - 27,7 - 4,9 | - 35,1 - 28,1 - 7,0 |
|  | - Мощность головных сооружений водопровода | - тыс.м3/сут | - 35,5 | - 35,5 | - 57,5 |
|  | - Производительность источников водоснабжения - в том числе: - - Жуковский водозабор - - Соколовский водозабор - - Менделеевский подземный водозабор - - Сибиряковский водозабор | - тыс.м3/сут | - 27,0 - ~6,0 - 2,5 - — | - 27,0 - ~6,0 - 2,5 - — | - — - — - 2,5 - 55,0 |
|  | - Водопотребление в среднем на 1 чел., - в том числе на хозяйственно-питьевые цели | - л/сут - л/сут | - 275,0 - 170,0 | - 374,5 - 212,0 | - 382,0 - 209,0 |
|  | - Протяженность сетей водоснабжения | - км | - 225,0 | - 290,0 | - 350,0 |
| - 7. | - Канализация (без учёта НХК) - Общее поступление сточных вод, в том числе: - - бытовая канализация - - производственная канализация | - тыс.м3/сут - тыс.м3/сут - тыс.м3/сут | - 24,4 - 21,5 - 2,9 | - 32,5 - 29,0 - 3,5 | - 34,8 - 31,3 - 3,5 |
|  | - Производительность канализационных очистных сооружений, в том числе: | - тыс.м3/сут |  |  |  |
|  | - - городских БОС |  | - 17,0 | - 34,0 | - 34,0 |
|  | - - КОС п.Сумкино |  | - 1,7 | - 1,7 | - 2,0 |
| - 8 | - Энергоснабжение |  |  |  |  |
|  | - Суммарное потребление электроэнергии (без учёта НХК) - Суммарная макс. электрическая нагрузка: - жилищно-коммунальный сектор и предприятия местной промышленности; - прочие потребители и потери в сетях | млн..кВт-ч/ год тыс.кВт | н/д н/д н/д | 184,0 44,8 4,5 | 276,0 63,95 6,4 |
|  | - Потребление электроэнергии на 1 чел. в год на коммунально-бытовые нужды | - кВт-ч | - 1200 | - 1600 | - 2300 |
|  | - Мощность централизованных источников тепла, в том числе: - - ТЭЦ - - суммарная мощность локаль-ных источников тепла | - МВт - МВт | - 500,0 - 34,8 | - 550,0 - 54,0 | - 600,0 - 54,0 |
|  | - Потребление газа, в том числе: - - на коммунально-бытовые нужды - - на нужды промышленности | - млн. м3 - млн. м3 | - 11,0 - 11,60 | - 16,53 - ~15,0 | - 18,33 - ~20,0 |
| - 9 | - Санитарная очистка |  |  |  |  |
|  | - Количество бытового мусора | - тыс.т/год | - ~32,0 | - 65,40 | - 67,80 |
|  | - Усовершенствованные свалки | - ед. | - 1 | - — | - — |
|  | - Мусороперерабатывающие заводы | - ед. | - — | - 1 | - 1 |
| - 10 | - Инженерная подготовка терри-тории |  |  |  |  |
|  | - Защита территории от затоп-ления: |  |  |  |  |
|  | - - протяженность защитных соо-ружений | - км | - 10,8 | - 12,1 | - 28,5 |
|  | - - подсыпка территории | - га/тыс.м3 | - — | - 5,4/81 | - 16,2/273 |
|  | - Организация и очистка по-верхностного стока |  |  |  |  |
|  | - устройство закрытых водотоков | км | 10 | 32,5 | 65,4 |
|  | - устройство открытых водотоков | км | — | 10,3 | 75,8 |
|  | - устройство очистных сооруже-ний дождевой канализации | объект | — | 7 | 19 |
|  | - регулирование русел рек | км | — | 7,9 | 16,8 |
|  | - устройство открытой осуши-тельной сети | км | — | — | 9,6 |

Документация

1. Контракт № 258 на разработку документов территориального планирования муниципальных образований Тюменской области

2. Дополнительное соглашение № 1 к контракту № 258

3. Градостроительное задание «Корректировка генерального плана городского округа г.Тобольска»

4. Протокол рабочего совещания в управлении градостроительной политики ГУС ТО по документации территориального планирования ТО, плана 2006г.

5. Протокол публичных слушаний по проекту решения Тобольской городской Думы «О генеральном плане города Тобольска»

Санитарная классификация промышленных предприятий города

и размеры их санитарно-защитных зон

| № | Наименование предприятия | Санитарная классификация по СанПиН 22.1/2.1.1.1200-03 | Размеры СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тобольский НХК | Установлена зона минимального разрыва по всем направлениям (письмо министерства здравоохранения РСФСР от 13.06.1968г. №624с) | 5000 |
| 2. | Комплекс по про-изводству йода брома | Химические производства. Класс II, п.1. | 500 |
| 3. | ЗАО «Судоверфь | Машиностроительные и металлообраба-тывающие предприятия. Класс IV, п. 3 | 100 |
| 4. | ОАО «Тобольск-ТВЭЛ» | Машиностроительные предприятия класс V, п4 | 50 |
| 5. | ЗАО «Спецмонтаж» | Машиностроительные и металлообра-батывающие предприятия. Класс V, п3 | 50 |
| 6. | ООО «Железобетон» | Строительная промышленность. Класс III, п.10. | 300 |
| 7. | ЗАО ЗЖБИ № 4 | Строительная промышленность Класс III, п.10. | 300 |
| 8. | ЗАО «Тобольск-строймеханизация» | Обработка древесины. Класс IV, п. 2. | 100 |
| 9. | ОАО «Мебельная фабрика» | Обработка древесины. Класс IV, п. 2. | 100 |
| 10. | ЗАО Швейная фабрика «Бирюза» | Производства легкой промышленности. Класс IV, п.4. | 100 |
| 11. | СП «Тобос» | Обработка животных продуктов Класс III, п.3. | 300 |
| 12. | ОАО «Тобольский городской молочный завод» | Обработка пищевых продуктов Класс IV, п.9. | 100 |
| 13. | ООО «Тобольский рыбзавод» | Обработка пищевых продуктов Класс V, п.6. | 50 |
| 14. | Тобольский комбинат хлебопродуктов (фи-лиал ОАО «Тюмень-хлебопродукт») | Обработка пищевых продуктов Класс III, п.4. | 300 |
| 15. | ЗАО «Тобольский хлебокомбинат» | Обработка пищевых продуктов. Класс IV, п.12. | 100 |
| 16. | ООО «Милениум» | Обработка пищевых продуктов. Класс V, п.12. | 50 |
| 17. | ООО «Тобольский водочный завод» | Обработка пищевых продуктов. Класс V, п.12. | 50 |
| 18. | РЭБ флота | Машиностроительные и металлообраба-тывающие предприятия. Класс III, п. 17 | 300 |

В редакции генплана 1974 г. - Северо-Восточной промзоны

Здесь и далее в тексте через знак “/” обозначается пара магистралей с односторонним движением